ОКС 13.220.10

ИЗМЕНЕНИЕ № 1.ГОСТ 12.2.144-2005 «Техника пожарная. Автомобили пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний»

Утверждено и введено в действие: приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ______________ .№ _______

Дата введения ______________

В пункт 2 «Нормативные ссылки» добавить «ГОСТ Р 53302-2004 Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний».

Подпункт 5.1.10 Изложить в следующей редакции:

«5.1.10 Полная масса ПА, распределение ее по осям и бортам должны укладываться в пределы, установленные для базовых шасси и не должна превышать 95 % величины максимальной массы, установленной для базового шасси. При определении массы боевого расчета исходят из массы одного человека (80 кг), включая водителя, плюс 20 кг персонального снаряжения на каждого члена боевого расчета».

Подпункт 5.1.12 Изложить в следующей редакции:

«5.1.12 Угол поперечной статической устойчивости для АЛ с высотой подъема до 20 м не менее 29º, от 21 до 31 м не менее 27º, от 32 до 40 м не менее 25º, от 41 до 52 м не менее 24º, от 53 до 60 м не менее 23º.

Угол поперечной статической устойчивости для АПК с высотой подъема до 21 м не менее 29º, от 22 до 36 м не менее 27º, от 37 до 48 м не менее 25º, от 49 до 56 м не менее 24º, от 57 до 64 м не менее 23º.

Окончание ИЗМЕНЕНИЯ № 1 ГОСТ Р 12.2.144-2005

Угол поперечной статической устойчивости для ППП с высотой подъема до 35 м не менее 27º, от 36 до 45 м не менее 25º, свыше 45 м не менее 23º.

Угол поперечной статической устойчивости основных и остальных специальных ПА, при полной массе, должен быть не менее 30º».

_______________________________________________________________

УДК (047.3):(083.7):614.84:006.354 ОКС 13.220.10 ОКП 485400

Ключевые слова: пожарная техника, пожарная машина, пожарный автомобиль, пожарная автолестница, пожарный автоподъемник, основной пожарный автомобиль, угол поперечной статической устойчивости

_______________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика:

Заместитель начальника

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

по научной работе                                                                      А.В. Матюшин

Руководитель разработки:

Начальник НИЦ П и СТ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                     В.И. Логинов

Исполнители:

Начальник отдела 5.1

НИЦ П и СТ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                        Д.Г. Мичудо

Начальник сектора отдела 5.1

НИЦ П и СТ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                             В.И. Какошинский

Начальник сектора отдела 5.1

НИЦ П и СТ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                 К.Ю. Яковенко

Старший научный сотрудник

отдела 5.1 НИЦ П и СТ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                  К.Е. Воронцов