Отзыв на первую редакцию проекта ГОСТ Сосуды и аппараты стальные сварные. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| Раздел 6 | В предложенной редакции документа в разделе 6 информация о значении прибавки для компенсации коррозии осталось без изменения, а именно 3 мм без привязки к РАСЧЕТНОМУ СРОКУ СЛУЖБЫ для проектируемого оборудования. Принимая во внимание требования Заказчиков о проектировании оборудования с различными расчетными (назначенными) сроками службы (10, 20 или 30 лет) предлагаю в разделе 6 ввести формулу, определяющую минимальную величину расчетной прибавки для компенсации коррозии исходя из скорости коррозии мм/год с привязкой к величине Расчетного срока службы или вариант - изложить предпоследнее предложение в п.6.1 в след. редакции "... не менее с1=3мм (для срока службы .. лет)." |  |
| п.6.5 | С учетом наличия в ТР ТС 032 термина "максимально допустимое рабочее давление (МДРД)" и присутствующее в проекте ГОСТ ___.01 определения данного термина (см. п.6.5) требуется в следующей редакции ГОСТа ОБЯЗАТЕЛЬНО записать требование об определении значения парциального давления на основании МДРД. Данное требование позволит исключить разночтения в материальных рекомендациях, получаемых от ведущих организаций РФ, поскольку одни материаловеды определяют значение с учетом абсолютного рабочего давления, а другие с учетом абсолютного давления, вычисленного на основании значения расчетного давления сосуда. Т.е. с учетом минимизации рисков ГОСТ должен "обязывать" материаловедов выдавать рекомендации по наихудшему "варианту" эксплуатации аппарата. |  |
|  | Для исключения возможности игнорирования проектировщиками требований к определению значений допускаемых напряжений для фланцев, работающих с коррозионно-активными сероводородосодержащими средами, требуется восстановить информацию ранее содержавшуюся в РД 26-02-62 по определению значений допускаемых напряжений для фланцев на основании коэффициентов запаса в зависимости от группы блока и/или аппарата "по сероводороду". При существующей формулировке в ГОСТ Р52857.10 структурные подразделения (ПКО) свободно трактуют определение "элементы аппарата" (пример: аппарат не категорируется по СТО 00220575.063, а подводящий трубопровод с учетом материального исполнения подлежит категорированию). Положение ПО СВОБОДНОЙ ТРАКТОВКЕ является неприемлемым и требует четкого определения в МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СТАНДАРТЕ, обязывающего выполнять требования СТАНДАРТОВ, даже проектные подразделения организаций "РАЗРАБОТЧИКОВ СТАНДАРТОВ". |  |

Организация:

Составитель отзыва                        __________________           ___________________________             _________________________

(должность)                                     (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)

Контакты

E-mail: