Отзыв на первую редакцию проекта ГОСТ Сосуды и аппараты стальные сварные. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| Таблица 4 | В проекте ГОСТ "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" на замену ГОСТ Р 52630, к Рис.4 добавился вариант плоского отбортованного днища 4.в. в данном же стандарте подобное исполнение отсутствует. Раз уж подобная конструкция появилась в общем стандарте, считаю что и в стандарте с методикой расчета этот вариант стоит учесть. так, в таблице 4 "коэффициент конструкции днищ" стоит добавить подобную графу (см. рисунок) |  |
| Приложение А "расчет на прочность отводов (колен)" |  | В названии стоит добавить: "Настоящий расчет распространяется на расчет гнутых и (судя по коэффициенту продольного шва_мое прим.) штампосварных отводов (колен), являющихся элементами сосуда или аппарата" В разделе А.2.3. "толщина стенки отвода" в формулах указаны прибавки на утонение С31, С32, С33 При этом в условных обозначениях указаны прибавки С32, С33 по умолчанию равные "0". Для прибавки на утонение с внешней стороны не указаны ни рекомендации ни пояснения. Предлагают воспользоваться формулой, которая приводится в СТП 09-04-02, СТО ЦКТИ 10.003-07 и РД 10-400-01 а именно: "при отсутствии специальных указаний (то есть по умолчанию_мое прим.) , прибавка определяется выражением С31= s/(1+2R/D)" |

Организация

Составитель отзыва                        __________________           ___________________________             _________________________

(должность)                                     (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)

Контакты

E-mail: