Приложение 1.

Дополнение в текст проекта СП «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты».

Приложение И

Наличие неорганических гигроскопических солей в материале наружных ограждающих конструкций зданий вызывает понижение парциального давления насыщенного водяного пара над растворами солей в поровом пространстве стенового материала.

Тогда в формулах (8.1) – (8.3) вместо значения Ев следует принимать Ерi (при наличии одной соли) и Ер (при наличии смеси солей), вместо в – принимать  вс,

где Ерi, Ер – парциальное давление водяного пара, соответственно, над насыщенным раствором соли и смеси солей, Па при температуре внутреннего воздуха tв;

вс – относительная влажность внутреннего воздуха, %, с учетом наличия солей.

Относительная влажность внутреннего воздуха c учетом влияния солей определяется по формуле:

вс = в 100 / р ,                                                 (И.1)

где р – относительная влажность воздуха, %, над насыщенным водным раствором соли.

При содержании в материале ограждающей конструкции одной соли значения Ерi и φр принимаются по интерполяции данных таблицы И.1.

Таблица И.1 – Парциальное давление водяного пара Ерi, Па, и относительная влажность воздуха φр, %, над насыщенными растворами отдельных солей при давлении В=100,7 кПа

| Химическая формула вещества | Парциальное давление водяного пара, Ерi, Па, при температуре t, °С |  |  |  |  |  | Относительная влажность над насыщенным раствором соли φр, %, при температуре t, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ZnBr2 | – |  | – | 230,6 | 286,6 | 305,3 | – | – | 9,9 | 9,0 | 7,2 |
| MgCl2 | – |  | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | 33,0 |
| Na2S2O3 | 548 |  | 761,3 | 1051 | 1451 | 1895 | 44,6 | 44,7 | 45,0 | 45,8 | 44,6 |
| Mg(NO3)2 | – |  | – | 1261 | 1659 | 2169 | – | – | 53,9 | 52,4 | 51,1 |
| Ca(NO3)2 | 746,6 |  | 954,6 | 1288 | 1605 | 2005 | 60,8 | 56,0 | 55,1 | 50,7 | 47,2 |
| NaBr | – |  | 959,9 | 1400 | 1787 | 2240 | – | 56,3 | 60,0 | 56,4 | 52,8 |
| NН4NО3 | 917,3 |  | 1193 | 1566 | 1992 | 2524 | 74,7 | 70,0 | 67,0 | 62,9 | 59,4 |
| NaNO3 | 950,6 |  | 1313 | 1804 | 2364 | 3076 | 77,4 | 77,0 | 77,2 | 74,6 | 72,4 |
| NaCI | 923,6 |  | 1279 | 1807 | 2381 | 3253 | 75,2 | 75,0 | 77,3 | 75,2 | 76,6 |
| NH4Cl | 969,3 |  | 1353 | 1856 | 2416 | 3281 | 78,9 | 79,4 | 79,4 | 76,3 | 77,3 |
| Ca(NH2)2 | 997,2 |  | 1365 | 1873 | 2408 | 3078 | 81,2 | 80,1 | 80,1 | 76,0 | 72,5 |
| (NH4)2SO4 | 971,9 |  | 1355 | 1896 | 2600 | 3362 | 79,1 | 79,5 | 81,1 | 82,1 | 79,2 |
| Na2SO4 | 909,3 |  | 1333 | 1927 | 2748 | 3633 | 74,0 | 78,2 | 82,4 | 86,7 | 85,6 |
| KCl | 1055 |  | 1445 | 1968 | 2636 | 3733 | 85,9 | 84,8 | 84,2 | 83,2 | 87,9 |
| NaSО3 | 1075 |  | 1487 | 2038 | 2762 | 3706 | 87,5 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,3 |
| CdSO4 | 1099 |  | 1511 | 2077 | 2812 | 3768 | 89,5 | 88,6 | 88,8 | 88,8 | 88,7 |
| Na2CO3 | – |  | 1601 | 2090 | 2704 | 3465 | – | 93,9 | 89,4 | 85,4 | 81,6 |
| CdBr2 | – |  | – | 2120 | 2820 | 3678 | – | – | 90,7 | 89,0 | 86,6 |
| ZnSO4 | 1189 |  | 1597 | 2126 | 2802 | 3661 | 96,8 | 93,7 | 90,9 | 88,4 | 86,2 |
| NH4H2PO4 | 1192 |  | 1658 | 2146 | 2921 | 3890 | 97,1 | 97,2 | 91,8 | 92,2 | 91,6 |
| KNO3 | 1183 |  | 1635 | 2161 | 2925 | 3845 | 96,3 | 95,9 | 92,4 | 92,3 | 90,6 |
| СаН4 (РО4)2 | 1193 |  | 1689 | 2202 | 3052 | 3980 | 97,1 | 99,1 | 94,2 | 96,3 | 93,7 |
| KH2PO4 | 1195 | 1683 |  | 2251 | 3034 | 3946 | 97,3 | 98,7 | 96,3 | 95,8 | 92,9 |
| MgSO4 | – | – |  | – | – | 4000 | – | – | – | – | 94,2 |
| K2SO4 | 1208 | 1701 |  | 2306 | 3141 | 4112 | 98,4 | 99,8 | 98,6 | 99,2 | 96,8 |

При наличии в материале наружных ограждающих конструкций солей, образующих разные виды кристаллогидратов одной соли при данной температуре, над раствором смеси кристаллогидратов Ер принимается равным давлению Ерi над раствором кристаллогидрата с наибольшим количеством молекул воды.

Для солей, которые не образуют кристаллогидраты, давление пара изотермически инвариантных смешанных растворов и смешанных растворов, насыщенных хотя бы одним компонентом или близких к насыщению, Ер рассчитывается по формуле:

Eр=Ев−(Eв−Epi)⋅ci⋅CH2OiciнCH2O,                                     (И.2)

где сi  - концентрация i-той соли в растворе смеси солей, масс.%;

CH2Oi – содержание воды в насыщенном растворе i-той соли, масс.%;

ciн- концентрация i-той соли в насыщенном растворе i-той соли, масс.%;

СH2O - содержание воды в растворе смеси солей, масс.%.

Значения ciн, CH2Oi принимаются по справочникам растворимости водно-солевых систем. Значения сi  и СH2O принимаются по результатам исследований материала наружных ограждающих конструкций. Значения Ер и ϕр для многокомпонентных растворов NaCl+K2SO4+KCl и NaCl+Na2SO4 принимаются по таблице И.2, при наличии смесей других солей – по справочникам растворимости многокомпонентных систем.

Таблица И.2 – Парциальное давление водяного пара Ер, Па, и относительная влажность воздуха φр, %, над насыщенными растворами смесей солей при давлении В=100,7 кПа

| t, оC | Состав смеси солей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl – K2SO4 – KCl |  | NaCl– Na2SO4 |  |
|  | Ep, Па | φр, % | Ep, Па | φр,% |
| 10 | 908,0 | 73,9 | 896,2 | 70,78 |
| 15 | 1277,9 | 75,0 | 1131,3 | 66,35 |
| 20 | 1778,6 | 76,1 | 1637,8 | 70,05 |
| 25 | 2353,1 | 74,3 | 2449, 8 | 77,33 |
| 30 | 3155,3 | 74,3 | 3344,5 | 78,77 |

Организация: ФГБОУ ВО «ТГТУ»

Составитель отзыва:

Доцент, к.т.н._____           	______________________   		Т.Ф. Ельчищева_______

(должность)                                      	(подпись)                  		(инициалы, фамилия)

Контакты:

Тел.: +79158616308

E-mail: elschevat@mai.ru