НАБЕРЕЖНЫЕ.

Правила проектирования

Первая редакция

СП ХХХХ

Замечания и предложения.

Вместо СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных сооружений» в настоящее время действует СП 277.1325800.2016 Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования.

3.11 Волнолом (здесь): гидротехническое сооружение на воде (в море, в океане, водохранилище или реке), предназначенное для защиты береговой линии или акватории порта от цунами, течений льда и наносов. От мола отличается тем, что не примыкает к берегу.

На самом деле волнолом от цунами не защитит, от течений – защищает плохо.

Волнолом предназначен для снижения волнового воздействия на берега, сооружения и акватории портов, а также, для СОХРАНЕНИЯ		 И удержания пляжевых наносов, а не для защиты от них.

3.12.2

Водовыпуск: Гидротехническое сооружение для опорожнения водохранилища или канала

ГОСТ 19185-73, п.53

Дано определение не водовыпуска, водоспуска.

Водовыпуск – сооружение для сброса очищенных сточных вод в водоем.

Таблица 1 и п. 4.15 К архитектурно-ландшафтным компонентам набережной относятся:

– гидротехнические сооружения у воды с элементами прибрежной акватории (молы, пирсы, волноломы, острова);

– террасы набережной от линии регулирования до красной линии застройки или до берегового склона;

– сооружения на террасах набережной и на воде;

– береговой склон (при наличии) или фронт прилегающей городской застройки;

– благоустройство и элементы инженерного оборудования.

Какое отношение молы, пирсы и причалы имеют к набережным? Это портовые гидротехнические сооружения, на проектирование которых есть соответствующие (весьма многочисленные) нормативные документы. Причем раздельно – для рек и для морей.

Предлагаю все упоминания об указанных сооружениях из СП по набережным – убрать.

4.11 Пляжные набережные протяженные и обширные, с крупной зоной отдыха, включают прогулочную полосу с зелеными насаждениями и проходящие смежно-транспортные магистрали.

И где же здесь пляжи? Что такое вообще пляж, по мнению разработчиков?

Сначала авторы дают определение

3.15

Береговой откос - надводный крутой склон, сложенный рыхлыми породами и подвергающийся современному размыву морскими волнами (аналог клифа).

СП 32-103-97

А затем:

4.22 На береговых откосах проектируются видовые площадки, беседки, сходы для террас, дренажные штольни, сходы на стойках, пешеходные мостовые переходы и т. п., размещаются торговые павильоны, информационные стенды, павильоны на транспортных остановках и т. д.

Как-то не вяжется…

5.11 К пассивному методу защиты, относят сооружения, осуществляющие защиту берегового откоса от внешних воздействий. К ним относят берегоукрепительные стенки откосного и ступенчатого вида.

А вертикальные стены куда делись?

Предлагаю вместо п.п. 5.8 – 5.12 просто написать, что морские берегоукрепления и искусственные пляжи проектируются согласно СП 277.1325800.2016.

5.13 Обустройство стенок набережных в прибрежной зоне проводят с созданием причальных сооружений для организации погрузки и выгрузки сырья и готовой продукции.

Какой-то бред! На набережных выполнять погрузку и выгрузку продукции?

Еще раз! Оградительные и причальные портовые сооружения НЕ СОВМЕЩАЮТСЯ с элементами набережных и проектируются отдельными проектами по соответствующим нормативам.

5.15 Для защиты прибрежной территории от затопления паводковыми водами отметку карниза набережных стенок следует на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод.

За расчетный уровень принимается горизонт максимального паводка повторяемостью в 30-40 лет. В особых случаях, за расчетный уровень могут быть приняты паводки более редкой повторяемости.

Это как-то не нормативно – не конкретно. Наверно, здесь надо просто сослаться на   СП 58.13330.2012. Там все расчетные уровни четко обозначены в зависимости от классов сооружений.

Название раздела 11 не соответствует его содержанию.

В разделе приводятся некоторые  требования к проектам набережных.

Требования эти – тривиальны.

П. п. 14.67 – 14.73 взяты из устаревшего СП 32-103-97. Их рекомендуется откорректировать согласно СП 277.1325800.2016.

Приложения А и Б не относятся непосредственно к проектированию набережных. Их предлагается убрать.

Считаю, что рассмотренный вариант СП по проектированию набережных нуждается в серьезной доработке.

Зав. каф. Строительства Сочинского государственного университета,

д.т.н., проф.  К.Н.Макаров.

21.08.2017.