СВОДКА ОТЗЫВОВ

на проект (первая редакция)

ГОСТ Р «АНКЕРЫ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВ

НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ. Общие технические условия»

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации | Замечание, предложение. Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения | Ответ разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 Нормативные ссылки | АО «АНХП» | Взамен ГОСТ Р 56733 Здания и сооружения. Метод определения удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающей конструкции записать ГОСТ Р 56733 Здания и сооружения. Расчет удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающей конструкции | ГОСТ Р 56733-2015 заменён с 01.04.2021 на ГОСТ Р 56733-2020 | Принято |
|  |  |  | Взамен ГОСТ Р 57787 Крепления анкерные в строительстве. Термины и определения. Классификация записать ГОСТ Р 57787 Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация | Указано неточное наименование документа | Принято |
|  |  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 3282 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия | Ссылка приведена в п.6.3.4, отсутствует в разделе 2. | Принято |
|  |  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля | Ссылки приведены в п.7.1, отсутствует в разделе 2. | Принято |
|  |  |  | Дополнить в раздел 2: ГОСТ Р 56731 Анкеры механические для крепления в бетоне. Методы испытаний | Ссылка приведена в п.8.16, отсутствует в разделе 2. | Принято |
|  | 5 Конструкция и размеры |  | Пункт 5.1: взамен ... 8±0,5 мм ... 30±1 мм ... 60±1 мм ... записать ... (8±0,5) мм ... (30±1) мм ... (60±1) мм ... | П.4.15.6 ГОСТ 1.5-2001 - при необходимости установления в стандарте предельных (допускаемых) отклонений от номинальных значений показателя (параметра, размера) числовые значения (номинальные и предельные) указывают в скобках. | Принято |
|  | 6 Общие технические требования |  | Пункт 6.1.9, предложение 1: взамен ... согласно требований ГОСТ Р 56733 ... записать ... согласно требованиям ГОСТ Р 56733 ... | Предлог "согласно" в русском языке не употребляется с родительным падежом. Данный предлог является предлогом дательного падежа (согласно чему?); Значит, правильно писать следует так - согласно (чему?) требованиям. | Принято |
|  |  |  | Пункт 6.3.2, предложение 1: взамен ... в диапазоне температур, соответствующему температурам эксплуатации ... записать ... ... в диапазоне температур, соответствующем температурам эксплуатации ... | Опечатка. | Принято |
|  |  |  | Пункт 6.3.3, предложение 1: взамен ... стеклонополенный полиамид ... записать ... стеклонаполненный полиамид ... | Опечатки. | Принято |
|  |  |  | Пункт 6.5.2: взамен ... не должны выделять вредных и токсичных веществ в концентрациях, опасных для здоровья человека и оказывать вредного воздействия на окружающую среду ... записать ... не должны выделять (какие ?) вредные и токсичные вещества в концентрациях, опасных для здоровья человека и оказывать (какое ?) вредное воздействие на окружающую среду ... | Опечатки. | Принято |
|  | 8 Методы испытаний |  | Пункт 8.18: взамен ... согласно требований ГОСТ Р 58768 ... записать ... согласно требованиям ГОСТ Р 58768 ... | Предлог "согласно" в русском языке не употребляется с родительным падежом. Данный предлог является предлогом дательного падежа (согласно чему?); Значит, правильно писать следует так - согласно (чему?) требованиям. | Принято |
|  | 10 Указания по эксплуатации |  | Пункт 10.2: взамен ... согласно требований ГОСТ 31937 ... записать ... согласно требованиям ГОСТ 31937 ... |  | Принято |
|  | 2 Нормативные ссылки | ООО «БЗС» | Изложение раздела не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.5–2004 | В соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5–2004: 1 Привести изложение раздела в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.5 (соблюсти порядок изложения, указать год принятия и т.д.). 2 Ввести в перечень ссылочных документов: - ГОСТ Р 56731–2015 Анкеры механические для крепления в бетоне. Методы испытаний (ссылки в разделе 8); - ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (ссылка в разделе 7); - ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (ссылка в 6.4.3); - ГОСТ 24297–2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля (ссылка в разделе 7). 3 Исключить из перечня ссылочных документов ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.3.030 т.к ссылок на них по тексту проекта стандарта нет | Принято |
|  | 5 Конструкция и размеры | ООО «БЗС» | 5.1 Тарельчатый анкер должен состоять из следующих элементов: тарельчатого элемента, втулки и распорного элемента. Конструкция втулки анкера должна иметь следующие элементы: - распорный участок, с диаметром не менее 8±0,5 мм и длиной не менее 30±1 мм; - рядовой участок, соединяющий распорный участок и тарельчатый элемент; - тарельчатый элемент диаметром не менее 60±1 мм; | Рекомендуется излагать текст данного стандарта в терминологии ГОСТ Р 57787 и действующего ГОСТ Р 58359 на аналогичную продукцию: ввести в проект данного стандарта термин-понятие «тарельчатый дюбель». 5.1 Изложить в редакции: «5.1 Тарельчатый анкер должен состоять из следующих элементов (рисунок 1): тарельчатого дюбеля (втулки) и распорного элемента. Тарельчатый дюбель должен включать: - тарельчатый элемент (держатель) диаметром не менее 60 мм; - распорную зону (участок), с диаметром не менее 8 мм и длиной не менее 30 мм; - рядовую зону (участок), соединяющую тарельчатый элемент и распорный зону (участок).» | Принято частично. П. 5.1. изложен в редакции: 5.1 Тарельчатый анкер должен состоять из следующих элементов: тарельчатого элемента, втулки и распорного элемента. Конструкция втулки анкера должна иметь следующие элементы: - распорная зона (участок), с диаметром не менее (8±0,5) мм и длиной не менее (30±1) мм; - рядовая зона (участок), соединяющая тарельчатый элемент и распорную зону; - тарельчатый элемент диаметром не менее (60±1) мм; Термины применены в соответствии с ГОСТ Р 57787 «Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация». |
|  | 5 Конструкция и размеры | ООО «БЗС» | Рисунок 1 | Внести исправления в подрисуночной (поясняющей) подписи рисунка 1 (в соответствии с предлагаемой терминологией в 5.1) 1 – термоголовка; 2 – тарельчатый элемент (держатель) тарельчатого дюбеля; 3 – тарельчатый дюбель; 4 – распорный элемент; h – эффективная высота термоголовки; D - диаметр тарельчатого элемента, d1 – исходный диаметр распорной зоны, d2 - диаметр рядовой зоны, L - длина анкера, L1 - длина распорной зоны, L2 - длина рядовой зоны | Принято (с учетом ответа на замечание 5) |
|  | 5 Конструкция и размеры | ООО «БЗС» | Рисунок 2 | Рисунок 2 заменить. Изменить название и дополнить: ввести обозначения размеров, позиции, подрисуночные подписи Название рисунка 2 изложить в редакции «Рисунок 2 – Пример разъёмной конструкции тарельчатого анкера с распорным элементом из композитного материала (стеклопластика)» Подрисуночные подписи к заменённому рисунку 2 изложить в редакции: «1 – тарельчатый элемент (держатель); 2 – распорный элемент, 3 – дюбель (анкерующий элемент); D - диаметр тарельчатого элемента, d1 – исходный диаметр распорной зоны дюбеля (анкерующего элемента), dр – диаметр распорного элемента; L - длина анкера, L1 - длина дюбеля (анкерующего элемента).» | Принято (с учетом ответа на замечание 5) |
|  | 5 Конструкция и размеры | ООО «БЗС» | 5.4 Конструкции распорных элементов тарельчатых анкеров представлены на рисунке 3 | 5.4 Изложить в редакции: «5.4 Распорный элемент анкера допускается применять в виде: - стального распорного элемента закручиваемого типа; - стального распорного элемента забивного типа с гладкой распорной зоной; - стального распорного элемента забивного типа с распорной зоной с накаткой или резьбой; - распорного элемента забивного типа, изготовленного из пластмасс, композитных материалов на основе синтетических смол или полимеров, наполненных искусственными или природными волокнами. Примеры конструкции стальных распорных элементов представлены на рисунке 3. | Принято |
|  | 5 Конструкция и размеры | ООО «БЗС» | Рисунок 3 | Название рисунка 3 изложить в редакции «Примеры конструкции стальных распорных элементов» Подрисуночные (поясняющие) подписи поместить перед названием рисунка (см. 4.6.6 ГОСТ 1.5). | Принято |
|  | 5 Конструкция и размеры | ООО «БЗС» | 5.5 Конструкция тарельчатого анкера со стальным распорным элементом должна включать термоголовку. Допускается применение стального распорного элемента без термоголовки при наличии отдельной термоголовки-добойника или конструктивно предусмотренной герметизирующей заглушки с воздушным терморазрывом. | 5.5 Дополнить: «… с воздушным терморазрывом. При применении распорных элементов из композитных материалов термоголовка и изолирующая заглушка не требуются.» | Принято |
|  | 6 Общие технические требования | ООО «БЗС» | 6.1.5 Минимальные значения нормативного сопротивления вытягивающему усилию представлены в таблице 1. | 6.1.5 изложить в редакции: «6.1.5 Значения нормативного сопротивления анкеров вытягивающему усилию представлены в таблице 1.» | Принято |
|  | 6 Общие технические требования | ООО «БЗС» | 6.1.6 Значение коэффициентов влияния условий испытаний тарельчатых анкеров (п. 9.4-9.11) должно соответствовать указанным в таблице 2. | 6.1.6 изложить в редакции: «6.1.6 Коэффициенты влияния условий специальных испытаний анкеров должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.» (непонятно что за «п. 9.4-9.11», на которые дана ссылка в тексте стандарта). | Принято |
|  | 6 Общие технические требования | ООО «БЗС» | 6.1.8 Удельные потери теплоты через тарельчатый анкер со стальным распорным элементом не должны превышать 0,003 Вт/ºС, через тарельчатый анкер с пластиковым распорным элементом принимаются равными 0 Вт/°С. | 6.1.8 изложить в редакции: «6.1.8 Удельные потери теплоты через тарельчатый анкер со стальным распорным элементом не должны превышать 0,003 Вт/ºС; удельные потери теплоты через тарельчатые анкеры с распорными элементами из пластмасс, композитных материалов на основе синтетических смол или полимеров, наполненных искусственными или природными волокнами, принимаются равными 0 Вт/°С.» | Принято |
|  | 6 Общие технические требования | ООО «БЗС» | 6.1.9 Определение удельных потерь теплоты следует выполнять согласно требований ГОСТ Р 56733… | 6.1.9 исправить и дополнить - изложить в редакции: «6.1.9 Определение удельных потерь теплоты через анкеры следует выполнять согласно требованиям ГОСТ Р 56733…» | Принято |
|  | 6 Общие технические требования | ООО «БЗС» | 6.1.10 Замковое соединение термоголовки распорного элемента (заглушки) и тарельчатого элемента анкера должно предотвращать проникновение воды к металлическому распорному элементу. | 6.1.10 изложить в редакции: «6.1.10 Конструкции замкового соединения термоголовки распорного элемента или герметизирующей заглушки с тарельчатым элементом анкера должны предотвращать проникновение влаги к стальному распорному элементу.» | Принято |
|  | 6 Общие технические требования | ООО «БЗС» | 6.3.3 К основным материалам …. стеклонополенный полиамид…. | Исправить ошибку в 6.3.3 …стеклонаполненный… | Принято |
|  | 6 Общие технические требования | ООО «БЗС» | 6.3.5 К основным материалам для пластиковых распорных элементов тарельчатых анкеров относятся: … | 6.3.5 изложить в редакции: «6.3.5 В качестве основных материалов для распорных элементов, изготавливаемых из пластмасс или композитных материалов, следует применять: …» | Принято частично Изложено в редакции: 6.3.5 К основным материалам для распорных элементов, изготавливаемых из пластмасс или композитных материалов, относятся: |
|  | 7 Правила приёмки | ООО «БЗС» | 7.6 Правила приемки представлены в таблице 4. | 7.6 изложить в редакции: «7.6 Перечень контролируемых (определяемых) характеристик при производстве и сертификации анкеров, виды испытаний и минимальное количество контролируемых (испытываемых) образцов представлены в таблице 4.» Наименование таблицы 4 удалить или изложить в редакции: «Контролируемые характеристики, виды испытаний и минимальные количества контролируемых образцов» | Принято частично Изложено в редакции: 7.6 Перечень контролируемых показателей, виды испытаний и минимальное количество образцов для испытаний представлены в таблице 4. Удалено название таблицы 4. |
|  | 10 Указания по эксплуатации | ООО «БЗС» | 10.2 При применении анкеров в эксплуатируемых конструкциях, перед разработкой проекта необходимо определить характеристики основания (материал, прочность), оказывающие влияние на нормативное сопротивление вытягивающему усилию тарельчатого анкера по результатам инструментального обследования согласно требований ГОСТ 31937. | 10.2 изложить в редакции: «10.2 Перед разработкой проекта по применению анкеров необходимо по результатам инструментального обследования в соответствии с требованиями ГОСТ 31937 определить характеристики утепляемого строительного основания (материал, прочность, состояние), оказывающие влияние на нормативное и расчётное сопротивление вытягивающему усилию тарельчатого анкера.» | Принято |
|  | П.6.1.5 | ООО “ЭЙОТ ВОСТОК” | Таблица 1 | В таблице №1 необходимо уменьшить значения нормативных сопротивлений на тарельчатый дюбель, так как данные значения являются завышенными для крепления теплоизоляционного слоя на вентилируемых фасадах. | Принято. Значения нормативного сопротивления на тарельчатый анкер скорректированы с учетом требований ГОСТ Р 58359. Таблица 1 – Нормативное сопротивление тарельчатого анкера вытягивающему усилию в стандартных испытаниях для различных типов материала основания Тип материала основания; Нормативное сопротивление тарельчатого анкера вытягивающему усилию в стандартных испытаниях не менее, кН. A; 1,00. B; 1,00. C; 0,75. D; 0,75. E; 0,75. |

Руководитель организации-разработчика

«Союз производителей и поставщиков крепежных систем»

Исполнительный директор                                           			И.И. Ильницкая

Руководитель разработки

к.т.н.									С.И. Иванов