Отзыв _______________________________________________________________________

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

на первую редакцию проекта стандарта

______________________________________________________________

наименование стандарта

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.4.3 | В излагаемой редакции звучит, как «расчеты… следует проводить … в соответствии с СП 47…» «Гидрологические расчеты в случаях их выполнения на недостаточно изученной или неизученной в гидрологическом отношении территории следует проводить только при наличии материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий, в соответствии с СП 47.13330.2016» | «Гидрологические расчеты в случаях их выполнения на недостаточно изученной или неизученной в гидрологическом отношении территории следует проводить только при наличии материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных в соответствии с СП 47.13330.2016» В целом спорный вопрос, т.к. изыскания включают в себя в том числе расчеты ОГХ, получается некая кольцевая ссылка |
| 2 | Гл.4 | Отсутствует пункт о том, что является основными гидрологическими характеристиками, который был в СП 33-101-2003 (п.4.15) | Добавить п.4.15 из СП 33-101-2003 |
| 3 | П. 5.2 | Первое предложение написано полностью без знаков пробела | Добавить пробелы между словами |
| 4 | Гл.5 | Убран графоаналитический метод (п.5.11 СП 33-101-2003) | ??? не могу оценить значимость |
| 5 | П.5.11.1 | Пояснения к формуле 5.18 «где P1, P2, P3 –ежегодные вероятности превышения однородных элементов» | «где P1, P2, P3 –ежегодные вероятности превышения однородных элементов (в долях единицы)» Либо оставить примечание из СП 33-101-2003 (с исправлением номеров формул): «Вероятности превышения Р1, Р2, Р3 в формулах 5.18 и 5.19 выражают в долях единицы, а в формулах 5.20-5.22 – в процентах» |
| 6 | П.5.11.2 | Добавлено описание составной кривой | хорошо |
| 7 | П.5.30 | Лишний, т.к. необходимость расчетов определяется в первую очередь, проектировщиками и нормативами на проектирование конкретных сооружений, требованиями ТЗ, попытка перечислять «зачем» нужны расчеты в данном СП излишняя, т.к. этот СП описывает только процесс расчетов, а не его цели | убрать |
| 8 | Гл.5 | Убран почти весь п.5.42 (минимальный сток) СП 33-101-2003 Убран весь п.5.43 | Не могу оценить???? |
| 9 | П.5.41 | «В засушливой зоне, учитывая наличие длительных циклических колебаний уровня воды озер, необходимо проводить инженерные гидрометеорологические изыскания» Почему убран текст из аналогичного пункта СП 33-101-2003 | По СП 33-101-2003: «В засушливой зоне, учитывая наличие длительных циклических колебаний уровня воды озер, необходимо проводить специальные воднобалансовые исследования с использованием данных по морфометрии озерной котловины, а также архивных и других материалов» Опять отсылка на абстрактные изыскания, хотя данный СП должен давать как раз конкретную методику расчетов |
| 10 | П. 5.42 | Не описан метод по кривым расходов Q(H), который был в СП 33-101-2003 |  |
| 11 |  | Формула 5.55 – опечатка, Кр% - должно быть Нр% |  |
| 12 | Гл.6 | Убраны пп. 6.18 и 6.23-6.24 СП 33-101-2003 (графический и графоаналитический методы) | Не могу оценить???? |
| 13 | П. 6.18 | В формулах 6.11 и 6.12 показатели степени прописаны неявно, выглядит как R2 и R4 | Прописать понятно R2 и R4 |
| 14 | П.6.26 | «В случае неоднозначной зависимости между расходами и уровнями воды в результате влияния русловых процессов, заторных и зажорных явлений, переменного подпора расчетные уровни воды определяются по результатам гидрометеорологических изысканий» | Убрано почти все из СП 33-101-2003. Что имеется в виду под фразой «по результатам изысканий»? По результатам краткосрочных полевых работ за период изысканий? Но по этим данным обычно непосредственно расчетные характеристики не установить. По результатам продолжительных наблюдений – можно, но тогда надо именно это и написать. По результатам расчетов, выполненных в процессе изысканий? – да, но именно методику этих расчетов данный СП и призван описать, а он отсылает к общим фразам про результаты ИГМИ |
| 15 | П.7.7 | Примечания к формуле 7.3 – не указана расшифровка показателя Fi (площади водосборов озер) | Дать расшифровку показателя |
| 16 | П.7.7 пп.11 | Что подразумевается под относительно водонепроницаемыми поверхностями | расшифровать |
| 17 | Гл.7 | Убран п.7.18 из СП 33-101-2003 | В целом можно сказать, что это относится к п.7.17, но все же по сути убрано описание методики, что очень важно. Но - ??? не компетентна |
| 18 | П.7.27 | Убрана рекомендация по генетическим формулам ТСН для малых водотоков | Видимо потому, что ТСН не выпускаются или не в открытом доступе или не действительны??? Но все же возможность расчета по генетическим формулам, наверное, должна оставаться |
| 19 | П.7.28 | «При проектировании сооружений на реках с площадями водосборов, превышающими указанные пределы, максимальные расходы талых вод определяют по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий» | Текст остался из старого СП 33-101-2003, но в данном случае не считаю эту формулировку правильной. Текущий СП и должен давать методы расчета в ИГМИ, а не ссылаться на них для решения задач. Либо писать, что, например, в данном случае, требуются определенные наблюдения определенной продолжительности (чтобы получить короткий ряд и привести к длинному, чтобы найти зависимость для конкретного створа и т.д. и т.п.) |
| 20 | Может где-то давать ссылки на МР ГГИ (при наличии, недостаточности, отсутствии данных; по оценке однородности) |  |  |
| 21 | П.7.35 | Пояснения к формуле 7.13 – не даны пояснения к определению коэффициента β | Может быть дать отсылку к старому пособию, оно все равно в списке библиографии |
| 22 | П.7.35 | Почему убран текст «При заболоченности менее 3 % или проточной средневзвешенной озерности более 6 % коэффициент δ2 принимают равным единице» |  |
| 23 | П.7.52 | Формула 7.41 приведена только для частного случая озерности менее 2% и заболоченности менее 5%, остальное рекомендуется делать «на основе результатов гидрометеорологических изысканий в соответствии с 4.3» | … почему? Отсылку на ИГМИ считаю некорректной (было выше) Почему нельзя сослаться на МР ГГИ при отсутствии данных или оставить расчеты как в старом СП 33-101-2003? |
| 24 | П.7.54 | Аналогично предыдущему, плюс пояснения про формулу 7.41 дублируют п.7.52 | Аналогично |
| 25 |  | Убраны все расчеты из СП 33-101-2003 по расчетам продолжительности промерзания/пересыхания | ???? Не компетентна |
| 26 | Пп.7.55-7.56 | Отсылка на определение по результатам ИГМИ категорически некорректна, см. вышеприведенные замечания к п.6.26. | В целом наблюдается некоторое несоответствие при отсылке на вышестоящий СП, т.к. теоретически нижестоящие СП должны подробно расшифровывать положения вышестоящих СП и давать конкретные методы для конкретных ситуаций. |

Руководитель подразделения,

ответственного за подготовку отзыва    __________________           ___________________________             _________________________

(должность)                               (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)

Составитель отзыва                                __________________           ___________________________             _________________________

(должность)                                (подпись)                                                    (инициалы, фамилия)