Почтовый / юридический адрес: ул. Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835 телефон (3955) 67-67-30,факс (3955) 56-28-53, e-mail: anhp@anhp.rosneft.ru ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

Отзыв АО «АНХП» 
на проект Изменения № 1 к СП 339.1325800.2017 «Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования»

(1-я редакция)

| Структурный элемент проекта Свода правил | Редакция проекта | Предлагаемая редакция | Обоснование замечания/предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | Исключить ссылки: «ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упроченная для железобетонных конструкций. Технические условия»; «ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; ГОСТ 19010-82 «Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия»; | Исключить ссылки: «ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; | Задвоение - ГОСТ 10884-94 и ГОСТ 19010-82 приведены в заменяемых ссылках. |
|  | Дополнить ссылками: «ГОСТ 5742-2021 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные»; «ГОСТ 12852.6-2020. Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности»; «ГОСТ 12852.0-2020. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний»; «ГОСТ 20910–2019 Бетоны жаростойкие. Технические условия»; «ГОСТ 25485-2019 Бетоны ячеистые. Общие технические условия»; «ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; «ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой)»; «ГОСТ Р 57334 — 2016/ EN 771-4:2011 «Блоки из автоклавного ячеистого бетона. Технические условия»; «ГОСТ Р 58964-2020 Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки. Технические условия»; «СП 295.1325800.2017 Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования»; «СП 297.1325800.2017 Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования» (с изменением №1)»; «СП 351.1325800.2017 Бетонные и железобетонные конструкции из легких бетонов. Правила проектирования (с изменением №1)»; «СП 468.1325800.2019 Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности». | Дополнить ссылками: «ГОСТ 5742-2021 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия»; «ГОСТ 12852.6-2020. Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности»; «ГОСТ 12852.0-2020. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний»; «ГОСТ 20910–2019 Бетоны жаростойкие. Технические условия»; «ГОСТ 25485-2019 Бетоны ячеистые. Общие технические условия»; «ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; «ГОСТ Р 57334 — 2016/ EN 771-4:2011 «Блоки из автоклавного ячеистого бетона. Технические условия»; «ГОСТ Р 58964-2020 Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки. Технические условия»; «СП 295.1325800.2017 Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования (с изменением N 1)»; «СП 297.1325800.2017 Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования» (с изменением №1)»; «СП 351.1325800.2017 Бетонные и железобетонные конструкции из легких бетонов. Правила проектирования (с изменением №1)»; «СП 468.1325800.2019 Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности». | Указано неполное наименование ГОСТ 5742-2021. Задвоение - ГОСТ 34028-2016 приведён в заменяемых ссылках. Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред от 06 07 2022) – применяется СП 295.1325800.2017 с изменением № 1. |
|  |  | Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 294.1325800.2019: Удалить нормативную ссылку: «СП 112.13330.2011 "СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений"» | СП 112.13330.2011 утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034. |
|  |  | Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 294.1325800.2019: СП 131.13330.2018. Заменить год утверждения: «2018» на «2020». | СП 131.13330.2018 заменён с 25.06.2021 на СП 131.13330.2020. |
| 4.1 Общие положения | Пункт 4.1.5 изложить в следующей редакции: «4.1.5 Огнестойкость и огнесохранность конструкций зданий должны соответствовать требованиям СП 112.13330 и СП 468.1325800». | Пункт 4.1.5 изложить в следующей редакции: «4.1.5 Огнестойкость и огнесохранность конструкций зданий должны соответствовать требованиям СП 468.1325800». | СП 112.13330.2011 утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034. |
|  |  | Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 294.1325800.2019: Пункт 4.4.2. Заменить ссылку «СП 20.13330.2011» на «СП 20.13330.2016». | Опечатка в СП 339.1325800.2017. |
|  |  | Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 294.1325800.2019: Пункт 4.5.16. Заменить ссылку «СП 15.13330.2012» на «СП 15.13330.2020». | Применяется СП 15.13330.2020 - ПП РФ от 28.05.2021 № 815 (ред., действ с 01.09.2021 до 01.09.2022), Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 06.07.2022). |
| 5 Материалы для бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов |  | Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 294.1325800.2019: Пункт 5.2.7. Заменить ссылку «СП 15.13330.2012» на «СП 15.13330.2020». | См.выше. |
| Раздел 8 Конструктивные требования |  | Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 294.1325800.2019: Пункт 8.1. Заменить ссылки: «СП 15.13330.2012» на «СП 15.13330.2020»; «СП 63.13330.2012» на «СП 63.13330.2018». Пункт 8.14. Заменить ссылку: «СП 63.13330.2012» на «СП 63.13330.2018». | См. выше. |
|  |  | Дополнить в проект Изменения № 3 к СП 294.1325800.2019: Приложение В. Пункт В.2. Заменить ссылку: «СП 63.13330.2012» на «СП 63.13330.2018». | См. выше. |