ОКС 13.220.10

ИЗМЕНЕНИЕ № 1. ГОСТ Р 53254–2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»

Утверждено и введено в действие: приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ______________ .№ ___________

Дата введения ___________

Пункт 5.10 заменить слова «Х – количество балок, при помощи которых марш крепится к стене, шт.» на «Х – количество точек крепления марша, шт.».

Пункт 5.11 заменить слова «Х – количество балок, при помощи которых площадка крепится к стене, шт.» на «Х – количество точек крепления площадки, шт.».

В таблице 2 заменить слова «эксплуатационных (не реже одного раза в пять лет)» на «эксплуатационных (не реже одного раза в год)».

Подпункт 6.1.4 изложить в следующей редакции:

«Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат испытаниям при приёмке объекта в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации и не реже одного раза в год должны подвергаться периодическим испытаниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения  кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.

Окончание ИЗМЕНЕНИЯ № 1 к ГОСТ Р 53254-2009

Испытания должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами их поверок.

Лица, допускаемые к проведению испытаний, должны пройти:

- ежегодное медицинское освидетельствование для допуска к работе на высоте по состоянию здоровья;

- обучение с выдачей удостоверения о повышении квалификации в области пожарной безопасности, в части касающейся испытаний пожарных наружных лестниц и ограждений кровель на соответствие требованиям настоящего стандарта».

Подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«При проведении испытаний составляется отдельный протокол испытаний (Приложение Е) на каждую лестницу или ограждение кровли прошедшие испытания».

Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:

«По результатам испытаний составляется документ о соответствии или не соответствии лестницы или ограждения кровли здания требованиям настоящего стандарта».

Приложение Е, пункт 2 после слов «длина лестницы» дополнить словами «(ограждения кровли)».

______________________________________________________________

УДК 614.847.1:006.354 ОКС 13.220.10 ОКП 485400

Ключевые слова: лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли, методы испытаний, лестница вертикальная, лестница маршевая, тетива, марш, балка, площадка, статическая нагрузка, остаточная деформация

______________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика:

Заместитель начальника

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

по научной работе                                                                           А.В. Матюшин

Руководитель разработки:

Начальник НИЦ П и СТ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                        В.И. Логинов

Исполнители:

Начальник отдела 5.1

НИЦ П и СТ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                      Д.Г. Мичудо

Начальник сектора отдела 5.1

НИЦ П и СТ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                  К.Ю. Яковенко