Комментарии к проекту изменений СП 25.13330.2012

- Вызывает сомнение определение расчётной среднегодовой температуры многолетнемёрзлого грунта T0 по п. Г.8 из-за следующих причин.

1.1. При определении этой температуры не учитывается влияние процессов, происходящих в толще грунта: гидрогеологических (влияние на температуру грунта подземных вод в районах водотоков и таликов, как показывают измерения температур при изысканиях гидрогеологические процессы оказывают существенное влияние на температуры грунтов); не учитывается также влияние глубоко залегающих (глубже10 м) слоёв ММГ (кондуктивный теплообмен). При определении температуры То не учитывается влияние возможного неоднородного состава грунтов, хотя бы до грубины 10 м. Фактически температура То определяется без учёта термометрии грунтов площадки строительства. Следует отметить, что при принятой в СП 25.13330.2016 методике определения Т0 отпадает необходимость определения температур грунтов при изысканиях, то есть расчёт оснований и фундаментов практически оторван от фактического состояния грунтов.

1.2 Практика применения п. Г.8 показывает, что для всех районов строительства, где глубина оттаивания грунтов более одного метра, Т0 > Тbf, и в соответствии с примечанием 2 п. Г.8   следует принимать T0 = Тbf, что для многих регионов строительства примерно на порядок выше, принимаемого по не актуализированному СНиП 2.02.04-88, где в случае    Т0 > Тbf значения То = То,n. Принятие существенно больших, но недостаточно обоснованных значений T0 = Тbf, конечно повысит надёжность фундаментов, однако, учитывая, что при расчёте по СП 25.13330.2016 дополнительно существенно уменьшаются величины γt, по сравнению со значениями, принимаемыми по не актуализированному СНиП 2.02.04-88, общее уменьшение несущей способности свай приближается к десяти кратному. Соответственно в разы возрастают затраты на свайные фундаменты. Такое увеличение затрат требует специального обоснования.

- Необходимо обратить внимание разработчиков СП 25.13330.2016 на определение температурного коэффициента γt 	по приложению П для случаев, когда необходимо учитывать расчетные температуры многолетнемерзлых грунтов основания без учета теплового влияния сооружения (см. п. 7.2.3 и п. 7.2.8). В этом случае при T0 = Тbf   коэффициент вариации несущей способности основания ν становится неопределённой величиной типа 0/0, так как и Tm,e = Тbf  (см. формулу (7.8)).  Раскрытия этой неопределённой величины нет в СП 25.13330.2012. Неопределённым в этих достаточно распространённых случаях становится и γt.

- Представляется необходимым, до разработки более обоснованного определения Т0 с учётом влияние процессов, происходящих в толще грунта (см. п.1.1), принимать Т0= То,n, но не ниже температуры на глубине 10 м в ближайшей термометрической скважине. Это будет соответствовать приоритету натурных определений температур грунтов их расчётным определениям, достоверность которых вызывает сомнение (см. п. 1.1). Представляется также, что негативное влияние изменчивости атмосферных процессов с необходимым (но не излишним) запасом надёжности может быть учтено температурным коэффициентом γt. Этим же коэффициентом необходимо учитывать не вызывающие сомнений глобальные и циклические изменения климата планеты. Следует обратить внимание на составление рекомендаций по определению γt для случаев, когда T0 = T0 = Тbf.

- В новой редакции СП 25.13330.2016 в формуле (7.7) вместо температуры T0 поставлена температура T0, а метод её определения для опор линий электропередачи, антенно-мачтовых сооружений и трубопроводов в приложении Д отсутствует. Возможно это опечатка, и в новой редакции СП 25.13330.2016  также как в СП 25.13330.2012 и не актуализированном СНиП 2.02.04-88 вместо T0  должно стоять T0.  Однако, это ещё более расширяет область неопределённых, значений γt (см. п.2).

- Для отказа от использования температур, определяемых по п. 7.2.8, необходимо оговорить время, по истечении которого температуры грунтов будут соответствовать значения, определяемым по п. 7.2.7 (по типу табл. 61. «Пособия …» к СНиП 3.02.01-83, М, 1986), или методику определения температур, при которых возможно загружение свай по результатам измерения температур грунта у свай.

- Для эффективного использования СОУ необходимо привести методику определения температур Tm, Tz и  Te с учётом влияния СОУ.

- Для использования номограмм приложения Р требуются более подробные пояснения.

- В таблице В.3 отсутствуют расчётные сопротивления Raf цементно-песчаного раствора.

- В п. 6.3.10 или специальном приложении необходимо дать рекомендации в каких случаях (при каких условиях) полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнения, допускается заполнять ниже уровня сезонного оттаивания (промерзания) бетоном класса не ниже В7,5, а в каких допускается заполнение другими материалами: цементно-песчаным раствором, сухой цементно-песчаной смесью или грунтом. Отсутствуют рекомендации по заполнению пространства буроопускных свай между стенками скважины и сваи в зоне сезонного промерзания-оттаивания пучинистых грунтов для уменьшения касательных сил морозного выпучивания.

- Требования по заполнению внутренних полостей свай в п. 7.2.2 также не конкретизированы, как и в пункте 6.3.10 и даже частично противоречивы требованиям п. 6.3.10.

- Отсутствуют рекомендации по противопучинистым и антикоррозионным покрытиям свай, в том числе для забиваемых свай.

- Представляется, что столь много опытная организация, разрабатывающая СП 25.13330.2016, могла бы дать более конкретные указания по многим вопросам, решения которых в СП 25.13330.2016 поставлены в зависимость от проведения дополнительных специальных исследований и рекомендовать расчётные методы назначения свай вместо назначения их по статическим испытаниям

- В п. 6.3.11 необходимо пояснить, как определяется «средняя температура по длине сваи» и «полное замерзание раствора», особенно для глинистых растворов.

- В СП 25.13330.2016 использован отменённый ГОСТ Р 54257.

- В п. 6.3.8 сомнительна рекомендация о предпочтительном использование труб по ГОСТ 8734 для сооружений повышенного уровня ответственности, так как их максимальный диаметр ограничен размером 250 мм, кроме того, из-за наклёпа при изготовлении холоднодеформированных труб к ним необходимо предъявлять требования по ударной вязкости в соответствии с табл. В.2, В.3 СП 16.13330.2011, особенно для сооружений повышенного уровня ответственности.  При использовании для забивных и бурозабивных свай электросварных труб по ГОСТ 20295 в соответствии с заключением ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» от 30.09.2015 №70-1993 может потребоваться их объёмная термообработка и обеспечение заданного СП 16.13330.2011 уровня ударной вязкости как для основного металла, так и для металла сварных соединений.

- Назначение марок и категорий сталей труб не соответствует требованиям СП 16.13330.2011 и представляется излишне жёстким по сравнению с требованиями СП 16.13330.2011.

- Может проще и лучше в СП 25.13330.2016 сделать соответствующие ссылки на назначение сталей по СП 16.13330.2011.

- Требования по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости к бетону, указанные в табл. 6.2 взяты из СП 52-105-2009, который не включён в перечень обязательных к применению. Эти требования часто не соответствуют требованиям СП 28.13330.2012, который включён в перечень обязательных к применению. Некоторые требования, включённые в СП 28.13330.2012, отсутствуют в СП 25.13330.2016.

- Может проще и лучше в СП 25.13330.2016 сделать соответствующие ссылки на СП 28.13330.2012.

- В предписаниях по использованию арматуры в СП 25.13330.2016 также много недосказанного и не соответствующего СП 63.13330.2012 в том числе ссылка на не включённый в перечень обязательных к применению СП 52-101 вместо включённого в перечень СП 63.13330.2012.

- Табл. 6.2 взята из СП 52-105-2009 вместе со ссылкой на несуществующий в СП 25.13330.2016 п. 3.5.

- Может проще и лучше в СП 25.13330.2016 сделать соответствующие ссылки по назначению бетона и арматуры на СП 28.13330.2012 и СП 63.13330.2012.

- Имеются непонятные несоответствия требований по учёту негативных сил трения при оттаивании грунтов, соприкасающихся со сваями, в разрабатываемых НИОСП СП 25.13330.2016 и СП 24.13330.2011. Для висячих свай в талых грунтах СП 24.13330.2011 предусматривает учёт негативных сил трения, а для висячих свай в вечномёрзлых грунтах СП 25.13330.2016 не предусматривает, хотя деформативность некоторых свай в талых грунтах может быть существенно больше чем в вечномёрзлых. Так же существенно отличаются значения удельных касательных сил пучения - fh в табл. 7.8, Ж.1 и 6.11 и значения коэффициентов, учитывающих вид поверхности фундамента -af  в СП 25.13330.2016, СП 24.13330.2011 и СП 22.13330.2011.

- В п.7.3.13 надо после слов «отдельных свай (7.3.16)», добавить «если ожидаемая осадка оттаявшего грунта после забивки свай на рассматриваемой глубине больше половины предельной осадки свай от внешней нагрузки, в противном случае оттаявшие грунты могут учитываться как несущие с коэффициентами по п. 7.2.2» (см. п. 7.2.12 СП 24.13330.2011).

- Представляется возможным в п. 6.3.12 СП  25.13330.2016  допускать укладку свайных ростверков по грунту для непучинистых грунтов и неотапливаемых сооружений.

- В п 6.2.2 или других местах  СП  25.13330.2016  необходимо оговорить в каких случаях насыпи могут учитываться при расчёте свай как несущие слои грунта, а в каких они могут оказать негативное влияние на несущую способность свай и в каких случаях глубина оттаивания может приниматься от поверхности насыпи, а в каких только от поверхности грунта в природном залегании.

- В пояснении к формуле (7.9) вместо T0 необходимо поставить T0, а в следующем абзаце необходимо уточнить, что среднегодовая температура воздуха в эквивалентном (условном) вентилируемом холодном подполье Тс,а принимается равной T0.

- Представляется, что примечание к таблице Д.2 будет более понятным, если его изложить примерно в следующей редакции. «При Т0-Tbf ниже минус 6°С допускается повышение температур многолетнемерзлого грунта на его верхней поверхности Т'0 до значения, превышающего Т0, которое, однако, должно обеспечить требуемую несущую способность основания».

- В формуле (7.2) коэффициент γt не следует выносить за скобки, так как он зависит от глубины залегания слоя (см. приложение П) и не одинаков для различных слоёв на длине сваи и под её остриём.

- В п. 7.2.2 в пояснении символа А вместо слов «не менее трех диаметров сваи» поставить «обеспечивающую несущую способность по смерзанию с внутренней поверхностью сваи не менее несущей способности у нижнего конца сваи», так как при заполнении на высоту трех диаметров сваи для некоторых грунтов несущая способность по смерзанию с внутренней поверхностью сваи менее несущей способности у нижнего конца сваи.

- В примечании 1 к пункту 7.2.2 необходимо добавить после слова «влажным» слова «талым уплотнённым».

- Определение по п. 5.8 СП 25.13330.2016 расчётных значений деформационных и прочностных характеристик грунтов, используемых в качестве основания в мерзлом состоянии (принцип I), при коэффициенте надежности по грунту γg устанавливаемым для доверительной вероятности α, принимаемой равной 0,85, противоречит требованиям п. 5.3.16 СП 22.13330.2011. В соответствии с которым:-«Доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов α принимают равной при расчетах оснований по первой группе предельных состояний 0,95, по второй группе - 0,85.»

- Необходимо пояснить, что при однородном основании температура Te (αe в таблице 7.3) определяется по глубине z конца сваи.

- В п. 7.2.13 приведена ссылка не на то приложение СП.24.13330.

- В п. 7.2.15 или приложении желательно привести методику расчёта осадок одиночной сваи подобно расчёту осадок одиночных свай в СП 24.13330, так как проведение полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой при изысканиях достаточно сложно, дорого и требует длительного времени.

- В конце п. 7.2.16 добавить: - «При необходимости может быть учтено предварительное понижение температур грунтов, например, с помощью СОУ, или другими способами.»

- Во втором абзаце п. 7.2.5 после слов «по деформациям» добавить «и несущей способности при γt = 1».

- Представляется возможным для сооружений нормального и пониженного уровней ответственности допустить окончательный расчёт несущей способности свай-стоек без испытаний свай статической нагрузкой, учитывая коэффициентом Ks в формулах (7.26) и (7.27) снижение прочности ввиду трещиноватости скальных пород (см. п. 7.2.1 СП 24.13330.2011).

- Так как степень пучинистости грунтов в ГОСТ 25100-2011 определяется не по гранулометрическому составу, водонасыщению и показателю текучести, как это было в ГОСТ 25100-95, а по результатам испытаний по ГОСТ 28622 в таблице 7.8  значения τfh  надо определять в зависимости от степени пучинистости грунтов, а не от их гранулометрического состава, водонасыщения и показателя текучести.

- В табл. В.1 перед п. 6 поставить пояснение из табл.1 не актуализированного СНиП 2.02.04-88.

Исполнитель:  Манушин Дмитрий Григорьевич

Главный специалист АСО

Филиал ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг» в г. Ставрополе

тел.: +7 (8652) 24-20-70 доб. 1-42

e-mail: Manushin@stv.rusgazen.ru