СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (Пересмотр)

Предложения, замечания, вопросы, комментарии

Составил: Cтепаненко Иван Викторович
эксперт ЭФ

г. Краснодар

x999xx86@mail.ru

Данная работа не претендует на полноту анализа рассматриваемого документа.

| № | Проект СП 54.13330.2016 | Предложения, замечания, вопросы, комментарии |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Область применения п.1.2. при проектировании многоквартирных зданий устанавливает требования: - к энергетической эффективности и безопасной эксплуатации многоквартирных зданий. | Требования энергосбережения и энергоэффективности – это прежде всего требования обеспечивающие оптимальные параметры микроклимата помещений (55% влажность и 20°С температура внутреннего воздуха), а это главные условия нераспространения вирусов и бактерий в воздухе. Здоровье и самочувствие находящихся в здании людей напрямую зависят от выполнения требований энергосбережения и энергоэффективности. Выдержки наиболее значимых документов и пунктов по установлению требований энергетической эффективности: 23.11.2009 года был принят Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон статьей 2 определил три ключевых понятия: Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг); Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность. Законом указана необходимость создания требований энергетической эффективности и проверке соответствия этим требованиям здания и сооружения. Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 1. Здания, строения, сооружения, за исключением указанных в части 5 настоящей статьи зданий, строений, сооружений, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить в указанных правилах первоочередные требования энергетической эффективности. 2. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя: 1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении; 2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям; 3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации. 3. В составе требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны быть определены требования, которым здание, строение, сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких требований (застройщика, собственника здания, строения, сооружения), а также сроки, в течение которых выполнение таких требований должно быть обеспечено. При этом срок, в течение которого выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения. 4. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Градостроительный кодекс РФ статья 48: 11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Постановление правительства №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 27(1). Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" должен содержать: в текстовой части а) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих: показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении; требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации; иные установленные требования энергетической эффективности; б) обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов; в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности; в графической части г) схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресурсов. (п. 27(1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.04.2010 N 235) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 мая 2010 года издается приказ Министерства регионального развития РФ № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Однако, через некоторое время приказ признают утратившим силу, т.к. он не прошел регистрацию в Минюсте России. Требования вышли и их почти сразу отменили! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 января 2011 года издается постановление Правительства РФ №18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных жилых домов». Вышли правила определения требований! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 июня 2012 года издается СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Свод правил определил следующие требования: 4 Общие положения 4.2 В нормах устанавливают требования к: - приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания; - удельной теплозащитной характеристике здания; - ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года, за исключением светопрозрачных конструкций с вертикальным остеклением (с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более); - теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года; - воздухопроницаемости ограждающих конструкций; - влажностному состоянию ограждающих конструкций; - теплоусвоению поверхности полов; - расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. # 10 Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий 10.1 Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1 °С, qот, Вт/(м3 ∙ °С). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, , Вт/(м3 ∙ °С), определяется по методике приложения Г с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемого значения , Вт/(м3 ∙ °С): (10.1) где - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 ∙ °С), определяемая для различных типов жилых и общественных зданий по таблице 13 или 14. Таблица 13 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3 ∙ °С) Площадь здания, м2; С числом этажей. 1; 2; 3; 4. 50; 0,579; -; -; -. 100; 0,517; 0,558; -; -. 150; 0,455; 0,496; 0,538; -. 250; 0,414; 0,434; 0,455; 0,476. 400; 0,372; 0,372; 0,393; 0,414. 600; 0,359; 0,359; 0,359; 0,372. 1000 и более; 0,336; 0,336; 0,336; 0,336. Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50 - 1000 м2 значения должны определяться линейной интерполяцией.. Таблица 14 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 ∙ °С) Тип здания; Этажность здания. 1; 2; 3; 4, 5; 6, 7; 8, 9; 10, 11; 12 и выше. 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития; 0,455; 0,414; 0,372; 0,359; 0,336; 0,319; 0,301; 0,290. 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3 - 6; 0,487; 0,440; 0,417; 0,371; 0,359; 0,342; 0,324; 0,311. 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты; 0,394; 0,382; 0,371; 0,359; 0,348; 0,336; 0,324; 0,311. 4 Дошкольные учреждения, хосписы; 0,521; 0,521; 0,521; -; -; -; -; -. 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады; 0,266; 0,255; 0,243; 0,232; 0,232; -. 6 Административного назначения (офисы); 0,417; 0,394; 0,382; 0,313; 0,278; 0,255; 0,232; 0,232. Примечание - Для регионов, имеющих значение ГСОП = 8000 °С ∙ сут и более, нормируемые следует снизить на 5 %.. 10.2 Для достижения нормируемого значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) должна обеспечивать определяемый по ГОСТ 31167 воздухообмен кратностью n50, ч-1, при разности давлений наружного и внутреннего воздуха 50 Па при вентиляции: с естественным побуждением n50 ≤ 4 ч-1; с механическим побуждением n50 ≤ 2 ч-1. 10.3 Для оценки достигнутой в проекте здания или в эксплуатируемом здании потребности энергии на отопление и вентиляцию, установлены следующие классы энергосбережения (таблица 15) в % отклонения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемой (базовой) величины. Таблица 15 - Классы энергосбережения жилых и общественных зданий Обозначение класса; Наименование класса; Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %; Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ. При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий. А++; Очень высокий; Ниже -60; Экономическое стимулирование. А+; От -50 до -60 включительно. А; От -40 до -50 включительно. В+; Высокий; От -30 до -40 включительно; Экономическое стимулирование. В; От -15 до -30 включительно. С+; Нормальный; От -5 до -15 включительно; Мероприятия не разрабатываются. С; От +5 до -5 включительно. С-; От +15 до +5 включительно. При эксплуатации существующих зданий. D; Пониженный; От +15,1 до +50 включительно; Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании. Е; Низкий; Более +50; Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос. 10.4 Проектирование зданий с классом энергосбережения «D, Е» не допускается. Классы «А, В, С» устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации. Впоследствии, при эксплуатации класс энергосбережения здания должен быть уточнен в ходе энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и к эксплуатирующим организациям. 10.5 Присвоение зданию класса «В» и «А» производится только при условии включения в проект следующих обязательных энергосберегающих мероприятий: устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды; применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности; применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования. 10.6 Контроль за соответствием показателей расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания нормируемым показателям на стадии разработки проектной документации осуществляют органы экспертизы. 10.7 Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора. В иных случаях контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются застройщиком. 10.8 Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей. 10.9 Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. Для многоквартирных домов высокого и очень высокого класса энергосбережения (по классу «В и А») выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком в течение первых десяти лет эксплуатации. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетических показателей дома как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет. Вывод: Про энергетическую эффективность в СП 50.13330 нет ни слова, кроме как: - Приложение Б (термины и определения); - Приложение Р (пример составления раздела «Энергоэффективность» проекта жилого дома); - Приложение Д (Форма для заполнения энергетического паспорта проекта), все заменено на энергосбережение, хотя СНиП 23-02-2003 устанавливал классы энергетической эффективности. СП 50.13330.2012 как и СНиП 23-02-2003 распространяются на тепловую защиту зданий и сооружений и не определяет требования энергетической эффективности. Таким образом, на 15.02.2016 требований энергетической эффективности для зданий и сооружений в Российской Федерации не существует как таковых. Все разделы проектной документации и энергетические паспорта, составленные на основании проектной документации, выполнены, не обосновано. Поскольку нет требований, значит, нет и реализации ФЗ №261, хотя истрачены огромные деньги под эти программы. В связи с вышеизложенным, предлагаю разработать требования энергетической эффективности для зданий и сооружений, и приступить наконец к реализации ФЗ №261. Требования энергетической эффективности это симбиоз СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», которые в данной части недопустимо разделять. |
|  | п.4.4 Проект должен включать инструкцию по безопасности в процессе эксплуатации квартир и общественных помещений многоквартирного здания, которая должна содержать данные, необходимые пользователям (собственникам или арендаторам) квартир и помещений общественного назначения, и эксплуатирующим организациям включая регламент перепланировки и переустройства квартир в соответствии статьи 26 [3]. Инструкция должна включать схемы электропроводки, места расположения вентиляционных коробов, других элементов многоквартирного здания и его оборудования, в отношении которых строительные действия не должны осуществляться жильцами в процессе эксплуатации и правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты и план эвакуации при пожаре | Образование плесени и конденсата. Причиной образования плесени и конденсата на оконных откосах, в местах с теплотехническими неоднородностями, можно считать следующий процесс. Вследствие неверного расчета тепловых потерь помещения, неверно подобрано тепловое оборудование здания. В холодный период года происходит снижение температуры внутреннего воздуха в результате чего проживающие в квартире жители закрывают приточные клапаны или не могут открывать окна в режиме проветривания. Также закрывание клапанов (или отсутствие оконного проветривания) может быть спровоцировано дискомфортом от «сквозняков», идущих от клапанов или окон (обусловлено неспособностью системы отопления произвести подогрев приточного воздуха). Перекрывание приточного воздуха и высокая герметичность конструкции приводят к нарушению работы системы вентиляции здания, что в свою очередь ведет к повышению влажности в помещении, так как источником влаги являются люди (40 грамм в час в состоянии покоя). Повышение влажности помещения приводит к повышению «температуры точки россы», что ведет к образованию плесени и конденсата на поверхности элементов конструкции с низким сопротивлением теплопередачи (оконные стекла 0,35 м2*С/Вт, оконные откосы, межпанельные швы). Причем первым проявлением повышенной влажности является образование конденсата на поверхности стекол как самом слабом с «теплотехнической точки зрения месте», а уже потом на поверхности межпанельных швов. То есть причиной образования конденсата на внутренней поверхности стен служит повышенная влажность или неспособность системы вентиляции удалить её. Все остальные факторы являются вторичными и лишь оказывают дополнительное влияние на накопление влаги. Однако отсутствие проветривания помещения может быть вызвано и нежеланием жильцов выполнять данные мероприятия. Так же к образованию плесени и конденсата могут приводить: - укрывание окна шторами (в холодный период года неизбежно появится конденсат); - перекрывание отопительных приборов как мебелью, так и запорной арматурой; - установка крупногабаритной мебели к наружным стенам; - недопустимо отключение приборов отопления (например, при отъезде); - недопустимо отключение приборов отопления в местах общего пользования; - недопустимо внесение изменений в систему отопления жилого дома без согласования с проектной организацией. Вывод: Количество квартир в новых домах (в первые пять лет эксплуатации) внутренние поверхности наружных стен, которых покрыты плесенью, неизбежно растет. И причин этому довольно много, одна из них это неверная эксплуатация жилого помещения. Очень интересным фактом является, то что как только люди перестают находиться в этом помещении проблемы уходят сами собой. |
|  | п.4.12 В помещениях дошкольных образовательных организаций, встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным зданиям, следует обеспечить санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы СанПиН 2.4.1.3049. При размещении дошкольных образовательных организаций в помещениях жилищного фонда следует обеспечить требования СанПиН 2.4.1.3147. | При расчете ДДУ, по СП 50.13330 необходимо использовать иные микроклиматические параметры, нежели для жилых многоквартирных домов, п.5.2 СП 50.13330. Согласно Приложения Д (Д.5) СП 50.13330, энергетический паспорт проекта здания должен разрабатываться раздельно для жилой и нежилой частей здания со встроено-пристроенными помещениями, полезная площадь которых превышает 20% площади квартир… То есть если ДДУ расположено в встроенно-пристроенной части здания, требования энергетической эффективности на него не распространяются. |
|  | п. 6.7 При реконструкции многоквартирного здания, согласно [9], следует учитывать изменения в его конструктивной схеме, возникающие в процессе эксплуатации этого многоквартирного здания (в том числе появление новых проемов, дополнительных к первоначальному проектному решению, а также влияние проведенного ремонта конструкций или их усиления) руководствуясь правилами обследования и мониторинга технического состояния ГОСТ 31937. | Предлагаю в пункт 6.7 добавить, что все изменения необходимо отражать в энергетическом паспорте здания. Согласно Приложения Д «Форма для заполнения энергетического паспорта проекта здания» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Вывод: Необходима разработка национального стандарта «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга энергетического состояния. Основные положения» в котором необходимо отразить требования к расчетно-экспериментальному контролю энергетических показателей здания и т.п. |
|  | п.7.2.3 В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается предусматривать остекленные двери, при этом – с армированным стеклом. Могут применяться другие виды противоударного остекления. | Предлагаю в пункт 7.2.3 добавить, что двери с армированным стеклом должны соответствовать требованиям по теплозащите, п.5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Для г. Краснодара ГСОП составляет 2538 сопротивление теплопередаче таких дверей не должно быть ниже 0,62 м2ˑ°С/Вт, а окна и балконные двери должны иметь сопротивление выше 0,32 м2ˑ°С/Вт. Согласно Приложения К «Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета (оценочные) сопротивлению 0,65 м2ˑ°С/Вт соответствует однокамерный стеклопакет с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом с межстекольным расстоянием 16 мм]. |
|  | п.9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях многоквартирного здания следует принимать по СП 60.13330 и с учетом ГОСТ 30494. Кратность воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 9.1. п.9.3 При теплотехническом расчете ограждающих конструкций многоквартирных зданий следует принимать температуру внутреннего воздуха отапливаемых помещений не менее 20 °С, относительную влажность – 50 %. | Принимаемые значения в пункте 9.2 не должны противоречить СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Исправить значение относительной влажности в пункте 9.3. Согласно пункта 5.7 СП 50.13330 для помещений жилых зданий, влажность внутреннего воздуха составляет 55%. |
|  | п.9.4 Система отопления и вентиляции многоквартирного здания должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных параметров, установленных ГОСТ 30494, при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства. п.9.5 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его распространения в соответствии СП 60.13330. Вентиляция может быть: - с естественным притоком и удалением воздуха; | Предлагаю в пункт 9.4 добавить, относительной влажности внутреннего воздуха. Положения пункта 9.5 вызывают некоторые вопросы: - Естественный приток в каком режиме? - Как можно нормально эксплуатировать жилое помещение с открытым окном при минус 16°С на улице? |
|  | п.9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. Квартиры, проектируемые для III и IV климатических районов, должны быть обеспечены горизонтальным сквозным или угловым проветриванием в пределах площади квартир, а также вертикальным проветриванием через шахты в соответствии с требованиями СП 60.13330. | В условиях холодной пятидневки, обеспечить приток свежего воздуха через регулируемые оконные створки, фрамуги и форточки затруднительно, т.к. приводит к значительному снижению температуры внутреннего воздуха. Поэтому приток свежего воздуха необходимо осуществлять через приточные клапаны, способные обеспечить подогрев приточного воздуха, либо за счет расположения у прибора отопления, либо за счет иных мер. |
|  | п.9.20 Наружные ограждающие конструкции многоквартирного здания должны иметь теплоизоляцию, изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещений, обеспечивающие: - требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений; - предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях. Разница температур внутреннего воздуха и поверхности конструкций наружных стен при расчетной температуре внутреннего воздуха должна соответствовать требованиям СП 50.13330. | Пункт полностью вводит в заблуждение. Согласно таблице 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции для наружных стен жилых зданий составляет 4°С, однако, согласно п.5.7 температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха, т.е. 10,7°С для 20°С и 55%. Считаю достаточным формулировку изложить в следующей редакции: «Наружные ограждающие конструкции должны соответствовать требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». |
|  | Глава 11. «Энергосбережение» 11.1 В проекте многоквартирного здания следует предусмотреть эффективное и экономное расходование энергетических ресурсов при эксплуатации в соответствии с требованиями [5] при обеспечении параметров микроклимата помещений в соответствии ГОСТ 30494 и санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в соответствии СанПиН 2.1.2.2645. 11.2 Соблюдение требований сводов правил по энергосбережению оценивается по теплотехническим характеристикам ограждающих строительных конструкций в соответствии СП 50.13330 и эффективности инженерных систем или по комплексному показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирного здания. 11.3 При оценке энергоэффективности многоквартирного здания по теплотехническим характеристикам его строительных конструкций и инженерных систем требования настоящего свода правил считаются выполненными при следующих условиях: 1) приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость ограждающих конструкций не ниже требуемых по СП 50.13330; 2) системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения имеют автоматическое или ручное регулирование; 3) инженерные системы здания оснащены приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа при централизованном снабжении. 11.4 При оценке энергоэффективности многоквартирного здания по комплексному показателю удельного расхода энергии на его отопление и вентиляцию при оснащении внутридомовых инженерных систем приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа при централизованном снабжении, требования считаются выполненными, если расчетное значение удельного расхода энергии для поддержания в многоквартирном здании нормируемых параметров микроклимата и качества воздуха не превышает максимально допустимого нормативного значения. 11.5 В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик многоквартирного здания и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление следует предусматривать: наиболее компактные объемно-планировочные решения многоквартирных зданий, в том числе способствующие сокращению площади поверхности наружных стен, увеличению ширины корпуса здания и др; ориентацию многоквартирного здания и его помещений по отношению к странам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД; утилизацию теплоты отходящего воздуха и сточных вод, использование возобновляемых источников энергии (солнечной, ветра и т.д.). Если в результате проведения указанных мероприятий условия 11.4 обеспечиваются при меньших значениях сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, чем требуется по СП 50.13330, то показатели сопротивления теплопередаче стен допускается снижать по сравнению с установленными нормами. Теплотехнические характеристики многоквартирного здания и класс энергоэффективности следует вносить в энергетический паспорт многоквартирного здания и впоследствии уточнять их по результатам эксплуатации и с учетом проводимых мероприятий по энергосбережению. 11.6 С целью контроля энергоэффективности многоквартирного здания по нормативным показателям проектная документация должна содержать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Этот раздел должен содержать перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, обоснование выбора оптимальных архитектурных, конструктивных и инженерно-технических решений; перечень требований энергетической эффективности, которым многоквартирное здание должно соответствовать при вводе в эксплуатацию. | По пунктам 11.1 и 11.2: Свод правил по энергосбережению только один – СП 50.13330.2012. Только совместное выполнение требований СП 50.13330.2012 и СП60.13330.2012 обеспечивает выполнение требований по энергоэффективности. По пункту 11.3 подпункт 2) добавить в конце предложения «и соответствуют СП 60.13330». По пункту 11.4: Оценки энергоэффективности многоквартирного здания по теплотехническим характеристикам не существует, существуют комплексные требования СП 50.13330.2012 По пункту 11.5: Класс энергосбережения, а не энергоэффективности. По пункту 11.6: Согласно каких нормативных документов выполняется раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», если требований энергетической эффективности зданий и сооружений не существует на 05.02.2016? |

Выводы:

- Требования проекта СП 54.13330 не позволяют однозначно выдвинуть требования энергетической эффективности и не описывают алгоритм их реализации.

- Необходимо разработать требования энергетической эффективности и разработать алгоритм их реализации.