Блиндер А.Е. от 21.07.2012










Приложение 1 к письму № исх.____от 00.08.2012 г.
«Двойные стандарты»

Минимально необходимые требования для МГН и других групп населения в жилых и общественных зданиях

Данное сравнение сделано выборочно по нескольким направлениям и не претендует на полноту анализа рассматриваемого документа.

В начале документа необходимо записать: С введением в действие СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» утрачивает силу ВСН 62-91* Госкомархитектуры "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения". (Ранее СНиП 35-01-2001 отменил его действие частично)
* В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации, после ратификации Конвенция стала составной частью правовой системы Российской Федерации, а установленные ее положения – обязательными для применения. В связи с этим законодательство Российской Федерации должно быть приведено в соответствие с положениями Конвенции.
**В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" организации независимо от организационно-правовых форм обязаны создавать условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - инвалиды) к объектам социальной инфраструктуры. Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии со ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях"  влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Условные выделения текста:

[Мнение] –Обратить особое внимание
[Мнение] – Пояснение проектного института
	СП 59.13330.2012

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

Актуализированная редакция

СНиП 35-01-2001
	СП 54.13330.2011

Здания жилые многоквартирные

Актуализированная редакция

СНиП 31-01-2003
	СП 118.13330.2011

Общественные здания и сооружения

Актуализированная редакция

СНиП 31-06-2009
	СП 55.13330.2011

Дома жилые одноквартирные

Актуализированная редакция

СНиП 31-02-2001
	СП 44.13330.2011

Административные и бытовые здания

Актуализированная редакция

СНиП 2.09.04.87
	СП 1.13130.2009

Эвакуационные пути и выходы
(с изменением № 1)

	 Область применения и Общие положения

	1. Область применения

1.1. Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее - маломобильных групп населения - МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах "универсального проекта" (дизайна).

1.2. Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их участки или отдельные помещения, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также на их информационное и инженерное обустройство.
В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.
	4. Общие положения
4.3. При проектировании и строительстве жилого здания должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками, если размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме установлено в задании на проектирование.
Специализированные квартирные дома для престарелых следует проектировать не выше девяти этажей, для семей с инвалидами - не выше пяти. В других типах жилых зданий квартиры для семей с инвалидами следует размещать, как правило, на первых этажах.

В жилых зданиях государственного и муниципального жилищных фондов доля квартир для проживания семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками, устанавливается в задании на проектирование органами местного самоуправления. Конкретные требования по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения следует предусматривать с учетом местных условий и требований СП 59.13330. Двустороннее движение инвалидов на колясках следует предусматривать только в специализированных жилых зданиях для престарелых и для семей с инвалидами. При этом ширину коридоров необходимо принимать не менее 1,8 м.

	4.Общие требования
4.3 Планировка и оборудование зданий, помещений, а также участков учреждений, организаций, предприятий общественного назначения, предназначенных для непосредственного обслуживания населения (посетителей, зрителей, покупателей, учащихся и т.д.), должны соответствовать требованиям СП 59.13330.В остальных случаях приспособленность зданий и сооружений к доступности маломобильных групп населения должна оговариваться в утверждаемом заказчиком задании на проектирование. 


	4. Общие положения

4.5. В жилых домах, относящихся к государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка, дома и его помещений для людей с детскими колясками, для инвалидов и пожилых людей в соответствии с СП 59.13330 и СП 35-101 [3]. С этой целью должны быть предусмотрены необходимые габариты дорожек на участке и пандусы, а также соответствующие размеры дверей, тамбуров, коридоров и кухонь, уборных и ванных комнат.
	[ Прямых требований по обеспечению объемно-планировочных решений для МГН –нет. 

Указаны требования,  в случае использования труда МГН и размещения помещений для МГН выше первого этажа]
	[Указаны требования для отдельных функциональных групп с учетом размещения в них МГН]


	Вывод: Противоречия нормативных документов, требований перекрестных ссылок. Спорность выполнения требований отдельных пунктов.
СП 59.13330.2012, пункты 1.1 и 1.2 противоречат пункту 6.1.1 (идет ссылка на СП 54.13330).  СП 54.13330 пункт 4.3 (условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения в жилом доме устанавливаются в задании на проектирование). 
На понимание: если жилой фонд проектировать из условий, где любой гражданин может стать инвалидом и это является точкой отсчета, то все жилые здания должны проектироваться по требованиям, предъявляемым ко всем категориям МГН! В итоге интеграции инвалидов в общество мы получим «массовое строительство жилых домов для семей с инвалидами» вне зависимости от требований  задания на проектирование, в части доступности.  В случае развития такой ситуации пункты 4.3, 5.3а, СП 54.13330.2012 теряют смысл.

Выдержка:

4.3 Специализированные квартирные дома для престарелых следует проектировать не выше девяти этажей, для семей с инвалидами- не выше пяти. В других типах жилых зданий квартиры для семей с инвалидами следует размещать, как правило, на первых этажах.
* В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации, после ратификации Конвенция стала составной частью правовой системы Российской Федерации, а установленные ее положения – обязательными для применения. В связи с этим законодательство Российской Федерации должно быть приведено в соответствие с положениями Конвенции.

Таким образом доступность инвалидов должна быть в любом здании жилом многоквартирном, на любом этаже. В пункте 4.3 идет речь о размещение семей с инвалидами на первых этажах, тогда для чего в этом случае все вышележащие адаптировать. 

Предложение:

В этом случае СП 59.13330.2012 целесообразней разнести по СП 54.13330, СП118.13330, СП 55.13330, СП 44.13330, СП 42.13330  и т.д. в виде отдельных глав и передачей требований в части Пожарной безопасности в Своды правил обеспечивающие соблюдение 123-ФЗ. СП 59.13330.2012 как документ вообще исключить из нормативно-технической базы. А все своды правил, которые ранее шли в развитие СНиП 35-01-2001 так и останутся нормативно-техническими документами в развитие каждой из глав СП 54.13330, СП118.13330, СП 55.13330, СП 44.13330, СП 42.13330 и т.д.
В СП 59.13330.2012 возможно дополнительно ввести главу: «Эксплуатация и Переустройство жилищного фонда под МГН» (в развитие 337-ФЗГрК).

Для исключения спорных требований фразу «по заданию на проектирование» необходимо прописать в актуализированных Сводах правил, особенно по зданиям жилым многоквартирным см.188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» статья 19. Жилищный фонд.
04.06.2012 На официальном сайте Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации размещены «Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения», с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и туризма», разработанные специалистами РАСС – Этот документ идет в развитие Главы 7.5 Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения? (добровольного применения?)

Приказ Минрегиона РФ от 28.06.2010 N 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью экономического класса» в разъяснениях к приказу от 28.06.2010 N 303 – указана ссылка на ВСН 62-91* вместо действующего на сегодня СНиП 35-01-2001, это опечатка? В случае повсеместной доступности МГН произойдет изменение нижних пределов площадей квартир всех сегментов.

	*Жилищный фонд. Задание на проектирование.

	СП 59.13330.2012

1. Область применения

1.1. Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее - маломобильных групп населения - МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах "универсального проекта" (дизайна).
6.2 Дома жилищного фонда социального использования

6.2.1 При учете потребностей инвалидов в специализированной форме проживания приспособление зданий и их помещений рекомендуется производить по индивидуальной программе с учетом задач, конкретизируемых заданием на проектирование.

6.2.3 В жилых домах муниципального социального жилищного фонда следует устанавливать заданием на проектирование количество и специализацию квартир по отдельным категориям инвалидов.

При проектировании жилых помещений следует предусматривать возможность последующего их переоснащения при необходимости учета потребности других категорий проживающих.


	СП 54.13330.2011

5. Требования к квартирам и их элементам

5.3а. Состав квартир индивидуального жилищного фонда <*>, жилищного фонда коммерческого использования определяется в задании на проектирование с учетом правил 5.3.
--------------------------------

<*> По статье 19 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.3. В квартирах, предоставляемых гражданам в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, жилищного фонда социального использования, следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и туалет (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф).
Выдержка из Жилищного кодекса:

Статья 19. Жилищный фонд

1. Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации.

2. В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на:
1) частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц;

2) государственный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской Федерации);

3) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям.

3. В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на:

1) жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

2) специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV настоящего Кодекса жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

3) индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования;

4) жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование.

	Вывод: СП 59.13330.2012 – не дифференцирует требования по Коммерческому и Индивидуальному жилищным фондам (ст.19, Жилищный кодекс), как это предусматривает СП 54.13330.2012 пункт 5.3а.
В СП 59.13330.2012 следует прописать на какие формы собственности жилищного фонда необходимо - задание на проектирование. 
*При этом обратите внимание, что в п.1.1, СНиП 35-01-2001 была запись об установлении требований к проживанию…. –заданием на проектирование:

1.1 При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.
Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН), расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности МГН (приложение В, табл. В.1) устанавливаются заданием на проектирование. Оно утверждается в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

СП 59.13330 –обязывает проектировать все новые жилые здания с учетом жизнедеятельности МГН, что представляется сомнительным!

	Термины и определения

	СП 59.13330.2012

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Б.12 зона безопасности: Часть здания, сооружения - изолированное помещение для защиты людей с ограниченными возможностями передвижения, не успевших эвакуироваться за необходимое время, от опасных факторов экстремальных явлений, (таких как пожар, землетрясение и т.д.) в течение времени до завершения спасательных работ;

Б.28 пожаробезопасная зона: Часть здания, сооружения, пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара в течение заданного времени (от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания;

	СП 54.13330.2011

[Прямых требований по устройство не прописано, но фактически любой аварийный выход в квартирах выше 15м- глухой простенок (1,2-1,6м) на балконе (лоджии) и есть Безопасная зона, где человек ожидает спасательные подразделения. ]


	СП 118.13330.2011

6.59 В зданиях стационаров лечебно-профилактических и социальных учреждений (больниц, родильных домов, хосписов и т.п.) для лежачих людей, не способных перемещаться по лестницам, следует предусматривать возможность горизонтальной эвакуации в соседний пожарный отсек или зону безопасности, из которой они могут быть эвакуированы за более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений. Размеры зоны, безопасности определяются расчетным числом лежачих больных на средствах горизонтального транспортирования (каталках, кроватях).Требования к помещению приведены в СП 59.13330.

Зона безопасности в здании должна быть незадымляемой или отделяться от других помещений незадымляемыми щлюзами. При пожаре в ней или шлюзе должно создаваться избыточное давление от 20 до 40 Па.

В зону безопасности должны выходить эвакуационная лестница или лифт с характеристиками, указанными в 4.13 настоящего свода правил, отвечающего требованиям ГОСТ Р 52382.
	СП 55.13330.2011

Отсутствуют требования
	СП 44.13330.2011

Отсутствуют требования
	123-ФЗ

(с изм.1 от 13

 июля 117-ФЗ)

Статья 2

2) безопасная зона- зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;



	Вывод: Где правильная формулировка: Зона безопасности или Пожаробезопасная зона или Безопасная зона?
Термины Б.12 зона безопасности и Б.28 пожаробезопасная зона противоречат 123-ФЗ, ст.2, 2). Привести в соответствие термины и пункты актуализированных СП.

*123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» (Информация к сведению: изменения прошли  3-е чтение и направлены в совет федерации 21 июня 2012г.)

**СП 118.13330.2012 в пункте 6.59 указано «незадымляемыми щлюзами». Шлюз – это….?В требованиях пожарной безопасности термин «шлюз»-отсутствует.
***К слову и «тамбур-шлюз» как термин не фигурирует в требованиях пожарной безопасности.

	Требования к зонам безопасности. Расчет зоны безопасности. Эвакуация на лифтах.


Зоны безопасности рекомендуется предусматривать в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, а также в холлах лифтов, используемых МГН. Данные лифты могут использоваться для спасения инвалидов во время пожара. Число лифтов для МГН устанавливается расчетом согласно приложения
<P class=MsoNormal>В состав зоны безопасности может включаться площадь 

 примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от 

 остальных помещений этажа, не входящих в зону безопасности. Лоджии и балконы 

 могут не иметь противопожарного остекления, если наружная стена под ними глухая 

 с пределом огнестойкости не менее REI 30 (EI 30) или имеющиеся в этой стене 

 оконные и дверные проемы должны быть заполнены противопожарными окнами и 

 дверями.</P>

<P class=MsoNormal>5.2.28 Площадь зоны безопасности должна быть предусмотрена на 

 всех инвалидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади, 

 приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования, 

 м<SUP>2</SUP>/чел.:</P>

<DIV align=center>

<TABLE 

	 style=" \o "Приложение Г" 

инвалид в кресле-коляске -2,40;

инвалид в кресле-коляске с сопровождающим-2,65;

инвалид, перемещающийся самостоятельно-0,75;

инвалид, перемещающийся с сопровождающим -1,00.

При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны.
5.2.29 Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с требованиями
 СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых материалов.

Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа.

Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода.
5.2.30 Каждая зона безопасности общественного здания должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны).

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.

На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.


	СП 54.13330.2011

[Прямых требований по устройство не прописано, но фактически любой аварийный выход в квартирах выше 15м- глухой простенок (1,2-1,6м) на балконе (лоджии) и есть Безопасная зона, где человек ожидает спасательные подразделения. ]


	СП 118.13330.2011

6.59 В зданиях стационаров лечебно-профилактических и социальных учреждений (больниц, родильных домов, хосписов и т.п.) для лежачих людей, не способных перемещаться по лестницам, следует предусматривать возможность горизонтальной эвакуации в соседний пожарный отсек или зону безопасности, из которой они могут быть эвакуированы за более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений. Размеры зоны, безопасности определяются расчетным числом лежачих больных на средствах горизонтального транспортирования (каталках, кроватях). Требования к помещению приведены в СП 59.13330.

Зона безопасности в здании должна быть незадымляемой или отделяться от других помещений незадымляемыми щлюзами. При пожаре в ней или шлюзе должно создаваться избыточное давление от 20 до 40 Па.

В зону безопасности должны выходить эвакуационная лестница или лифт с характеристиками, указанными в 4.13 настоящего свода правил, отвечающего требованиям ГОСТ Р 52382
	123-ФЗ (с изм.1 от 13  июля 117-ФЗ)

Статья 89.

 Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам.

к) дополнить частью 15 следующего содержания:

     "15.  Для  эвакуации  со  всех  этажей  зданий  групп    населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать   на  этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными

возможностями передвижения, и (или)  на  лестничных  клетках   устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия   спасательных подразделений. При  этом  к  указанным  лифтам  предъявляются    такие же требования, как к  лифтам  для  транспортировки  подразделений   пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения   с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.";

	Вывод: Приложение Г (Обязательное) – «Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности» правильнее будет - Расчет числа лифтов, необходимых для спасения инвалидов из зон безопасности. Иначе вступает в противоречие с статьей 89 пункт 14, 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности»

1. 1. На стадии проектной документации непонятно каким образом генеральный проектировщик может определить расчетное количество спасаемых, на каждой поэтажной площадке (см.п.5.2.28) (инвалид в кресле-коляске, инвалид в кресле коляске с сопровождающим, инвалид, перемещающийся самостоятельно, инвалид перемещающийся самостоятельно) 

2. При этом по истечению времени возможна смена владельцев квартир, таким образом, не определить процентное соотношение спасаемых для расчета необходимой РАСЧЕТНОЙ площади Безопасной зоны. Интересен и тот факт, что при физиологическом старении все проживающие люди –переходят в группу мобильности М2 (Приложение В (Обязательное)) к ним относятся немощные люди (инвалиды по старости), каков же в этом случае будет наихудший вариант расчета эвакуации см.п.5.2.27?

ГОСТ Р 52495-2005, Пункт 2.4.23гражданин пожилого возраста: Мужчина старше 60 лет, женщина старше 55 лет.– это и есть показатель М2? Если да, тогда так и следует указать в СП 59.13330.
Согласно пункта 5.2.27 на стадии проектной документации придется выполнять расчет эвакуации всех МГН для обоснования отсутствия Безопасной зоны на каждом этаже. Что увеличивает объем выполняемых работ («П»)
Пункт 5.2.28 кроме площади (2,40;5,65;0,75;1,00) следует по каждой группе инвалидов указать габариты в плане для возможности размещения при проектировании в помещении.

В пункте 5.2.28При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны.

Непонятно о каких Пандусах используемых в качестве зоны безопасности может идти речь -в жилых многоквартирных домах. Возможно имеются в виду общественные здания? Тогда следует уточнить. Непонятно и формулировка в качестве зоны безопасности использовать «незадымляемой лестничной клетки» - какая часть: переход воздушной зоны, лифтовой холл, лестничная клетка с дверью в безопасную зону и т.д.
СП 59.13330.2012 противоречит в части ссылки на СП 1.13130.2009 (с изм.1) . В СП 1.13130.2009 не фигурирует зона безопасности как термин и требования к ней! Требования к Безопасной зоне должны быть прописаны в СП 1.13130.2009 (с изм.1) и возможно  СП 4.13130.2009 так как являются требованиями Пожарной безопасности.
*Предложение внести изменения в пункт 5.2.29 В случае размещения в лифтовом холе зоны безопасности, то двери и окна выходящие на лестницу Н1 (воздушную зону) не требуют противопожарного исполнения.
** Обоснование: необоснованность предъявляемых требований и удорожание сметной стоимости.
Выдержка таблицы 24 из 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности»

[image: image1.png]Tabnuya 24

Mpeaent OrHECTOKOCTH 3aNOHEHIA NPOENOs
& NPOTHBONOXapHLIX Nperpanax

‘FaNeHOBZANE SnEMBHTOR Tan sanonmenin Tipeaen
anonHeHi npoemos & nposuos 8 orsecToiikocTi
MpOTHBONOXPHLIX NperpaAaX mpoTHBONOKApHLX
nperpanax
Tloepi (33 NCKIONEHIEN ABEPE C 1 ET60
‘ocrexnenien Gonee 25 npoLeATon 7 B30
1 BLIMOTAI0HENPOHUUAEMEIX ABEPEli). 3 EN15
'B0POTa, MO, KNaNaHsi, WTOPS 1
Kpassl
Tleepi C ocTexnennem Gonee 25 7 EW 60
npouekTos 2 EW 30
3 EW 15
TISOTA0HeTRRRILARRE ABSDI (22 1 ES 60
WCKTIOUEHIE ABEPEi C OCTEKNEHEM 7 E530
Gonee 25 npouerTos) 3 ES 15
TISNOIA0HETRORNASHE ARSPH C 1 EWS 60
‘ocTexnemien Gonee 25 NOLEATO, 7 EWS 30
WTOPH it 3KpaHS! 3 EWS 15




[image: image2.png]6ankoH BO3AYLLHOW 30HbI Ans yero Ha necTHuUy Tvna H1, npegycmarpusars
HesaAbiMnsemoil necTHubl (H1) NpOTUBONOXXapHble ABEPU U OKHa nepBoro Tuna?
[1Bepb BLIXOAUT Ha ynuLly.







	Высота ограждений и опасных перепадов.

	СП 59.13330.2012

5.2.9При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.

В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах

 1 - 1,2 м.

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.

6.1.6. Расстояние от наружной стены до ограждения балкона, лоджии должно быть не менее 1,4 м; высота ограждения - в пределах от 1,15 до 1,2 м. Каждый конструктивный элемент порога наружной двери на балкон или лоджию не должен быть выше 0,014 м.

Примечание. При наличии свободного пространства от проема балконной двери в каждую сторону не менее 1,2 м, расстояние от ограждения до стены допускается сократить до 1,2 м.

 Ограждения балконов и лоджий в зоне между высотами от 0,45 до 0,7 м от уровня пола должны быть прозрачными для обеспечения хорошего обзора инвалиду на кресле-коляске.

	СП 54.13330.2011

8.3. Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.

Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
	СП 118.13330.2011

6.5 ….Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступени и высотой от  уровня тротуаров более 0,45м должна быть не менее 0,8м

6.15 При перепаде отметок пола более 1,0 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) для защиты от падения по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,9 м; в помещениях с детьми - 1,1 м. При перепаде отметок пола менее 1,0 м допустимо применение иных устройств, исключающих возможность падения людей.

Примечание - Требование этого пункта не распространяется на сторону планшета сцены, обращенную к зрительному залу.

6.16 Высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, террас и т.п., - не менее 1,2 м.

Высота поручней, лестничных маршей должна быть в пределах 0,85 - 0,92 м.

Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.


	СП 1.13130.2009

5.4.20Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями".
4.3.4Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м - во всех остальных случаях.

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.

Дополнительные выдержки кратко:

1,2 м – переходы воздушной зоны незадымляемых лестниц типа Н1. (пункт 4.4.9)

Для класса Ф1.1: 

1,2 м – в детских учреждениях;

0,8 м – для крылец. (пункт 5.2.15)

Для классов Ф1.1, Ф2, Ф3, Ф4:

0,8 м – при перепаде высот более 1 м. (пункт 5.2.32, 6.1.36, 7.1.29, 8.1.28)

	Вывод: СП 59.13330.2012 противоречит СП 1.13130.2009 по высоте ограждений не менее 1,2м. Необходимо унифицировать опасные перепады и высоты ограждений.
СП 118.13330.2012 пункт 6.5 – допускает высоту ограждения –не менее 0,8, в том время как в СП 1.13130.2009 указывает не менее 1,2м. Почему?



	5. Требования к помещениям и их элементам.5.1. Входы (Тамбуры и Тамбур-шлюзы)

	СП 59.13330.2012

В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации.

5.1 Входы
5.1.7 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзовпри прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.

При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства.

Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при открывании «от себя» не менее 0,3 м, а при открывании «к себе» - не менее 0,6 м.

При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.
	СП 54.13330.2011

9.19 В I - III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м.

	СП 118.13330.2011

4.2.4В зданиях при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на уровне входа тамбуры глубиной не менее 1,8м и шириной равной ширине входной двери плюс не менее 0,3м, или устройство воздушно-тепловых завес.
Входы в здания …….

	СП 55.13330.2011

4.5. В жилых домах, относящихся к государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка, дома и его помещений для людей с детскими колясками, для инвалидов и пожилых людей в соответствии с СП 59.13330 и СП 35-101 [3]. С этой целью должны быть предусмотрены необходимые габариты дорожек на участке и пандусы, а также соответствующие размеры дверей, тамбуров, коридоров и кухонь, уборных и ванных комнат.

	СП 1.13130.2009

[ габариты тамбура не регламентируются]

	Вывод: В случае Доступности МГН в жилые, общественные, производственные здания и сооружения следует определиться с минимально необходимыми габаритными размерами входных тамбуров и тамбур-шлюзов (Глубина и Ширина).  С учетом  одностороннего (двустороннего открывания дверей), а также при прямом и поворотном движении инвалида-колясочника (инвалида-колясочника с сопровождающим). Данные требования необходимо прописать либо в каждом документе, либо в СП 59.13330.2012. Все ВХОДНЫЕ тамбуры противоречат СП 59.13330.2012 (Смотреть совместно с Рисунком Д.10-Входные тамбуры).

Также необходимо прописать дополнительные технические требования к тамбурам (тамбур-шлюзам): видимость через стекло,  требования к порогам, требования при поворотных тамбурах, требования к доводчику при ширине рабочей створки не менее 1 200мм, к температуре в тамбуре(на сегодня не регламентируется)) –от температуры зависит расчет утеплителя в тамбуре.
Не решенными остаются вопросы, связанные с доступностью МГН, например в жилые дома, где домофоны и кодовые замки расположены выше.
[image: image3.png]Cxema MUHUMarbHOMO
CTPOUTENBHOTO Mpoema

HapyKHOW ABepu

@ a0 P

Kopoka asepn Hapyxsian
OTpaRAEOLEA
@ KoHCTpyKUIA
1530
1.5 14 -Creopka ve metee
12m

Crpowren.npoewm =20+20+70+70+1350=1 530mw

7D 3TOM paGouaR CTEOPKA AOM¥HA BuTS He MeHee 1,2
cun 514

Onpenensiem wipuy CTE0POK Asepeii
1350-1200=150m-Manewskan creopka

“Ulupukia fse pHoit K0pOBKH MoXeT
61Tt GOnbLLe B 3ABHCHMOCTH OF NPON3EOAUTENA

““Mosrakssiii 3a30p N7 3MONHEHTT B HAPYKHLX
OrpaKABOLX KOHCT DY NHHIMEIO 10 20MM

n.5.1.7 CM 59.13330.2012

g "ramGyp unu Tamby 103"

5 = —

S Iy H
g w i

gz 5
S H
g[8 s 1 0w 3
2|3 Ein HE
gls 83
ST BX0gHOR He
3 TaMbyp 3|
H 1530

z #

H

H

Crpowren.npoem =20+20+70+70+1350=1 530mm

Nipi 3TOM paGouan CTBOPKA AoMHHA GHITh He MeHee 1,2
aun 514

Onpenensiem wmpuHy CTE0pOK Asepeii
1350-1200=150m-manenskan creopka

UWpuia gsepin o kopoGke 1490

“Unpukia Ase pHoi K0pOBKH MoeT
61Tt oMbl B 3ABHCHMOCTH OF NPONIEOAUTENS.

“Monrakseiii 330p 4N 3NONHEHMTT B HAPY KX
OrpaKABOLYX KOHCTPYRYMI PUHIMEIO 10 20MM.

CrpoWTensHbIil NPOEM NPOTHEOPENHT MIHUMAIHOT

uwmphte Tambypa

Viawmenur nywkr 5.1.7 & uacri 1400mus+umpika asepi Ha
1400mu+MpHHA paboveii CTEOpKH.

(Tpi AEy«CTB0puaTOli ABEPH MANeHsKa CTBOPKa o He Wrpaer)

n.9.19 Cr 54.13330.2012

"Tambyp"
e weree 530 g
(i %
J
BxoHoN -
Tambyp 5

4M 1530

Crpowren.npoewm =20+20+70+70+1350=1 530mw

7D 3TOM paGouaR CTEOPKA AOM¥Ha GuTh He MeHee 1,2
w.n.5.14, CM 5913330 2012

Onpenensiew wipuy CTEOPOK ABepeii
1350-1200=150m-Manewskan creopka

Wnpiwia asepn o kopoGike 1 490mm (18 po wHawBwayansHas)

“Ulupukia fse pHoit K0pOBKH MoXeT
61Tt GOnbLLe B 3ABHCHMOCTH OF NPON3EOAUTENA

““Mosrakssiii 3a30p N7 3MONHEHTT B HAPYKHLX
OrpaKABLX KOHCT DY NpHHIMEIO 10 20MM

n.4.24 Cr 118.13330.2012

"Tambyp"
p.asepu + 300mn ~1790Mm

sxogHoi
Tanbyp

tny6unoit He enee 1800

1530

==

Crpowren.npoewm =20¥20+70+70+1350=1 530mm

Nipi 3TOM paGouan CTEOpKA Aom¥Ha GuTh He Mewee 1,2
c.n.5.14, CM 5913330 2012

Onpenensie wpuHy CTEOPOK ASepeii
1350-1200=150m-manenskan creopka

UWupunia gsepin o kopoGke 1490mm (18P WHAEAYaNLHaR)
Wnpuia ramBypa: 1490(ump & kopobike aepu) + 300mm=1790mm
“Unpuria gse pHoit K0pOGKH MoXeT

61Tt oMbl B 3ABHCHMOCTH OF NPONIEOAUTENS.

“Monrakseiii 330p 4N 3NONHEHMTT B HAPY KX
OrpaKABOLYX KOHCTPYRYMI PUHIMEIO 10 20MM.




*Картинку для увеличения можно растянуть.

1. Графику Рисунка Д.10 Входные тамбуры -необходимо привести в соответствие с п.5.1.4 и п.5.1.7

2. Предложение подписать схемы тамбуров и тамбур-шлюза (исправить Рисунок Д.10-Входные тамбуры и тамбур-шлюзы)
3. Габаритные размеры будут больше, так как на схемах не учтены требования по установке дверных проемов в строительные конструкции.(см.примеры с санузлами, внутриквартирными коридорами)
4. На схеме Г -показан тамбур-шлюз? Двери обращены друг к другу. При эвакуации двери открываются по направлению из здания.
5. Требования предъявляемые к дверям в входных тамбуров:

а)Требования к ударостойкости стекла (п. 5.1.4) указаны в ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия» В случае требований ударостойкости стекла необходимо закрепить минимальный класс защиты (так как помимо целостности стекла влияет и на стоимость)
Выдержка:

3.2 ударостойкое стекло: Защитное стекло, выдерживающее многократный удар свободно падающего тела с нормируемыми показателями.
3.3 ударостойкое - безопасное стекло для строительства: Защитное стекло, выдерживающее удары мягким или твердым телом некомпактной массы.

Приложение (рекомендуемое)

Ударостойкое - безопасное стекло для строительства

В.1 Ударостойкому - безопасному стеклу для строительства присваивают классы защиты СМ (воздействие мягким телом) и СТ (воздействие твердым телом). Кроме того, указывают, с какого расстояния произведено воздействие.

В.2 Классификация ударостойкого - безопасного стекла для строительства - в соответствии с таблицей В.1.

Таблица В.1

б)Требования по приведенному сопротивлению теплопередаче наружной входной двери –п. 4.2.1,ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия» - определяется расчетом в разделе «Энергоэффективность». (как правило 1 класс) То есть стекло для обзора инвалида-колясочника практически во весь размер однопольной рабочей створки должно еще и удовольтворять °С/Вт. (Стоимость стекла еще возрастает)

в) Из-за большой створки количество петель должно быть больше двух, для исключения перекоса двери. В ГОСТ или ГОСТ Р –для маркировки данные моменты не учтены. Следует указать усилие для рабочей  одностворчатой двери (не менее 1,2м) в  Нм. 
г) Другие сопутствующие показатели по нормативным документам.
Итого: Двери входных тамбуров по стоимости увеличатся в несколько раз! 
Эксплуатация и ремонт …-Депутатами Государственной думы РФ в первом чтении приняты поправки к Жилищному кодексу, предлагающие создать новую систему финансирования капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Плату за капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с законопроектом возложат на собственников квартир. 
*В случае ремонта собственники, доспускаю, что стеклянную часть выполнят непрозрачным материалом.

[image: image4.jpg]xommmte TavGYpEI

Pucyno 1.10- B






	5. Требования к помещениям и их элементам.5.2. Пути движения в зданиях и снаружи.

	СП 59.13330.2012

5.2.13. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).

На временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками - не более 6,0 м.

Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.

В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы. Ширина винтового пандуса при полном повороте должна быть не менее 2,0 м.

Через каждые 8,0 - 9,0 м длины марша пандуса должна быть устроена горизонтальная площадка. Горизонтальные площадки должны быть устроены также при каждом изменении направления пандуса.

Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,5 м по ходу движения, а на винтовом - не менее 2,0 м.

Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5 x 1,5 м.

Ширину марша пандуса следует принимать по ширине полосы движения согласно 5.2.1. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса.

Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кг/м2 и удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.
	СП 54.13330.2011

Не нормируется


	СП 118.13330.2011

6.7 Уклон пандусов на путях передвижения людей не должен превышать:

внутри здания
1:6;
снаружи и в стационарах социальных и лечебных учреждений
от 1:8до 1:10.
Параметры пандусов, приспособленных для инвалидов на креслах-колясках, следует принимать по СП 59.13330.
Пандусы должны иметь резиновое или иное нескользкое покрытие.


	СП 1.13130.2009

(Ф1.1) 4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м - во всех остальных случаях.

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.

(Измененная редакция. Изм. № 1).
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

(Ф 3) 5.2.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений).

Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5.

Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более:

внутри здания, сооружения    1:6

в стационарах лечебных учреждений      1:20

снаружи    1:8

на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания- 1:12
Примечание - Требования настоящего пункта и п. 5.2.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях.

(Ф1.2) 7.1.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2.

Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более:

внутри здания, сооружения       1:6

в стационарах лечебных учреждений     1:20

снаружи          1:8

на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания  1:12
Примечание - Требования настоящего пункта и п. 7.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в спортивных сооружениях и аудиториях.

Для классов Ф1.2, Ф2, Ф4: 

1:6 – внутри здания; 

1:8 – снаружи;

1:12– для инвалидов на колясках внутри и снаружи здания (пункты 5.3.4, 6.1.4, 8.1.4)

	Вывод: СП 59.13330.2012 пунктом 5.2.13 требования уклона не более 1:20 (5%) на подъем 0,8 м явно избыточны (Подъем на 0,8м составит 16м!).

 Аналогичные требования для подъема снаружи указаны в пункте  6.7, СП 118.13330.2012 и составляют 1:8 
Выдержка СП 118.13330:

6.7 Уклон пандусов на путях передвижения людей не должен превышать:

внутри здания
1:6;
снаружи и в стационарах социальных и лечебных учреждений
от 1:8 до 1:10.
Параметры пандусов, приспособленных для инвалидов на креслах-колясках, следует принимать по СП 59.13330.
Пандусы должны иметь резиновое или иное нескользкое покрытие.

СП 59.13330.2012 противоречит по уклонам СП 1.13130.2009.

	5. Требования к помещениям и их элементам.5.2. Пути движения в зданиях. Горизонтальные коммуникации. (Ширина дверей)

	СП 59.13330.2012

5.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.

6.1.8 Ширина дверного проема в санитарно-гигиенические помещения жилых домов должна быть не менее 0,8 м, ширину проема в чистоте межкомнатных дверей в квартире следует принимать не менее 0,8м.(Ранее было 0,9 – см.Опечатка Инфор.бюл.№4,2012)
	СП 118.13330.2011

[image: image5.png]6.33 LlupuHa fBepeil NOMEIIEHHIT, B YHCTOTE, C PACUETHBIM YUCIIOM JIFOAEH B HHX:
110 15 yesioBex.. .onpeenseTcst GpyHKUHOHANBHBIM Ha3Ha4CHHEM TIOMEIEHHIA;
oT 15 10 25 4enoBex ............ eerennen.HE MeHEE 0,9 M;
Goree 25 yesoBex ... v L2 ML
B noMelenHsX, PacCuHTaHHbIX Ha eIMHOBpeMeHHOe npeGsiBanue Menee S0 yenosek,
JIOTyCKAETCA MPE/lyCMATPHBATH ONHY JBEPh NIPH COOIOACHHH PAacCTOAHMSA BIOb IPOXOJIA OT
Haubonee ynaneHHOro MecTa 10 BEIXojia (1BepH) He Gonee 25 M.

LllpyHa ABEPHBIX MPOEMOB BXOJA B 3PHTENbHBIN 3271 MODKHA ObITh He MeHee 1,2 M, B
3anax cobpanuit — He MeHee 1,6 M, a 114 BXoza B soxku fomyckaercst 0,9 m. Wlupuna doite,
BecTHOW01A — He MeHee 2,4 M.





[image: image6.png]B nomerneHusx, He NPCAHA3HAYEHHBIX U IOCTOAHHOIO MpeGhIBaHMs OMEH, a Takke
B CaHy3/laX, PaCCYHTAHHEIX He GoJee ueM Ha TpeX YeNlOBeK, JONyCKASTCA WHPHHY MpoeMa
nBepH npejaycmatpusath 0,7 M.



.


	СП 1.13130.2009

4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8м, за исключением специально оговоренных случаев.


	Вывод:


	5. Требования к помещениям и их элементам.5.2. Пути движения в зданиях. Лифты, подъемные платформы и эскалаторы.

	СП 59.13330.2012

5.2.17 Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Выбор способа подъема инвалидов и возможность дублирования этих способов подъема устанавливается в задании на проектирование.

5.2.18 Следует применять лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим, Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м в глубину.

Для нового строительстваобщественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,95 м.

5.2.19 Выбор числа и параметров лифтов для транспортирования инвалидов производится по расчету с учетом максимально возможной численности инвалидов в здании, исходя из номенклатуры по ГОСТ Р 53770.

Для жилых многоквартирных зданий для транспортирования инвалидов на кресле-коляске допустимо использование лифта с размером кабины (ширина × глубину) 2,1×1,1 м и шириной дверного проема 1,2 м, в которой кресло-коляска размещается с поворотом.

На объектах физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения для транспортирования людей на креслах-колясках следует применять лифт с внутренними размерами кабины лифта не менее 2,1×1,5 м.


	СП 54.13330.2011

4.8Лифты следует предусматривать в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 12 м.
Минимальное число пассажирских лифтов, которыми должны быть оборудованы жилые здания различной этажности, приведено в приложении Г. Кабина одного из лифтов должна быть глубиной или шириной (в зависимости от планировки) 2100 мм для возможности размещения в ней человека на санитарных носилках.

Ширина дверей кабины одного из лифтов должна обеспечивать проезд инвалидной коляски.

При надстройке существующих 5-этажных жилых зданий рекомендуется предусматривать лифты. В зданиях, оборудованных лифтом, допускается не предусматривать остановку лифта в надстраиваемом этаже.

В жилых зданиях, в которых на этажах выше первого предусматривается размещение квартир для семей с инвалидами, использующими для передвижения кресла-коляски, а также в специализированных жилых зданиях для престарелых и для семей с инвалидами должны быть предусмотрены пассажирские лифты или подъемные платформы в соответствии с требованиями СП 59.13330, ГОСТ Р 51630, ГОСТ Р 51631 и ГОСТ Р 53296.
7.4.6 В жилых зданиях (в секционных - в каждой секции) высотой более 50 м один из лифтов должен обеспечивать транспортирование пожарных подразделений и соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296.

	СП 118.13330.2011

4.11 Пассажирские лифты предусматриваются:

во вновь проектируемых общественных зданиях - при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня первого этажа;

во вновь проектируемых санаториях-профилакториях, в гостиницах, туристических базах и мотелях разряда «три звезды» - при отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более от уровня первого этажа;

в зданиях больниц и родильных домов, амбулаторно-поликлинических учреждений (кроме учреждений мощностью до 100 пос/смена), санаториев учреждений социального обслуживания населения, а также в гостиницах и мотелях разрядов «пять звезд» и «четыре звезды» - при наличии двух этажей и более.

Допускается не предусматривать установку лифта в случае надстройки существующего здания мансардным этажом при обосновании в технологической части проекта.

Больничные лифты следует предусматривать:

в зданиях больниц, родильных домов, хосписов, домов сестринского ухода, реабилитационных центров, домов интернатов для инвалидов и престарелых, в санаториях при расположении выше первого этажа палатных, жилых и других отделений (помещений), куда могут транспортировать пациентов на каталке.

Пассажирские лифты допускается не устанавливать, если конструкция и система управления больничных лифтов приспособлены также и для транспортирования пассажиропотоков.
	СП 1.13130.2009

ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности.


	Вывод:В Приложение Д (Рекомендуемое) ширина инвалида колясочника в проекции на план составляет не менее 900 мм, а в ГОСТ Р 53770-2010 «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры» присутствуют лифты для инвалидов-колясочников с минимальным проездом не менее 800мм. В связи с чем такое несоответствие?
[image: image7.png]



[image: image8.png]MNpumeuanusn
1 Pasmeps! anA NMETOB CO CKOPOCTBIO 740 2,5 WG BKNICHHTENbHO.

2 Tiprosconmsonom (D oSecnowalor aoctyHoGTs 475 HHBaTHAOD Ha KpoCHE-KORAGKa 10 FOCT 30471,

3 NucTel ¢ cmeonow | | oBecneumealor BOSMOKHOCTS TPAHCNOPTHPOBEHHA HOCHAOK PASMEPOM 600 x 2000 MM,
4 MAHHMANBHBIE PASMEDS IMPAKL! W FAYGHHbI KABUNb AOXHb OGECIEUMBATS NIOWAAL KAGHHHI HE MEHEE NPeA-
YGMOTPEHHOR ANA COOTBETCTBYIOUIMX BIECTUMOCTEN [1].

PHOYHOK 4 — MaCCAXMPCKME NMADTLI KATEFOPHI A, PEKOMEHAYEMbIS ANA KANLIX RGN

10




Перечень основных ГОСТ Р на лифты:
ГОСТ Р 53296-2009«Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»
ГОСТ Р 53770-2010«Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры»
ГОСТ Р 53297-2009«Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности»
ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
[image: image9.png]3.8 docmynHocme nuchma AN uEaNUG0E U MANOMOGUNLHLIX 2PYNN HACENEHUA: BOIMOXHOCME.
00 U, OHOCAUUXCS) K MAROMOGUIHbIM 20)INaM HaCONOHLS, G6301ACHO U 563 NOCTOPOHHED OO
@X00uM (@1G2XAM GKDOCNE-KORACKE) & XAGUNY IABIMa, GIXOOU (816N @ KPECE-KORACKS) U3 KaU-
Mt nUGHMA, OCYLIECMANSMS YTIPABNEHUE NUGMOM C IMaXHOT NNOWAJKY U 8 KaBUHE NUGMa.




[image: image10.png]5.2 Nmepw kaBuHul M waxTwl AudpTa
5.2.1 Wiupiwa ABepHOro npoowa M (B CBOTY) AOTKHA BT Ho MoHe. 800 i

w08 4 4 & — Pocowsnayewse pasusps Asepsors npoauia Akros, aSscnows
B AGCTYIMHOCTM ANA NOMES0BETENEA S 1PACAX-(OMACKEX. NPUBERaM 8 T3ETALE 1

e pasmsnut po-





[image: image11.png]Tabnuus | — Munumansusie BHyTpenHAe paueps abus nudra

Tan .
avpra | Mnaruse paepu G

e

o

1| Wkpua vt 1000 wu
nyBuna xaGunut 1250 b
wipuns dsepuoza nposua

Kauwa gocryowa ans
o400 nanssosatans 8 kpec-

T Tuna 1 oGecnewwsaer Aoc-
TyIMoGTs ANA nonssoRdTensh & Kpec.
e-soncke no FOCT P 50602, 8 1axee

nyGuna xaGunst 1400 wn.
wipuns dsepuozo nposwa

Ronssosatana 8 specna-to-
sacea w oaworo conposax-

800 un 8 Wpacheonacxe © anecTpHvECHMM
npwaogow knacca A e cooTeeTCTENN C
5] spunoxasen H

2| Wkpes caBinst 1100 wu; Kabwwa nocryowa ans | Nbris runa 2 obecnewsaair goc-

TynwoGTs AnA nonsscaatene & xpec.
Pe-ionsche ¢ pywisin apusoacM 10
FOCT P 50602, & racxe 8 rpacne.

e kabuiat 1400 w
wipuns dsepuozo nposwa
100w

Ronasosatens & specna-to-
acka n Hecionuanx ApYX
Ronssosatened. OBecnewn-
SacTon Tace Mawespupo-
i (pasaopor) specnarro-
ncen 8 xaune.

800900 Asouero i
Konscre © anextpwicn npRaCAOM
Knaccon A w B & cooTeercrams © (3] 1
npwnoxenen H

3| Wipewa xabusu 2000 wu: Kabuwwa nocrynwa ans | Mbris runa 3 obecnewssat oo

Tymwocrs AnA nonesosaTane 8 Kpec.
Pa-tonsche ¢ pywksm npusonow no
FOCT P 50602, 3 8 spacne-ranscee o
anecTpieiecKHM npusOAOM KnacEon A, B
W C 3 coommercrams o [3] u npwno-
oo H.

T Twna 3 oGecnewnaair sos-
MOHOCTL uaKespApOBMNA & KaBhie
nonssosarens s Kpecne-tonscre no
FOCT P 50602, & 1ata 8 rpecne.
KOTACIE C SNeXTPINECKAN TPMAOAOM &
cooreaTcraMn o (3]  npwnoXewkew H

Npwmesane— Wipwa

s — DACCTORNMS M0 fOPUIONTANN MEXAY BMYTPANNAM OBERXNOCTAMM
HOHCTPYKTBNSIX GToH ke, HOUBPREUDS NPANNEALHD NEPEAHEA CTaNce KaCuns. [leXoPaTHBALE AN 3BLINTHAIS
[RBHEW, 0Byt (1P WX HaP¥K) AQXHS HBXORNTLCR BHY TP STOTD PaIUEPS.

rybin. <BGHHS — PACCTORKME N0 (OPACCKTANN WEXRY SHYTPERHAMN NOBSPEHOCTAMM NEpeawel W 33aneh
ONCTDYKTWaNSIX CTon XG0S, HIMEPREMOR NGPRAANKYTAPHO & WHPHHE. ASKOPITENHS WA JALLNTHG NaHEN
NOpyIH (1pW Wk HARIM) AOTXHeI HEXOANTSCR SHYTPW 3TOTO PaINGPS.





СП 59.13330.2012

5.2.18. Следует применять лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м в глубину. Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,95 м.

Требования пункта при новом строительстве 0,95м (шир.дв.проема) не фигурирует в ГОСТ Р на лифты как размер не менее, то есть размер двери (не менее) целесообразнее выполнить 900мм или 1000мм. Размеры кабины в чистоте не стоит привязывать к 1,7 в ширине и не менее 1,5 глубине, так как возможны и другие вариации!
Ширина дверей лифта помимо инвалидов-колясочников должна обеспечивать и безопасный провоз колясок «для двойни». Размеры которох следует дополнительно проработать, как правило ширина колесной базы от 700мм до 940мм!

Коляска представленная нижев качестве примера: 

[image: image12.png]


[image: image13.png]Konuuecreo peteit AnA ABOitHI

AsTokpecno Her
Mepexngnas prica na
Perynipyeman s Ba
Wnpuka Koneco 6a3s o2cu
Bec 2600

Pasepsi s pasnoxensom sune - 90xB5x105 cm
we

Pasiepsi s cnoxenHom sige 9283026 o
we

'MeXaHM3M CKNaabIBaHUS KHIDKKE




[image: image14.jpg]400

+14,480

d

1090

400
[, 1310

+12,400

ﬁ

1090

400

1310

1310 , 1090

400

1090

400
1310

1090

1310

H #1200
+10990
= | ol
+12.900 +9.600
npum i
H 1840
] +8,190
¥ ] L
18,100 j
- 1 6,800
Sl L
[ -5 = < . 45390
M AL
500 ] 1 ;ﬂ< +4200 7 il
!
Hoowm | o] }’/ . 2590
g 7 :
. 4 AL
+2.500] +1,200
L
H o 0000
= N -
7 =
5 4 -l
I
2,800 ] 2,600
i ! 7
5980 L 0 5980 i
T a0 :





А как решается вопрос по Доступности в многоквартирные жилые дома до 5 этажей или до 3 этажей, где не предусматриваются лифты по СП54 и СП55? По Конвенции ООН «О правах инвалидов» - выходит что необходимо.
СП 54.13330.2011 п. 4.8 Лифты следует предусматривать в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 12 м. 
Отметка чистого пола ПЯТОГО этажа +11.200, то есть по СП 54.13330.2011 лифты можно не предусматривать(п.4.8), но как быть с ДОСТУПНОСТЬЮ МГН на ВТОРОЙ этаж?
В этом случае Концепция «доступности» и «жизнедеятельности», заложенная в СП 59.13330.2012  приведет к изменению целого ряда актуализированных Сводов правил, вступающих в силу с 1 января 2013 года, а отчасти и требований по эвакуации в части пожарной безопасности!
Даже в 3-х этажных многоквартирных жилых домах, блокированной застройки следует предусматривать лифты на 2-ой этаж! (Не подлежат экспертизе 190-ФЗ, ст.49)
Предложение объединить 2 методики(см.ниже) в одну и указать в СП 54.13330.2012? (Архитектор будет смотреть в один документ)

 СП 59.13330 –Приложение Г (обязательное) Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности

 СП 54.13330 Приложение Г. Минимальное число пассажирских лифтов

	Ширина внутриквартирных коридоров (6.2 Дома жилищного фонда социального обслуживания)

	СП 59.13330.2012

6.2.10 Ширина подсобных помещений в квартирах для семей с инвалидами (в том числе на креслах-колясках) должна быть не менее, м:

передней (с возможностью хранения кресла-коляски)

1,4;

внутриквартирных коридоров
1,15.


	[image: image15.png]@) 62 Aomaxwiuumoro honaa 6) 62 Aomaxwnuumoro Gonaa

COUMANLHOTO UCTIONB30BaHNS. COUMANLHOTO UCTIONB30BaHNS.
1150 1330

He veree He veree

1150 mm 1150 mm

(n.6.2.10) (n.6.2.10)

EHYTPUK-HIA Bes yueran5a7 EHYTPUK-HIA
¥opuacp ¥opuacp
300

KoMHaTa KoMHaTa

CrpowTen. npoem CrpowTen. npoem
B UMCTOT - B UMCTOT -
uHAVBUA. ABEp VHIMBIA. ABEPL

[Bepb MHANBUAYANbHA:

MuHUMan bHBIl CTPOUTENbHbIN TPOEM B UNCTOTE ONpefensieM, UCXOAS MUHUManNbHOTO ABEPHOTO NPOEMa B UMCTOTe:
900 + 45(lwunpuHa aBepHoil kopobku) + 45 + 20(MoHTaxHbIA 3asop) +20 = 1 030MMm

WvpuHa aBepHOIl KOPOGKM MOXET BbiTh Gonblue B 3aBUCUMOCTN OT NPOU3BOANTENS.

MyHkT 5.1.7 ...300mMM "oT ce6a™ u ...600MM "k cebe™ - 3aMmeTHO yBenuunBaeT rabapuTbl BHYTPUKBApPTUPHOTO Kopupaopa.
*Mpy YCNOBUM,4TO 3TOT NYHKT PAcNpOCTPaHAETCS Ha BXOAHbIE IBEPN B NOMELLEHUSI BHYTPU KBapTUPbI.





	Опечатки

	7.1.1 При проектировании общественных зданий кроме данного документа следует учитывать требования СП 59.13330.
Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для МГН, расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых случаях заданием на проектирование, утверждаемым в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

	Вывод: Пункт 7.1.1 ссылается сам на себя (СП 59.13330.2012).
Приложение А (Обязательное)  - исключить СП 59.13330.2012

	Проекция в плане инвалида-колясочника

	[image: image16.png]FT L

12

PucyHok [1.1. Kpecno-konsacka ans B3pocabix





	Вывод: Таким образом проекция в плане инвалида-колясочника без сопровождающего может быть: 900мм-1 250мми900мм- 1 500мм, а в случае особо грузного человека по ГОСТ 50602-93 габаритные размеры составляют 810мм-1750мм. 

Небольшой процент инвалидов-колясочников приобретает автоматизированные зарубежные кресла-коляски (не по ГОСТ), как в этом случае будет обеспечиваться доступ МГН ко всем необходимым объектам?

Где можно ознакомиться с нормативными документами (наименование и год издания) по требованиям к международным правилам обслуживания, посещения МГН (прежде всего инвалидов-колясочников). Например: проектирование международных аэропортов, возможно там скомпилированы все требования?
В начале 2012 в Минрегионе зачитывался доклад- Приложение 3 Справка по сближению (гармонизации) :

В последние годы за рубежом вышли новые редакции нормативных документов по проектированию безбарьерной среды, такие как ABAAS, ANSI - США; BS 8300 - Великобритания; UNE - Испания; VANOC - Канада; BGG - ФРГ, а также International Building Code. 2009.На сколько СП 59.13330.2012 гармонизирован указанным документам? В случае если не противоречит, то вносятся ли указанные документы в Приложение А (Обязательные) –Нормативные документы?

Предложение прописать какая из трех проекций в плане (ширина-длина, мм) должна приниматься  в качестве минимально необходимой константы. Так же необходимо указать проекцию в плане (ширина-длина, мм) для инвалида-колясочника  с сопровождающим.

Уточняю, рассматривались ли при актуализации СНиП 35-01 нормативные документы: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины, а также  других государств?

	6. Специальные требования к местам проживания инвалидов. 6.1. Общие требования (Санузлы (габаритные размеры в чистоте, мм)

	СП 59.13330.2012

6.1.7 Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых зданиях должны быть не менее, м:
ванной комнаты или совмещенного санитарного узла

2,2×2,2
уборной с умывальником (рукомойником)

1,6×2,2
Уборной без умывальника
1,2×1,6
Примечание - Габаритные размеры могут быть уточнены в процессе проектирования в зависимости от применяемого оборудования и его размещения.
	СП 54.13330.2011

[ минимальные габариты в чистоте  не регламентируются]

	СП 118.13330.2011

[ минимальные габариты в чистоте  не регламентируются]
	СП 55.13330.2011


	СП 44.13330.2011


	СП 1.13130.2009

[ габариты не регламентируются]

	Вывод:

Если пунктами 1.1 и 1.2 определены требования к проживанию МГН(в целом), то с какой целью введена глава 6. Специальные требования к местам проживания инвалидов? 

Выдержка пункт 5.1.7:

5.1.7 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.

При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства.

Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при открывании «от себя» не менее 0,3 м, а при открывании «к себе» - не менее 0,6 м.

При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.

В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла.

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.

*Предложение требование по доступу к «защелке»(п.5.1.7) вынести в отдельный пункт, так как требование относится ко всем дверям, а не только к тамбурам и тамбур-шлюзам.

Рассмотрим в качестве заполнения строительного проема санитарно-гигиенических помещений:
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция».
Статус: Действует.

Комментарий: Переиздание. Октябрь 1991 г. (информация NormaCS)
*Ниже представлены Двери глухие, где нижний размер указывает максимальный размер дверной коробки (670, 770, 870, 970, 1 170 и т.д.)

Вычисляем ширину дверного проема в чистоте -согласно сечений А3 и А4 (см. схему) вычитаем ширину дверных коробок (45мм) и получаем размер проема в чистоте – (580, 680, 780, 880, 1 080-однопольные глухие двери) –то есть для обслуживания инвалида-колясочника в санузле необходим проем не менее ДГ 21-12, так как все остальные менее 900мм! Строительный проем для двери ДГ 21-12составляет 1 210мм.
[image: image17.png]AC V-1 AF20-8 AF21-9 AT -0 AL 21-12 A 21-13
A1

1
I

600 7] 800 LI
A -
s V| o L} sw 919




[image: image18.png]7

Cewenve A3

o

]

Cewenue

4%

‘0

‘0

%

26, 7

15

o





Предложение в СП 59.13330.2012, пункт 6.1.7 изложить (дополнить) в следующей редакции : Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых зданиях должны быть не менее (ширина - глубина), м:

Графический пример устройства уборной без умывальника п.6.1.7 с учетом требований пункта 5.1.7 («от себя» не менее 0,3 м, а при открывании «к себе» -не менее 0,6 м)
[image: image19.png]Y6opHan 6e3 ymbEansHmka 1,2°1,6 Y6opHan 6e3 ymbEansHmka 1,2°1,6

(BapuanT 1) (BapuanT 1)
a) 6)
1200 1200
\D/ ol @ MuHumanbHble rabaputbl caHysna n.6.1.7
3 3 0MXKHBI 6bITh Gonblie ANs YyCTPONCTBA ABEPH,

YOOBONbTBOPAOLLEN TpeboBaHMAM U,9 M B YACTOTE

‘ —
1 600 |]1210'
1300 Crowren npod 7 ==

Tpeznaraio paccvoTpeTs 2 BapuarTa noaGopa Asepu

BapuanT 1 no MOCT 6629-88:

TOCT 6629-88 «[JBepi AeDEBRHHLIC BHYTPEHHUE ANIA KUMbK 1 OBLIECTERHHLX J1aHMIi».
BuiGHpaem ABepk myxyio -[II. Bu/Gvpaem ABept C WHPHHOIE Mo KopoGKe 970MM, T0 ecTh A 21-10.

TPy YCTIOBUM MUHAMAN BHOTO ABEDHOTO NP0V B YACTOTE 0,90, Biiucnsent 970-45-45=880.

To eCTb He Y1BOBON LTBOPSAET MUHMMAN bHbIM TPEDOBAHUAM B YHCTOTE.

BuiGHpaem cnenyiouyio Ageps [ 21-12, ¢ WHpHHoit kopoGk 1 170Mm
BoCTAeM Pasmep B uACToTe 1 170-45-45= 1 080MM, YAOBONETBOPAET MIHUMANHLM TPEGOBAHIAM
MOHTaXHLI 3230 COCTAENSET 20MM C K&KAO/ CTOPOHLL
B raGapiTHLIe Pa3Mepb| BXOLHT OKOHUATENbHaA OTACNKA NOMelL eHIts:.

Onpesen Aem MUHAMAN LI CTPOMTENEHLH POEM B KOHCTPYKLMM: 1170+20+20=1 210Mm

TyHkr 5.1.7 ..300MM "7 ce6a” 1. .600MM "k CeBe” - SAMETHO YBeNHMMEAET rabapTLl caHyana.
“TIph YCMIOBHI,4TO STOT MYHKT PACTIPOCTPAHSETCSH Ha BXOMHbIe ABEPU B MOMELISHHA BHYTPY KEAPTHPbL.




Что означает в пункте 5.1.7 термин «защелки»? Вероятней всего речь идет о ручке к замкам и защелкам ГОСТ 5089-2003 «Замки и защелки для дверей. Технические условия.» см. Приложение А (Обязательное) защелка: Изделие, служащее для фиксирования дверных полотен в закрытом положении. Следует добавить нормативный документ в Приложение А.
 В случае отнесения доступа к двери с открыванием «от себя» или «к себе» следует прописать, что данный пункт распространяется не только на тамбуры, но и на все двери в жилом многоквартирном доме доступных (необходимых) для инвалидов-колясочников.
[image: image20.png]BapuaHT 2 [lsepb uHAnBuayansHas:
MUHUMaNbHbIR CTPOMT&HH“:M npoem B YACTOTE onpeAensemM, UICXoAA MUHUManbHOro ABEPHOM NpoemMa B YUCToTe:!

900 + 45(npuHa ABEpHOI KopoBiku) + 45 + 20(MoHTaxHbIii 3a30p) +20 = 1 030MM
LinpuHa neepHoit kopobku MoxeT BbiTb Gonblue B 3aBMCUMOCTY OT NPOU3BOANTENS.

MyHkr 5.1.7 ...300Mm "ot ceba” v ...600mM "k cebe” - 3aMeTHO yBenuuMBaeT rabaputhbl caHysna.
*TIpy YCIIOBAN, 4TO 3TOT NYHKT PACTPOCTPaHAETCA Ha BXO/HbIE ABEPY B OMEUIEHNS BHYTPY KBapTUPbI.

Y6opHas 6e3 ymbiBanbHuka 1,21,6 Y6opHas 6e3 ymbiBanbHuka 1,21,6
(BapuaHT 2) (BapuaHT 2)
a 1200 % 1200
o @ MuHMManbHble rabapuTbl caHysna n.6.1.7
S
9 LONMXKHbI ObITh GoNblle AN yCTPONCTBa ABEPH,
|09 YOOBONETBOPSIOLLEN TpeboBaHUAM 0,9 M B UNCTOTE
K i
|, 103 600 1030
% f
P00 gTrer oo Crpomen. pdon







	Уклон лестниц (не менее)

	СП 59.13330.2012

Не нормируется

*К сведению:  В СНиП 35-01-2001, пункт 3.28 Уклон лестниц должен быть не более 1:2.
	СП 54.13330.2011

1:1,5 – секционные двухэтажные дома; 

не более 1:1,75 – дома более 3х этажей. (пункт 8.2)
	СП 118.13330.2011

1:2 (пункт 6.6)
	СП 1.13130.2009

1:1 – на путях эвакуации; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см (пункт 4.4.1)

Для класса Ф1.3: 

1:1,5 – секционные двухэтажные дома; 

1:1,75 – дома более 3х этажей. (пункт 5.4.19)

	Вывод:

	Ширина лестниц (не менее)

	СП 59.13330.2012

1,35 м – при отсутствии лифтов (пункт 5.2.10)

Пункт 5.2.15: «Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. 


	СП 54.13330.2011

1,05 м – секционные дома более 2х этажей;

1,2 м – дома коридорного типа. (пункт 8.2)

	СП 118.13330.2011

1,35 м – для лестниц зданий, если более 200 человек на двух смежных этажах и для зрелищных и лечебных учреждений;

1,2 м – для остальных зданий;

0,9 м – для лестниц, ведущих в помещение с числом людей до 5 чел. (пункт 6.9)
	СП 1.13130.2009

1,35 м – класс Ф1.1;

1,2 м – при числе людей на этаже более 200 чел;

0,7 м – ведущих к одиночным рабочим местам;

0,9 м – в остальных случаях. (пункт 4.4.1)

Для классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4: 

1,35 м – при числе людей на этаже более 200 чел;

1,2 м – в остальных случаях;

0,9 м – ведущих в помещение до 5 чел. (пункт 5.3.5, 6.1.5, 7.1.5)

Для класса Ф1.3: 

1,05 м – секционные дома более 2х этажей;

1,2 м – дома коридорного типа. (пункт 5.4.19)

	Вывод: Не понятно с какой целью включили пункт 5.2.10, если доступность должна быть на каждый этаж. То есть начиная с 2-го. Так же непонятно, что изменится при ширине лестницы в 1,35м для инвалида-колясочника!
При устройстве поручней вдоль обеих сторон лестницы за ширину лестницы принимается расстояние между поручнями – значит, физическая ширина лестничных маршей изначально должна быть увеличена на ~100 мм!



	Ширина дверей, проемов эвакуационных выходов (не менее)

	СП 59.13330.2012

0,9 м - дверные и открытые проемы в стене. (пункт 5.2.4)
	СП 54.13330.2011

Не нормируется

	СП 118.13330.2011

По технологии – до 15 чел;

0,9 м – от 15 до 25 чел;

1,2 м – более 25 чел;

1,2 м – в зрительный зал;

1,6 м – в зал собраний;

0,9 м – вход в ложи;

0,7 м – в санузлах до трех чел. (пункт 6.33)
	СП 1.13130.2009

Для класса Ф1.1: 

1,2 м – при числе эвакуирующихся более 15 чел. (пункт 5.2.14)

	Вывод:

	Ширина проходов (не менее)

	СП 59.13330.2012

1,2 м - ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью. (пункт 5.2.2)
	СП 54.13330.2011

Не нормируется
	СП 118.13330.2011

В торговом зале:

1,4 м – при торговой площади до 100 м2;

1,6 м – при торговой площади от 101 до 150 м2;

1,8 м – при торговой площади от 151 до 400 м2;

2,2 м – при торговой площади более 400 м2. (пункт 6.28)
	СП 1.13130.2009

0,7 м – к одиночным рабочим местам;

1,0 м – в остальных случаях. (пункт 4.3.4)

	Вывод:


	Ширина коридоров (не менее)

	СП 59.13330.2012

1,5 м - при движении кресла-коляски в одном направлении; 

1,8 м - при встречном движении. (пункт 5.2.1)
	СП 54.13330.2011

1,4 м– при длине до 40м;

1,6 м – при длине более 40 м;

1,2 м– ширина галереи. (пункт 7.2.2)

	СП 118.13330.2011

Для административных и подобных зданий с коридорной планировкой:

1,2 м– при длине 10 м;

1,5 м – при длине более 10 м;

2,4 м – при использовании в качестве кулуаров или помещений ожидания посетителей. (пункт 6.27)
	СП 1.13130.2009

Для класса Ф1: 

1,2 м – при числе людей более 15 чел. (пункт 5.1.1)

Для класса Ф1.3: 

1,4 м – при длине до 40м;

1,6 м – при длине более 40 м;

1,2 м – ширина галереи. (пункт 5.4.4)

Для классов Ф2, Ф3, Ф4: 

1,2 м – при числе людей более 50 чел. (пункт 6.1.12, 7.1.14, 8.1.13)



	Ширина маршей открытых лестниц (не менее)

	СП 59.13330.2012

4.1.12 Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м.
	СП 54.13330.2011

По открытым лестничным маршам нет требований
	СП 118.13330.2011

По открытым лестничным маршам нет требований
	СП 1.13130.2009

По открытым лестничным маршам нет требований

	Вывод: Требуется уточнить в пунктах, где встречается формулировка открытых маршей лестниц. Открытых то есть не выгороженных орграждающими конструкциями или открытых под козырьками (навесами) – защищенных от атмосферных осадков. 

	 О количестве ступеней (не менее трех)

	СП 59.13330.2012

4.1.12 Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней.
[Речь о наружных лестницах]


	СП 54.13330.2011

8.2Высота перепадов в уровне пола разных помещений и пространств в здании должна быть безопасна. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни и пандусы. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не допускается. В многоуровневых квартирах внутриквартирные лестницы допускаются винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 18 см.

[Речь о внутренних лестницах]


	СП 118.13330.2011

6.10 Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.

[Речь о внутренних лестницах]


	СП 1.13130.2009

4.3 Эвакуационные пути
4.3.4В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.

(Измененная редакция. Изм. № 1).


	Вывод: Ну почему нельзя выполнить 2 ступени (подступенок 150мм+150мм=300мм) встречаются такие ситуации, пандусом разгонять в этом случае не стоит.

Почему пункт «кочует» по всем нормативам? Предложение записать не менее двух ступеней.

	О расчетной длине пандуса и максимальной высоте подъема

	СП 59.13330.2012

4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м.

Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.
5.2.13 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5 %). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10 %).

На временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8 %) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками - не более 6,0 м.

Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.

В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы. Ширина винтового пандуса при полном повороте должна быть не менее 2,0 м.

Через каждые 8,0 - 9,0 м длины марша пандуса должна быть устроена горизонтальная площадка. Горизонтальные площадки должны быть устроены также при каждом изменении направления пандуса.

Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер не менее 1,5 м по ходу движения, а на винтовом - не менее 2,0 м.

Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5×1,5 м.

Ширину марша пандуса следует принимать по ширине полосы движения согласно 5.2.1. Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса.

Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кг/м2 и удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.



	Вывод: Как определяется «Расчетная длина» пандуса? Длина наклонной части + разворотная площадка или только длина наклонной части?

Если принять не более 36м расчетную длину пандуса (наклон+площадка) и условие уклона наружного пандуса не круче 1:20, то следует подъемные устройства предусматривать при высоте более 1,8 и 3,0м здесь не причем.

То есть если нужно подняться на 2 метра от уровня земли- расчетная длина составит более 36 м.

	О зонах интенсивного использования и высоте Колесоотбойников

	СП 59.13330.2012

4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5×1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1×2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.

5.2.14 По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м.

Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент.

Тактильные напольные указатели перед пандусами следует выполнять по ГОСТ Р 52875.


	СП 54.13330.2011

Отсутствуют

требования
	СП 118.13330.2011

Отсутствуют

требования
	СП 1.13130.2009

Отсутствуют

требования

	Вывод: Зоны интенсивного использования –в чем измеряется интенсивность? Кто ее определяет? Вопрос интересный раз указываете отличные габариты свободных зон.

Высоту колесоотбойников следует привести к единой высоте, м.



	О передвижных пандусах

	СП 59.13330.2012

4.3.7 В исключительных случаях при реконструкции могут применяться передвижные пандусы. Ширина поверхности передвижных пандусов должна быть не менее 1,0 м, уклоны должны быть приближены к значениям стационарных пандусов.


	СП 54.13330.2011

Отсутствуют

требования
	СП 54.13330.2011

Отсутствуют

требования
	СП 1.13130.2009

Отсутствуют

требования

	Вывод: О каких передвижных пандусах идет речь? Это изделия, кот. изготавливаются в заводских условиях –ГОСТ Р? Какие требования к передвижным пандусам? Под исключительными случаями что понимается….может в скобках пару фраз прописать?

	Запись в 5-ом разделе

	СП 59.13330.2012

5 Требования к помещениям и их элементам

В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации.


	Вывод: Приказ Росстроя от 02.07.2007 № 188  "О требованиях к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.07.2007 № 9853)

Выдержка: Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д., или содержать ссылку на соответствующие разделы проектной документации.

· Вот эта запись которая не является наименованием раздела или пунктом к чему относится согласно приказа Росстроя? (как ссылку на нее дать)



	Габариты поворотного тамбура

	СП 59.13330.2012

[image: image21.png]



Рисунок Д.10  Входные тамбуры


	Вывод: Не вписывается человек на носилках с санитарами скорой помощи или вынос гроба в рисунок Д.10 – входные тамбуры. Если по ГОСТ 16940-89 «Носилки санитарные. Общие технические требования и методы испытаний» носилки уже 2 200мм + по санитару с каждой стороны, итого где-то 2,2+0,15+0,15= 2,5м
Носилки продольно складные с каркасом из алюминиевого сплава для автомобилей скорой медицинской помощи по ГОСТ 16940-89. Носилки продольно складные предназначены для размещения пациента при его транспортировки вручную на улице, в помещении медицинских учреждений, в 
автомобилях скорой помощи, служб спасения, при эвакуации пострадавших. Применяются медицинскими службами ВС и МЧС РФ.

Конструктивно носилки санитарные представляют собой: каркас из алюминиевого сплава, на которые натянуто полотнище из полульняной парусины с водоупорной и противогнилостной пропиткой СКПВ, на концах брусьев имеются резиновые ручки. Носилки складываются продольно. Фиксация носилок в разложенном состоянии осуществляется с помощью двух распорок с замками (крючками).

      Размеры носилок соответствуют антропометрическим характеристикам человека.

      Грузоподъемность носилок составляет 160 кг.

      Вид исполнения – все климатическое.

      Срок сохранности носилок не менее 10 лет.

      Запасные части не требуются.

      Габаритные размеры в разложенном положении,

      -  длина                2200 мм

      -  ширина             560 мм

      -  высота              165 мм

      Габаритные размеры в сложенном положении,

      - длина                 2200 мм

      - ширина              180 мм

      - высота               165 мм

      Масса, кг, не более –  8,5

По согласованию с заказчиком полотнища санитарных носилок могут изготавливаться из водоотталкивающей полиамидной ткани высокой прочности.

	*Дополнительные требования к устройству входных  дверей в квартиру 

	СП 59.13330.2012

нет
	СП 54.13330.2011

нет
	ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия»

4.2.1 По показателю приведенного сопротивления теплопередаче полотна дверные блоки подразделяют на классы:

1 - с приведенным сопротивлением теплопередаче 1,0 м2 · °С/Вт и более;

2 - с приведенным сопротивлением теплопередаче от 0,70 до 0,99 м2 · °С/Вт;

3 - с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,40 - 0,69 м2 · °С/Вт.

4.2.2 По показателю воздухо- и водопроницаемости дверные блоки подразделяют на классы, приведенные в таблице 1.

4.2.3 По показателю звукоизоляции Rwдверные блоки подразделяют на классы:
1 - со снижением воздушного шума 32 дБ и более;

2 - » » » » 26 - 31 дБ;

3 - » » » » 20 - 25 дБ.

Примечание - Дверные блоки со звукоизоляцией менее 20 дБ классификации по этому показателю не подлежат.

4.4 В зависимости от наличия охранных свойств дверные блоки подразделяют на:

и т.д.
	СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

7.8 Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в изолируемом помещении, проникающие через ограждающую конструкцию из соседнего помещения с источником (источниками) шума или с территории, следует определять по формуле…(СНиП 23-03-2003)
+

п. 9.2, табл. 2, строка 13, СП 51.13330.2011«Защита от шума»
Выдержка:

15 Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры:

в домах категории А

34

-

» » » Б

32

-

» » » В
30 дБ

-

п. 9.2, табл. 6, строка 15, СП 51.13330.2011
Выдержка:

13 Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры
32 дБ


	В актуализированном СП 51.13330 постепенно  улучшаются технические  требования к входным дверям в квартиру по звукоизоляции. Требования по комфорту. Предлагаю рассмотреть требования к входным дверям в квартиру по проникновению в квартиру «дыма»-безопасность и  «запахов» –комфортность.

В случае малоподвижных групп населения, инвалидов по старости,  а также кратковременное пребывания детей без взрослых в квартире - предлагаю установить входные двери в квартиру дымогазонепроницаемые, то есть отвечающих требованиям «S» cм.ст.35, п.3, 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» Таблица 24. (EIWS)). При возгорании квартиры на лестничной площадке, едкий дым тянет через обычные входные двери квартир, дым впитывается в мебель и прочую обстановку интерьера, что наносит ущерб третьим лицам.

Также следует прописать минимально необходимые требования по укрепленности входных дверей в квартиры! См. ГОСТ 31173-2003 и РД 78.36.004-99 Рекомендации по технической укрепленности квартир и оборудованию их средствами охранной сигнализации, и т.д.



	Пример пандуса 1:20, с максимальной длиной 9м (п. 5.2.13). 

	СП 59.13330.2012

При подъеме на 1,8 м – длина наклонной части пандуса составляет 36м. То есть согласно пункта 5.2.13, уже при высоте более 1,8м необходимо устройство лифтов или подъемных устройств для МГН. О каких 3,0м в СП 59 идет речь. Это ошибка.



	Вывод:       [image: image22.jpg]1600 9000 W 1600
e oo S 80
S i
S . 120
R e e e it mem e s s =
s § R L R — ~ 0900
S \ 120





О каком максимальном подъеме пандуса говорится не более 0,8м(п.5.2.13), если при уклоне 1: 20 можно подняться лишь на 0,4м.


Заметки для описания:

1. Узел по балкону – 14мм (Серия БКР -Завод объемно-блочного домостроения.)
2.  Необходимо на балконах и лоджиях предусматривать конструкцию пола по толщине не менее чем в квартире) Минусы: удорожание сметной стоимости строительства; Дополнительная нагрузка на балкон (консоль) особенно если жилой дом из сборного ж.б. в районах с сейсмической активностью.
[image: image23.jpg]Buxog Ha Gaskow (6KP)

Brog 8 3ganue (BKP)

UHuppamu obosHauenn:

1. lanenv Hapyxras cmeHobas.
2. ObbemHbid 610K

3. [luma 6ankora.

4. JlBeproe nonomHo




Сечение в монолитном домостроении: Перепад между помещением и лоджией (балконом) придется компенсировать толщиной пола.
[image: image24.png]Tepuenac s & + +
Nl yrermens
foom -2 - 304120 - FOCTIBB655 Couopocumpmouascs iaponpormseuss ne (1CYI)
‘e
<o o rpme 1223,
062N (1Y 3101 G|

200614 C2 yerpasear epes £
+48,890 oo cu npme n 111,213 n32)

20

e 644D - OHOCT 105.206, 280w, e evee 218 s

[napousonsuorsen nera

Dagpoisorm cooenuesca Eapsep OC
Y STTA0T-17251622000) 0 sevepmod
e recsi_pecrsopou (M 100
e

ororsarensesi croi ngpossorye Sapeep OC

65 fos L6 |Fos | Fes [fos |fes [fos

o e n223),
G npne 11
 Canopaduwpaoiyescs naporpormusevan e (1Y)

Jocxa -2 .- 0120 FOCT 8485.85 armerpossssas

Konerpyiapeo nona cu. n.19

meema) I NV7200 &: Mocne erepseou,rocT 79179
Tepuerm_omuronsi | 7 IV
=V A o | E0 N P





