ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту предварительного стандарта

«Пленка полимерная с нанопокрытием. Общие технические условия»

- Основание для разработки предварительного стандарта

Проект предварительного национального стандарта разработан ООО ЭО «Инженерная безопасность» на основании «Программы стандартизации в наноиндустрии на 2014−2016 гг.»

- Обоснование целесообразности разработки предварительного стандарта

В настоящий момент все чаще возникает потребность в использовании упаковочных материалов, способствующих сохранению качественных показателей продукта на более длительный срок, благодаря уменьшению основных ее параметров: газо- и влагопроницаемости упаковки. Основными областями применения упаковочных материалов  являются динамично развивающиеся отрасли пищевой промышленности (масложировая, консервная, маслосыродельная, кондитерская и др.). Применение нанотехнологий, в частности, нанесение специальных барьерных нанопокрытий, в производстве упаковочных материалов позволяет существенным образом изменять их свойства. Метод нанесения нанопокрытий основан на оседании предварительно испаренных соединений металла на поверхности пленок-основ в специальных вакуумных камерах. Таким образом, получают как не прозрачные нанопокрытия – на основе алюминия, так и прозрачные – на основе оксидов алюминия.

Сегодня в Российской Федерации отсутствуют единые требования и методы испытаний к полимерным пленкам с нанопокрытием, что вызвало необходимость разработки предварительного национального стандарта «Пленка полимерная с нанопокрытием. Общие технические условия», который позволит сократить общее отставание в нормативном обеспечении производства данного вида нанотехнологической продукции.

- Краткая характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является полимерная пленка с неорганическим нанопокрытием, в частности металлическим – из алюминия или керамическим – из оксида алюминия, получаемым методом вакуумного напыления толщиной не более 50 нм, предназначенная для изготовления упаковочных материалов для пищевых продуктов, химико-фармацевтической продукции, медицинских изделий, товаров народного потребления.

В разработанном проекте предварительного национального стандарта устанавливаются технические требования к пленкам полиэтилентерефталатным с неорганическими нанопокрытиями, требования безопасности, требования охраны окружающей среды, правила приемки, методы испытаний, требования маркировки, упаковки, транспортирования и хранения.

- Сведения о соответствии проекта предварительного национального стандарта федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации

Настоящий проект предварительного национального стандарта разработан в соответствии с основными положениями Федерального закона от 27 декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» с изменениями на 23 июня 2014 г., соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и не противоречит иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

- Сведения о соответствии проекта предварительного национального стандарта международным стандартам

При разработке проекта предварительного национального стандарта «Пленка полимерная с нанопокрытием. Общие технические условия» учтены основные положения стандартов американской международной системы ASTM:

ASTM 882 Стандартный метод испытаний на растяжение для тонких пластмассовых покрытий

ASTM D 1894 Стандартный метод определения статического и кинетического коэффициентов трения для пленок и листовых покрытий из пластмассы

ASTM D 1003-2009 Стандартные методы испытаний для определения мутности и коэффициента пропускания света прозрачных пластмасс

ASTM 3359-02 Стандартные методы измерения адгезии с помощью клейкой ленты

ASTM D 1204-2008 Стандартный метод определения изменений линейных размеров нежестких термопластичных листов или пленок приповышенной температуре

- Сведения о взаимосвязи проекта предварительного национального стандарта с национальными, межгосударственными стандартами

В проекте предварительного национального стандарта использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.2.003-91  ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 15.309−98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 17.2.3.02 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 9078 Поддоны плоские. Общие технические условия

ГОСТ 9557 Поддон плоский деревянный размером 800х1200 мм. Технические условия

ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10632 Плиты древесно-стружечные. Технические условия

ГОСТ 11069 Алюминий первичный. Марки

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 14236 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 17035−86 Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов

ГОСТ 18165 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации алюминия

ГОСТ 21650 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 24234 Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия

ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 26996 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия

ГОСТ 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ Р ИСО 16000-6 Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД

- Перечень источников информации, использованных при разработке предварительного стандарта, в том числе информацию об использовании документов, относящихся к объектам патентного права

При разработке проекта предварительного национального стандарта использовались следующие документы:

Инструкция № 880-71 по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

МУК 4.1.599-96 по газохроматографическому определению ацетальдегида в воздухе

МР 01.022-07 Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изо-бутилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава

МР 01.024-07 Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, --метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава

МУК 4.1.1957-05 Газохроматографическое определение винилхлорида и ацетальдегида в воздухе

МУК 4.1.650-96 по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этиленбензола, пентана, о-, м-, n-ксилола, гексана, октана, декана в воде

МУК 4.1.649-96 по газохроматографическому определению ацетальдегида в воздухе

МУК 4.1.653-96 по газохроматографическому определению формальдегида

МУК 4.1.753-99 ионохроматографическое определение формальдегида в воде

МР 1849-78 по определению формальдегида в водных вытяжках и модельных средах

МР 3315-82 по определению формальдегида в воздухе

МУК 4.1.1045-01 ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С2 – С10) в воздухе

МР 01.025-07 Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилэксил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава

МУК 2314-81 на газохроматографическое определение диметилтерефталата, метилацетата, метилбензоата, метилтолуилата, метилового и n-толуилового спиртов, n-толуилового альдегида, n-толуиловой кислоты, n-ксилола и дитолилметана в воздухе

ГОСТ Р 1.16−2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены

ГОСТ 1.5−2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ Р 1.5−2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

- Сведения о разработчике предварительного стандарта

Проект предварительного стандарта разработан ООО ЭО «Инженерная безопасность»

Адрес: 123007 г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп.3

E-mail: zapros@esafety.su

Тел./факс (495) 641-22-57

| Директор ООО ЭО «Инженерная безопасность» | Л.В. Прокопенко |
| --- | --- |
| Руководитель разработки |  |
| Ответственный исполнитель |  |