ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту предварительного стандарта

«Сетки нанокомпозитные базальтовые кладочные. Технические требования и методы испытаний»

- Основание для разработки предварительного стандарта

Проект предварительного национального стандарта разработан ООО ЭО «Инженерная безопасность» на основании «Программы стандартизации в наноиндустрии на 2014−2016 гг.»

- Обоснование целесообразности разработки предварительного стандарта

Базальтовые сетки применяются в дорожном строительстве для армирования асфальтовых, бетонных покрытий автодорог, аэродромов, укрепления грунтов и т.п. Применение этой технологии позволяет в 1,5−2 раза уменьшить образование поперечных трещин, колейности, поскольку базальтовые сетки не боятся коррозии, влаги, перепадов температур, стойки к растяжению. С развитием строительной сферы, появлением новых стеновых материалов повышается спрос на крупноячеистую базальтовую сетку для использования ее в качестве кладочной и связевой при армировании кирпича, камня, керамических блоков, блоков из ячеистого бетона и аналогичных стеновых материалов. Успешно применяется базальтовая сетка при изготовлении теплоэффективных стеновых панелей для армирования бетона, что снижает образование трещин и облегчает само изделие.

Базальтовая сетка повышает прочность конструкции и предотвращает появление трещин. По прочностным характеристикам, этот материал намного превосходит металлическую арматуру. Во-вторых, сетка из композита создает надежное соединение несущей стены и облицовочного слоя из кирпича. Нанокомпозитная базальтовая сетка устойчива к коррозии, гниению, низким и высоким температурам.

4.	Краткая характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является пропитанные строительные сетки, которые изготавливают из непрерывного базальтового волокна (базальтового ровинга или базальтовых крученых комплексных нитей), прошивают полиэфирной нитью переплетением «трико» на вязально-прошивных машинах с последующей пропиткой составом на основе синтетических латексов. Сетка применяется в промышленном и гражданском строительстве в качестве кладочной и связевой при армировании стеновых материалов различных типоразмеров (кирпич, камень, блоки керамические, блоки из ячеистого бетона и т. п.) и конструкций с использованием цементно-песчаных, клеевых и иных связывающих растворов.

5. Сведения о соответствии проекта предварительного стандарта федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской федерации

Настоящий проект предварительного национального стандарта разработан в соответствии с основными положениями Федерального закона от 27 декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» с изменениями на 23 июня 2014 г.

6. Сведения о взаимосвязи проекта предварительного национального стандарта с национальными, межгосударственными стандартами

В проекте стандарта использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ Р 55225 Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия

ГОСТ Р 55928 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589―84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.9 (МЭК 519-1―84) Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 6943.0 (ИСО 1886―90) Стекловолокно. Правила приемки

ГОСТ 6943.8 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения массовой доли влаги и веществ, удаляемых при прокаливании

ГОСТ 6943.10 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

ГОСТ 6943.16 (ИСО 4605―78) Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Методы определения массы на единицу площади

ГОСТ 6943.17 (ИСО 5025―78) Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Методы определения ширины и длины

ГОСТ 14067 Материалы текстильные. Метод определения величины перекоса

7. Перечень источников информации, использованных при разработке предварительного стандарта, в том числе информацию об использовании документов, относящихся к объектам патентного права

СП 2.6.1.758−99 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ−99)

ГОСТ Р 1.16−2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены

ГОСТ 1.5−2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ Р 1.5−2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

8. Сведения о разработчике предварительного стандарта

Проект предварительного стандарта разработан ООО ЭО «Инженерная безопасность»

Адрес: 123007 г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп.3

E-mail: zapros@esafety.su

Тел./факс (495) 641-22-57

| Директор ООО ЭО «Инженерная безопасность» | Л.В. Прокопенко |
| --- | --- |
| Руководитель разработки |  |
| Ответственный исполнитель |  |