#### УТВЕРЖДАЮ

#### Министр Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

##### С.К. Шойгу

##### «_____» ____________ 2004 г.

# ЕДИНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  МЕТОДИКА

# ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

# ТЕХНОГЕННОГО,  ПРИРОДНОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА,

# А  ТАКЖЕ КЛАССИФИКАЦИИ И УЧЕТА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Москва – 2004 г.

#### СОГЛАСОВАНО

| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации |  | Министерство финансов Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| ##### Письмо исх. от 15.10.04. № 621-ВС |  | ##### Письмо исх. от 20.10.04. № 10-4-1/3295 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации |  | Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Письмо исх. от 15.10.04. № 10-396 |  | ##### Письмо исх. от 15.10.04. № 7-715 |
| Министерство природных ресурсов Российской Федерации |  | Федеральное агентство по атомной энергии |
| Письмо исх. от 08.10.04. № 21-36/4554 |  | ##### Письмо исх. от 20.10.04. № 30-660 |
| Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации |  | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| Письмо исх. от 28.09.04. № 01-01-538 |  | Письмо исх. от 22.10.04. № 2-18/1002 |
| Министерство транспорта Российской Федерации |  | Российская академия наук |
| ##### Письмо исх. от 01.10.04. № АМ-30/2279 |  | Письмо исх. от 12.10.04. № 2-10103-2114.2/929 |
| Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации |  |  |
| Письмо исх. от 27.09.04. № ДМ-П10-274 |  |  |

# Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций – М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2004г.

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного Совета Российской Федерации  от 13 ноября 2003 г. Протокол №4 разработана Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций.

Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера разработана на основе обобщения проводимых ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) многолетних исследований по анализу и управлению риском ЧС техногенного и природного характера, а так же работ других ведущих научно-исследовательских и проектных учреждений.

В работе учтен зарубежный опыт по оценке ущерба, изложены подходы к проведению оценки социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций и их прогнозированию, указаны основные показатели социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

В ходе дальнейшего проведения исследований по оценке социально-экономических последствий и получения новых данных Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера будет уточняться и дополняться, в том числе документами, законодательными актами,  необходимыми для организации работ в этой области.

Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера предназначена для обеспечения информацией по оценке ущерба руководителей субъектов Российской Федерации и специалистов органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ…………………………………………………………….. |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Область применения……………………………………………………. |  | 6 |
| 1.2. | Общие положения………………………………………………………. |  | 7 |
| 1.3. | Ограничения и допущения……………………………………………... |  | 11 |
| 1.4. | Основные термины и определения……………………………………. |  | 15 |
| 1.5. | Прямой ущерб…………………………………………………………... |  | 25 |
| 1.6. | Косвенный ущерб………………………………………………………. |  | 26 |
| 1.7. | Полный ущерб…………………………………………………………... |  | 29 |
| 1.8. | Затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций………………………………………………... |  | 31 |
| 1.9. | Прогноз ущерба…………………………………………………………. |  | 33 |
| 2. | ФОРМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЭКОНОМИКИ…………………………………………………. |  | 39 |
| 2.1. | Общие положения………………………………………………………. |  | 39 |
| 2.2. | Формы для оценки экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) ……………………………………….. |  | 40 |
| 2.3. | Методические указания по заполнению Формы № 02-ЧС (территория) «Сведения об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории субъекта федерации, района, города, иного населенного пункта»………………………………………………………………….. |  | 41 |
| 2.4. | Методические указания по заполнению Формы № 01-ЧС (предприятие) «Сведения об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на промышленном предприятии (организации)».………………………. |  | 41 |
| 2.5. | Форма для оценки экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на предприятии (организации)……………………………... |  | 42 |
| 3. | КЛАССИФИКАЦИЯ И УЧЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ…... |  | 54 |
| 3.1. | Укрупненная классификация чрезвычайных ситуаций……………… |  | 54 |
| 3.2. | Классификация чрезвычайных ситуаций по количеству пострадавших людей и материальному ущербу…………………….. |  | 55 |
| 3.3. | Классификация чрезвычайных ситуаций по риску возникновения…. |  | 56 |
| 4. | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ……………………………………… |  | 58 |
| 4.1. | Общие положения ………………………………………………............ |  | 58 |
| 4.2. | Макроэкономические последствия чрезвычайных ситуаций……….. |  | 60 |
| 4.3. | Моделирование в прогнозировании социально-экономических последствий ЧС…………………………................................................ |  | 61 |
| 4.4. | Методы расчета прогнозируемых показателей экономических последствий ЧС………………………………………………………… |  | 68 |
| 4.5. | Комплексная оценка уровня социально-экономического развития региона на перспективу с учетом оценки и прогнозирования социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций….. |  | 76 |
| 4.6. | Основные показатели…………………………………………………... |  | 76 |
| 4.7. | Организация прогнозирования экономических последствий чрезвычайных ситуаций в отраслях и сферах экономики, субъектах Российской Федерации.……………………………………………….. |  | 77 |
| 4.8. | Формы для прогнозирования экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций в отраслях и сферах экономики, субъектах Российской Федерации ………………………………………………… |  | 81 |
| 5. | РАМОЧНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ…………………………………………………………….. |  | 82 |
| 5.1. | Назначение Методики………………………………………………..… |  | 82 |
| 5.2. | Обозначения и сокращения………….………………………………… |  | 82 |
| 5.3. | Принятые ограничения и допущения …………………………….….. |  | 83 |
| 5.4. | Исходные данные для расчетов……………………………………….. |  | 83 |
| 5.5. | Укрупненный алгоритм (блок-схема) Методики……………………. |  | 85 |
| 5.6. | Порядок проведения расчетов………………………………………… |  | 88 |
| 5.7. | Выходные данные……………………………………………………… |  | 102 |
| 5.8. | Расчетный пример оценки социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций...…………………………………………….. |  | 102 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………… |  | 115 |
|  | СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ…………..………. |  | 140 |

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ  УЩЕРБА

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

  - Область применения

# 1. Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера (далее по тексту - Методика), а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций устанавливает общие положения, принципы и методы, на основе которых рекомендуется проведение оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера в отраслях и сферах экономики Российской Федерации.

2. Методика может быть использована для оценки ущерба при расследовании аварий и чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ЧС) техногенного, природного и террористического характера, разработке декларации промышленной безопасности, страховании ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, категорировании опасных производственных объектов по степени риска и т.д.

3. Методика предназначена для прогнозирования ущерба на всех уровнях (федеральном, региональном, территориальном, муниципальном и объектовом) территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

4. Методика предназначена для обучения:

специалистов организаций и учреждений, занимающихся оценкой ущерба на различных этапах чрезвычайных ситуаций, проблемами прогнозирования чрезвычайных ситуаций и планирования мероприятий по повышению эффективности защиты населения, производственного персонала и территорий от воздействия поражающих факторов при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях;

экспертов по оценке ущерба от ЧС для оценки стоимости ущерба от ЧС и стоимости восстановления ущерба от ЧС.

5. Методика может быть использована в качестве:

методического документа в системе мониторинга ущерба от ЧС в рамках РСЧС;

нормативного документа системы добровольной сертификации услуг по оценке ущерба от ЧС в отраслях и сферах экономики;

рамочного методического документа укрупненных оценок ущерба, которые могут быть применены при определении величины финансового обеспечения гражданской ответственности собственника (эксплуатирующей организации) за вред, причиненный в результате аварии опасного объекта, при планировании мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также при страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта.

6. Методика позволяет устанавливать общие требования органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных

ситуаций субъектов Российской Федерации (органов управления ГОЧС) по оценке ущерба:

возможного - на стадиях проектирования, эксплуатации и вывода из эксплуатации опасного объекта;

фактического - нанесенного чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и террористического характера.

7. Методика может использоваться при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации производственных комплексов, в состав которых входят расположенные на обособленной территории или обеспечивающие единый технологический процесс опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов, объекты использования атомной энергии, аварии на которых при их эксплуатации могут привести к причинению вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде.

8. Методика позволяет проводить оценки социально-экономического ущерба от ЧС техногенного, природного и террористического характера на этапах прогнозирования и локализации ЧС в расчете на период один год после свершения события.

9. Методика может быть использована при:

определении величины финансового обеспечения гражданской ответственности собственников (эксплуатирующих организаций) за вред, причиненный в результате аварии опасного объекта, при составлении деклараций безопасности, планировании аварийно-спасательных работ, а также при обосновании мероприятий, снижающих негативные последствия аварий;

страховании гражданской ответственности собственников опасных объектов (эксплуатирующих организаций) за вред, причиненный в результате аварий на этих объектах, для определения размера страховой суммы;

планировании аварийно-спасательных работ;

обосновании мероприятий, снижающих негативные последствия аварий;

прогнозировании размера сумм, необходимых для возмещения вреда от аварии опасного объекта и ликвидации ее последствий.

1.2. Общие положения

1. Оценка ущерба от ЧС является основой для:

учета и регистрации ЧС по единым экономическим показателям;

оценки риска ЧС на опасных производственных объектах;

принятия обоснованных решений по обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах, защите населения и территорий от ЧС;

категорированию опасных производственных объектов по степени риска ЧС;

анализа эффективности мероприятий, направленных на снижение размера ущерба от ЧС.

2. Методика разработана в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации: Федеральные законы Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"; действующие строительные нормы и правила; «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.98 г. № 1303).

При разработке отдельных разделов Проекта Методики использовались также: законодательные, нормативные и правовые акты Российской Федерации; действующие нормативные и инструктивные положения; фондовые материалы организаций и учреждений, в том числе корпораций; литературные источники.

3. Методика позволяет организовать проведение объективной и единообразной оценки фактического и возможного ущербов от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористической характера для принятия решений в органах государственной власти Российской Федерации.

4. Методика построена на единой методической основе, что обеспечивает достоверность, точность, воспроизводимость, доказательность и объективность результатов оценки ущерба и создает необходимые условия для защиты прав потребителей услуг по оценке ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Методические положения Методики основываются на результатах научных исследований, обработки большого объема статистических данных, анализа информационно-справочного обеспечения и практического опыта оценки ущерба от ЧС, а также на основе анализа зарубежного опыта в сфере оценки ущерба от ЧС.

6. Результаты, получаемые при применении Методики действительны для условий конкретных отраслей и сфер экономики, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и объектов экономики на территории Российской Федерации.

7. В случаях, когда рекомендации Методики носят качественный характер или допускают принятие решений в определенном диапазоне, окончательное решение принимается экспертом по оценке ущерба от ЧС.

8. Методика имеет рекомендательный характер и является исходной базой для разработки частных методик оценки показателей социально-экономических последствий ЧС техногенного, природного и террористического характера в отраслях и сферах экономики.

9. По объекту воздействия негативных факторов различают следующие виды ущерба:

ущерб жизни и здоровью конкретных людей (медико-биологический), который определяется конкретными нарушениями их здоровья, приводящими для некоторой их общности (населения страны, общества) к социальным потерям и, в итоге, сокращению средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни;

ущерб социально-экономической системе (социально-экономический), который состоит в утрате того или иного вида собственности, затратах на переселение людей, выплате компенсаций пострадавшим, упущенной выгоде от не заключенных и расторгнутых контрактов, нарушении процесса нормальной хозяйственной деятельности, ухудшении условий жизнедеятельности людей и т.д.;

ущерб государству (социально-политический);

ущерб природной среде (экологический), под которым понимается ухудшение природной среды или затраты на ее восстановление, потеря народнохозяйственной ценности территорий или затраты на ее реабилитацию.

10. Наряду с понятием «ущерб» в Методике используются и другие близкие или эквивалентные ему термины: вред, потери, убытки, урон, риск, последствия, выбытие, гибель, затраты и т.д.

11. Деятельность по определению экономического ущерба вторична по отношению к определению физического ущерба от ЧС.

Это означает, что прежде чем приступить к экономической оценке ущерба от ЧС, должна быть проведена работа по определению разрушений и иных потерь в натуральных (физических и иных) измерителях, т.е. определен физический ущерб от ЧС.

При определении физического ущерба от ЧС прямо или косвенно воспроизводятся (моделируются) физические (технические, организационные, природные и др.) процессы возникновения, развития и ликвидации ЧС.

12. При определении экономического ущерба:

осуществляется переход (пересчет) показателей физического ущерба в стоимостные (денежные) измерители;

прямо или косвенно воспроизводятся (моделируются) экономические процессы функционирования объектов экономики и социальной инфраструктуры применительно к условиям ЧС.

13. При определении экономического ущерба выделяется фактический (расчетный) экономический ущерб, как правило, исчисляемый в годовом измерении и выражаемый в ценах и расценках предыдущего года. Такое «запаздывание»е объясняется спецификой статистической отчетности. Принимается годовой лаг в  расчетах ущерба, он принят в качестве базового. Аналогичную продолжительность имеет народнохозяйственный воспроизводственный цикл.

14. При оценке фактического ущерба:

оценка ущерба для юридических лиц осуществляется преимущественно на основе инвентаризации ущерба;

оценка ущерба для физических лиц  осуществляется на основе экспертных оценок ущерба;

экспресс-оценка ущерба осуществляется на основе экспертных оценок ущерба.

15. Принимается, что объем ущерба в основном определяется двумя факторами: интенсивностью ЧС (модель воздействия) и сопротивлением этому воздействию (законами разрушения - для зданий, сооружений и законами поражения - для людей). Все другие факторы, влияющие в той или иной степени на последствия ЧС, учитываются через эти факторы.

Все без исключения ЧС техногенного, природного и террористического характера наносят или могут нанести ущерб интересам личности, общества и государства, выражающийся в следующих видах ущерба:

ущерб жизни и здоровью населения;

экономический ущерб, связанный с материальными потерями, вызванными повреждениями и разрушениями производственных и непроизводственных объектов, нарушением их функционирования, затратами на предупреждение и ликвидацию ЧС;

экологический ущерб (ущерб природной среде);

другие виды ущерба, в том числе ущерб культурным ценностям, моральный ущерб и т.д.

Это принципиально разные виды ущерба, несводимые друг к другу и подлежащие раздельному учету.

16. В аналитических целях, в интересах получения обобщенных интегральных оценок влияния фактора ЧС, представляется возможным использование экономических оценок неэкономических составляющих ущерба от ЧС, в том числе ущерба жизни и здоровью людей, экологического ущерба, ущерба культурным ценностям, морального ущерба, других видов ущерба.

17. В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» экономический ущерб подлежит определению на следующих иерархических уровнях:

организаций (предприятий) и муниципальных образований;

субъектов федерации и отраслей;

Российской Федерации.

На нижнем уровне («первичного звена») в качестве объекта ущерба от ЧС принимается отчитывающийся об ущербе объект:

организация (предприятие);

муниципальное образование (район, населенный пункт).

На среднем уровне в качестве территориального объекта ущерба от ЧС принимается субъект Российской Федерации в целом с охватом всех находящихся на территории субъекта федерации организаций (предприятий) и муниципальных образований (районов, населенных пунктов).

На уровне субъекта Российской Федерации формируются сводные сведения о крупномасштабных ЧС: территориальных, региональных, а также федеральных.

На среднем уровне в качестве отраслевого объекта ущерба от ЧС принимается совокупность организаций (предприятий), входящих в отрасль, или совокупность организаций (предприятий) или иных объектов, на которых произошли ЧС определенного вида.

На верхнем (макроэкономическом)  уровне в качестве объекта ущерба от ЧС принимается совокупность всех организаций (предприятий) и территориальных образований Российской Федерации.

18. Основным источником информации об экономическом ущербе должны быть формы статистической информации, содержащие сведения об ущербе от ЧС, нанесенном организации (предприятию) или муниципальному образованию (району,

населенному пункту).

# 1.3. Ограничения и допущения

1. Оценку ущерба от ЧС необходимо проводить для определения максимального ущерба, возможного при заданных параметрах поражающих факторов воздействия ЧС.

2. Оценка максимального ущерба производится как для определения размера возможного ущерба в целом, так и для определения отдельных видов ущерба.

3. Показатели ущерба, используемые вне рамок экономико-правовых отношений, можно считать экономически бессодержательными.

4. Оценка ущерба от ЧС должна быть получена с помощью подходов и методов (методик), в той или иной степени согласованных и одобренных к использованию органами управления различных народнохозяйственных уровней (государственного, территориальных, отраслевых). Вместе с тем, возможно совершенствование и уточнение отраслевых методик оценки ущерба, разработки более обоснованных методов оценки ущербов с учетом новых условий хозяйствования, дополнительной информации о воздействии поражающих факторов ЧС, изменений в нормативно-правовой базе и ряда других факторов. Следует иметь в виду, что и используемые в практике, и новые подходы и методы позволяют получить оценку ущерба, являющуюся лишь некоторым более или менее обоснованным приближением к ее действительному значению. На практике часто ущерб считается обоснованным, если с его величиной (и методом расчета, соответственно) согласились все заинтересованные стороны. В этой связи достоверность метода оценки ущерба можно считать субъективным понятием. Если с полученной на его основе оценкой согласны все заинтересованные стороны, то метод считается достоверным, если нет - то его достоверность должна быть подтверждена правом (законом, постановлением, арбитражным судом или иным допустимым способом).

5. Оценка ущерба от ЧС должна соответствовать действующим в Российской Федерации и регионах экономическим отношениям и нормативным правовым актам.

6. Оценка ущерба от ЧС должна быть сформирована таким образом, чтобы отразить весь состав причинно-следственных связей с момента возникновения ЧС до появления ущерба у объектов экономики и физических лиц. Это можно выразить в виде следующей цепи: «масштаб ЧС с учетом его источника» - «характер и сила его воздействия на социально-экономическую систему» - «величина нарушения социально-экономической системы (снижения ее качества)» - «воздействие поражающих факторов ЧС на объект экономики» - «состав и размер натуральных потерь объекта экономики и физических лиц от воздействия поражающих факторов от ЧС» - «экономическая оценка ущерба».

На практике некоторые звенья приведенной цепи оценки ущерба могут и опускаться (в основном из-за требований упрощения расчетов и отсутствия необходимой для их проведения информации).

7. В целом всю совокупность подходов и реализующих их методов оценки экономического ущерба от ЧС разделяют на две основные группы: методы прямого счета и методы косвенной оценки.

8. Методы прямого счета, как правило, отражают все элементы в цепи причинно-следственных связей, формирующей экономический ущерб у объектов экономики. Они предполагают оценку эффектов, возникающих между всеми звеньями этой цепи и калькуляцию различных составляющих потерь объекта экономики, выраженных в стоимостной форме. Подходы к оценке ущерба от ЧС, основанные на использовании методов прямого счета достаточно широко применимы при оценке потерь объектов от техногенных аварий и природных катастроф, террористических актов. Это связано с тем, что объекты (территориально-природные комплексы, предприятия, места проживания), несущие ущерб от такого рода событий, обычно характеризуются достаточно четкой структурой, стоимость элементов которой поддается более или менее точной оценке. При этом обычно потери элементов удается связать с силой события (мощностью землетрясения, силой взрыва, продолжительностью пожара). Для получения обоснованных и объективных оценок ущерба от ЧС (учитываются причины и факторы появления ущерба) используется метод прямого счета, что предопределяет и высокую точность полученных на их основе оценок ущерба. Однако эти методы достаточно трудоемки и громоздки, требуют большого объема исходной информации. Вследствие этого их применение на практике не всегда возможно.

9. Методы косвенной оценки менее трудоемки. Они базируются на принципе переноса общих закономерностей действия ущербообразующих факторов на конкретный объект экономики. Этот принцип реализуется путем использования ряда нормативных показателей, переводящих вид и размер воздействия поражающего фактора в экономический ущерб объекта экономики.

10. Общей частью методов оценки ущерба является определение зоны распространения поражающих факторов и их силы, с учетом особенностей размещения на которой различных элементов (объектов) определяется величина полученного ими физического (натурального) ущерба. В свою очередь, на основе структуры и величины натурального ущерба получают стоимостную оценку ущерба объекта. Для этого необходимо предварительно сформировать систему исходных предпосылок, определяющих особенности формирования структуры ущерба и оценки стоимости каждой ее позиции (по понесенным затратам, упущенной выгоде, прямым потерям и т.п.).

11. Оценка ущерба материальных объектов от чрезвычайных ситуаций проводится на определенную дату и выражается в рублях Российской Федерации.

12. Ущерб (убытки) определяется, исходя из последствий действия ЧС, а не из содержания самой ЧС. Одна и та же ЧС может вызвать различающиеся конкретные последствия, равно как одно и то же последствие может иметь причиной разные ЧС.

13. Если возникновение последствий имело место от нескольких ЧС или по вине нескольких лиц, размер ущерба (убытков) рассчитывается применительно к каждой отдельной ЧС или виновному лицу. Если невозможно определить размер ущерба применительно к каждому источнику ЧС или виновному лицу, то общая сумма ущерба (убытков) распределяется между ними в равных долях.

14. При оценке стоимости реального ущерба от действия ЧС определяется в качестве подлежащей возмещению не вся стоимость утраченного или поврежденного имущества, а только расчетная стоимость при следующих ограничениях:

в части возмещения или восстановления утраченных полезных свойств или функций этого имущества. Другими словами: если не доказано, что в результате действия ЧС произошла утрата полезных свойств и функций имущества, возмещение ущерба (убытков) не производится. Также не подлежит возмещению стоимость имущества, не имеющего полезных свойств и функций;

только для имущества, в отношении которого доказаны имущественные права лицом, заявившим права требования на возмещение ущерба (убытков). Другими словами: если для подлежащего обязательной регистрации имущества имущественные права не оформлены должным образом, может быть отказано в возмещении ущерба (убытков) лицу, заявившему права требования на возмещение такого ущерба (убытков);

возмещению подлежит часть стоимости реального имущества в пределах прав требования лица, заявившего требование о возмещении ущерба (убытков). Другими словами: если стоимость реального ущерба превышает расчетную величину прав требований на возмещение ущерба, то возмещение ущерба производится только в пределах установленных для данного лица прав требований.

15. Для оценки ущерба от ЧС может быть использован экспертный подход по определению стоимости ущерба для различных категорий объектов экономики, основанный на требованиях соответствующих нормативных правовых документов, непосредственной инспекции объекта экспертом и сборе и обобщении рыночной информации по стоимости аналогичных объектов экономики.

16. Показатель ущерба от ЧС приводится в пересчете на текущий год, на период службы объекта или вывода объекта из эксплуатации.

17. Итоговая величина стоимости ущерба от ЧС, указанная в отчете об оценке ущерба, составленном в порядке и на основании Методики, может быть признана рекомендуемой для целей совершения юридических действий (сделки) с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения юридических действий (сделки) с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.

18. Общая схема расчета ущерба при возникновении чрезвычайной ситуации следующая:

расчет ущерба физическим лицам;

расчет ущерба имуществу физических и юридических лиц;

расчет ущерба окружающей природной среде.

19. В соответствии с существующей классификацией возникающих ущербов юридическая и нормативно-техническая документация по оценке ущерба от ЧС разделяется на четыре блока, применение которых производится отдельно в соответствии с масштабами и объемами ущерба, причиненного чрезвычайной ситуацией, или в полной совокупности - при установлении факта причинения комплексного ущерба.

Первый блок. Для расчета экономического ущерба от последствий ЧС в Российской Федерации используется существующая законодательная и нормативно-техническая база общего юридического и нормативного технического характера. Эта база может служить общеправовым основанием для правового регулирования в сфере оценки экономического ущерба при возникновении чрезвычайной ситуации.

Второй блок. Определение экономического ущерба при различных видах негативного воздействия чрезвычайных ситуаций на прилегающую к объектам экономики территорию должно выполняться на основе ведомственной нормативно-технической документации. В частности, при причинении ущерба зданиям и сооружениям, объектам промышленного назначения базовыми документами являются методические материалы Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике (Госстрой РФ).

Третий блок. При определении экономического ущерба окружающей среде необходимо руководствоваться инструктивно-методическими документами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Российской Федерации (Минприроды РФ).

Четвертый блок. При определении ущерба физическим лицам необходимо  руководствоваться нормами гражданского права, Гражданским кодексом Российской Федерации, Гражданско-процессуальным кодексом Российской  Федерации. Определение экономического ущерба здоровью физических лиц имеет ряд специфических моментов, которые делают данный процесс трудно формализуемым, и в общем случае он должен возмещаться по решению суда или мировому соглашению сторон.

20. Указанные допущения, предпосылки и ограничения носят общий характер. Допущения и ограничения, принимаемые при оценке ущербов в отраслях и сферах экономики, приведены в соответствующих отраслевых методиках оценки ущерба.

1.4. Основные термины и определения

АВАРИЯ - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ – стоимость воспроизводства основных фондов в условиях данного года. Она определяется путем периодической переоценки основных фондов с учетом их физического состояния и морального износа и действующих на момент переоценки оптовых цен, тарифов и сметных норм, расценок на строительно-монтажные работы.

ВЛАДЕЛЕЦ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА - юридическое или физическое лицо, которое владеет опасным объектом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании.

ДАТА ОЦЕНКИ УЩЕРБА - дата, на которую определяется стоимость поврежденных материальных ценностей, стоимость ремонта (восстановления) поврежденных материальных ценностей и ущерб от их повреждения.

ЗАЯВЛЕННЫЙ УЩЕРБ – стоимостная оценка фактически имевших место социально-экономических последствий чрезвычайной ситуации техногенного, природного и террористического характера. Заявленный ущерб определяется для обоснования представления материалов с целью получения финансовых средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, бюджетов субъектов Российской Федерации при наступлении страховых случаев. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. № 810 «О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»).

ЗОНА ЧС - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

ЗАКАЗЧИКИ (потребители услуг) ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, юридические лица или физические лица, использующие, приобретающие, заказывающие, либо имеющие намерение воспользоваться услугами по оценке ущерба от ЧС.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РИСК – риск (частота возникновения) поражающих воздействий определенного вида, возникающих при реализации определенных опасностей в определенной точке пространства (где может находиться индивидуум). Характеризует распределение риска. Для ЧС – вероятность поражающих воздействий определенного вида (смертельный исход, нетрудоспособность, серьезные травмы без потери трудоспособности, травмы средней тяжести и незначительные повреждения), возникающие при реализации определенных опасностей в определенной точке пространства. Количественная величина индивидуального риска равна вероятности (частоте) поражающих воздействий определенного вида.

К КОСВЕННОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ УЩЕРБУ от какого-то действия  относятся вынужденные затраты, потери, убытки, обусловленные вторичными эффектами (действиями или бездействиями, порожденными первичным действием) природного, техногенного или социального характера. Косвенный ущерб, в отличие от прямого, может проявляться через длительный, от момента первичного действия, отрезок времени; он не имеет четко выраженной территориальной принадлежности и носит, по большей части, так называемый каскадный эффект, т.е. вторичные действия (бездействия) порождают следующую серию действий (бездействий) и, соответственно, косвенных ущербов.

КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ОТ ЧС - ущерб, являющийся следствием ЧС, однако не входящий в состав прямого ущерба. Косвенный ущерб складывается из следующих составляющих:

ущерб, связанный с нарушением функционирования объектов экономики - с остановкой (приостановкой) функционирования объекта или лица, которому нанесен ущерб (включая ущерб, связанный с упущенной выгодой);

ущерб «третьим лицам» – косвенный ущерб, нанесенный субъектам в результате ЧС;

затраты, связанные с ликвидацией ЧС.

Особенностью оценки косвенного экономического ущерба является то, что его составляющие, как правило, не поддаются документальному подтверждению. Они определяются по соответствующим методикам или оцениваются, в том числе экспертно. Более того, в силу системного характера экономического ущерба от ЧС и факторов каскадного характера неминуемо возникают спорные положения относительно включения или не включения отдельных составляющих в состав косвенного экономического ущерба. В силу этого расчеты и/или оценки косвенного экономического ущерба, особенно претендующие на полноту учета всех составляющих «фактора ЧС», объективно обладают достаточно высокой степенью неопределенности и недостаточной достоверностью.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕЦИПИЕНТНЫЕ УЩЕРБЫ - состоят из определенного набора базовых ущербов. Примером базового ущерба является ущерб в связи с ухудшением здоровья населения, примером комплексного — ущерб жилищно-коммунальному хозяйству.

ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ – стоимость материальных ценностей по ценам реализации (после аварии).

НЕПРИЕМЛЕМЫЙ УЩЕРБ ОТ ЧС – социально-экономические потери от ЧС, которые, могут повлечь за собой прекращение процесса воспроизводства на территории Российской Федерации, социально-политический распад Российской Федерации, прекращение функционирования отдельных отраслей и сфер экономики Российской Федерации, изменение общественно-политического строя.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА проводится при проектировании, эксплуатации и выводе из эксплуатации опасных объектов, представляющих угрозу жизни, здоровью или имуществу «третьих лиц» или окружающей природной среде,

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.96 г. № 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» при определении необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций материальных и финансовых ресурсов, при страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу физических и юридических лиц и окружающей природной среде при возникновении аварий и катастроф.

НЕПОЛАДКИ – случаи нарушения технологических процессов, нормальной работы оборудования, временные остановки производства в результате срабатывания автоматических защитных блокировок и другие локальные нарушения в работе цехов, участков и отдельных видов технологического оборудования, вследствие которых не произошли разрушения либо повреждения оборудования, машин или механизмов.

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ ЧС – население, материальные объекты, природная окружающая среда, являющиеся носителями полезных свойств и функций, которые утрачены в результате действия факторов ЧС или действий по их предотвращению и ликвидации.

ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ - в зависимости от цели оценки могут рассматриваться отдельные лица из персонала (оценка индивидуального риска для заданных условий профессиональной деятельности), группы или категории персонала (оценка социального риска), население региона и страны в целом (управление риском), объекты техносферы (оценка риска их разрушения), экономика государства (планирование экономического развития), окружающая среда (оценка экологического риска).

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ -  радиационные (поля излучения), механические (ударные нагрузки, колебания грунта), баллистические (осколочные поля), термические (тепловой поток), электромагнитные (грозовые разряды) и другие воздействия, избыточные концентрации радиоактивных веществ, канцерогенов и токсикантов, формирующиеся при реализации опасного события либо характеризующие условия жизнедеятельности. Виды опасных факторов зависят от типа потенциально опасного объекта, а их уровни - от накопленного на объекте потенциала опасности и масштаба аварии. Основными видами опасных факторов, формирующихся при авариях, в зависимости от вида, объекта являются ионизирующие излучения и радиоактивное загрязнение, химическое и бактериологическое заражение, механические и баллистические воздействия (ударные волны, импульсные ускорения, осколочные поля), тепловое, электромагнитное и другие воздействия.

По уровню воздействий, возможности и времени реализации их негативных последствий опасные факторы аварии можно разделить на поражающие и вредные. При наличии вредных факторов условия деятельности считаются опасными, а поражающих - чрезвычайно опасными.

Угроза причинения ущерба объекту имеет место в том случае, когда последний в случае реализации опасного события может находиться в зоне действия опасных факторов источника опасности.

ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ - производственные объекты, безопасность которых регулируется законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ – средства труда (здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и т. п.).

ОСНОВНЫЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ – фонды жилищного и коммунального хозяйства, организаций и учреждений здравоохранения, просвещения, культуры, искусства, научных учреждений и органов управления.

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ – стоимость основных фондов, еще не перенесенная на продукт. На вновь введенных в эксплуатацию объектах она совпадает с первоначальной стоимостью, на действующих - она меньше первоначальной на величину износа.

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ УЩЕРБА - документ, содержащий обоснованное и доказательное изложение результатов оценки ущерба от ЧС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Является предметом договора между заказчиком и оценщиком ущерба от ЧС.

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УЩЕРБА ОТ ДЕЙСТВИЯ ЧС – использование методов расчета рыночной или иной стоимости утраченных свойств и функций объектами оценки для каждого случая нарушения имущественных прав правообладателей этих объектов.

ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЧС - задача, прежде всего, самого потерпевшего - субъекта ущерба. Оценка ущерба производится при свершившемся факте ЧС (по факту ЧС) и при прогнозировании ЧС для решения задач управления в области ЧС.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ДЕЙСТВИЯ ЧС – использование нормативных методов расчета для определения денежного эквивалента выявленного вреда (ущерба в натуральном измерении) при массовой оценке ущерба от действия ЧС и их социально-экономических последствий.

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости в отношении ущерба от ЧС.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ – стоимость основных фондов, по которой они занесены на баланс с учетом затрат на их приобретение, доставку и строительно-монтажные работы.

ПОЛНЫЙ УЩЕРБ ОТ ЧС - складывается из прямого и косвенного ущербов от ЧС. Экономический ущерб, которым сопровождается ЧС, может быть определен как сумма прямого экономического ущерба и косвенного экономического ущерба.

ПОРАЖАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКА ЧС - негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР ИСТОЧНИКА ЧС - составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. Выделяют первичные и вторичные поражающие факторы.

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ – факторы, приводящие к заболеванию (ранению) или смерти людей непосредственно в процессе воздействия (при попадании последних в зону их действия), порче или разрушению техносферы, природной среды.

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ АВАРИИ - это физические процессы и явления, сопровождающие аварию и оказывающие поражающее действие на людей, технику, сооружения и т.д., причем различные объекты поражаются различными поражающими факторами в силу их особенностей, приводящих к большей чувствительности (уязвимости) к определенным факторам. От поражающих факторов ущерб наступает непосредственно в процессе воздействия (при попадании объектов воздействия в зону поражения).

ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ - проявляются с определенной вероятностью уже после воздействия. Возможность наступления этих последствий характеризуется риском, зависящим от интенсивности действия вредного фактора. Действие вредных факторов проявляется главным образом при длительной работе на вредном объекте или проживании на загрязненной территории.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧС - включают в качестве основной части ущерб от ЧС, а также другие составляющие их последствий, непосредственно не учитываемые при оценке ущерба от ЧС (в том числе: долговременные биологические последствия, некомпенсируемые экологические последствия, результаты положительного или отрицательного опыта ликвидации последствий ЧС и т.д.).

ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ УЩЕРБ - ущерб, не допущенный в результате определенного вида деятельности.

ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ УЩЕРБ ОТ ЧС - представляет собой оценку в денежной форме возможных отрицательных последствий, которые удалось избежать (предотвратить, не допустить) в результате деятельности территориальных органов РСЧС, осуществления мероприятий и программ, направленных  на снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Предотвращенный ущерб имеет место в результате осуществления какого-либо превентивного мероприятия снижающего риск возникновения ЧС и представляет собой разницу между возможным и фактическим ущербами в определенный момент времени.

ПРЕДПРИЯТИЕ – самостоятельный хозяйственный субъект, созданный в порядке, установленном законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения потребностей и получения прибыли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ПРЕНЕБРЕЖИМЫЙ РИСК – уровень риска пренебрежимо мал по сравнению с фоновым уровнем риска.

ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК – любая деятельность с уровнем риска в этой области является объектом надзора и контроля для регулирующего органа. Конкретное значение риска определяется, исходя из экономических и социальных условий для данного вида деятельности.

ПРЯМОЙ УЩЕРБ - стоимостное выражение полной или частичной потери основных и оборотных производственных фондов, готовой продукции предприятий, жилищного и коммунального хозяйства, затрат на поддержание инфраструктуры, утраты плодородия почв и гибели сельхозпродукции, ущерба лесному и рыбному хозяйствам и т.п. Под прямым ущербом зачастую предлагается понимать потери, возникающие в народном хозяйстве в текущем воспроизводственном цикле и выражающиеся в виде ухудшения соответствующих показателей социально-экономического развития по годовым итогам. Все остальные виды потерь относят к косвенным, т.е. непосредственно не влияющим на результаты работы народного хозяйства в текущем году.

ПРЯМОЙ УЩЕРБ ОТ ЧС - утрата материальных и иных ценностей, произошедшая непосредственно в процессе ЧС. Составляющие прямого экономического ущерба, как правило, поддаются документальному подтверждению на уровне «первичного звена экономики» (организации, муниципального образования), основанному на данных бухгалтерского учета, актов списания имущества, иных документов, имеющих достаточно высокую степень достоверности и поддающихся проверке. Прямой экономический ущерб – это в основном документально подтверждаемый экономический ущерб. Для уже свершившихся ЧС прямой ущерб - это ущерб, составляющие которого в основном могут быть документально подтверждены на уровне «первичного звена экономики». Для прогнозируемых ЧС прямой ущерб - это ущерб, который в принципе  может быть подтвержден на уровне «первичного звена экономики» после того, как свершится ЧС.

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ ЧС – права требования со стороны субъектов гражданских прав - правообладателей на объекты ущерба, имущественные права которых были нарушены в результате действия факторов ЧС или действий по их предотвращению и ликвидации.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ – предприятие, цех, участок, площадка, агрегат, механизм и другие производственные подразделения, территории или устройства, используемые для осуществления промышленной деятельности.

РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЧС - (материальный ущерб в стоимостном выражении, т.е. убытки в связи с утратой или повреждением имущества) – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления полезных свойств и функций утраченного или поврежденного имущества в результате действия ЧС.

РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ – расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества. Различают: прямой, экологический и социальный ущербы.

РЕЦИПИЕНТНЫЙ (секторный) УЩЕРБ - раскрывает перечень объектов, подвергшихся воздействию поражающих факторов ЧС, их структуру и виды потерь. Реципиентный ущерб по признаку однородности объектов и элементов, воспринимающих нагрузку от поражающих факторов ЧС, может подразделяться на базовый и комплексный.

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (РИСК ЧС) – вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ - наиболее вероятная цена, по которой материальная ценность может быть отчуждена на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать материальную ценность средства, а другая сторона не обязана принимать исполнение;

- стороны сделки хорошо осведомлены о материальной ценности как предмете сделки и действуют в своих интересах;

- материальная ценность представлена на открытый рынок в форме публичной оферты. Публичной офертой признается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется;

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за материальную ценность и принуждение к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей - либо стороны;

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ УЩЕРБА - наиболее вероятная денежная сумма, которая должна быть потрачена в установленные сроки в соответствии с оптимальным способом ликвидации ущерба и его последствий на открытом рынке в условиях конкуренции, предполагая при этом, что все участники процесса ликвидации ущерба действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на поведении участников и величине цен более не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

СОБСТВЕННИК ОПАСНОГО ОБЪЕКТА - орган власти Российской Федерации, физическое или юридическое лицо, имеющее право владения, пользования, распоряжения данным опасным объектом.

СОЦИАЛЬНЫЙ РИСК – зависимость риска (частоты возникновения) событий, состоящих в поражении определенного числа людей, подвергаемых поражающим воздействиям определенного вида при реализации определенных опасностей, от этого числа людей. Характеризует масштаб катастрофической опасности.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК – общее число смертей в год в расчете на тысячу человек, обусловленное недостаточным уровнем развития экономики, уровнем питания, уровнем жизни. Во многих случаях социально-экономический риск можно представить как функцию, зависящую главным образом от годового дохода человека.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧС, учитываемыми государством при оценке ущерба, являются:

расходы на ликвидацию ЧС, включающие проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, эвакуацию

и расселение, питание и коммунальное обслуживание пострадавших, выплаты им единовременной материальной помощи и т.п.;

изменения важнейших показателей социально-экономического состояния  территорий и регионов, в которых имела или может иметь место ЧС природного или техногенного характера, в сферах социальной, промышленной деятельности, сельском хозяйстве, экологической, а также косвенный экономический ущерб, под которым понимается не получение продукции в результате выбытия производственных мощностей.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА (восстановления) - стоимость устранения повреждений материальной ценности, включающая в себя трудовые и материальные затраты, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи, а также прибыль.

СУБЪЕКТ УЩЕРБА – это конкретное физическое (человек) или юридическое (предприятие, территориальная организация, государство в целом и т.п.) лицо, на которое воздействовала ЧС. При определении  государства как субъекта ущерба исходят из его функций, определяемых Конституцией и Гражданским кодексом Российской Федерации.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ - наземные, водные и воздушные транспортные средства, осуществляющие перевозку, включая погрузочно-разгрузочные работы, опасных грузов.

УБЫТКИ - материальные потери и финансовые издержки граждан и предприятий, возникающие в результате  ликвидации  последствий чрезвычайной ситуации.

УСЛУГА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА - комплекс работ, выполняемых оценщиком (исполнителем услуг) по удовлетворению потребности заказчика в знании рыночной или иной стоимости в отношении ущерба от ЧС.

УТРАТА ТОВАРНОЙ СТОИМОСТИ - величина потери (снижения) стоимости материальной ценности после проведения отдельных видов работ по его ремонту (восстановлению), сопровождающихся необратимыми изменениями его геометрических параметров, физико-химических свойств конструктивных материалов и характеристик рабочих процессов. Указанные изменения приводят к ухудшению внешнего (товарного) вида, функциональных и эксплуатационных характеристик, снижению безотказности и долговечности материальной ценности.

УЩЕРБ – потери, имеющие место в результате аварии, травмы, заболевания в производственной и непроизводственной сфере. Различают материальный (как совокупность материальных и людских потерь) и экономический (в денежном выражении) ущерб. Ущерб - экономическая, количественная величина, которая представлена в стоимостной форме. Более обобщенный, но не экономический характер носит понятие «последствия ЧС». Ущерб есть оцененные в стоимостной форме последствия ЧС, характеризующие потери  ценностей конкретным субъектом в результате ЧС – субъектом ущерба.

УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ - включает повреждение движимого и недвижимого имущества, принадлежащего юридическим и физическим лицам;

УЩЕРБ ОТ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ - потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере жизнедеятельности человека, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии на опасном производственном объекте и исчисляемые в денежном эквиваленте.

УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЧС (в натуральном выражении, т.е. вред) – утрата полезных свойств и функций в результате действия факторов ЧС, в том числе человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, материальные потери (утрата или повреждение имущества).

УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЧС - (в стоимостном выражении, т.е. убытки от нарушения имущественных прав) – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (согласно ст. 15 «Возмещение убытков» «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят Государственной Думой РФ 21.10.1994, ред. от 08.07.1999).

УЩЕРБ ОТ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ЧС (материальный ущерб) - величина снижения стоимости материальной ценности в результате полученных повреждений или величина понесенных расходов при восстановлении материальной ценности до физического состояния, в котором оно находилось непосредственно перед повреждением, с учетом невозможности восстановления его до указанного состояния при проведении отдельных видов работ по ремонту. В первом случае ущерб определяется как реальная потеря стоимости материальной ценности в результате повреждения от поражающих факторов ЧС. Во втором случае ущерб определяется как сумма расходов на восстановление поврежденной материальной ценности до физического состояния, в котором оно находилось непосредственно перед повреждением (стоимость ремонта), и величины утраты (потери) стоимости материальной ценности в результате проведения работ по его восстановлению (утрата товарной стоимости).

УЩЕРБ ОТ ЧС ДЛЯ ГОСУДАРСТВА - интегральная оценка в стоимостной форме социально-экономических последствий ЧС.

УЩЕРБ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - включает травмы и причинение вреда здоровью физических лиц.

ФАКТИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЧС - ущерб от имевшей место чрезвычайной ситуации.

ФАКТИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ - потери, имевшие место в результате действия поражающих факторов ЧС и оцененные в стоимостном выражении. Фактический экономический ущерб для практических целей, как правило, исчисляется в годовом измерении и выражается в ценах (расценках) предыдущего года. Такое «запаздывание» объясняется спецификой статистической отчетности. Годовой лаг в экономических расчетах считается нормальным и принимается в качестве базового.

ЦЕННОСТЬ – имущество (деньги), нематериальные блага, а также их свойства и отношения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ - материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной и непроизводственной сферы экономики, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей. При определении экономического ущерба:

во-первых, осуществляется переход (пересчет) показателей физического ущерба в стоимостные (денежные) измерители;

во-вторых, прямо или косвенно воспроизводятся (моделируются) экономические процессы функционирования объектов экономики и социальной инфраструктуры.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЧС - фактические экологические, экономические или социальные потери, возникшие в результате чрезвычайной ситуации. Ущерб проявляется в виде потерь природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов в народном хозяйстве, а также ухудшения социально-гигиенических условий проживания для населения и качественных изменений (потерь) экономического потенциала страны.

Он также может проявляться в виде убытков, опосредованных в следующих формах:

потеря материальных благ или их потребительских свойств, созданных прошлым трудом;

потеря (неполучение) потенциальных материальных благ или потребительских свойств;

неполучение ожидаемого результата при неосуществленных затратах или потеря естественных природных благ;

дополнительные затраты на компенсацию понесенных потерь;

нерациональное использование наличных материальных и финансовых ресурсов.

ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА - физическое лицо, имеющее документы в соответствии с законодательством Российской Федерации о получении им профессиональных знаний в области оценки ущерба от ЧС и непосредственно выполняющее работы по оценке ущерба от ЧС.

1.5. Прямой ущерб

К прямому экономическому ущербу от какого-либо воздействия относятся выраженные в стоимостной форме затраты, потери и убытки, обусловленные именно этим воздействием в данное время и в данном конкретном месте. Это единовременные затраты, направленные на проведение спасательных работ; затраты по эвакуации, временному размещению, переселению людей из зоны бедствия, оказанию им срочной медицинской помощи; единовременные выплаты пострадавшим и их семьям; стоимость разрушенных или нарушенных природных ресурсов; остаточная стоимость всего движимого и недвижимого имущества (жилищного фонда, коммунально-бытовой инфраструктуры, коммуникаций, товаров и нереализованной продукции, основных и оборотных фондов предприятий всех форм собственности). Под прямым ущербом зачастую предлагается понимать потери, возникающие в экономике в текущем воспроизводственном цикле и выраженные в виде ухудшения соответствующих показателей социально-экономического развития по годовым итогам. Все остальные виды потерь относят к косвенным потерям, т.е. непосредственно не влияющим на результаты работы экономики в текущем году. Под фактическим экономическим ущербом понимаются потери, имевшие место в результате ЧС и подлежащие оценке в стоимостном выражении.

Прямой экономический ущерб, характеризующий непосредственное уничтожение, разрушение, повреждение любых видов имущества и материальных ценностей, иные формы исключения их из экономического оборота (производственной деятельности, использования для социальных целей и т.д.).

Составляющие прямого экономического ущерба, как правило, поддаются документальному подтверждению на уровне «первичного звена» (организации, предприятия, муниципального образования), основанному на данных бухгалтерского учета, актов списания имущества, иных документов, имеющих достаточно высокую степень достоверности и поддающихся проверке.

Поэтому можно констатировать, что прямой экономический ущерб – это в основном документально подтверждаемый экономический ущерб.

Для уже имевших место ЧС – это ущерб, составляющие которого в основном могут быть документально подтверждены на уровне «первичного звена».

Для прогнозируемых ЧС – это ущерб, который в принципе может быть подтвержден на уровне «первичного звена» после того, как свершится ЧС.

Прямой экономический ущерб от ЧС на нижнем уровне – на уровне организации (предприятия) или муниципального образования – это, прежде всего, ущерб ее (его) имущественному комплексу – основным фондам (оборудованию, зданиям, сооружениям), материальным запасам, готовой продукции и т.д.

На верхнем, федеральном уровне макроэкономический смысл прямого экономического ущерба - это ущерб, наносимый национальному богатству страны, составляющему экономический, в том числе производственный потенциал страны, обеспечивающий ее социально-экономическое развитие.

Главное отличие физического лица от юридического при определении прямого экономического ущерба - отсутствие данных бухгалтерского учета и других официальных документов, позволяющих осуществить инвентаризацию потерь и достаточно однозначно рассчитать этот ущерб. Поэтому для физических лиц основу должны составлять экспертные оценки физического и экономического ущерба в результате ЧС.

Результаты определения (оценки) прямого экономического ущерба в ЧС юридического или физического лица являются необходимым условием и основанием для обращения в государственные органы или органы страхования для получения возмещения ущерба.

Основные сведения о размерах причиненного прямого ущерба объектам экономики и населению могут быть получены в результате экспертизы объема разрушений по отдельным объектам немедленно после окончания действия ЧС по данным инвентаризации. Инвентаризация - это подсчет в натуре имущества предприятия и выверка его обязательств. Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств является обязательным в случае ЧС.

Особенность отечественной экономики такова, что прямой ущерб предприятиям от ЧС или террористического акта приводит к значительному косвенному ущербу в социально-бытовой сфере этих предприятий, поскольку в большинстве случаев крупные и средние предприятия базовых отраслей: ТЭК, металлургии, оборонного комплекса, лесного комплекса и т.д.- выполняют градообразующие функции по отношению к районам крупных городов, малым городам, поселкам.

1.6. Косвенный ущерб

К косвенному экономическому убытку от какого-то действия относятся вынужденные затраты, потери, убытки, обусловленные вторичными эффектами (действиями или бездействиями, порожденными первичным действием) природного, техногенного или террористического характера. Косвенный ущерб, в отличие от прямого, может проявляться через длительный, от момента первичного действия, отрезок времени; он не имеет четко выраженной территориальной принадлежности и носит, по большей части, так называемый «каскадный эффект», т.е. вторичные действия (бездействия) порождают следующую серию действий (бездействий) и, соответственно, косвенных ущербов. Проблема состоит в том, что в результате ЧС может быть разрушен производственный объект, потери продукции которого являются основой для развития каскада косвенных потерь. Этот каскад образуется в связи со сложным характером межотраслевых потоков промежуточной продукции в экономике, направленных на выпуск конечной продукции. Существует процесс последовательного наслоения косвенных потерь, имеющий вид «ветвящегося дерева». Например, потери электроэнергии при разрушении крупной электростанции сказываются на недовыпуске продукции в других отраслях экономики (руды, чугуна, стали и т.д.). В свою очередь, это обстоятельство отрицательно влияет на последующие межотраслевые потоки.

Главными составляющими косвенного экономического ущерба являются:

косвенный ущерб для самого юридического и физического лица;

упущенная им выгода в связи с прекращением или приостановкой

деятельности, утрата нематериальных активов, не отраженных в бухгалтерской документации, утрата технической, экономической, научной документации, программно-математического обеспечения ЭВМ и т.д.;

категория лица, претендующего на возмещение ущерба;

участие этого лица в формировании фонда возмещения;

реальная экономическая ситуация (наличие средств в фонде  возмещения);

потеря товарного вида;

моральный ущерб;

ущерб у смежников,

народнохозяйственный ущерб.

Косвенный экономический ущерб может быть оценен на основе данных физического и прямого экономического ущерба. Однако он, как правило, не поддается (в отличие от прямого экономического ущерба) прямому расчету на основе документальных данных.

Главной составляющей косвенного ущерба для самого юридического и физического лица является упущенная непосредственно им выгода в связи с прекращением или приостановкой деятельности вследствие ЧС техногенного, природного характера или террористической деятельности.

При этом:

юридическое лицо – предприятие лишается прибыли и возможности покрытия ранее сделанных затрат, кроме того, несет потери, связанные с необходимостью ликвидации последствий ЧС на самом предприятии;

физическое лицо лишается источников доходов в результате полной или частичной потери трудоспособности, или вынужденного прекращения трудовой (оплачиваемой) деятельности в связи с необходимостью ликвидации последствий ЧС.

Определение таких составляющих косвенного ущерба, как утрата нематериальных активов, утрата технической, экономической, научной документации, программно-математического обеспечения ЭВМ, потеря товарного вида продукции, моральный ущерб и т.д., возможно лишь на основе весьма грубых и произвольных оценок.

Косвенный экономический ущерб имеет следующие составляющие:

экономический ущерб, связанный с остановкой производства или иной функциональной деятельности;

экономический ущерб, наносимый «третьим лицам»;

затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС.

Экономический ущерб, связанный с остановкой производства, на уровне организации (предприятия), – это экономический ущерб, вызванный остановкой, приостановкой, снижением интенсивности производства и любой другой экономически значимой функциональной деятельности организации (предприятия), в части производства продукции, проведения работ, оказания услуг как производственного, так и непроизводственного характера.

С макроэкономических позиций именно остановка производства на предприятиях (организациях) оказывает основное влияние на важнейшие показатели социально-экономического развития Российской Федерации, включая объем

промышленного производства в отрасли, объем промышленного производства по стране в целом, объемы конечного производства, объем ВВП и т.д.

В отличие от документально подтверждаемых показателей прямого экономического ущерба, получаемых преимущественно на базе данных бухгалтерской отчетности, ущерб, связанный с остановкой производства, является расчетным, получаемым на основе планово-экономических и финансовых расчетов и оценок. Некоторые составляющие ущерба (например, показатель упущенной выгоды в связи с остановкой производства) могут быть получены лишь на уровне оценок.

Экономический ущерб «третьим лицам» на уровне организации (предприятия) – это экономический ущерб, который понесли другие юридические и физические лица (так называемые «третьи лица»), объекты экономики, природные и иные объекты, экономически связанные с отчитывающимся предприятием, однако непосредственно не затронутые ЧС.

Среди показателей этого вида косвенного экономического ущерба могут быть, как исключение, и документально подтверждаемые показатели (например, показатели экономического ущерба, связанного с невыполнением предприятием своих договорных обязательств перед предприятиями-смежниками и потребителями продукции, показатели гражданской ответственности за вред, нанесенный другим лицам и объектам).

Однако в целом экономический ущерб «третьим лицам», как правило, может быть определен лишь на уровне оценки наносимого ущерба.

Положение усугубляется необходимостью учета «каскадных эффектов», т.е. учета нанесения экономического ущерба по цепочке предприятиям - смежникам.

На макроэкономическом уровне проблема учета экономического ущерба «третьим лицам» в принципе разрешима на основе системного экономико-математического моделирования функционирования экономики в условиях ЧС.

Агрегирование показателей экономического ущерба «третьим лицам», осуществляемое путем простого сведения (сложения) первичных результатов без учета системных эффектов может привести к завышению результатов за счет так называемого «двойного счета».

Важной составляющей косвенного ущерба от ЧС техногенного, природного характера или террористической деятельности является ущерб, наносимый предприятиям - смежникам по технологической цепочке, в первую очередь, поставщикам и потребителями продукции предприятия, получившего непосредственный ущерб от ЧС или террористического акта. Этот ущерб так же может быть определен лишь оценочно.

Особенностью косвенного экономического ущерба является то, что его составляющие, как правило, не поддаются документальному подтверждению. Они определяются по соответствующим методикам или оцениваются, в том числе экспертно.

Более того, в силу системного характера экономического ущерба от ЧС и факторов каскадного характера неминуемо возникают спорные положения относительно включения или не включения отдельных составляющих в состав косвенного экономического ущерба.

В силу этого расчеты и/или оценки косвенного экономического ущерба, особенно претендующие на полноту учета всех составляющих фактора ЧС, объективно обладают достаточно высокой степенью неопределенности и недостаточной достоверностью.

В результате ЧС может быть разрушен производственный объект, потери продукции которого являются основой для оценки косвенного ущерба на начальном цикле каскада производственных потерь. Этот каскад образуется в связи со сложным характером межотраслевых потоков промежуточной продукции в экономике, направленных на выпуск конечной продукции.

Существует процесс последовательного наслоения косвенных потерь, имеющий вид «ветвящегося дерева». Например, потери электроэнергии при разрушении крупной электростанции сказываются на недовыпуске продукции в других отраслях экономики. В свою очередь, этот факт отрицательно влияет на следующие межотраслевые потоки.

Одним из возможных направлений использования циклических расчетов является определение критических узлов и дефицитных потоков продукции в межотраслевых связях. Это целесообразно для минимизации последствий землетрясения в динамике и ранжирования очередности мероприятий с целью такой минимизации.

С каскадом косвенных потерь продукции напрямую связаны потери занятости в условиях потенциально нарастающей безработицы. Если предположить прямую зависимость потерь рабочих мест от сокращения производства, то можно определить косвенный ущерб от потенциальной безработицы в связи с ЧС в конкретном пункте.

В структуре косвенного ущерба от ЧС, вероятно, ведущую роль будут играть циклические потери продукции. Поэтому указанное выше предположение о прямой зависимости потерь рабочих мест от сокращения производства вполне допустимо. В действительности же может быть сокращение занятости (неполный рабочий день) с уменьшением заработной платы или комбинация потерь рабочих мест с сокращением занятости. Однако усложнение расчетов по таким вариантам является еще дискуссионным и не имеет пока узаконенного признания в мировом сообществе.

1.7. Полный ущерб

Возникновение долговременных потерь от ЧС в значительной степени зависит от состояния мобильности национальной экономики. Для состояния экономического кризиса вероятность увеличения долговременности последствий возрастает, поэтому для России расчет дисконтированного ущерба весьма актуален. Дисконтированные оценки должны отражать стоимость будущих потерь сегодня.

### Полный ущерб с учётом дисконтирования можно рассчитать по следующей формуле:

| Vk=r=0RkVkr(1+t)r. | , | (1) |
| --- | --- | --- |

| где | t | — | ставка дисконтирования; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | — | жизненный цикл ликвидации последствий; |  |
|  | k | — | год ЧС. |  |

Полный ущерб является суммой прямого и косвенного ущербов. Полный ущерб определяется на конкретный момент времени и является промежуточным, по сравнению с общим ущербом, который определится количественно в отдаленной перспективе. Необходимость рассмотрения распределенных во времени или отдаленных проявлений ущерба особенно важна для ЧС, связанных с воздействием на компоненты окружающей среды или воздействием радиоактивных материалов. Так, срок проявления ущерба от аварии на АЭС может достигать 100 лет.

Полный экономический ущерб, которым сопровождается ЧС, исходя из вышеизложенного, может быть определен как сумма прямого экономического ущерба и косвенного экономического ущерба. Расчетные зависимости представлены формулой:

|  |  |  |  | U = U p + AU k, |  | (2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | где | А | — |  | коэффициент приведения разновременных затрат (коэффициент дисконтирования); |  |  |  |
|  |  | U | — |  | экономический ущерб от ЧС; |  |  |  |
|  |  | U p | — |  | прямой экономический ущерб; |  |  |  |
|  |  | U к | — |  | косвенный экономический ущерб. |  |  |  |

Вместе с тем, следует учитывать, что  дифференциация ущерба на прямой и косвенный в известной степени условна, поскольку одни и те же потери могут опосредоваться в различных формах.

Полный экономический ущерб складывается из прямого экономического ущерба и косвенного экономического ущерба.

В силу высокой степени неопределенности величины косвенного экономического ущерба величина полного экономического ущерба так же обладает высокой степенью неопределенности.

1.8. Затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией

чрезвычайных ситуаций

Затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС, по своему экономическому содержанию так же могут быть отнесены к составляющим экономического ущерба от ЧС.

Как правило, это документируемые фактически осуществляемые затраты, относимые к специфическому разделу косвенного ущерба от ЧС.

В соответствии со временем реализации могут быть выделены следующие три группы затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС: затраты, осуществляемые до наступления ЧС, в процессе ЧС, после ЧС.

Затраты, осуществляемые до наступления ЧС, - в основном это затраты на проведение превентивных мероприятий по предупреждению ЧС.

Связь этого вида затрат с ущербом от ЧС (тем более конкретных ЧС) условна и носит исключительно расчетный характер, хотя сами затраты документально подтверждаемы.

Учет влияния этого вида затрат аналогичен принятому в экономике учету амортизации в стоимости выпускаемой продукции.

Затраты, осуществляемые в процессе ЧС, - в основном это затраты на проведение аварийно-восстановительных и спасательных работ, связанных с ликвидацией и локализацией ЧС.

Этот вид затрат непосредственно связан с каждой конкретной ЧС и может быть достаточно строго документирован.

На основании учета особенностей этого вида затрат высказываются предложения о целесообразности их включения в состав прямого экономического ущерба.

Затраты, осуществляемые после ЧС, - в основном это затраты на ликвидацию последствий ЧС, и полное или частичное возмещение ущерба от ЧС.

Этот вид затрат также непосредственно связан с каждой конкретной ЧС и может быть документирован.

Учет этого вида затрат в качестве элемента экономического ущерба от ЧС может привести к эффекту двойного счета, поскольку в составе этих затрат частично повторяются элементы прямого ущерба от ЧС.

В соответствии с действующей практикой на содержательном уровне затраты, связанные с предупреждением  и ликвидацией ЧС, могут быть подразделены (конкретизированы) на следующие виды затрат:

затраты на проведение поисковых работ в зонах ЧС;

затраты на проведение аварийно-спасательных работ в зонах ЧС;

затраты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате ЧС;

затраты на закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;

затраты на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца;

возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном порядке сил и средств МЧС России, других федеральных органов исполнительной власти, а также организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации ЧС;

затраты на погашение государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате ЧС (на общую сумму не более 25% средств резервного фонда);

затраты на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;

расходы на социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате ЧС, другие виды текущих затрат (расходов) на предотвращение и ликвидацию последствий ЧС;

капитальные вложения, направляемые на предотвращение и ликвидацию последствий ЧС.

Затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС, осуществляются за счет средств, получаемых из разных источников финансирования:

федерального бюджета;

бюджетов субъектов федерации;

местных бюджетов;

предприятия (организации);

других источников.

Учитывая разнообразие видов затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, существенные различия в содержании затрат, осуществляемых до, в течение и после ЧС, разнообразие источников их финансирования, построение сводного показателя Затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС, (всего) носят условный и экономически малосодержательный характер.

При проведении прогнозно-аналитических исследований социально-экономического развития Российской Федерации с учетом фактора ЧС, обосновании требований к бюджету Российской Федерации, выработке экономической политики и стратегии развития страны, мероприятий целевых комплексных программ необходимы учет всех указанных выше составляющих экономического ущерба от ЧС и реализация системного подхода к проблеме.

В то же время при организации практической работы по сбору статистических сведений об экономическом ущербе от ЧС и при построении форм государственной статистики экономического ущерба от ЧС необходимо ориентироваться преимущественно на документально подтвержденную на уровне организаций (предприятий) и муниципальных образований информацию.

1.9. Прогноз ущерба

Анализ и прогнозирование экономического ущерба от ЧС осуществляется с разными целями и для решения самых различных прикладных задач, в том числе, как для научно-исследовательских целей, так и для обоснования практических решений, принимаемых при обосновании и осуществлении мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, при выделении на эти цели соответствующих ассигнований.

К числу основных практических задач, использующих результаты анализа и прогнозирования экономического ущерба от ЧС, относятся:

обоснование ассигнований бюджетов всех уровней, а также средств из внебюджетных источников на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

обоснование инвестиционных проектов по предупреждению ЧС;

лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

страхование рисков гражданской ответственности;

возмещение ущерба вследствие ЧС;

обоснование любых инвестиционных проектов в части учета в них рисков ЧС и т.д.

Решение всех указанных задач должно осуществляться на единой методической основе, опираться преимущественно на данные государственной статистики и давать сопоставимые результаты.

Тем не менее, следует иметь в виду, что результаты оценки ущерба (фактического или прогнозируемого) при решении различных практических задач могут заметно различаться в силу несовпадения целей оценки ущерба, методических особенностей учета или не учета отдельных составляющих экономического ущерба – прямого и косвенного.

Государственный статистический учет чрезвычайных ситуаций должен осуществляться на основе первичной информации, т.е. информации, формируемой на уровне «первичного звена», - организаций (предприятий) и муниципальных органов власти.

При этом в части сбора сведений о ЧС должен быть обеспечен охват всех организаций, по которым имеются систематические статистические наблюдения.

Так же должен быть обеспечен охват всех территориальных звеньев, позволяющий получить исчерпывающую (полную) информацию об ущербе от ЧС на уровне субъектов Российской Федерации, а затем на уровне Российской Федерации в целом.

Сведения систематического государственного статистического учета ЧС должны дополняться:

данными ведомственного статистического учета и анализа;

результатами научно-исследовательских прогнозно-аналитических разработок;

материалами частного и выборочного характера, полученными в процессе осуществления лицензирования, страхования, разработки инвестиционных проектов, бизнес-планов и т.д.

Деятельность по анализу и прогнозированию ущерба от ЧС должна ориентироваться на периоды разной продолжительности.

В практике экономического анализа и прогнозирования с использованием сведений статистического учета принято выделять периоды следующей продолжительности: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный.

Краткосрочный период (календарный год, а также - квартал, месяц, неделя, сутки) связан с продолжительностью осуществления текущей хозяйственной деятельности и, что весьма существенно, с реализацией бюджетного процесса в Российской Федерации.

Среднесрочный период (3-5 лет) в основном связан с реализацией  инвестиционных проектов, мероприятий целевых программ разного уровня, осуществлением установок экономической политики государства.

Среднесрочный период так же в основном соответствует циклу деятельности высших органов государственной власти в Российской Федерации.

Долгосрочный период (5-10 лет и более) соответствует продолжительности реализации стратегических установок социально-экономического развития Российской Федерации.

В настоящее время в основе государственного управления социально-экономическими процессами в Российской Федерации  лежит бюджетный процесс, реализуемый с циклом в один календарный год (т.е. в краткосрочном режиме).

При этом фактор ЧС подлежит учету на всех уровнях сбора информации, ее агрегирования и обобщения, анализа и прогнозирования показателей социально-экономического развития организаций (предприятий), территориальных образований, Российской Федерации в целом. Целесообразно выделить три основных уровня формирования информации об экономическом ущербе от ЧС: нижний, средний и верхний (макроэкономический).

Нижний уровень – уровень «первичного звена» (организации (предприятия), муниципального образования).

Это основной уровень сбора первичной информации о факторе ЧС - об экономическом ущербе от ЧС, поскольку именно в организациях (на предприятиях) ведется силами бухгалтерских и планово-экономических служб учет состояния имущества организаций (предприятий), его выбытия по разным причинам, в том числе вследствие ЧС. Стоит задача сделать доступной эту информацию органам государственной статистики и на этой основе обеспечить возможность ее дальнейшей обработки, использования при анализе и обобщении на среднем и верхнем (макроэкономическом) уровнях.

На уровне муниципальных образований должна быть получена первичная информация об экономическом ущербе от ЧС в социальной сфере, в том числе данные, не основанные на бухгалтерском учете.

Предложения по формам и показателям - основным сведениям об ущербе от ЧС - представлены ниже.

Средний уровень – уровень субъектов федерации и отраслей (министерств и ведомств).

Это основной уровень агрегирования и обобщения первичной информации о факторе ЧС.

На уровне субъектов федерации должно быть обеспечено получение сводной информации об экономическом ущербе от ЧС для каждого субъекта Российской Федерации.

Сводная информация на уровне субъекта федерации формируется путем:

агрегирования данных первичного учета – их сложения по всем экономическим и социальным объектам на территории субъекта федерации;

обобщения данных – их уточнение и восполнения недостающей информации путем соответствующих оценок, в том числе экспертных, формирования макроэкономических показателей регионального уровня с учетом фактора ЧС - валового регионального продукта (ВРП), его снижения вследствие ЧС и т.д.

Совокупность данных по всем субъектам федерации (без пропусков и исключений) должна обеспечить полный охват всех ЧС - возможность их агрегирования и обобщения на федеральном уровне – на уровне Российской Федерации.

На отраслевом уровне (в разрезе министерств и ведомств) должно быть обеспечено получение сводной информации об экономическом ущербе от ЧС в отраслевом (функциональном) разрезе (т.е. применительно к организациям (предприятиям) отрасли или к функциональной сфере, за которую отвечает соответствующее министерство (ведомство).

Сводная отраслевая информация предполагает:

агрегирование данных первичного учета в разрезе экономических и социальных объектов, относящихся к соответствующей отрасли или функциональной сфере деятельности;

обобщение данных - их уточнение и восполнение недостающей информации путем соответствующих оценок, осуществления отраслевого экономико-математического моделирования и т.д.;

дополнение данных путем учета отраслевой специфики ущерба от ЧС.

Совокупность отраслевых данных, т.е. информации, сформированной министерствами и ведомствами (всеми или основными), в принципе не способна обеспечить полный охват всех ЧС на федеральном уровне – уровне Российской Федерации. В то же время отраслевые данные об ущербе от ЧС способны дать более содержательную информацию о чрезвычайных ситуациях, чем сводная информация, полученная от субъектов федерации.

Верхний уровень – уровень Российской Федерации (федеральный, макроэкономический уровень).

Это уровень сводного макроэкономического агрегирования информации об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций - факторе ЧС, сформированной на уровне субъектов федерации, дополненной и развитой информацией министерств и ведомств (отраслевой информацией).

На макроэкономическом уровне кроме формирования сводных данных об ущербе от ЧС в целом по Российской Федерации, должно осуществляться их обобщение, т.е. отражение в макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации, таких как валовой внутренний продукт (ВВП), объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, показатели уровня жизни населения, показатели федерального бюджета (доходы, расходы, распределение расходов по статьям) и т.д.

В целом основная задача учета влияния фактора ЧС на социально-экономическое развитие Российской Федерации состоит в установлении воздействия ущерба от ЧС, регистрируемого на уровне «первичного звена», на макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономическое развитие страны в целом и, как следствие, на показатели бюджета Российской Федерации.

Для прогноза ущерба могут быть использованы показатели, характеризующие риск ЧС. Риск обусловлен возможностью причинения ущерба в результате реализации угрозы ЧС техногенного, природного или террористического характера.

При известных частоте событий и ущербе риск от ЧС оценивается математическим ожиданием ущерба за интервал времени t:

|  | M[W,t] = аЧС(Δt)W=j=1maЧСj(Δt)Wj, |  |
| --- | --- | --- |

| где | W=0∞wf(w)dw | — | средний ущерб от ЧС; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wj=wЧСj−1wЧСjwf(w)dw | — | средний ущерб от ЧС j-го класса по степени тяжести; |  |
|  | аЧC(t) = ЧC t | — | математическое ожидание числа ЧС за интервал времени t; |  |
|  | ЧC | — | повторяемость ЧС j-го класса по степени тяжести. |  |

Оценка риска на некоторой территории обычно включает расчет возможного числа погибших (пострадавших) людей и экономических потерь, которые могут быть вызваны ЧС техногенного, природного или террористического характера. Она осуществляется на основе анализа опасности территории, угроз для людей и объектов, их уязвимости и возможного ущерба. Вначале проводится сбор данных, составляются каталоги опасных явлений, встречающихся на изучаемой территории. Определяются их наиболее опасные типы, частота проявления, физические параметры. Затем составляют карты природных и техногенных опасностей, отражающие частоту реализации опасных явлений фиксированной силы. В зависимости от целей и задач карты имеют масштаб от глобального до локального. Далее анализируется относительное положение источников опасности и объектов воздействия их поражающих и вредных факторов, а затем уязвимость среды к опасным явлениям разной разрушительной силы. На уязвимость среды влияют защищенность и стойкость элементов техносферы (гражданских, промышленных объектов, жилых зданий, транспортных магистралей и т.д.).

Различают методы оценки ущерба от гипотетического и реального стихийного бедствия (аварии). Если рассматривается гипотетическое стихийное бедствие или авария, то об этом виде ущерба говорят как о предполагаемом. Для различных сценариев развития ЧС расчетным методом получаются различные значения ущерба. В силу влияния на размер ущерба большого числа случайных факторов в задачах прогноза следует рассматривать случайную величину ущерба W, описываемую функцией распределения F(w) = P(W<w). Методы определения F(w) аналогичны рассмотренным применительно к F(u). Статистические данные об ущербе в реально произошедших ЧС техногенного, природного или террористического характера на некотором временном интервале образуют выборку из некоторой генеральной совокупности и описываются статистической функцией распределения. Вследствие пока недостаточного объема зафиксированных статистических данных по ущербу в ЧС техногенного, природного или террористического характера вид функций распределения F(w) пока не установлен.

Средний ущерб от ЧС можно установить по статистическим данным. Для редких событий средний ущерб можно оценить по расчетным данным для различных сценариев инициирования и развития ЧС техногенного, природного или террористического характера и последующего усреднения с учетом сценариев.

При обосновании мероприятий по предупреждению аварий, катастроф и смягчению их последствий за риск обычно принимают интегральный показатель, включающий как вероятность наступления нежелательного события за год, так и связанный с ним ущерб.

Исходя из характера рассматриваемого ущерба, определяют вид риска –  экономический, социальный, экологический и т.п.

В зависимости от решаемых задач риск представляется в виде:

математического ожидания ущерба определенного рода за год;

вероятности наступления неблагоприятного события за год.

В первом случае риск определяется по формуле:

|  | R=p⋅g, |  |
| --- | --- | --- |

| где | p | — | вероятность наступления чрезвычайной ситуации (частота аварий, катастроф) за год; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g | — | потенциальный ущерб от чрезвычайной ситуации. |  |

Размерность риска согласуется с характером ущерба и имеет вид: ущерб/год.

Во втором случае риск определяется из соотношения:

|  | R=p⋅s, |  |
| --- | --- | --- |

| где | p | — | вероятность наступления чрезвычайной ситуации за год; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s | — | вероятность наступления неблагоприятного события при условии, что случилась чрезвычайная ситуация. |  |

Размерность риска во втором случае, учитывая безразмерность параметра s, имеет вид: 1/год.

Имея в виду основную задачу – защиту населения, в качестве неблагоприятного события, как правило, рассматривается степень опасности для жизни людей.

Вероятность наступления чрезвычайной ситуации p (частота аварии, катастрофы) определяется по картам районирования опасности или по статистическим данным.

Потенциальный ущерб от чрезвычайной ситуации определяют, учитывая вероятностный характер процессов, как математическое ожидание ущерба M(U).

Вероятность наступления неблагоприятного события P при условии, что случилась чрезвычайная ситуация, может быть определена с использованием математического ожидания ущерба элементам населенного пункта или населению:

|  | P=MUV; |  |
| --- | --- | --- |
|  | P=MNN, |  |

| где | M(U) | — | математическое ожидание ущерба элементам населенного пункта; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | — | количество элементов в населенном пункте (зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и т.п.); |  |
|  | M(N) | — | математическое ожидание потерь населения; |  |
|  | N | — | общая численность населения. |  |

2.ФОРМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЭКОНОМИКИ

2.1. Общие положения

Главной задачей является сбор и обобщение первичной информации об экономическом ущербе, формируемой на уровне так называемого «первичного звена»: предприятий (организаций), первичных территориальных образований (районов, городов, других населенных пунктов).

Наличие достаточно полной, понятной и достоверной первичной информации об экономическом ущербе позволяет затем решать на её основе задачи прогнозирования и выработки управленческих решений.

Решение задачи определения влияния фактора ЧС (фактического или прогнозного) на макроэкономические показатели основывается на этой первичной информации об экономическом ущербе от ЧС.

Информация должна быть полной, т.е. учитывать все составляющие экономического ущерба.

Информация должна быть понятной, то есть должно быть ясно содержание используемых понятий и показателей, и должна быть определена методология их определения.

Информация должна быть достоверной. Сведения о показателях экономического ущерба должны опираться преимущественно на документированную информацию (прежде всего, на данные бухгалтерского учета).

В формировании показателей экономического ущерба на первичном уровне должны принимать участие бухгалтерские и планово-экономические подразделения предприятий (организаций), экономические службы муниципальных органов исполнительной власти.

Как показывает опыт, упорядочение процесса сбора любой достаточно сложно организованной информации требует разработки соответствующих форм и показателей.

Форма № 01-ЧС (предприятие) «Сведения об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на промышленном предприятии (организации)».

Форма № 02-ЧС (территория) «Сведения об  экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории субъекта федерации, района, города, иного населенного пункта».

Форма № 03-ЧС (территория) «Сведения об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций (наводнений) на территории субъекта федерации, района, города, иного населенного пункта» - вариант, предназначенный для учета специфических особенностей конкретного вида ЧС - наводнений.

Для полноты картины об экономическом ущербе так же необходимо использовать действующие на сегодняшний день формы Госкомстата России:

Форма № 11 Госкомстата России «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов».

Форма № ОС-4 Госкомстата России «Акт №___ на списание основных фондов».

Анализ имеющихся данных Госкомстата России, полученных на основе формы № 11, показывает, что на сегодняшний день официально регистрируемое выбытие основных фондов вследствие ЧС ничтожно мало по отношению к общему выбытию ОФ (всего, т.е. по всем причинам) – доли процента. Может быть сделан вывод, что форма № 11 Госкомстата России в ее существующем виде мало пригодна для учета выбытия ОФ вследствие ЧС.

При проведении оценки экономического ущерба должна быть использована форма № 01-ЧС (предприятие) «Сведения об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на промышленном предприятии (организации)».

В этой форме предусматривается возможность получения динамики показателей экономического ущерба за ряд лет (см. табл. 1 в Приложении № 1).

Данная форма содержит как весьма детальные, первичные сведения об экономическом ущербе от ЧС, так и формируемые на уровне предприятия (организации) сводные показатели ущерба от ЧС, включающие число ЧС (в т.ч. по видам чрезвычайных ситуаций), число пострадавших в результате ЧС (в т.ч. число погибших),  экономический ущерб от ЧС (в т.ч. полный экономический ущерб и составляющие косвенного ущерба).

В этой постановке показатели ущерба от ЧС на уровне предприятия стыкуются с соответствующими показателями, предлагаемыми для использования на макроэкономическом уровне – в системе Минэкономразвития России.

По аналогии с рассмотренной выше формой и на ее основе предложена форма № 02-ЧС (территория) «Сведения об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории субъекта федерации, района, города, иного населенного пункта».

Эта форма была предназначена для заполнения в двух вариантах:

А - для субъектов Российской Федерации,

Б - для «первичного территориального звена» (районов, городов, иных населенных пунктов).

При подготовке формы предполагалось, что она будет использоваться при сборе данных об экономическом ущербе от крупномасштабной ЧС.

Учитывая это обстоятельство, в данном варианте формы предлагается представить показатели экономического ущерба в ином, краткосрочном разрезе (см. табл. 2 в Приложении № 1).

2.2. Формы для оценки экономического ущерба

от чрезвычайных ситуаций  на территории субъекта Российской Федерации

(муниципального образования)

Формы для оценки экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) представлены в Приложении № 1.

2.3. Методические указания по заполнению

Формы № 02-ЧС (территория) «Сведения об экономическом ущербе

от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории субъекта федерации, района, города, иного населенного пункта»

Данные Методические указания в основном воспроизводят Методические указания по заполнению Формы № 01-ЧС (предприятие) «Сведения об  экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на промышленном предприятии (организации)».

Основные различия между формами № 01-ЧС и № 02-ЧС оговорены выше.

# 2.4. Методические указания по заполнению

# Формы № 01-ЧС (предприятие) «Сведения об экономическом ущербе

# от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

# на промышленном предприятии (организации)»

## Назначение Методических указаний.

Данные Методические указания содержат необходимые разъяснения по заполнению Формы № 01-ЧС (предприятие) «Сведения об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на промышленном предприятии (организации)».

На основе данных Формы № 01-ЧС (предприятие) должны быть получены достаточно полные и методически обоснованные сведения об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на промышленных предприятиях отрасли.

Форма является основой для формирования сводных показателей об экономическом ущербе от ЧС:

на отраслевом уровне (в том числе в разрезе основных видов ЧС по основным составляющим прямого и косвенного экономического ущерба от ЧС);

на региональном уровне (в том числе в разрезе субъектов федерации и других территориальных образований);

на макроэкономическом уровне при анализе и прогнозировании социально-экономического развития Российской Федерации с учетом фактора ЧС.

На базе этих результатов может быть оценена экономическая значимость и влияние фактора ЧС на социально-экономическое развитие страны.

По результатам апробирования Формы № 01-ЧС (предприятие) на реальной отраслевой информации и после ее дальнейшей доработки предполагается рекомендовать Форму Госкомстату России для включения ее в комплект форм обязательной статистической отчетности промышленных предприятий (организаций).

Предполагается также, что данная Форма (в комплекте с формами для других объектов экономики: населенных пунктов, территорий, природно-хозяйственных объектов и т.д.) будет использована при разработке предложений по созданию информационной системы (базы данных) об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

2.5. Форма для оценки экономического ущерба

от чрезвычайных ситуаций на предприятии (организации)

Структура Формы

Форма № 01-ЧС (предприятие) имеет титульный лист и 6 разделов:

Раздел 1. Основные показатели производственной деятельности предприятия

(организации).

Раздел 2. Сводные показатели ущерба от ЧС.

Раздел 3. Показатели прямого экономического ущерба.

Раздел 4. Показатели экономического ущерба, связанного с остановкой

производства.

Раздел 5. Показатели экономического ущерба «третьим лицам», прочие элементы косвенного ущерба.

Раздел 6. Затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС.

В разделах 1-6 Форма имеет следующие столбцы:

1 столбец - наименование показателя;

2 столбец - единица измерения, используемая при количественном представлении соответствующего показателя;

3 столбец - № (код) строки;

4 - 7 столбцы – количественные значения соответствующих показателей в динамике за четыре года, указанных в заголовках столбцов, при этом:

4 - 5 столбцы – показатели за прошлые годы, по которым предприятие имеет отчетные материалы с фактическими данными (или может сделать обоснованные оценки фактического состояния);

6 столбец – показатели текущего года, по которому еще нет отчетных материалов, однако может быть сделана достаточно достоверная оценка ожидаемых показателей;

7 столбец – показатели следующего года, получаемые путем их прогнозирования (экспертными или иными методами).

При заполнении формы в текущем 2004 году для столбцов следует принимать следующие условия:

4 столбец - 2001 г. (отчет),

5 столбец - 2002 г. (отчет),

6 столбец - 2003 г. (оценка),

7 столбец - 2004 г. (прогноз).

В последующие годы должна быть произведена соответствующая сдвижка в нумерации годов.

Титульный лист

Титульный лист Формы № 01-ЧС (предприятие) включает наименование Формы «Сведения об  экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и природного характера на промышленном предприятии (организации)».

Информация представляется в строках (коды строк 001-010), соответствующих позициям форм Госкомстата для предприятий (организаций).

В строках 003-009 предполагается расшифровка наименований позиций в соответствии с указанными общероссийскими классификаторами.

Раздел 1. Основные показатели производственной деятельности

предприятия (организации)

Раздел 1 содержит ограниченное число основных показателей, дающих общее представление о производственном потенциале предприятия (организации), масштабах и характере его производственной деятельности.

Показатели (для отчетных периодов) берутся из соответствующей статистической отчетности предприятия.

100. Общая численность работающих (тыс. чел. на 1 января соответствующего года), в том числе:

101. Численность промышленно-производственного персонала основного производства (тыс. чел. на 1 января соответствующего года).

110. Основные фонды (ОФ) - основные средства предприятия (млн. руб., в среднегодовом исчислении), в том числе:

111. Машины и оборудование (млн. руб., в среднегодовом исчислении).

120. Износ ОФ (основных средств, %, в среднегодовом исчислении), в том числе:

121. Износ машин и оборудования (%,  в среднегодовом исчислении).

130. Валовой (товарный) выпуск продукции предприятия (объем промышленной продукции, работ и услуг промышленного характера, млн. руб.), в том числе:

140. Заголовок подраздела:

Выпуск важнейших видов продукции в укрупненной номенклатуре (в соответствии с тремя первыми позициями кода Общероссийского классификатора продукции - ОКП).

Для каждого вида продукции приводятся следующие показатели:

а) фактический выпуск, в стоимостном измерении (млн. руб.);

б) фактический выпуск, в натуральном измерении (тыс. т. – для металлургической продукции);

(для прошлых лет – отчетные данные, для текущего года – предполагаемый фактический выпуск – оценка, для следующего года – прогнозируемый фактический выпуск – прогноз),

в) максимально возможный выпуск - производственная мощность, в натуральном измерении (тыс. т. – для металлургической продукции).

141.а-146.в. Сведения по выпуску важнейших видов продукции в укрупненной номенклатуре для 5-6 наименований продукции.

Раздел 2. Сводные показатели ущерба от чрезвычайных ситуаций

Раздел 2 содержит сводные показатели ущерба от ЧС, включающие обобщенные сведения о числе ЧС, числе пострадавших от ЧС, обобщенные показатели об экономическом ущербе от ЧС с выделением его важнейших составляющих.

Представленные в разделе 2 сводные данные об экономическом ущербе от ЧС определяются на основе детальной информации разделов 3, 4, 5 и 6.

200. Число ЧС (всего, ед.):

с.200 =  с.210 + с.220 + с.230 + с.231

В соответствии с определением, данным в статье 1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ:

«Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей».

В соответствии с «Положением о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 13 сентября 1996 года № 1094:

«Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, от размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций…»

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тысячи минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации, и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения…»

Более масштабные ЧС классифицируются в соответствии с указанным Положением как местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

210. Техногенные ЧС (всего, ед.):

с.210 = с.211 + с.212 + … + с.219.

Техногенные ЧС классифицируются по видам в соответствии с укрупненной классификацией ЧС:

211. транспортные аварии и катастрофы:

аварии поездов, аварии речных и морских судов, авиакатастрофы, аварии транспорта на автодорогах, мостах, железнодорожных переездах, в тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;

212. пожары:

пожары в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на транспорте, в шахтах, подземных и горных выработках, в зданиях и сооружениях, на химически и радиационно опасных объектах;

213. взрывы:

взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на транспорте, в шахтах, подземных и горных выработках, в зданиях и сооружениях, на химически и радиационно опасных объектах; обнаружение неразорвавшихся боеприпасов, утрата взрывчатых веществ и боеприпасов;

214. аварии с выбросом опасных веществ:

аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (ХОВ);

аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РАВ);

аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ);

215. обрушение зданий, сооружений:

обрушение элементов транспортных коммуникаций, производственных и непроизводственных зданий и сооружений;

216. аварии на электроэнергетических системах:

аварии на электростанциях, системах, сетях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей;

217. аварии на системах жизнеобеспечения и очистных сооружениях;

218. гидродинамические аварии:

прорывы плотин, дамб, шлюзов, перемычек и др.;

219. прочие техногенные ЧС.

220. Природные ЧС (всего, ед.):

геофизические опасные явления (землетрясения, извержения вулканов);

геологические опасные явления (оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, просадки и др.);

метеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, шквалы, град, сильные дождь, снегопад, гололед, мороз, метель, жара, туман и др.);

гидрологические опасные явления;

природные пожары;

230. Биолого-социальные ЧС (всего, ед.):

инфекционные заболевания людей и животных;

поражение растений болезнями и вредителями.

231. Прочие ЧС (ед.):

крупные террористические акты, военные ЧС и др.

240. Число пострадавших в результате ЧС (всего, чел.):

пострадавший в ЧС – человек, пораженный либо понесший материальные убытки в результате ЧС;

пораженный в ЧС – человек, погибший, раненый, травмированный или заболевший в результате ЧС;

в числе пострадавших и пораженных в ЧС:

241. Число погибших (чел.).

250. Экономический ущерб (полный экономический ущерб, млн. руб.):

с.250 =  с.251 + с.252.

Полный экономический ущерб складывается из  прямого экономического ущерба и косвенного экономического ущерба.

Полный экономический ущерб включает все виды материальных потерь и затрат, связанных с вызванными ЧС повреждениями и разрушениями производственных и непроизводственных объектов, нарушением их функционирования.

Полный экономический ущерб включает как документально подтверждаемые составляющие ущерба (в первую очередь, это составляющие прямого экономического ущерба, определенные на основе отчетных данных), так и оценочные данные (в первую очередь, это составляющие косвенного ущерба, прогнозные оценки прямого ущерба).

Поэтому в целом полный экономический ущерб является оценочным показателем (оценкой).

251. Прямой экономический ущерб (всего, млн. руб.):

с.251 =  с.300.

Показатель ущерба, связанного с остановкой производства, раскрывается в разделе 3 Формы № 01-ЧС (предприятие).

252. Косвенный экономический ущерб (всего, млн. руб.):

с.252 =  с.253 + с.254 + с. 255.

Показатель косвенного экономического ущерба (всего) является оценочным показателем, объединяющим следующие составляющие экономического ущерба:

253. Ущерб, связанный с остановкой производства (млн. руб.):

с.253 =  с.400.

Показатель ущерба, связанного с остановкой производства, раскрывается в разделе 4 Формы № 01-ЧС (предприятие).

254. Ущерб «третьим лицам», прочие элементы косвенного ущерба (млн. руб.):

с.254 =  с.500.

Показатель ущерба «третьим лицам» и прочих элементов косвенного ущерба раскрывается в разделе 5 Формы № 01-ЧС (предприятие).

255. Затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС (млн. руб.):

с.255 =  с.600.

Показатель затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, раскрывается в разделе 6 Формы № 01-ЧС (предприятие).

Раздел 3. Показатели прямого экономического ущерба

Раздел 3 содержит все основные составляющие показателя прямого экономического ущерба. В основном это определенные в стоимостном измерении (в млн. руб.) элементы материального ущерба, вызванного ЧС, отражающие

уничтожение, порчу или иные формы выбытия из экономического оборота имущества и различных материальных ценностей.

Макроэкономический смысл прямого экономического ущерба - это ущерб,  наносимый национальному богатству страны, составляющему экономический, в том числе производственный потенциал, обеспечивающий социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Для отчетных периодов составляющие прямого ущерба в большинстве случаев представляют собой данные непосредственного бухгалтерского учета, отражающего  фактическое выбытие элементов материальных ресурсов (основных фондов, запасов, продукции и т.д.).

В силу этого показатели прямого экономического ущерба являются наиболее достоверными показателями экономического ущерба от ЧС.

Можно утверждать, что достаточной достоверностью отличаются  и показатели, получаемые путем оценки специалистами ожидаемого прямого экономического ущерба текущего года, а  также очередного года.

300. Прямой экономический ущерб (всего, млн. руб.):

с.300 =  с.310 + с.340 + с.380.

Прямой экономический ущерб (всего) включает следующие составляющие:

##### 310. Прямой экономический ущерб в производственной сфере предприятия.

340. Прямой экономический ущерб в социальной сфере предприятия и на прилегающей к нему территории.

380. Прямой экономический ущерб другим производственным объектам, находящимся на территории предприятия  и на прилегающей к нему территории.

##### 310. Прямой экономический ущерб в производственной сфере предприятия (всего, млн. руб.):

с.310 =  с.321 + с.331.

320. Заголовок подраздела:

Составляющие прямого экономического ущерба в производственной сфере:

Показатель включает две основные составляющие экономического ущерба, определяемые на основании Формы № 11 Госкомстата России («Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)  и других нефинансовых активов») и других форм статистической отчетности:

321. Выбытие основных фондов вследствие ЧС.

331. Выбытие других элементов активов предприятия вследствие ЧС.

### 321.Выбытие основных фондов вследствие ЧС (млн. руб.), в том числе:

322. Выбытие зданий

323. Выбытие сооружений

324. Выбытие машин и оборудования

325. Выбытие транспортных средств.

326. Выбытие прочих элементов основных фондов (всего).

327. Снижение стоимости основных фондов вследствие ЧС.

с.321 = с.322 + с.323 + с.324 + с.325 + с.326 + с.327.

### Выбытие основных фондов вследствие ЧС предполагает не только ликвидацию (списание ОФ), но и снижение их балансовой стоимости из-за различных повреждений и преждевременного износа в результате ЧС.

331. Выбытие других элементов активов предприятия вследствие ЧС (млн. руб.), в том числе:

332. Выбытие запасов сырья, материалов и других аналогичных ценностей.

333. Выбытие материальных ценностей в сфере незавершенного производства.

334. Выбытие готовой продукции.

335. Выбытие прочих материальных  ценностей.

336. Выбытие нематериальных активов.

с.331 = с.332 + с.333 + с.334 + с.335 + с.336.

340. Прямой экономический ущерб в социальной сфере предприятия и на прилегающей к нему территории (всего, млн. руб.):

с.340 =  с.360 + с.370.

320. Заголовок подраздела:

Составляющие прямого экономического ущерба в социальной сфере:

Показатель включает две основные составляющие экономического ущерба:

360. Прямой экономический ущерб объектам жилищно-коммунального хозяйства.

370. Прямой экономический ущерб объектам социальной инфраструктуры.

Составляющие прямого экономического ущерба в социальной сфере измеряются в соответствующих натуральных и стоимостных показателях (показатели представляются дробью).

360. Прямой экономический ущерб объектам жилищно-коммунального хозяйства (количество объектов/млн. руб.), в том числе:

361. Ущерб жилому фонду (тыс.кв. м/млн. руб.).

362. Ущерб фонду нежилых помещений (тыс.кв. м/млн. руб.).

363. Ущерб объектам водоснабжения (км/млн. руб.).

364. Ущерб объектам теплоснабжения (км/млн. руб.).

365. Ущерб объектам газоснабжения (км/млн. руб.).

366. Ущерб объектам электроснабжения (км/млн. руб.).

367. Ущерб объектам канализации (км/млн. руб.).

368. Ущерб  прочим объектам жилищно-коммунальной сферы (млн. руб.).

370. Прямой экономический ущерб объектам социальной инфраструктуры (количество объектов/млн. руб.), в том числе:

371. Ущерб объектам здравоохранения (кол. объектов/млн. руб.).

372. Ущерб объектам торговли и снабжения (кол. объектов/млн. руб.).

373. Ущерб объектам образования и культуры (кол. объектов/млн. руб.).

374. Ущерб прочим объектам социальной (социально-бытовой) инфраструктуры (кол. объектов/млн. руб.).

380. Прямой экономический ущерб другим производственным объектам, находящимся на территории предприятия  и   на  прилегающей к нему территории (всего, количество объектов/млн. руб.).

Раздел 4. Показатели экономического ущерба,

связанного с остановкой производства

Раздел 4 содержит показатели экономического ущерба, связанного с остановкой производственной деятельности предприятия (организации) вследствие ЧС, а в более общей постановке – с остановкой, приостановкой, снижением интенсивности любой экономически значимой функциональной деятельности предприятия (организации) в части производства продукции, проведения работ, оказания услуг как производственного, так и непроизводственного характера.

С макроэкономических позиций именно показатели, связанные с остановкой производства на предприятии (организации), оказывают основное влияние на  важнейшие показатели социально-экономического развития Российской Федерации, включая  объем промышленного производства в отрасли, объем промышленного производства по стране в целом, объемы конечного производства,  объем ВВП и т.д.

В отличие от показателей прямого экономического ущерба, получаемых преимущественно на базе данных бухгалтерской отчетности, показатели ущерба, связанного с остановкой производства, являются преимущественно расчетными, получаемыми на основе планово-экономических и финансовых расчетов. Некоторые составляющие ущерба, например, показатель упущенной выгоды в связи с остановкой производства может быть получен лишь на уровне оценки.

400. Ущерб, связанный с остановкой  производства (всего, млн. руб.)

с. 400 =  с.410 + с.430 + с.440.

401. Заголовок подраздела:

Составляющие  ущерба, связанного с остановкой производства.

Экономический ущерб, связанный с остановкой производства (всего), включает следующие составляющие:

### 410.Сокращение объема промышленной  продукции, работ и услуг промышленного характера вследствие ЧС (всего).

### 430. Прямые экономические потери, связанные с остановкой производства.

440. Сокращение прибыли - убытки предприятия в связи с остановкой производства, непосредственно связанные с ЧС.

### 450. Упущенная выгода в связи  с остановкой производства (оценка).

410. Сокращение объема промышленной продукции, работ и услуг промышленного характера вследствие ЧС (всего, млн. руб.), в том числе:

в текущем году (млн. руб.);

### вследствие ЧС прошлых лет (млн. руб.);

Сокращение объема продукции, работ и услуг в текущем году определяется на основе планов производства на  текущий год.

Сокращение объема продукции, работ и услуг вследствие ЧС прошлых лет определяется на основе планов производства прошлых лет: а при отсутствии данных – методом оценки.

420. Заголовок подраздела:

Сокращение выпуска важнейших видов продукции в укрупненной номенклатуре

### Для 5-6 наименований важнейших видов продукции    -     в соответствии с ъ

### перечнем, представленным в разделе 1 (с.141-146).

Для каждого вида продукции приводятся следующие показатели:

а) сокращение фактического выпуска, в стоимостном измерении (млн. руб.);

б) сокращение фактического выпуска, в натуральном измерении (тыс.т. – для металлургической продукции)

(для прошлых лет – отчетные данные, для текущего года – предполагаемое сокращение фактического выпуска – оценка, для следующего года – предполагаемое  сокращение фактического выпуска вследствие прогнозируемых ЧС – прогноз);

в) сокращение максимально возможного выпуска - производственной мощности, в натуральном  измерении. (тыс.т. – для металлургической продукции ).

421.а-426.в. Сведения по сокращению вследствие ЧС выпуска важнейших видов продукции в укрупненной номенклатуре.

### 430. Прямые экономические потери, связанные с остановкой производства (млн. руб.). Все виды прямых эксплуатационных потерь и выплат, связанных с простоем оборудования вследствие ЧС.

440. Сокращение прибыли - убытки предприятия в связи с остановкой производства, непосредственно связанные с ЧС (млн. руб.). Отчетные данные или обоснованные оценки  на основе планов производства и финансовых планов предприятия (организации) на соответствующий год.

### 450. Упущенная выгода в связи  с остановкой производства (млн. руб.).

Общая оценка упущенной экономической выгоды  вследствие ЧС, включающая обоснованную оценку сокращения прибыли и/или убытков предприятия (организации), отражаемую в  с.440.

Раздел  5. Показатели экономического ущерба  «третьим лицам»,

#### прочие элементы косвенного ущерба

Раздел 5 содержит показатели экономического ущерба, который понесли другие юридические  и физические лица (так называемые «третьи лица»), объекты  экономики, природные и иные объекты, экономически связанные с отчитывающимся предприятием, однако непосредственно не затронутые ЧС.

Среди этой группы показателей выделяются документально подтверждаемые показатели (например, показатели экономического ущерба, связанного с невыполнением предприятием своих договорных обязательств перед предприятиями-смежниками и потребителями продукции, показатели гражданской ответственности за вред, нанесенный другим лицам и объектам).

Остальные показатели определяются на уровне оценки наносимого ущерба.

500. Ущерб  «третьим лицам», прочие элементы косвенного  ущерба (всего, млн. руб.):

с.500 =  с.510 + с.520 + с.530 + с. 540 + с.550 + с.560,

с.500 =  с.501 + досчет (оценка)

в том числе:

501. Документально подтвержденный ущерб  «третьим лицам» и прочие элементы косвенного  ущерба (всего, млн. руб.):

с.501 =  с.511 + с.521 + с.531 + с. 541 + с.551.

Ущерб «третьим лицам» (всего – с.500)  определяется на основе документально подтверждаемых данных (с.501) с последующим досчетом величины ущерба на основе экспертных оценок.

510. Косвенный ущерб, наносимый предприятиям-смежникам и потребителям продукции (всего, млн. руб.):

с.510 = с.511 + досчет (оценка),

в том числе:

511. Ущерб, связанный с невыполнением предприятием своих договорных обязательств перед предприятиями-смежниками и потребителями продукции; другие документально подтверждаемые составляющие ущерба предприятиям-смежникам и потребителям (млн. руб.).

520. Косвенный ущерб,  наносимый предприятиям, непосредственно не  взаимодействующим с предприятием – объектом ЧС (млн. руб.):

с.520 = с.521 + досчет (оценка),

в том числе:

521. Документально подтверждаемые составляющие ущерба по позиции  с.520 (млн. руб.).

530. Косвенный ущерб, наносимый социальной сфере (млн. руб.):

с.530 = с.531 + досчет (оценка),

в том числе:

531. Документально подтверждаемые составляющие ущерба по позиции с.530 (млн. руб.).

540. Экологический ущерб (по всем видам экологического ущерба, всего, млн. руб.):

с.540 = с.541 + досчет(оценка),

в том числе:

541. Документально подтверждаемые составляющие экологического ущерба по с.540 (млн. руб.).

Показатели по с.540 и с.541 определяются на основании имеющихся нормативных документов и методик определения  экологического ущерба (в стоимостных показателях).

550. Другие элементы косвенного  ущерба (всего, млн. руб.):

с.550 = с.551 + досчет (оценка),

в том числе:

551. Документально подтверждаемые составляющие ущерба по позиции с.550 (млн. руб.).

Показатели по с.550 и с.551 содержат не выделенную в Форме  информацию, в том числе по «каскадным» эффектам от ЧС, ведущим к дополнительному экономическому ущербу.

Рекомендуется, по возможности, в примечании раскрыть содержание сведений по с.550 и с.551.

## Раздел 6. Затраты, связанные с предупреждением  и ликвидацией ЧС

Раздел 6 содержит показатели, отражающие затраты, связанные с предупреждением  и ликвидацией ЧС.

По своему экономическому содержанию эти затраты могут рассматриваться как составляющая экономического ущерба от ЧС.

Как правило, это документируемые фактически осуществляемые затраты, относимые к специфическому разделу косвенного ущерба от ЧС.

Выделяются три группы затрат, связанных с предупреждением  и ликвидацией ЧС:

затраты, осуществляемые до наступления ЧС (в основном это затраты на осуществление превентивных мероприятий по предупреждению  ЧС – с.610);

затраты, осуществляемые в процессе ЧС (в основном это затраты на осуществление спасательных мероприятий, связанных с ликвидацией, локализацией ЧС – с.620);

затраты, осуществляемые после ЧС (в основном это затраты на ликвидацию последствий ЧС, а также на полное или частичное возмещение ущерба от ЧС – с.630).

Все виды затрат представляются суммарно (всего) и в разрезе источников покрытия затрат (в том числе).

600. Затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС (всего, млн. руб.):

с.600 =  с.610 + с.620 + с.630.

601. Заголовок подраздела:

Составляющие затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС

###### 610. Затраты  на осуществление мероприятий  по предупреждению ЧС (всего, млн. руб.).

Специфика этих затрат в том, что реализуемые в текущем году мероприятия  рассчитаны на то, что они дадут «отдачу» впоследствии. Указанные затраты  носят инвестиционный характер и переносят свою стоимость на ЧС будущих периодов. Поэтому эти затраты, как правило, не связаны с ЧС, произошедшими в том же году.

620. Затраты на осуществление мероприятий по ликвидации (локализации) ЧС (всего, млн. руб.).

В основном это текущие расходы по реализации спасательных работ в процессе ЧС.

630. Затраты на ликвидацию последствий  ЧС  и  на возмещение ущерба  (всего, млн. руб.).

В основном это затраты по частичному возмещению ущерба от ранее произошедших ЧС, а не ЧС текущего периода.

На содержательном уровне затраты, связанные с предупреждением  и ликвидацией ЧС, могут быть подразделены на следующие виды затрат:

затраты на проведение поисковых работ в зонах ЧС;

затраты на проведение аварийно-спасательных работ в зонах ЧС;

затраты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате ЧС;

затраты  на закупку, доставку и кратковременное хранение  материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего  населения;

затраты на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца;

возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном порядке сил и средств МЧС России, других федеральных органов исполнительной власти, а также организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации ЧС;

затраты на погашение государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам  Российской Федерации, лишившимся жилья в результате ЧС  (на общую сумму не более 25% средств резервного фонда);

затраты на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим  гражданам;

расходы на социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате ЧС;

другие виды текущих затрат (расходов) на предотвращение и ликвидацию последствий ЧС;

капитальные вложения, направляемые на предотвращение и ликвидацию  последствий  ЧС.

Источники покрытия затрат

Затраты, связанные с предупреждением  и ликвидацией ЧС, осуществляются за счет средств, получаемых из разных источников:

с.610 =  с.611 + с.612 + с.613 + с.614 + с.615,

с.620 =  с.621 + с.622 + с.623 + с.624 + с.625,

с.630 =  с.631 + с.632 + с.633 + с.634 + с.635,

Источники:

611.621.631 - за счет средств предприятия (организации),

612.622.632 - за счет средств федерального бюджета,

613.623.633 - за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,

614.624.634 - за счет средств местных бюджетов,

615.625.635 - за счет средств из других источников.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ И УЧЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В данных материалах рассматриваются только чрезвычайные ситуации мирного времени.

3.1. Укрупненная классификация чрезвычайных ситуаций

При анализе и прогнозировании экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и оценке влияния фактора ЧС на показатели социально-экономического развития субъекта Российской Федерации рекомендуется использовать следующую укрупненную классификацию чрезвычайных ситуаций.

1. Техногенные ЧС.

1.1. Транспортные аварии и  катастрофы:

аварии поездов, аварии речных и морских судов, авиакатастрофы, аварии транспорта на автодорогах, на мостах, железнодорожных переездах, в тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах.

1.2. Пожары:

пожары в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на транспорте, в шахтах, подземных и горных выработках, в зданиях и сооружениях, на химически и радиационно опасных объектах.

1.3. Взрывы:

взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на транспорте, в шахтах, подземных и горных выработках, в зданиях и сооружениях, на химически и радиационно опасных объектах; обнаружение неразорвавшихся боеприпасов, утрата взрывчатых веществ и боеприпасов.

1.4. Аварии с выбросом опасных веществ:

аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (АХОВ);

аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ);

аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ).

1.5. Обрушение зданий, сооружений:

обрушение элементов транспортных коммуникаций, производственных и непроизводственных зданий и сооружений;

1.6. Аварии на электроэнергетических системах:

аварии на электростанциях, системах, сетях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей.

1.7. Аварии на системах жизнеобеспечения и очистных сооружениях.

1.8. Гидродинамические аварии:

прорывы плотин, дамб, шлюзов, перемычек и др.

1.9. Прочие техногенные ЧС.

2.0. Природные ЧС.

2.1. Геофизические опасные явления:

землетрясения, извержения вулканов.

2.2. Геологические опасные явления:

оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, просадки и др.

2.3. Метеорологические опасные явления:

бури, ураганы, смерчи, шквалы, град, сильные дождь, снегопад, гололед, мороз, метель, жара, туман и др.

2.4. Гидрологические опасные явления.

2.5. Природные пожары.

2.6. Прочие природные ЧС.

3.0. Биолого-социальные ЧС.

3.1. Инфекционные заболевания людей и животных.

3.2. Поражение растений болезнями и вредителями.

3.3. Прочие биолого-социальные ЧС.

4.0. Прочие ЧС.

4.1. Крупные террористические акты.

4.2. Прочие ЧС иного характера.

3.2. Классификация чрезвычайных ситуаций по количеству пострадавших

людей и материальному ущербу

В соответствии с «Положением о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 13 сентября 1996 г. № 1094 чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях,  людей, у которых оказались, нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации подразделяются на:

локальные;

местные;

территориальные;

региональные;

федеральные;

трансграничные.

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения  чрезвычайной ситуации, и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения.

К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения  чрезвычайной ситуации, и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории населенного пункта, города, района.

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения  чрезвычайной ситуации, и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта Российской Федерации.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0,5 млн., но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения  чрезвычайной ситуации, и зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации.

К федеральной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 500 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения  чрезвычайной ситуации, и зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы более чем  двух субъектов Российской Федерации.

К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, поражающие факторы которой выходят за пределы Российской Федерации, либо чрезвычайная ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации.

3.3. Классификация чрезвычайных ситуаций по риску возникновения

Чрезвычайные ситуации, исходя из частоты их появления, классифицируются как массовые, редкие и уникальные.

Массовые ЧС характеризуются высокой частотой (вероятностью) возникновения (десятки-сотни и более ЧС) в течение отчётного периода (года) при их рассмотрении на федеральном уровне или на уровне субъекта федерации.

Для циклических ЧС может быть осуществлена групповая типизация ЧС, выявлены законы распределения вероятности возникновения ЧС, определена частота возникновения ЧС каждой группы в течение года.

Как правило, ущерб (в т.ч. экономический) от каждой ЧС, относимой к числу  циклических, относительно невелик. Высокий интегральный ущерб от ЧС получается в результате большой частоты их возникновения.

Массовые ЧС должны быть объектами статистического мониторинга, осуществляемого на территориях субъектов Российской Федерации, в целях анализа и обобщения статистических    данных и научного прогнозирования.

Редкие ЧС характеризуются относительно невысокой частотой (вероятностью) возникновения в течение отчетного периода (несколько ЧС в год).

Для редких ЧС может быть осуществлена групповая типизация, выявлены гипотетические законы распределения вероятности возникновения, а также оценена частота возникновения за достаточно длительный период времени (за десять и более лет).

Как правило, ущерб (в том числе экономический) от каждой ЧС, относимой к числу редких, может быть достаточно большим. Высокий интегральный ущерб от ЧС за достаточно продолжительный период времени достигается за счет сочетания  частоты их возникновения и ущерба от каждой ЧС.

Редкие ЧС также должны быть объектами систематических статистических наблюдений.

Уникальные ЧС  характеризуются исключительно низкой частотой (вероятностью) возникновения в течение отчетного периода (года).

Для уникальных ЧС вероятность их возникновения определяется теоретически.

Фактический или прогнозируемый ущерб (в том числе экономический) от каждой уникальной ЧС, может быть очень большим, даже катастрофическим по своим масштабам.

Уникальные ЧС должны быть предметом специального комплексного анализа, осуществляемого с целью формирования исходных данных для создания моделей, позволяющих осуществлять их прогнозирование.

Дополнить классификацию ЧС по масштабам распространения и тяжести последствий двумя показатлями:

отношение ущерба от ЧС к общему объему ВВП страны;

отношение числа пострадавших людей в ЧС к общей численности населения страны.

Эти показатели определяют способность экономики страны противостоять ущербу и ликвидировать последствия ЧС. Предполагается рассматривать ЧС как крупное национальное стихийное бедствие, крупную национальную аварию в масштабе страны, если ущерб от нее превысит 1% от годового ВВП, или численность пострадавшего населения – 1% от общей численности населения страны, или число погибших – более 100 человек.

Отметим, что корректная классификация ЧС имеет большое значение в связи с обеспечением механизма действия права, в частности, с созданием условий его эффективности, с осуществлением правореализации (изменением полномочий органов власти и управления), введением дополнительных мер ответственности за нарушение режима ЧС или невыполнение должностными лицами возложенных на них обязанностей и т.п.

4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

4.1. Общие положения

В настоящее время в России имеются нормативные правовые основы составления прогнозов социально-экономических последствий ЧС.

Основной методической предпосылкой проведения прогнозирования социально-экономических последствий ЧС является минимизация упущенной выгоды в хозяйственном комплексе страны за счет реализации превентивных мер, снижающих риск ЧС, с учетом того, что на развитие отраслей и сфер экономики идет минимум бюджетных ассигнований. При этом обязательно увеличение внебюджетных расходов на создание резервных (страховых) фондов на предупреждение и ликвидацию ЧС.

Правительство Российской Федерации взяло на себя функции экономического регулятора расходных статей федерального бюджета с целью уменьшения ущерба отраслям и сферам экономики и территориям Российской Федерации от дестабилизации (нарушения) функционирования конкретных объектов экономики. Это важно и для повышения конкурентной способности на мировом рынке отраслей реального сектора экономики. Современные условия хозяйствования требуют максимального расширения фронта работ по оценке и прогнозированию социально-экономических последствий ЧС, дальнейшему совершенствованию методологии и методики разработки прогнозов. Чем выше уровень оценки и прогнозирования социально-экономических последствий ЧС, тем эффективнее планирование и управление этими процессами в обществе.

Анализ и прогноз социально-экономических последствий ЧС необходим для того, чтобы наметить мероприятия по государственному регулированию процесса развития социально-экономической системы обеспечения снижения риска и смягчения последствий аварий и катастроф. А это значит, что оценка и прогнозирование являются частью процесса управления риском ЧС. Основные этапы управления, образующие «цепочку» взаимосвязанных процессов, представлены на рис. 1.

Можно выделить следующие наиболее крупные задачи, для решения которых решающую роль играет оценка и прогнозирование социально-экономических последствий ЧС:

во-первых, это задача возмещения ущерба от ЧС и страхования рисков, (включающая следующие подзадачи: определение составляющих экономического ущерба от ЧС, подлежащих возмещению и/или страхованию; изыскание источников

Рис. 1. Схема организации прогнозирования социально-экономических последствий ЧС

возмещения ущерба вследствие ЧС; определение размеров, условий и порядка возмещения ущерба);

Целью прогноза является прогнозирование объема ущерба, а также структурных сдвигов в хозяйстве регионов, наступающих в результате ЧС, и связанных с этим качественных изменений социально-экономической ситуации на региональном и федеральном (макроэкономическом) уровнях.

Анализ социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций требует обеспечения комплексного междисциплинарного подхода, требующего стыковки физических, технических, химических и медико-биологических представлений о наносимом ущербе со специфическими представлениями об экономическом ущербе, основанными на понятии выбытия ресурсов, сокращения производства и общественного потребления, падении темпов экономического роста, уменьшения обобщенных макроэкономических показателей.

Разрушение объектов экономики от прямого или косвенного воздействия поражающих факторов ЧС в экономическом плане характеризуется не столько размерами нанесенного физического ущерба, сколько сокращением его производственных возможностей – «выбытием производственных мощностей», потерей экономических ресурсов, важных для выполнения предприятием производственных и социальных функций.

О макроэкономических последствиях ЧС следует говорить, когда масштаб ущерба от них напрямую отражается на расходной части регионального или федерального бюджета.

Возникновение ЧС, как правило, ведет к нарушению функционирования экономической системы страны и (или) ее крупной хозяйственной подсистемы (в том числе регионального уровня); к прямому уничтожению (выбытию) производственных и иных ресурсов или исключению их из хозяйственного оборота; к сокращению возможностей обеспечения конкретных общественных потребностей, в том числе к созданию прямых угроз жизнеобеспечению населения.

Хотя вследствие ЧС ущерб наносится непосредственно отдельным экономическим объектам, для экономической оценки является необходимым учет экономического взаимодействия этих объектов в рамках выполнения ими общественно важных производственных и социальных функций.

4.2. Макроэкономические последствия чрезвычайных ситуаций

Возникновение ЧС трансграничного, федерального, субъектового уровня ведет к макроэкономическим последствиям:

нарушению функционирования экономической системы страны и (или) ее крупной хозяйственной подсистемы (в том числе регионального уровня);

прямому уничтожению (выбытию) производственных и иных ресурсов или исключению их из хозяйственного оборота;

сокращению возможностей обеспечения конкретных общественных потребностей, в том числе к созданию прямых угроз жизнеобеспечению населения.

Макроэкономический анализ социально-экономических последствий ЧС требует обеспечения  комплексного междисциплинарного подхода, стыковки физических, технических, химических и медико-биологических представлений о наносимом ущербе, основанных на понятиях выбытия ресурсов, сокращения производства и общественного потребления, падения темпов экономического роста, уменьшения обобщенных макроэкономических показателей. Хотя вследствие ЧС ущерб наносится непосредственно отдельным экономическим объектам (предприятиям, организациям, населенным пунктам, отдельным гражданам), для экономической оценки необходим учет экономического взаимодействия разрушенных объектов в рамках выполнения ими общественно важных производственных и социальных функций.

Разрушение предприятий вследствие ЧС в экономическом плане характеризуется не столько размерами нанесенного физического ущерба, сколько сокращением его производственных возможностей - «выбытием производственных мощностей», потерей экономических ресурсов, важных для выполнения предприятием производственных и социальных функций. Ущерб от действия этого фактора во времени снижается экспоненциально в процессе замещения другими объектами выполняемых разрушенным объектом функций.

Макроэкономические последствия ЧС имеют место в случае, когда масштаб ущерба (десятки - сотни млн. руб.)  отражается на расходной части федерального бюджета. Если ущерб от ЧС исчисляется несколькими млн. руб. и отражается лишь на бюджете субъекта федерации, говорят о макроэкономических последствиях  регионального уровня.

Макроэкономический анализ последствий ЧС предполагает системный подход, основанный на учете как прямых, так и косвенных ее последствий, в том числе отдаленных.  Макроэкономические последствия  измеряются как через общепринятые общеэкономические показатели типа валовой внутренний продукт, конечный продукт и его основные составляющие, объемы производства и потребления, производственные мощности, так и через частные показатели, такие как объемы душевого потребления, включая обеспечение продуктами питания и другими элементами жизнеобеспечения.

С точки зрения экономики все ЧС непосредственно связаны с материальными потерями и нарушением функционирования комплекса материального производства.

Содержательный анализ и количественные оценки социально-экономических последствий ЧС требуют рассмотрения материально-вещественных аспектов функционирования экономики страны (или ее региона). При этом стоимостные оценки (на основе денежных измерителей) носят вспомогательный характер и используются главным образом как средство построения обобщающих экономических показателей, в основе которых лежат базовые измерители, полученные преимущественно на основе натуральных показателей.

При макроэкономическом анализе социально-экономических последствий ЧС реализуется следующая схема рассуждений и решения соответствующих задач:

определение характера, масштабов и структуры физических и иных последствий ЧС преимущественно на отдельных объектах, важных для осуществления хозяйственной и иной экономической деятельности;

переход от определения физического ущерба на отдельных объектах к социально-экономической оценке, основанной на определении выбытия производственных мощностей и иных экономических ресурсов, включая сокращение трудовых ресурсов, уменьшение оборотных средств и запасов, нарушение транспортных связей и т.д.;

построение обобщенных продуктовых, отраслевых, региональных социально-экономических оценок, учитывающих не только последствия ЧС на отдельных объектах, но и кооперационные межобъектные, межпродуктовые, межотраслевые и межрегиональные связи;

построение макроэкономических оценок последствий ЧС, базирующихся на рассмотрении функционирования экономической системы страны в целом или ее отдельного региона (если решается задача регионального уровня).

Содержательная реализация подобного подхода, предполагающая не только качественный анализ проблемы, но и выработку количественных оценок и, наконец, обоснование соответствующих конкретных мероприятий по предотвращению ущерба от ЧС и по снижению тяжести его последствий, требует формирования соответствующего модельного аппарата (системы экономико-математических моделей).

4.3. Моделирование в прогнозировании социально-экономических

последствий ЧС

В соответствии с предложенной выше схемой могут быть выделены модели следующих уровней: нижний уровень (на стыке задач 1 и 2) - модель экономического объекта; средний уровень (на стыке задач 2 и 3) - модель отрасли, отраслевого комплекса, регионального звена; верхний уровень (на стыке задач 3 и 4) - модель экономики страны или региона (масштаба экономического района страны).

В каждой из моделей предусмотрены не только блоки экономического функционирования в текущем режиме, но и блоки развития. В рамках рассматриваемой проблемы указанные блоки развития должны моделировать возможность предупреждения и ликвидации ЧС и создавать базу для количественного обоснования соответствующих мероприятий и для оценки необходимого объема привлекаемых для этих целей ресурсов (в том числе финансовых).

На нижнем уровне речь идет о блоке моделирования предупреждении и ликвидации ЧС на экономическом объекте с целью восстановления его производственных возможностей или способности выполнять возложенную на него социальную функцию.

На среднем уровне речь идет о блоке моделирования восстановления производственных возможностей отрасли (сфер) экономики или обеспечении первичного жизнеобеспечения населения на уровне регионального звена (города или иного поселения).

На верхнем уровне речь идет о блоке моделирования стабилизации экономики страны или ее региона после крупномасштабной ЧС, в том числе частичной компенсации населению, предприятиям и организациям ущерба, нанесенного в результате ЧС. Прогнозирование (предвидение) социально-экономических последствий ЧС связано с созданием некоторого образа, мысленной модели объекта прогнозирования, сценария.

Рассмотрим особенности прогнозирования оценки социально-экономических последствий ЧС. При решении этой проблемы нет возможности опираться на эксперимент (за исключением экспериментальных данных о физической стойкости отдельных технических элементов и материалов специальных учений). Исключена и экстраполяция данных статистических исследований, широко применяемая для прогнозирования экономических процессов, протекающих в условиях отсутствия ЧС. Указанные обстоятельства резко сужают набор методов, которые могут быть использованы при прогнозировании. По существу при прогнозировании социально-экономических последствий ЧС для экономики страны применимы лишь эвристические методы, основанные на суждениях специалистов - экспертов, и методы экономико-математического моделирования (точнее, органичное сочетание этих методов).

Будущее состояние экономики страны характеризуется исключительно высокой степенью неопределенности, начиная от центрального вопроса: удается ли предотвратить ЧС или нет. По современным представлениям возможен различный характер протекания ЧС, широкий спектр вариантов ЧС в экономике. Эта неопределенность порождает у некоторых специалистов чувство пессимизма: неверие в возможность конкретно-содержательного моделирования процессов прогнозирования социально-экономических последствий ЧС для экономики, а, главное, в формирование на базе результатов моделирования выводов и рекомендаций, представляющих научную и практическую ценность. Однако проблема разрешима на основе вариантного подхода.

Построение достаточно представительного спектра вариантов и обобщение результатов модельных представлений для каждого из них дает возможность получить достаточно целостное представление о функционировании экономики в условиях ЧС (заметим, что по существу вариантный подход лежит и в основе формирования перспективных прогнозов развития экономики России).

Другой источник неопределенности связан с неизученностью многих явлений, которых следует ожидать в условиях ЧС, а также с почти полным отсутствием отработанных количественных показателей - нормативной базы, соответствующей ЧС. Следует заметить, что эти трудности носят скорее временный, а не принципиальный характер и могут быть постепенно преодолены по мере развития исследований по проблеме.

Особенностью ЧС, особенно крупномасштабных, является то, что все они на этапе подготовки являются, к счастью, лишь мыслимыми, возможными. Поэтому вся работа по подготовке и обоснованию решений должна вестись преимущественно на информационном уровне с образами и моделями реальных процессов. Отсюда следует исключительная, определяющая роль математического моделирования в решении указанной проблемы.

Сложность прогнозирования экономических последствий ЧС связана с необходимостью комплексного анализа множества взаимосвязанных параметров, характеризующих социальное и экономическое развитие различных по своему потенциалу субъектов во временном интервале от 1 года до 15 лет. Успешное решение этой задачи в большой степени зависит от выбора рациональных методов ее осуществления. Основным методом прогнозирования экономических последствий ЧС определено вариантное экономико-математическое моделирование на основе использования современных компьютерных технологий и использования ГИС - технологий.

Прогнозирование социально-экономических последствий ЧС проводится в масштабах региона (субъекта Российской Федерации, муниципального образования), который представляет собой сложную социально-экономическую геосистему, развитие которой в современных экономических условиях характеризуется стохастичностью и в определенном смысле – непредсказуемостью. Поэтому наиболее приемлемым из существующих методов моделирования сложных систем является метод имитационного моделирования, при котором представляются паутинообразными функциональными связями различные сценарии ЧС и поведения сложной системы при выборе определенных управляющих воздействий со стороны администрации региона, направленной на смягчение социально-экономических последствий ЧС.

Этот комплекс включает следующие основные блоки: базу данных, которая предназначена для хранения и обработки как отчетной, так и прогнозной информации, что позволяет легко ориентироваться в многообразии хранимой информации, логически связывать между собой самые различные показатели, формировать запросы требуемой конфигурации, как в территориальном разрезе, так и разрезе отраслей и сфер экономики. Инструментальные средства позволяют генерировать выходные таблицы задаваемой формы, а интегрированный модуль деловой графики обеспечивает отображение данных в виде графиков, диаграмм и картограмм различных модификаций.

Блок «Анализ и прогноз» предназначен для решения прикладных задач прогнозирования и включает сложные многосвязные «цепочки» локальных моделей, основывающихся на различных математических методах анализа и прогнозирования. В практике регионального прогнозирования использовалась, главным образом, статистическая модель. Она предназначена для расчета ряда макроэкономических показателей (общего объема инвестиций в смягчение экономических последствий ЧС за счет всех источников финансирования, розничного товарооборота продукции, производимой на потенциально опасных объектах экономики, объема промышленной продукции, выпускаемой потенциально опасными объектами, всего и по отраслям, и др.) и использует трендовый метод прогнозирования и балансировку с параметрами макроэкономического прогноза. При моделировании на основе отчетных данных за 1997-2004 гг. рассчитываются прогнозные значения показателей на перспективу, затем полученные ряды корректируются и взаимоувязываются с макроэкономическим прогнозом.

Однако статистическая модель обладает существенными ограничениями. Во-первых, она способна рассчитывать лишь ограниченный набор макроэкономических показателей, на основе которых сложно проводить анализ влияния социально-экономических последствий ЧС на территориальное развитие. Во-вторых, данная модель не предусматривает функциональную взаимосвязь рассчитываемых параметров, что может серьезно отражаться на точности прогнозов.

В настоящее время предлагается  имитационная модель, блок-схема которой представлена на рис. 2.

Имитационная модель включает «Блок сценарных условий», четыре основных блока расчета прогнозных параметров: «Производство» (рис. 5), «Население» (рис. 4), «Занятость» (рис. 3), «Финансы» (рис. 6), «Блок комплексной оценки экономических последствий ЧС на развитие регионов», предназначенный для диагностики социально-экономического состояния региона после ЧС.

Все блоки модели функционально связаны. Информация для расчетов автоматически поступает из базы данных, результаты расчетов объединяются в блоке выходных параметров и представляются в заданном формате. Результаты вариантных расчетов количественных изменений параметров социального и экономического развития регионов при помощи имитационной модели являются основой для последующей экспертной аналитической оценки специалистами качественных изменений в региональном развитии на прогнозируемый период.

В качестве управляющих параметров, задаваемых в зависимости от варианта сценарных условий экономических последствий ЧС, выбраны следующие:

Управляющие параметры государственной экономической политики в области предупреждения ЧС на уровне Российской Федерации: доля в ВВП налоговых отчислений в консолидированный бюджет на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; доля отчислений от страховой премии страховыми компаниями в резерв предупредительных мероприятий; доля снижения налога на прибыль в валовой прибыли при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; доля снижения налогов с населения в доходах населения при пожертвовании пострадавшим от чрезвычайных ситуаций; учетная ставка Центробанка России при инвестировании в мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; уровень процентной ставки по кредитам; норма амортизации; инвестиции из федерального бюджета в разрезе регионов на предупреждение чрезвычайных ситуаций; общий объем ВВП по Российской Федерации; структура ВВП по Российской Федерации (в разрезе продукции и услуг, производимых опасными объ-

Рис. 4. Население

Рис. 5.  Производство продукции, работ, услуг

Рис. 5.  Производство продукции, работ, услуг

ектами экономики);  дефлятор ВВП (с учетом рисков аварий и катастроф); индекс оптовых цен промышленности на продукцию, производимую на потенциально опасных объектах экономики; индекс сметных цен строительства  объектов для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; индекс потребительских цен на продукцию, производимую на потенциально опасных объектах экономики; дефляторы роста цен.

Задаваемые субъектами Российской Федерации управляющие параметры региональной экономической политики в области предупреждения ЧС: инвестиции из бюджетов субъектов РФ в предупреждение и смягчение последствий ЧС; объем создаваемого в бюджете региона резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; расходы внебюджетных фондов на предупреждение ЧС.

Рассчитываемые в данной модели параметры социально-экономического развития регионов на прогнозируемый период по следующим блокам:

«Производство»: валовой региональный продукт, объем произведенной продукции промышленности, всего и в отраслевом разрезе, на потенциально опасных объектах экономики; валовая продукция сельского хозяйства, использующая продукцию, производимую потенциально опасными объектами; объем подрядных работ строительства; основные производственные фонды в разрезе отраслей промышленности и производственной сферы.

«Занятость»: экономически активное население; численность занятых в экономике, всего, в том числе в производственной сфере, непроизводственной сфере, уровень безработицы.

«Население»: доходы населения,  всего; доходы населения от оплаты труда; социальные выплаты населению; расходы населения, всего; расходы населения на покупку товаров; расходы населения на оплату услуг; обязательные платежи и добровольные взносы; прочие расходы населения; розничный товарооборот; объем платных услуг.

«Финансы»: балансовая прибыль; амортизационные отчисления; доходы консолидированного бюджета; доходы внебюджетных фондов; инвестиции федерального бюджета; инвестиции из средств предприятий; иностранные инвестиции; прочие инвестиции.

4.4. Методы расчета прогнозируемых показателей экономических

последствий ЧС

Основу предлагаемого метода анализа и прогнозирования уровня изменения валового регионального продукта от социально-экономических последствий ЧС составляет уравнение, характеризующее взаимосвязь между его производством и использованием.

Источниками формирования ресурсов валового регионального продукта (ВРП), предназначенного для распределения и конечного использования в регионе, являются внутреннее производство и внешнеторговая деятельность. В каждый период времени ресурсы ВРП увеличиваются на величину его производства, ввоза из других регионов и чистого экспорта.

Направлениями конечного использования валового регионального продукта являются: розничный товарооборот; объем платных услуг; расходы бюджета, за исключением трансфертов и инвестиций; расходы целевых и внебюджетных фондов, за исключением трансфертов и инвестиций; инвестиции; чистый экспорт (сальдо между экспортом и импортом).

Валовой региональный продукт по видам конечного использования (реализованный совокупный спрос):

| Yt=RTOt+QPtsrv+RBUDt+RVNFt+It+NXt, |  |  |
| --- | --- | --- |
| где Yt | - реализованный совокупный спрос, в сопоставимых ценах, в периоде t; |  |
| RTOt | - розничный товарооборот, в сопоставимых ценах, в периоде t, из блока «Производство»; |  |
| QPtsrv | - объем платных услуг, в сопоставимых ценах, в периоде t, из блока «Производство»; |  |
| RBUDt | - расходы бюджета, не включая расходы на трансферты и инвестиции, в сопоставимых ценах, в периоде t, из прогнозов регионов (сценарные параметры); |  |
| RVNFt | - расходы государственных целевых и внебюджетных фондов, не включая расходы на трансферты и инвестиции, в сопоставимых ценах, в периоде t, из прогнозов регионов, (сценарные параметры); |  |
| It | - инвестиции со стороны государства, предприятий и населения, в сопоставимых ценах, в периоде t, из блока «Финансы»; |  |
| NXt | - чистый экспорт, в сопоставимых ценах, в периоде t, из блока «Производство». |  |

При моделировании процессов влияния социально-экономических последствий ЧС на производство предлагается следующая схема: снижение или увеличение совокупного спроса в предыдущем периоде вызывает прирост выпуска. Таким образом, можно записать следующую зависимость валового выпуска от изменения реализованного совокупного спроса, наличия или выбытия (вследствие ЧС) основных производственных фондов и выбытия (вследствие ЧС) экономически активного населения:

| VRPt=minA⋅Ftα⋅LDtβ,VRPt−1⋅Yt−1Yt−2⋅KVRPY, |  |  |
| --- | --- | --- |
| где VRPt | - валовой региональный продукт произведенный (выпуск), в сопоставимых ценах, в периоде t; |  |
| Yt | - реализованный совокупный спрос, в сопоставимых ценах, в периоде t; |  |
| Ft | - стоимость основных производственных фондов в хозяйственном комплексе региона, в периоде t; |  |
| LDt | - экономически активное население; |  |
| KVRPY | - измеряет влияние изменения реализованного совокупного спроса, предыдущего периода на изменение выпуска, оценивается методом регрессионного анализа; |  |

Перечисленные выше направления использования ресурсов ВРП являются в то же время основными факторами, воздействующими на процесс его формирования со стороны конечного спроса. Это дает возможность прогнозировать величину и динамику произведенного ВРП, исходя из предварительно разработанных прогнозов влияния социально- экономического ущерба от ЧС на важнейшие структурообразующие элементы его конечного использования.

Исходным пунктом решения данной задачи является прогноз компонентов конечного спроса в случае возникновения ЧС.

Розничный товарооборот зависит от расходов населения на покупку товаров:

| RTOt=RTOt−1⋅RPPLttgoodRPPLt−1good⋅KgoodRTO, |  |  |
| --- | --- | --- |
| где RTOt | - розничный товарооборот, в сопоставимых ценах; |  |
| RPPLtgood | - расходы населения на покупку товаров, в сопоставимых ценах; |  |
| KgodRTO | - оценивает влияние на розничный товарооборот изменения расходов населения на покупку товаров (в условиях ЧС). |  |

Объем платных услуг зависит от расходов населения на оплату услуг:

| QPtsrv=QPt−1srv⋅RPPLtsrvRPPLt−1srv⋅KsrvRTO, |  |
| --- | --- |
| где QPtsrv | - объем платных услуг, в сопоставимых ценах; |
| RPPLtsrv | - расходы населения на оплату услуг, в сопоставимых ценах; |
| KgodRTO | - оценивает влияние на объем платных услуг расходов населения на оплату услуг. |

Расходы бюджета на смягчение социально-экономических последствий ЧС и расходы внебюджетных фондов на смягчение экономических последствий ЧС являются прогнозируемыми управляющими параметрами регионов (сценарные параметры), информация по этим элементам конечного спроса берется из аналитической базы данных.

Инвестиции в экономику региона на предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС могут быть за счет средств субъектов РФ, средств федерального бюджета, за счет собственных средств предприятий, средств иностранных инвесторов и других источников. Инвестиции из местного бюджета являются прогнозируемым управляющим параметром регионов, инвестиции федерального бюджета являются управляющим параметром государственной экономической политики в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Инвестиции в экономику региона на предупреждение и смягчение последствий ЧС:

It=Itm+Itf+Itsf+Itss+Itin+Itpr,

| где It | - инвестиции в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС, в сопоставимых ценах, в периоде t; |
| --- | --- |
| Itm | - инвестиции из местного бюджета в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС, в сопоставимых ценах, в периоде t; |
| Itf | - инвестиции из федерального бюджета в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС, в сопоставимых ценах, в периоде t; |
| Itsf | - инвестиции по федеральной целевой программе (инвестиционной программе) в предупреждение и смягчение экономических последствий ЧС, в сопоставимых ценах, в периоде t; |
| Itss | - инвестиции за счет собственных средств предприятий, включая привлеченные, в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС, в сопоставимых ценах, в периоде t; |
| Itin | - иностранные инвестиции в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС (скорее всего трансграничного характера), в сопоставимых ценах, в периоде t; |
| Itpr | - прочие инвестиции в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС, в сопоставимых ценах, в периоде t. |

Инвестиции в смягчение или предупреждение социально-экономических последствий ЧС для региона, в сопоставимых ценах, % :

| tTItIt−1, |  |  |
| --- | --- | --- |
| где tT | - инвестиции, в сопоставимых ценах, в периоде t, %; |  |
| It | - инвестиции, в сопоставимых ценах, в периоде t. |  |

Инвестиции за счет собственных средств предприятий в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС зависят от валового выпуска (за вычетом отчислений в бюджет, внебюджетные фонды) и от уровня учетной ставки рефинансирования:

| Itss=It−1ss⋅(RVRPtRVRPt−1⋅A1iss+IKRRtIKRRt−1⋅A2iss), |  |  |
| --- | --- | --- |
| где Itss | - инвестиции за счет собственных средств предприятий в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС, в сопоставимых ценах, в периоде t; |  |
| RVRPt | - располагаемые доходы предприятий, ВРП за минусом отчислений в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС в бюджет и внебюджетные фонды, в сопоставимых ценах; |  |
| IKRRt | - реальный уровень ставки рефинансирования, скорректированной на дефлятор ВВП, в периоде t; |  |
| A1iss | - измеряет влияние располагаемых доходов предприятий на объем инвестиций в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС за счет собственных средств предприятий, в периоде t, оценивается по ретроспективе; |  |
| A2iss | - измеряет влияние уровня учетной ставки рефинансирования на объем инвестиций в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС за счет собственных средств предприятий, в периоде t. |  |

Прочие инвестиции зависят от валового выпуска за минусом отчислений в бюджет, внебюджетные фонды и уровня учетной ставки рефинансирования:

| Itpr=It−1pr⋅(RVRPtRVRPt−1⋅A1ipr+IKRRtIKRRt−1⋅A2ipr), |  |  |
| --- | --- | --- |
| где Itpr | - прочие инвестиции в предупреждение и смягчение социально-экономических последствий ЧС, в сопоставимых ценах, в периоде t; |  |
| RVRPt | - располагаемые доходы предприятий, ВРП за минусом отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, в сопоставимых ценах; |  |
| IKRRt | - реальный уровень ставки рефинансирования, скорректированной на дефлятор ВВП, в периоде t; |  |
| A1ipr | - измеряет влияние располагаемых доходов предприятий на объем прочих инвестиций за счет собственных средств предприятий, в периоде t; |  |
| A2ipr | - измеряет влияние уровня учетной ставки рефинансирования на объем прочих инвестиций, в периоде t. |  |

Основные производственные фонды региона:

| Ft=Ft−1∗(1−NWB)+Vt, |  |  |
| --- | --- | --- |
| где Ft | - основные производственные фонды, в периоде t (рассчитываются на основе принятого сценария развития ЧС); |  |
| Vt | - ввод в действие основных производственных фондов за счет строительства новых, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |  |
| NW | - норматив выбытия (рассчитывается с учетом сценария развития ЧС). |  |

Ввод в действие основных производственных фондов:

| Vt=k=1nAk I t k, |  |  |
| --- | --- | --- |
| где Vt | - ввод в действие основных производственных фондов, в периоде t; |  |
| It−k | - инвестиции в хозяйственный комплекс региона, в периоде t-k, |  |
| Ak | - доля освоенных капитальных вложений, направляемых на строительство основных производственных фондов i-ой отрасли промышленности, в периоде t (параметр определяется экспертно или в результате идентификации статистической функции с учетом сценария развития ЧС); |  |
| n | - глубина запаздывания (задается экспертно, либо в результате поиска статистических параметров Ak). |  |

Располагаемые доходы региона представляют собой валовой доход хозяйствующих субъектов за вычетом отчислений в бюджет и внебюджетные фонды:

| RVRPt=VRPt−DBUDt−DVNFt, |  |
| --- | --- |
| где VRPt | - валовой региональный продукт, произведенный, в сопоставимых ценах, в периоде t; |
| DBUDt | - налоговые отчисления в бюджет, в периоде t; |
| DVNFt | - средства для образования государственных целевых и внебюджетных фондов, в периоде t. |

Объем произведенной продукции промышленности зависит от изменения валового выпуска (предполагается, что с ростом хозяйственной активности возрастет спрос и на продукцию промышленности) с учетом доли реализации промышленной продукции внутри региона и за пределами региона:

| QPt=QPt−1⋅(α⋅VRPt+(1−α)⋅VRPRFtα⋅VRPt−1+(1−α)⋅VRPRFt−1)⋅KVRPQP, |  |
| --- | --- |
| где QPt | - объем произведенной продукции промышленности, в сопоставимых ценах; |
| VRPt | - валовой региональный продукт, произведенный, в сопоставимых ценах, в периоде t (с учетом принятого сценария развития ЧС); |
| VRPRFt | - валовой региональный продукт, произведенный по Российской Федерации, в сопоставимых ценах, в периоде t; |
| KQPi | - измеряет влияние изменения валового регионального продукта региона и валового регионального продукта по Российской Федерации на изменение объема произведенной продукции промышленности с учетом доли продукции, реализуемой внутри региона и за ее пределами; |
| α | - доля промышленной продукции, реализуемой внутри региона, сценарный параметр. |

Валовая продукция сельского хозяйства, в сопоставимых ценах, %, зависит от изменения валового выпуска и объема инвестиций в сельское хозяйство:

| tTQPtsh=TVRPt⋅Tsh⋅Ksh, |  |
| --- | --- |
| где TQPtsh | - валовая продукция сельского хозяйства, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему периоду; |
| TVRPt | - валовой региональный продукт произведенный, в сопоставимых ценах, %; |
| tTsh | - инвестиции в сельское хозяйство, в сопоставимых ценах, %; |
| Ksh | - измеряет влияние изменения валового регионального продукта и объема инвестиций на изменение валовой продукции сельского хозяйства. |

Занятость населения

В блоке «Занятость населения» рассчитываются показатели рынка труда: экономически активное население, в периоде t, тыс. чел.; средняя заработная плата в хозяйственном комплексе региона, в сопоставимых ценах, в периоде t, тыс. руб.; численность занятых в хозяйственном комплексе региона, в периоде t, тыс. чел.; фонд оплаты труда в хозяйственном комплексе региона, в сопоставимых и действующих ценах, в периоде t, млн. руб.; численность безработных, тыс. чел.; уровень безработицы, в % к экономически активному населению. Расчеты производятся в соответствии со следующими формулами.

Экономически активное население (предложение занятых) составляет определенную долю от численности населения:

| LDt=dt−1ld⋅PPLt, |  |
| --- | --- |
| где LDt | - экономически активное население, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |
| PPLt | - численность населения, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |
| dLD | - доля экономически активного населения в численности населения (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС). |

Численность занятых зависит от хозяйственной активности региона:

| Lt=Lt−1⋅TVRPt⋅KVRPL, |  |
| --- | --- |
| где Lt | - численность занятых в хозяйственном комплексе региона, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |
| TVRPt | - валовой региональный продукт, произведенный, в сопоставимых ценах, в периоде t, % (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |
| KVRPL | - оценивает влияние изменения валового регионального продукта на численность занятых в хозяйственном комплексе региона (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС). |

Численность безработных определяется как разность между численностью экономически активного населения и численностью занятого населения:

| Nt=LDt−Lt, |  |
| --- | --- |
| : |  |
| где Nt | - численность безработных (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |
| LDt | - экономически активное население, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |
| Lt | - численность занятых в хозяйственном комплексе региона, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС). |

Уровень безработицы – это отношение численности безработных к экономически активному населению:

| UNt=NtLDt, |  |
| --- | --- |
| где UNt | - уровень безработицы, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС), |
| Nt | - численность безработных (рассчитывается на основе принятого сценария ЧС), |
| LDt | - экономически активное население, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС). |

Финансы

Валовая прибыль определяется по формуле:

| PRt=RPRt⋅VRPt, |  |
| --- | --- |
| Где PRt | - валовая прибыль, в сопоставимых ценах, в периоде t; |
| RRPt | - доля валовой прибыли в валовом региональном продукте; |
| VRPt | - валовой региональный продукт, произведенный, в сопоставимых ценах, в периоде t, |

Доля валовой прибыли в валовом региональном продукте рассчитывается следующим образом:

| RPRt=RPRt−1⋅(1−h⋅Δsttpp−k⋅Δit)−, |  |
| --- | --- |
| ГдеRRPt | - доля валовой прибыли в валовом региональном продукте; |
| Δsttpp | - изменение доли налогов с предприятий в валовом региональном продукте, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |
| Δit | - изменение уровня процентной ставки, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |
| h | - оценивает влияние изменения налогового бремени на изменение доли валовой прибыли в ВРП; |
| k | - оценивает влияние изменения уровня процентной ставки на изменение доли валовой прибыли в ВРП. |

Амортизационные отчисления рассчитываем по формуле:

| AMt=Ft⋅Ntam−, |  |
| --- | --- |
| где AMt | - амортизационные отчисления, в периоде t; |
| Ft | - основные производственные фонды, в периоде t (рассчитываются на основе принятого сценария развития ЧС); |
| Ntam | - норма амортизационных отчислений, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС). |

Доходы бюджета:

| DBUDt=VRPt⋅sttbud, |  |  |
| --- | --- | --- |
| где DBUDt |  | - налоговые отчисления в бюджет, в периоде t; |
| VRPt |  | - валовой региональный продукт, произведенный, в сопоставимых ценах, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |
| sttbud |  | - доля налоговых отчислений в бюджет с населения и хозяйствующих субъектов в валовом региональном продукте, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС). |

Отчисления в федеральный бюджет:

| DINFEDt=(DBUDt+DVNFt)⋅sttfed, |  |  |
| --- | --- | --- |
| где DINFEDt |  | - отчисления в федеральный бюджет, в периоде t; |
| DVNFt |  | - средства для образования государственных целевых и внебюджетных фондов, в периоде t; |
| DBUDt |  | - налоговые отчисления в бюджет, в периоде t (рассчитываются на основе принятого сценария развития ЧС); |
| sttfed |  | - доля отчислений в федеральный бюджет, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС). |

Доля налогов с предприятий и населения в ВРП:

| stt=DBUDt+DVNFtVRPt, |  |  |
| --- | --- | --- |
| где: stt | - доля налогов в бюджет и отчислений в целевые и внебюджетные фонды с населения и хозяйствующих субъектов в валовом региональном продукте, в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |  |
| RBUDt | - расходы бюджета, не включая расходы на трансферты и инвестиции, в сопоставимых ценах, в периоде t, из прогнозов регионов (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |  |
| RVNFt | - расходы государственных целевых и внебюджетных фондов, не включая расходы на трансферты и инвестиции, в сопоставимых ценах в периоде t, из прогнозов регионов (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС); |  |
| VRPt | - валовой региональный продукт, произведенный (выпуск), в сопоставимых ценах в периоде t (рассчитывается на основе принятого сценария развития ЧС). |  |

4.5. Комплексная оценка уровня социально-экономического развития региона на перспективу с учетом оценки и прогнозирования социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций

Анализ рассчитываемых параметров позволяет делать оценку степени воздействия проводимой государственной экономической политики в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на развитие каждого субъекта Российской Федерации и осуществлять разработку обоснованных рекомендаций по ее корректировке.

Комплексная оценка проводится на основе сопоставления выбранных индикативных показателей социального и экономического состояния региона со среднероссийским уровнем, приведения всех значений показателей в баллах к сводной комплексной оценке и последующего анализа изменений значений этих показателей в прогнозируемом периоде для определенных регионов. Индикативные показатели, используемые в блоке комплексной оценки, следующие: индекс физического объема промышленного производства; доля региона в общем объеме инвестиций; финансовая обеспеченность региона - доходы региона на душу населения; доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых; индекс развития коммуникаций (плотность автодорог и телефонных  коммуникаций); уровень безработных (в % к экономически активному населению); доля населения с доходами ниже прожиточного уровня; розничный товарооборот на душу населения; обеспеченность жильем; экологическая ситуация (доля выбросов в атмосферу и воду).

4.6. Основные показатели

Показатели экономического ущерба рассчитываются для каждой ЧС.

Для проведения сравнительного анализа с учетом данных государственной статистики показатели целесообразно определять по отраслям.

Для техногенных ЧС и аварий показатели определяются для объектов (предприятий):

промышленности и строительства, к которым относятся промышленные объекты, связанные с использованием, производством, хранением, транспортировкой  по трубопроводам взрывопожароопасных, пожароопасных, взрывчатых, вредных радиационных веществ, эксплуатацией шлакоотстойников, шлаконакопителей;

энергетики, включающих гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, атомные электростанции, гидротехнические сооружения;

коммунального хозяйства, только для объектов водоснабжения и канализации, котельных, систем теплоснабжения;

транспорта, связанных с перевозкой опасных грузов автомобильным, железнодорожным, водным, авиационным транспортом.

#### Обобщающим экономическим показателем потерь от ЧС является ущерб от ЧС, который  представляет собой  сумму следующих элементов:

стоимость потерянных основных фондов вследствие ЧС (З1);

стоимость утраченных материальных ресурсов различных видов (запасов сырья, готовой продукции и т.д.) вследствие ЧС (З2);

потерянный объём производства в результате ЧС, представляющий собой разницу между плановыми показателями объема выпуска продукции и фактическими;

затраты на проведение поисковых работ в  зонах ЧС (З3);

затраты на проведение аварийно-спасательных работ в зонах ЧС (З4);

затраты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате ЧС (З5);

затраты на закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения (З6);

затраты на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца (включаются расходы на аренду зданий (сооружений) для проживания и питания пострадавших, оборудование временных пунктов для проживания и питания пострадавших, приобретение хозяйственного инвентаря, приобретение строительных материалов, оплату работ по возведению пунктов (городков) для проживания и питания пострадавших, содержание пунктов (городков) для проживания и питания пострадавших, расходы по коммунальным услугам, хозяйственные расходы, расходы на приобретение продуктов питания и приготовление пищи) (З7);

затраты на возмещение расходов, связанных с проведением экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (З8);

затраты на погашение государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате ЧС (З9);

затраты на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам (З10);

расходы  на социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате ЧС (З11).

4.7. Организация прогнозирования экономических последствий

чрезвычайных ситуаций в отраслях и сферах экономики, субъектах Российской Федерации

При прогнозировании показателей социально-экономических последствий ЧС рекомендуется использовать:

прогнозы возможных ЧС Агентства МЧС России по мониторингу и прогнозированию ЧС (ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)), которые представлены по регионам страны;

Методические рекомендации по формированию отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2004 год и период до  2006 года, разработанные Минэкономразвития России для выработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2004 год и период до 2006 года.

Ниже приводится упрощенная схема определения показателей, не рассмотренных в названных выше источниках.

Прогноз числа чрезвычайных ситуаций техногенного характера составляется на основании анализа количества  ЧС, произошедших за предыдущий период. В случае если число ЧС не превышало 10  за год, то прогноз составляется на основании экспертных оценок. При количестве ЧС более 10 за год и износе основных фондов от 40 % до 60-65 % рекомендуется для расчета прогнозируемого числа ЧС  использовать формулу:

Y=A+B×X  ,

где У – прогнозируемое число ЧС в отрасли;

Х – износ основных фондов в отрасли за предыдущий год;

А, В – расчетные коэффициенты, зависящие от количества ЧС.

Расчетные коэффициенты приведены в табл. 1.

Таблица 1

Исходная таблица для расчета прогнозируемого числа ЧС

| Интервал ЧС | Отрасль | Х (износ ОФ) | А | В | У (кол-во ЧС) | Отклонение от прогноза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Электроэнергетика |  | -16,605 | 0,667 |  | -2,400/1,400 |
|  | Топливная |  |  |  |  |  |
|  | Черная металлургия |  | -24,712 | 0,812 |  | -2,240/1,800 |
| 10-20 | Цветная металлургия |  | -52,416 | 1,444 |  | -2,240/1,800 |
|  | Машиностроение/Металлообработка |  | -9,048 | 0,451 |  | -2,240/1,800 |
|  | Химическая/Нефтехим. |  | -48,781 | 1,189 |  | -2,250/1,800 |
|  | Производство стройматериалов |  | -6,657 | 0,440 |  | -2,240/1,810 |
|  | Легкая |  | -5,947 | 0,421 |  | -2,240/1,810 |
|  | Пищевая |  | -172,230 | 4,427 |  | -2,230/1,830 |
|  | Лесная |  | -10,088 | 0,469 |  | -2,240/1,810 |
|  | Коммунальное хоз-во |  | -20,913 | 0,833 |  | -2,24/1,80 |
|  | Электроэнергетика |  | -5,755 | 0,670 |  | -3,500/3,100 |
|  | Топливная |  |  |  |  |  |
|  | Черная металлургия |  | -14,003 | 0,817 |  | -3,240/3,080 |
| 21-30 | Цветная металлургия |  | -41,909 | 1,454 |  | -3,220/3,070 |
|  | Машиностроение/Металлообработка |  | 1,771 | 0,454 |  | -3,230/3,070 |
|  | Химическая/Нефтехимическая |  | -38,243 | 1,197 |  | -3,240/3,060 |
|  | Производство стройматериалов |  | 4,180 | 0,443 |  | -3,230/3,070 |
|  | Легкая |  | 4,894 | 0,424 |  | -3,230/3,070 |
|  | Пищевая |  | -162,886 | 4,466 |  | -3,210/3,070 |
|  | Лесная |  | 0,724 | 0,473 |  | -3,230/3,080 |
|  | Коммунальное хозяйство |  | -10,181 | 0,839 |  | -3,230/3,080 |
|  | Электроэнергетика |  | 17,967 | 0,375 |  | -3,570/2,280 |
|  | Топливная |  |  |  |  |  |
|  | Черная металлургия |  | 13,725 | 0,450 |  | -3,610/2,270 |
| 31-40 | Цветная металлургия |  | -1,582 | 0,799 |  | -3,620/2,270 |
|  | Машиностроение/Металлообработка |  | 22,404 | 0,250 |  | -3,610/2,270 |
|  | Химическая/Нефтехимическая |  | 0,456 | 0,658 |  | -3,620/2,270 |
|  | Производство стройматериалов |  | 23,730 | 0,244 |  | -3,610/2,270 |
|  | Легкая |  | 24,124 | 0,233 |  | -3,610/2,270 |
|  | Пищевая |  | -68,134 | 2,456 |  | -3,610/2,270 |
|  | Лесная |  | 21,828 | 0,260 |  | -3,610/2,270 |
|  | Коммунальное хозяйство |  | 15,826 | 0,461 |  | -3,610/2,270 |
|  | Электроэнергетика |  | 7,480 | 0,816 |  | -2,260/2,480 |
|  | Топливная |  |  |  |  |  |
|  | Черная металлургия |  | -1,860 | 0,980 |  | -2,300/2,770 |
| 41-50 | Цветная металлургия |  | -35,360 | 1,750 |  | -2,280/2,780 |
|  | Машиностроение/Металлообработка |  | 17,080 | 0,540 |  | -2,310/2,770 |
|  | Химическая/Нефтехимическая |  | -30,990 | 1,440 |  | -2,270/2,760 |
|  | Производство стройматериалов |  | 19,974 | 0,532 |  | -2,310/2,770 |
|  | Легкая |  | 20,831 | 0,508 |  | -2,310/2,780 |
|  | Пищевая |  | -180,205 | 5,352 |  | -2,290/2,790 |
|  | Лесная |  | 15,824 | 0,567 |  | -2,290/2,790 |
|  | Коммунальное хозяйство |  | 2,734 | 1,007 |  | -2,30/2,470 |
|  | Электроэнергетика |  | 21,871 | 0,748 |  | -2,010/3,140 |
|  | Топливная |  |  |  |  |  |
|  | Черная металлургия |  | 13,010 | 0,905 |  | -2,040/3,110 |
| 51-60 | Цветная металлургия |  | -17,923 | 1,611 |  | -2,040/3,100 |
|  | Машиностроение/Металлообработка |  | 30,479 | 0,503 |  | -2,040/3,100 |
|  | Химическая/Нефтехимическая |  | -13,879 | 1,327 |  | -2,060/3,090 |
|  | Производство стройматериалов |  | 33,145 | 0,491 |  | -2,040/3,100 |
|  | Легкая |  | 33,938 | 0,469 |  | -2,040/3,100 |
|  | Пищевая |  | -151,734 | 4,942 |  | -2,020/3,090 |
|  | Лесная |  | 29,319 | 0,523 |  | -2,040/3,100 |
|  | Коммунальное хозяйство |  | 17,240 | 0,939 |  | -2,040/3,100 |
|  | Электроэнергетика |  | -24,715 | 2,096 |  | -6,010/4,630 |
|  | Топливная |  |  |  |  |  |
|  | Черная металлургия |  | -49,979 | 2,546 |  | -5,220/4,590 |
| 61-80 | Цветная металлургия |  | -136,981 | 4,531 |  | -5,190/4,560 |
|  | Машиностроение/Металлообработка |  | -0,845 | 1,410 |  | -5,200/4,590 |
|  | Химическая/Нефтехимическая |  | -125,631 | 3,732 |  | -5,220/4,560 |
|  | Производство стройматериалов |  | 6,651 | 1,380 |  | -5,200/4,590 |
|  | Легкая |  | 8,882 | 1,319 |  | -5,200/4,590 |
|  | Пищевая |  | -513,212 | 13,897 |  | -5,150/4,570 |
|  | Лесная |  | -4,103 | 1,472 |  | -5,210/4,590 |
|  | Коммунальное хозяйство |  | -38,082 | 2,613 |  | -5,210/4,570 |
|  | Электроэнергетика |  | 13,633 | 1,661 |  | -4,490/4,930 |
|  | Топливная |  |  |  |  |  |
|  | Черная металлургия |  | -5,391 | 1,997 |  | -4,580/5,520 |
| 81-100 | Цветная металлургия |  | -73,593 | 3,554 |  | -4,540/5,540 |
|  | Машиностроение/Металлообработка |  | 33,168 | 1,109 |  | -4,590/5,530 |
|  | Химическая/Нефтехимическая |  | -64,736 | 2,928 |  | -4,520/5,520 |
|  | Производство стройматериалов |  | 39,057 | 1,083 |  | -4,590/5,530 |
|  | Легкая |  | 40,802 | 1,035 |  | -4,590/5,530 |
|  | Пищевая |  | -368,412 | 10,894 |  | -4,590/5,530 |
|  | Лесная |  | 30,609 | 1,155 |  | -4,590/5,520 |
|  | Коммунальное хозяйство |  | 3,963 | 2,049 |  | -4,50/5,520 |

При прогнозировании числа чрезвычайных ситуаций и аварий техногенного характера рекомендуется следующая последовательность вычислений:

определить количество ЧС, зарегистрированных в отрасли;

выбрать интервал ЧС, который зависит от числа ЧС предыдущих периодов наблюдения;

определить износ основных фондов (40-60 %) и выбрать расчетные коэффициенты;

произвести расчет по формуле, результатом которого будет прогнозируемое число ЧС на следующий год;

уточнить  полученный результат в сторону увеличения или уменьшения расчетного параметра с учетом величины отклонения от прогноза.

Прогноз числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях составляется на основе нахождения средних значений пострадавших за предыдущие периоды наблюдений и расчета прогнозируемого числа ЧС.

При прогнозировании пострадавших в ЧС рекомендуется следующая последовательность вычислений:

подсчет общего  количества ЧС (N);

подсчет количества пострадавших (Кпостр);

расчет прогнозного количества ЧС (Nпр) с использованием данных табл. 1;

расчет прогнозного количества пострадавших (Кпострпр) по формуле:

Кпострпр=КпострN×Nпр.

Величина экономического ущерба рассчитывается по формуле:

У=У1+У2=18Зi+911Зi  ,

где  У1  - ущерб от ЧС  без учета размера социальных выплат лицам,

пострадавшим в результате ЧС;

У2 - ущерб от ЧС, отражающий социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате ЧС;

Зi   - затраты, включенные в ущерб.

Прогнозирование экономического ущерба без учета размера социальных расходов осуществляется на  основе ранее полученных прогнозных данных о числе ЧС (Nпр),  величины экономического ущерба от ЧС (У1), числа произошедших ЧС (N) и  корректирующих коэффициентов по формуле:

У1пр=У1N×Nпр×К1×К2,

где   У1пр - прогнозируемый экономический ущерб от ЧС;

У - экономический ущерб от ЧС;

Nпр - прогнозируемое число ЧС, рассчитанное ранее;

К1 - показатель роста стоимостных оценок, принимается  равным

прогнозируемому индексу инфляции;

К2 - показатель,  характеризующий структурные изменения ЧС - тяжести их экономических последствий, принимается равным 1,1 – 1,15.

Прогнозирование экономического ущерба с учетом размера социальных выплат лицам, пострадавшим в результате ЧС, осуществляется на  основе ранее полученных прогнозных данных о числе пострадавших в результате ЧС (),  величины экономического ущерба от ЧС (), числа произошедших ЧС (N) и  корректирующих коэффициентов по формуле:

У2пр=У2Nпостр×Nпострапр×К1   ,

где У2пр  – прогнозируемый экономический ущерб с учетом размера социальных выплат лицам, пострадавшим в результате ЧС;

У2  – экономический ущерб с учетом размера социальных выплат лицам,  пострадавшим в результате ЧС;

Nпостр – число пострадавших в результате ЧС;

Nпострпр  -  прогнозируемое число пострадавших, рассчитанное ранее;

К1 - показатель роста стоимостных оценок, принимается  равным прогнозируемому индексу инфляции.

Суммарный прогнозируемый ущерб от ЧС рассчитывается по формуле:

Упр=У1пр+У2пр.

4.8. Формы для прогнозирования экономического ущерба

от чрезвычайных ситуаций в отраслях и сферах экономики,

субъектах Российской Федерации

Формы для прогнозирования экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций в отраслях и сферах экономики, субъектах Российской Федерации представлены в Приложении 2.

5. РАМОЧНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

5.1. Назначение Методики

Рамочная Методика оценки социально-экономического ущерба от ЧС (далее  - Методика) предназначена для оценки социально-экономического ущерба от ЧС в пределах территории, подвергшейся воздействию поражающих факторов ЧС в расчете на период год после свершения события.

Методика позволяет определять в стоимостной форме:

потери населения;

потери трудовых ресурсов;

потери социальной инфраструктуры;

объем социальных льгот и гарантий для обеспечения сохранения жизненного уровня пострадавшего населения;

объем затрат на эвакуацию и расселение пострадавшего населения;

объем затрат на питание пострадавшего населения;

объем затрат на оказание медицинской помощи пострадавшему населению;

объем затрат на оказание коммунальных услуг пострадавшему населению;

объем затрат на оказание единовременной материальной помощи пострадавшему населению;

объем затрат на проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ;

объем ущерба в промышленности;

объем ущерба в транспортной системе;

объем ущерба в топливно-энергетическом комплексе;

объем ущерба в инфраструктуре жизнеобеспечения;

объем ущерба по объектам сельского хозяйства;

объем ущерба в животноводстве;

объем ущерба в растениеводстве;

объем ущерба в экологии;

объем неполучения налоговых отчислений в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации;

объем ущерба субъекту Российской Федерации от землетрясения.

5.2. Обозначения и сокращения

Социально-экономические последствия ЧС – это частный случай последствий ЧС. Однако если последствия ЧС рассматриваются как результат воздействия факторов ЧС на объекты, то социально-экономические последствия - это воздействие ЧС через объекты на отношения субъектов права и объектов. Выраженный в денежной форме интегральный показатель негативных для субъекта социально-экономических последствий есть социально-экономический ущерб рассматриваемого субъекта права (субъекта Российской Федерации, России в целом).

5.3. Принятые ограничения и допущения

В Методике принято, что оценка социально-экономических последствий ЧС проводится по субъектам Российской Федерации в пределах территории, подвергшейся воздействию поражающих факторов ЧС.

В Методике применяются вероятностный и детерминированный подходы, которые выбираются в зависимости от наличия исходной информации.

Вероятностный подход обусловлен тем, что ситуация, в которой могут оказаться люди и объекты экономики, носит ярко выраженный случайный характер.

Принимается, что объем ущерба в основном определяется двумя факторами – интенсивностью ЧС (модель воздействия) и сопротивлением этому воздействию  (законами разрушения - для зданий, сооружений и законами поражения - для людей). Все другие факторы, влияющие в той или иной степени на последствия ЧС, учитываются через эти факторы.

5.4. Исходные данные для расчетов

5.4.1. Исходные данные, необходимые для оценки ущерба на этапе прогнозирования, локализации ЧС и других этапов, характеризуемых отсутствием информации от субъектов Российской Федерации, - показатели, получаемые из Методики прогнозирования последствий ЧС.

5.4.1.1. Численность пострадавшего населения (общие, безвозвратные, санитарные потери), чел.

5.4.1.2. Численность людей, оказавшихся без крова, чел.

5.4.1.3. Количество зданий, получивших обвалы, частичные разрушения, тяжелые, умеренные и легкие повреждения, ед.

5.4.1.4. Объем завалов, куб. м.

5.4.1.5. Количество зданий, требующих укрепления (обрушения), ед.

5.4.1.6. Протяженность заваленных улиц и проездов, км.

5.4.1.7. Количество аварий на коммунально-энергетических сетях, ед.

5.4.2. Исходные данные, необходимые для анализа социально-экономических последствий ЧС, - показатели, получаемые от администраций  субъектов Российской Федерации.

Исходные данные представляются органами, специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций субъектов Российской Федерации,  в таблицах 1 – 12 Приложения № 3.

5.4.3. Необходимая нормативная информация:

усредненная для субъекта РФ оценка стоимости переселения одного человека.

Эта оценка может быть получена по наблюдениям за уже имевшими место ЧС в субъекте Российской Федерации  либо путем разработки специальной методики ее вычисления;

усредненный в расчете на одного пострадавшего норматив выплат в случае ЧС в рассматриваемом субъекте РФ. Этот норматив может быть получен из обработки практики единовременных выплат в субъекте РФ или через разработку специальной методики, на основании которой в субъекте будет выпущен специальный документ по определению размера единовременных выплат в случае ЧС в субъекте;

усредненная оценка затрат на льготы в расчете на одного пострадавшего за год при случае ЧС в рассматриваемом субъекте РФ. Получение этого норматива требует специальной методики;

усредненная стоимость коммунальных услуг на одного человека в  рассматриваемом субъекте РФ за год, тыс. руб. Вычисляется в субъекте РФ как оценка стоимости коммунальных услуг в субъекте за предшествующий ЧС год, деленная на численность населения в субъекте;

удельные затраты на питание одного человека в данном субъекте РФ в течение года;

норматив, удельные затраты на медицинское обслуживание одного пострадавшего от ЧС в течение года, тыс. руб.;

строительная стоимость 1 кв. м. по типам зданий. Среднее значение стоимости восстановления  1 кв. м. зданий вне зависимости от их конструктивных решений;

доля жилого сектора в общем объеме площадей на рассматриваемой территории;

отношение стоимости всего промышленного оборудования в субъекте РФ к стоимости производственных зданий;

отношение стоимости хранящейся готовой продукции на складах предприятий к стоимости производственных зданий;

отношение стоимости сырья к стоимости производственных зданий;

удельная стоимость прокладки 1 км дорог в субъекте РФ. Необходима методика для расчета этого норматива в субъекте РФ;

усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе теплоснабжения, тыс. руб.;

усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе электроснабжения, тыс. руб.;

усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе газоснабжения, тыс. руб.;

усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе водоснабжения, тыс. руб.;

усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе канализации, тыс. руб.;

средняя стоимость восстановления одного сельскохозяйственного объекта в субъекте РФ, тыс. руб., показатель, для расчета которого нужна специальная методика;

средняя стоимость одного га сельхозугодий в субъекте РФ, тыс. руб., данные земельного кадастра;

планируемая в среднем урожайность с посевных площадей субъекта РФ, тонн, в рассматриваемом году;

ожидаемая стоимость реализации  на одну тонну урожая в субъекте РФ, тыс. руб., в рассматриваемом году;

средние расходы по созданию одного рабочего места в субъекте РФ, тыс. руб.;

норматив налоговых отчислений с единицы стоимости продукции в каждой отрасли, функционирующей в субъекте РФ.

5.5. Укрупненный алгоритм (блок-схема) Методики

Логическая декомпозиция задачи определения социально-экономического ущерба состоит в нижеследующей последовательности действий.

В блоке 1 - определяется цель расчета оценки. Это может быть оказание помощи субъекту извне, определение необходимых предупредительных мероприятий и оценка их эффективности, учет влияния возможных последствий ЧС на дальнейшее развитие субъекта Российской Федерации и т.д. В блоке 2 - в соответствии с установленной целью определяется набор показателей, характеризующих социально-экономические последствия ЧС. Это могут быть все или только отдельные показатели из приводимого перечня, которые отражены в данной Методике:

Прямые потери бюджетов органов управления различных уровней, связанные с необходимыми затратами на  ликвидацию последствий ЧС и сокращением налоговых поступлений:

объем затрат на эвакуацию и расселение  населения;

объем затрат на питание населения;

объем затрат на оказание медицинской помощи пострадавшему населению;

объем затрат на проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ;

объем затрат на оказание коммунальных услуг пострадавшему населению;

объем затрат на оказание единовременной материальной помощи пострадавшему населению;

объем социальных льгот и гарантий для обеспечения сохранения жизненного уровня пострадавшего населения;

объем неполучения налоговых отчислений в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации.

Потенциальные потери бюджетов органов управления различных уровней, связанные с необходимостью расходов на восстановление функционирования основных  хозяйственных систем страны:

потери населения;

потери трудовых ресурсов;

потери социальной инфраструктуры;

объем ущерба в промышленности;

объем ущерба в транспортной системе;

объем ущерба в топливно-энергетическом комплексе;

объем ущерба в социальной сфере и отраслях инфраструктуры жизнеобеспечения;

объем ущерба на объектах сельского хозяйства;

объем ущерба в животноводстве;

объем ущерба в растениеводстве;

объем ущерба в экологии.

Обобщающим показателем оценки социально-экономического ущерба является объем ущерба субъекту Российской Федерации от ЧС.

В блоке 3 - определяются конкретные условия оценки социально-экономических последствий от ЧС: является ли это этапом прогнозирования, когда характеристики ЧС только предполагаются, или это этап, когда характеристики уже известны (локализация ЧС, проведение аварийно-спасательных работ и т.п.), но не поступили данные с мест  о значениях показателей социально-экономических последствий, или этап, когда уже известны фактические значения этих показателей или отдельных их составляющих, по которым можно оценить реальную картину.

В блоке 4 - производится расчет в определенных  предыдущими блоками условиях получения исходной информации от выбранных в блоке 2 показателей.

1. Определяется цель оценки социально-экономического ущерба как интегрального стоимостного выражения социально-экономических последствий ЧС

2. Устанавливается перечень учитываемых показателей,  характеризующих социально-экономические последствия ЧС

3. Устанавливается  этап ЧС для  оценки социально-экономических последствий (прогнозирование, локализация, проведение АСР, ликвидация последствий и т.д.)

4. Для каждого показателя, определенного в блоке 2, проводится расчет его оценки в соответствии с возможностями получения исходной информации

Рис. 1. Формирование условий расчета и расчет оценки

социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций

На рис. 2 приведена схема агрегирования выбранных показателей социально-экономических последствий ЧС в единый интегральный показатель социально-экономической оценки ущерба.

Непосредственно социально-экономический ущерб соизмеряется с затратами бюджетов федерального, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Эти затраты подразделяются на фактические затраты, которые можно получить из бухгалтерской отчетности, и ожидаемые затраты на ликвидацию последствий ЧС, которые могут иметь место, по специальному решению соответствующих органов управления. К первым относятся также потери бюджетов от снижения налоговых поступлений в результате сокращения выпуска продукции из-за ЧС. Формирование показателей начинается с блоков, имеющих наибольшие номера на рис. 2, это блоки 13 - 25. На следующем этапе формируются показатели в блоках 4 - 12. Далее производится оценка показателей блоков 2 и 3, сумма которых дает окончательную оценку социально-экономического ущерба от ЧС.

Методика предусматривает возможность оценки социально-экономического ущерба при отсутствии фактических данных, получаемых от субъектов РФ. К рассматриваемому способу оценки социально-экономических последствий обращаются в случаях, когда отсутствует возможность для измерений фактических потерь в результате ЧС, в первые часы и дни после ЧС. Полученные в этом случае оценки являются ориентиром для последующей работы по оцениванию факта ЧС, которая должна проводиться обязательно, иначе не удастся создать репрезентативный статистический массив по социально-экономическим последствиям ЧС, невозможно будет подключить экономику к решению задач предупреждения и ликвидации ЧС. На ранних этапах ЧС предварительные  оценки могут служить материалом для принятия конкретных решений по ликвидации ЧС, а на этапе прогнозирования ЧС – это вообще единственный способ оценить последствия. Для прогнозирования последствий ЧС требуется специальная программа прогнозирования последствий ЧС, выходные данные которой являются непосредственными исходными данными для оценки социально-экономического ущерба.

Это показатели:

- Количество человек, получивших смертельное поражение, а также количество раненых, на основе которого оцениваются потери населения.

- Количество человек, оставшихся без крова, т.е. нуждающихся в расселении и эвакуации.

- Количество зданий, получивших различные степени разрушения, исходя из которого производится стоимостная оценка потерь производственных зданий и жилого фонда.

- Объем завалов, площадь разрушенной части населенных пунктов, в пределах которой застройка получила тяжелые повреждения, частичные разрушения и обвалы (3, 4 и 5 степеней поражения), количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или частично разрушенных конструкций, характеристики завалов, количество очагов пожаров – показатели, исходя из которых определяется  оценка  затрат на проведение АСР, АВР и других неотложных работ.

- Протяженность заваленных улиц и проездов, по которой оценивается протяженность вышедших из эксплуатации автомобильных дорог.

- Количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС), по которому оцениваются потери в инфраструктуре, при этом предполагается, что 15 % этих аварий относится к системе теплоснабжения, 20 % - электроснабжения, водоснабжения и канализации, 25 % - газоснабжения.

Оценка социально-экономического ущерба от происшедшей чрезвычайной ситуации может уточняться в среднесрочной (2 - 3 года) и долгосрочной перспективе (5 - 10) лет. Для пересчета в этой связи социально-экономического ущерба по предлагаемой Методике необходимо уточнение исходных данных, приводимых в таблицах 1 - 12 Приложения № 3.

5.6. Порядок проведения расчетов

5.6.1.Оценка объема затрат на эвакуацию и расселение пострадавшего населения.

Обозначения в соответствии с нумерацией строк в табл. 4 Приложения № 3:

Х1 - численность расселяемых и эвакуируемых, чел.;

Х2 – стоимость аренды зданий (сооружений) для проживания пострадавшего населения, тыс. руб.;

Х3 – затраты на приобретение  хозяйственного инвентаря для оборудования временных пунктов проживания, тыс. руб.;

Х4 - расходы на коммунальные услуги во временных пунктах проживания, тыс. руб.;

Х5 - расходы на строительство населенных пунктов для проживания пострадавшего населения, тыс. руб.;

Х6 - оплата транспортных услуг при эвакуации населения, тыс. руб.

Расчет показателя в блоке 13 (Y13 - оценка объемов затрат на расселение и эвакуацию, в тыс. руб. осуществляется путем суммирования  в табл. 4 Приложения № 3 значений последней графы по строкам 2 - 6. Таким образом, при поступлении от субъекта РФ фактических данных о расселении населения при ЧС показатель «объем затрат на эвакуацию и расселение пострадавшего населения» определится как  сумма: Y13=Х2+Х3+Х4+Х5+Х6.

Очевидна его корреляционная зависимость от Х1. Поэтому в случае отсутствия  от субъекта РФ фактических данных  о расселении пострадавших по требуемой форме Х1 принимается равным значению показателя «численность людей, оказавшихся без крова», определенному по Методике оценки последствий ЧС. В этом случае стоимостная оценка объемов затрат на расселение и эвакуацию пострадавшего населения определится как произведение Y13 = Н1·Х1, где

Н1 – усредненная для субъекта РФ оценка стоимости переселения одного человека. Эта оценка может быть получена по наблюдениям за уже имевшими место ЧС в субъекте РФ или путем разработки специальной методики ее вычисления;

Х1- численность расселяемых и эвакуируемых, чел., показатель, использованный выше.

5.6.2. Оценка объема затрат на оказание единовременной

материальной помощи пострадавшему населению

При поступлении от субъекта РФ фактических цифр этот показатель просто приравнивается к значению показателя в строке 9 табл. 4 Приложения № 3:

Y14 = Х9,

где

Х9 - расходы по выплате единовременного пособия пострадавшим, тыс. руб.;

Y14 – искомый показатель оценки объема затрат на оказание единовременной материальной помощи пострадавшему населению, тыс. руб.

В случае отсутствия фактических данных от субъекта РФ по Методике оценки последствий от ЧС получаем оценку показателя:

П - численность пострадавшего населения (общих, безвозвратных, санитарных потерь), чел.

За оценку объема единовременных выплат берется произведение:

Y14 = Н2·(П+Х1),

где

Н2 – усредненный в расчете на одного пострадавшего норматив выплат в случае ЧС в рассматриваемом субъекте РФ.

Этот норматив может быть получен из обработки практики единовременных выплат в субъекте Российской Федерации или через разработку специальной Методики, на основании которой

в субъекте будет выпущен специальный документ по определению размера единовременных выплат в случае ЧС в субъекте РФ.

5.6.3. Оценка объема затрат на оказание коммунальных услуг

пострадавшему населению

Субъект Российской Федерации представляет общую сумму затрат Y16, в тыс. руб., потраченную на коммунальное обслуживание населения, пострадавшего в результате ЧС. Данные подготавливаются органами, отвечающими за коммунальное обслуживание населения в субъекте Российской Федерации. В случае отсутствия данных этот показатель вычисляется как произведение:

Y16 =Н4·Ч,

где

Ч – сумма численности пострадавшего населения и расселенного населения (Х1), оцененная по Методике прогнозирования последствий ЧС;

Н4 – усредненная стоимость коммунальных услуг на одного человека в рассматриваемом субъекте РФ за год, тыс. руб. Вычисляется в субъекте РФ как оценка стоимости коммунальных услуг в субъекте за предшествующий ЧС год, деленная на численность населения в субъекте.

5.6.4. Оценка объема затрат на питание пострадавшего населения

Обозначим в соответствии с расположением строк в табл.5 Приложения № 3:

Х1 – затраты на строительство (или аренду) временных пунктов питания, тыс. руб.;

Х2 - количество посадочных мест, ед.;

Х3 - расходы по коммунальным услугам пунктов питания, тыс. руб.;

Х4 - хозяйственные расходы на содержание пунктов питания, тыс. руб.;

Х5 - приобретение продуктов питания и приготовление пищи, тыс. руб.;

Х6 - объем продовольствия, т.

Оценка объема затрат на питание пострадавшего населения определится как сумма: Y17=Х1+Х3+Х4+Х5.

Номер блока                            Формируемый показатель

1                           Оценка социально-экономического ущерба

2   Расходы на ликвидацию ЧС

3                  3. Ожидаемые затраты на восстановление социально-экономической сферы

4         Затраты на АСР, АВР и

другие неотложные работы

5    Потери населения

Снижение налоговых поступлений

7    Жизнеобеспечение населения

13     Расселение и эвакуация

населения

14     Единовременная помощь

населению

15      Льготы и гарантии

населению

16      Коммунальные услуги

пострадавшим

17    Питание пострадавших

18    Медицинское обеспечение

пострадавших

8              Экологический ущерб

9     Потери трудовых ресурсов

10    Потери  в социальной инфраструктуре

обеспечения населения

11       Потери в отраслях экономики

19     Производство

20     Транспортная  система

21      Топливно-энергетический комплекс

22     Отрасли жизнеобеспече-

ния населения

12       Ущерб в сельском хозяйстве

23       Потери объектов в АПК

25      Животноводство

24       Растениеводство

Рис. 2. Блок - схема агрегирования социально-экономических последствий

от ЧС в оценку социально-экономического ущерба

Показатели Х2 и Х6 были введены в табл. 5 Приложения № 3 с целью контроля за используемыми для расчетов показателями Х1, Х3, Х4, Х5. При наличии соответствующих нормативов затрат на оборудование одного посадочного места, а также оценки стоимости тонны продуктов питания с учетом структуры потребления в данном регионе, используемые значения Х1, Х3, Х4 и Х5 могут быть легко проверены.

В случае отсутствия фактических данных о затратах на питание пострадавшего населения:

Y17=Н5·(Ч-ЧБ),

где

Н5 – удельные затраты на питание одного человека в данном субъекте РФ в течение года;

Ч = П + Х1 – сумма численности пострадавшего и расселенного населения (Х1), оцененная по Методике прогнозирования последствий ЧС;

ЧБ - безвозвратные потери населения.

5.6.5. Оценка объема затрат на оказание медицинской помощи

пострадавшему населению

Обозначим в соответствии с расположением строк в табл.6 Приложения № 3:

Х1 - расходы по бесплатному оказанию медицинской помощи в стационарах и амбулаториях, тыс. руб.;

Х2 - расходы на возмещение ущерба, причиненного здоровью граждан при ЧС, тыс. руб.;

Х3 - расходы на компенсации и льготы за ущерб, причиненный здоровью участников ликвидации ЧС при выполнении ими обязанностей в ходе ее ликвидации, тыс. руб.

Таким образом, в случае поступления фактических данных от субъекта РФ оценка объема затрат на оказание медицинской помощи пострадавшему населению  определится как сумма: Y18=Х1+Х2+Х3.

При отсутствии данных от субъекта оценка производится по результатам Методики оценки последствий ЧС. Оценка объема затрат на оказание медицинской помощи пострадавшему населению определится как произведение:

Y18= Н6·(П-ЧБ),

где

П - численность пострадавшего населения (общие, безвозвратные, санитарные потери), чел.

ЧБ – безвозвратные потери населения, чел.

Н6 – норматив, удельные затраты на медицинское обслуживание одного пострадавшего от ЧС в течение года, тыс. руб.

П, ЧБ – результаты расчетов по Методике оценки последствий от ЧС. Н6, норматив, для расчета которого требуется разработка специальной методики.

5.6.6. Оценка объема ущерба в промышленности

В данном разделе речь идет только об ущербе в промышленном производстве на предприятиях, при этом не рассматриваются объекты транспортной и энергетической систем, связи, АПК, которые рассматриваются отдельно. В соответствии с табл. 8 Приложения № 3 в ущерб включаются потери основных производственных фондов, включая здания и оборудование, потери готовой продукции и сырья.

Обозначим в соответствии со строками табл. 8 Приложения № 3:

Х1 - количество поврежденных объектов, ед.;

Х2 - стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов, тыс. руб.;

Х3 - стоимостная оценка восстановления поврежденного производственного оборудования, тыс. руб.;

Х4 - стоимостная оценка поврежденной готовой продукции, тыс. руб.;

Х5 - стоимостная оценка поврежденного сырья, тыс. руб.

Субъекты Российской Федерации представляют суммарные данные по этим показателям по поврежденным производственным объектам. Значение Х1 показывает общее количество суммируемых объектов. При этом в суммирование должны включаться не все подряд поврежденные производственные объекты, а только те из них, которые жизненно необходимы государству и субъекту РФ, на восстановление которых предполагаются затраты из соответствующих бюджетов. При реальном расчете ущерба предлагается включать в расчет только эффективно работавшие объекты, для чего проводится анализ всех пострадавших промышленных объектов на предмет возможного восстановления их функционирования. Для этого по каждому объекту, включаемому в сумму, необходимо оценить эффективность возобновления его функционирования, необходимый для этого объем капитальных вложений и срок их окупаемости. Таким образом, подготовка данных о потерях в промышленном производстве требует от лиц, подготавливающих данные, проведения экономического анализа.

Величина Х1 непосредственного участия в расчетах не принимает, а несет контрольную функцию, так как она должна коррелировать с другими показателями, участвующими в расчете.

При прогнозировании ЧС такой анализ провести невозможно. В качестве значения Х1 в этом случае предлагается воспользоваться оценкой потерь производственных зданий, получаемой по Методике оценки последствий ЧС.

Результаты расчетов, проведенных по упомянутой выше Методике прогнозирования последствий ЧС в части оценки потерь зданий, можно представить в виде табл. 5.1.

Таблица 5.1

Результаты оценки повреждения зданий при ЧС в зоне ЧС

|  | А | Б | В | С7 | С8 | С9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неповрежденные | К0,А | К0,Б | К0,В | К0,С7 | К0,С8 | К0,С9 |
| 1 степень | К1,А | К1,Б | К1,В | К1,С7 | К1,С8 | К1,С9 |
| 2 степень | К2,А | К2,Б | К2,В | К2,С7 | К2,С8 | К2,С9 |
| 3 степень | К3,А | К3,Б | К3,В | К3,С7 | К3,С8 | К3,С9 |
| 4 степень | К4,А | К4,Б | К4,В | К4,С7 | К4,С8 | К4,С9 |
| 5 степень | К5,А | К5,Б | К5,В | К5,С7 | К5,С8 | К5,С9 |
| Итого | КА | КБ | КВ | КС7 | КС8 | КС9 |

Кij – количество зданий типа j (j =А,Б,В,С7,С8,С9) , имеющих степень поражения i (i=0,1,...5) в зоне ЧС (0 соответствует отсутствию поражений, 1- первая степень и т.д.);

5

Кj =   Кij –количество зданий типа j в зоне ЧС (j=А,Б,В,С7,С8,С9);

i=0

Dij – доля зданий типа j, имеющих разрушения степени i;

Dij= Кij / Кj - доля вычисляется относительно всех зданий данного типа.

Для стоимостной оценки потерь нужно знать суммарную площадь зданий по типам и строительную стоимость 1 кв. м здания данного типа.

Обозначим:

Sj – суммарная площадь зданий типа j на рассматриваемой территории;

Сj - строительная стоимость 1 кв.м здания типа j.

Среднее значение стоимости восстановления зданий вне зависимости от их конструктивных решений в соответствии со степенями их повреждений выражается в долях от полной восстановительной стоимости и задается таблицей 5.2.

Таблица 5.2

| Степень1 W1) | Степень2 (W2) | Степень3 (W3) | Степень 4 (W4) | Степень 5 (W5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.015 | 0.15 | 0.50 | 0.85 | 1.0 |

Стоимостная оценка повреждения зданий в зоне ЧС выражается формулой:

5

Ф=   Wi·Dij·Sj·Сj.

j     i=1

Если известно распределение площадей по жилому и производственному секторам, то эта оценка может быть легко разделена на две составляющие:

потери зданий в жилом секторе (ФДЖ),

потери производственных зданий в промышленности Ф (1-ДЖ),

где

ДЖ - доля жилого сектора в общем объеме площадей на рассматриваемой территории.

Таким образом, в случае непоступления конкретных данных о потерях от субъекта РФ за оценку потерь производственных зданий принимается:

Х2 = Ф (1-ДЖ).

Предполагается наличие корреляционной связи между величинами Х2, Х3, Х4 и Х5. Оценка коэффициентов связи может быть проведена в каждом субъекте РФ.

Можно предполагать наличие данных о соотношениях в промышленности: а1= Х3/Х2, а2= Х4/Х2, а3= Х5/Х2.

Эти данные легко получить за период, предшествующий ЧС, рассмотрев соотношения стоимости всего промышленного оборудования в субъекте РФ, стоимости хранящейся готовой продукции на складах предприятий, стоимости сырья к стоимости производственных зданий. В качестве оценок при ЧС данных табл. 8 Приложения № 3. принимаются:

Х3=а1·Х2,

Х4=а2·Х2,

Х5=а3·Х2.

Наличие коэффициентов а1,а2,а3 позволит также оценить реальность представляемых субъектом РФ данных о потерях в производстве.

В целом потери промышленности как в случае прогнозирования, так и в случае представления субъектом РФ фактических данных, будут оценены суммой Y19=Х2+Х3+Х4+Х5.

5.6.7. Оценка объема ущерба в транспортной системе

Обозначим в соответствии с расположением строк в табл.9 Приложения № 3:

Х1 - количество поврежденных объектов на транспорте, ед.;

Х2 - стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов, тыс. руб.;

Х3 - протяженность поврежденных автодорог, км;

Х4 - стоимостная оценка восстановления поврежденных дорог, тыс. руб.;

Х5 - количество поврежденных мостов, ед.;

Х6 - стоимостная оценка восстановления поврежденных мостов, тыс. руб.;

Х7 - количество поврежденных дамб, ед.;

Х8 - стоимостная оценка восстановления поврежденных дамб, тыс. руб.;

Х9 - потери железных дорог, км;

Х10 - стоимостная оценка потерь железных дорог, тыс. руб.;

Х11- потери авиатранспортной системы, тыс. руб.

Если от субъекта РФ поступили фактические данные по указанной форме, объем ущерба в транспортной системе оценивается как сумма стоимостных показателей: Y20=Х2+Х4+Х6+Х8+Х10+Х11. Показатель Х1 корреляционно связан с Х2, Х3 – с Х4, Х5 – с Х6, Х7 – с Х8, Х9 – с Х10.

При установлении этой связи в субъекте РФ можно оценить реальность представленных в сумме показателей и оценки транспортной составляющей социально-экономического ущерба от ЧС для субъекта РФ.

В случае отсутствия фактических данных о потерях в транспортной системе ущерб можно оценить лишь частично по показателю «Протяженность заваленных улиц и проездов, км.», оцененному по Методике оценки последствий ЧС. В этом случае потери в транспортной системе оцениваются как произведение:

Y20=Н7·У,

где

У - протяженность заваленных улиц и проездов, км., оцененная по Методике оценки последствий землетрясений;

Н7 - удельная стоимость прокладки 1 км дорог в субъекте РФ. Необходима методика для расчета этого норматива в субъекте РФ.

5.6.8. Оценка объема ущерба в топливно-энергетическом комплексе

Обозначим в соответствии с расположением строк в табл.10 Приложения № 3:

Х1 - количество поврежденных электростанций, ед. ;

Х2 - их суммарная мощность, кВт;

Х3 - стоимостная оценка восстановления поврежденных электростанций, тыс. руб.

Первые три строки табл. 10 Приложения № 3 характеризуют повреждение электростанций в различных единицах измерения.

Первые два показателя позволяют оценить реальность третьего показателя, так как корреляционная зависимость этих показателей для случайной выборки станций из субъекта РФ очевидна.

Х4 - протяженность поврежденных ЛЭП, км;

Х5 - стоимостная оценка восстановления поврежденных ЛЭП, тыс. руб.

Показатели Х4 и Х5 связаны для субъекта РФ нормативом затрат на восстановление одного км ЛЭП.

Х6 - количество поврежденных трансформаторных подстанций;

Х7 - потери трансформаторных подстанций, выраженные в их мощности, кВА;

Х8 - стоимостная оценка восстановления поврежденных трансформаторных подстанций, тыс. руб.;

Х6, Х7, Х8 характеризуют потери трансформаторных подстанций в различных единицах измерения и коррелируют друг с другом.

Наличие сразу трех значений по сути одного показателя позволяет оценить реальность представленного в стоимостной форме показателя потерь трансформаторных подстанций Х8.

Х9 - количество поврежденных объектов теплоснабжения, ед.;

Х10 - потери объектов теплоснабжения, выраженные в суммарной их мощности, Гкал;

Х11 - стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов теплоснабжения, тыс. руб. Одновременное рассмотрение всех трех показателей позволяет оценить реальность значения Х11.

Х9, Х10, Х11 характеризуют потери объектов теплоснабжения в различных единицах измерения;

Х12 - потеря теплотрасс, км;

Х13 - стоимостная оценка восстановления поврежденных теплотрасс, тыс. руб.;

Х12 и Х13 характеризуют потери теплотрасс;

Х14 - протяженность поврежденных нефтетрубопроводов, км;

Х15 - стоимостная оценка восстановления поврежденных нефтетрубопроводов, тыс. руб.;

Х14 и Х15 характеризуют потери нефтетрубопроводов;

Х16 - протяженность поврежденных газопроводов, км;

Х17 - стоимостная оценка восстановления поврежденных газопроводов, тыс. руб.;

Х16 и Х17 характеризуют потери газопроводов.

При поступлении фактических данных от субъекта РФ стоимостная оценка потерь в ТЭК выражается суммой Y21=Х3+Х5+Х8+Х11+Х13+Х15.

При отсутствии данных от субъекта потери в ТЭК оцениваются только частично по прогнозному показателю, рассчитанному по Методике оценки последствий ЧС, «Количество аварий на коммунально-энергетических сетях», ед. В этом случае нужны усредненные данные об ущербе от одной аварии в системах теплоснабжения (Т), электроснабжения (Э), газоснабжения (Г). Получение этих данных требует разработки специальной методики для субъекта РФ. При наличии таких данных оценка объемов ущерба может быть получена по формуле:

Y21 = (0.15·Т+0.20·Э+0,25·Г)·S,

где

S - количество аварий на коммунально-энергетических сетях, ед., рассчитанное по Методике оценки последствий ЧС, согласно которой 15 % этих аварий относится к системе теплоснабжения, 20 % - электроснабжения, водоснабжения и канализации, 25 % - газоснабжения.

5.6.9. Оценка потерь в социальной инфраструктуре и объема ущерба

в отраслях жизнеобеспечения

Обозначим в соответствии с расположением строк в табл.3 Приложения № 3:

Х1 - количество поврежденных объектов жилого фонда, ед.;

Х2 - общая площадь поврежденного жилого фонда, кв. м;

Х3 - стоимостная оценка восстановления поврежденного жилого фонда, тыс. руб.;

Х4 - количество поврежденных объектов соцкультбыта, ед.;

Х5 - стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов соцкультбыта, тыс. руб.;

Х6 - количество поврежденных объектов коммунального хозяйства, ед.;

Х7 - стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов коммунального хозяйства, тыс. руб.;

Х8 - количество поврежденных лечебных учреждений, ед.;

Х9 - стоимостная оценка восстановления поврежденных лечебных учреждений, тыс. руб.;

Х10 - стоимость поврежденных культурно-исторических ценностей, тыс. руб.;

Х11 - количество поврежденных объектов связи, ед.;

Х12 - потери линий связи, км;

Х13 - стоимостная оценка восстановления линий связи, тыс. руб.;

Х14 - стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов связи, тыс. руб.;

Х15 - количество поврежденных водопроводов, км;

Х16 - стоимостная оценка восстановления поврежденных водопроводов, тыс. руб.;

Х17 - количество поврежденных канализационных сетей, км.;

Х18 - стоимостная оценка восстановления поврежденных канализационных сетей, тыс. руб.

При поступлении фактических данных от субъекта РФ ущерб в социальной сфере рассчитывается как сумма:

Y10=Х3+Х5+Х7+Х9+Х10,

а ущерб в отраслях инфраструктуры жизнеобеспечения населения как сумма:

Y22=Х13+Х14+Х16+Х18.

При отсутствии таких данных, как этапы прогнозирования, локализации и т.п., возможна только частичная оценка значений Y10 и Y22.

Показатель Ф – общая стоимость поврежденных зданий, вычисляется по Методике оценки последствий ЧС. Там же был введен показатель ДЖ - доля жилого фонда. В этом случае в качестве значения Х3, отсутствующего в табл.3 Приложения № 3, берется Х3 = Ф·ДЖ и Y10 будет включать только одно слагаемое, т.е. Y10= Ф·ДЖ.

В подразделе 5.6.8 был введен показатель S - количество аварий на коммунально-энергетических сетях, ед., рассчитываемый по Методике оценки последствий ЧС, согласно которой 15 % этих аварий относится к системе теплоснабжения, 20 % - электроснабжения, водоснабжения и канализации, 25 % - газоснабжения. В этом случае нужны усредненные данные об ущербе от одной аварии на системе водоснабжения, канализации. Получение этих данных требует разработки специальной методики для субъекта РФ. При наличии таких данных оценка объемов ущерба может быть получена по формуле:

Y22 =0.20·S (В+К).

5.6.10. Оценка объемов ущерба в сельском хозяйстве.

Обозначим в соответствии с расположением строк в табл.11 Приложения № 3:

Х1 - количество пострадавших объектов в агропромышленном производстве, ед.;

Х2 - стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов в агропромышленном производстве, тыс. руб.;

Х3 - численность погибшего поголовья скота, тыс. гол.;

Х4 - стоимостная оценка погибшего поголовья скота, тыс. руб.;

Х5 - площадь сельскохозяйственных угодий, выведенных из пользования, га;

Х6 - стоимостная оценка сельскохозяйственных угодий, выведенных из пользования, тыс. руб.;

Х7 - площадь поврежденных посевов, га;

Х8 - ожидаемые потери валового сбора, т.;

Х9 - стоимостная оценка ожидаемых потерь валового сбора, тыс. руб.;

Х10 - объем поврежденного семенного фонда (зерновых культур, картофеля), т.;

Х11- стоимостная оценка поврежденного семенного фонда (зерновых культур, картофеля), тыс. руб.

Стоимостная оценка потерь объектов в АПК (Y23) берется непосредственно из табл.12 Приложения № 3 строка 2, т.е. при наличии фактических данных от субъекта РФ Y23=Х2.

В этом случае стоимостная оценка ущерба в растениеводстве (Y24) вычисляется как сумма:

Y24 = Х6 +Х9+Х11,

а стоимостная оценка ущерба в животноводстве (Y25) вычисляется как сумма значений в строке 4 табл. 11 Приложения № 3 (Х4).

При отсутствии фактических данных из субъекта РФ ущерб сельскому хозяйству может быть оценен с помощью авиационно-космических средств. В этом случае могут быть оценены значения показателей: Х1, Х5, Х7. Исходя из этих значений, могут быть оценены значения: Х2=Н8·Х1, Х6=Н9·Х5, Х8=Н10·Х7, Х9=Н11·Х8, где

Н8 – средняя стоимость восстановления одного сельскохозяйственного объекта в субъекте РФ, показатель для расчета которого нужна специальная методика;

Н9 – средняя стоимость одного га сельхозугодий в субъекте РФ, данные земельного кадастра;

Н10 – планируемая в среднем урожайность с посевных площадей, т.;

Н11- ожидаемая стоимость реализации  на одну тонну урожая. Н10 и Н11 должны быть предусмотрены на этапе планирования бюджета в субъекте РФ.

В этом случае оценка потерь сельскохозяйственных объектов в стоимостной форме будет выражаться той же формулой:

Y23=Х2,

потери в растениеводстве сокращенной:

Y24 = Х6 +Х9,

а потери в животноводстве без наличия фактических данных будут нулевыми: Y25=0, в то время как при наличии таких данных: Y25=Х4.

Общая оценка ущерба в сельском хозяйстве выразится суммой:

Y12=Y23+ Y24+ Y25.

5.6.11. Оценка потерь населения

Обозначим в соответствии с расположением строк в табл.1 Приложения № 3:

Х1 - численность населения в зоне ЧС, чел.;

Х2 - численность пострадавшего от ЧС населения, всего, чел.;

Х3 - санитарные потери населения, всего, чел.;

Х4 - безвозвратные (смертельные) потери населения, всего, чел.;

Х5 - количество пострадавших семей, ед.;

Х6 - материальные потери населения, тыс. руб.

При наличии фактических данных от субъекта РФ в качестве стоимостной оценки потерь населения берется Y5=Х6, так как в настоящее время перевести потери живых людей в стоимостную оценку представляется невозможным. Этот вопрос представляет клубок проблем гуманитарного, экономического, философского и т.п. характеров. Поэтому в данном случае предлагается оценить этот показатель только материальными потерями населения.

При отсутствии фактических данных о потерях населения их оценка производится по Методике оценки последствий ЧС без стоимостной оценки: оцениваются только показатели Х2, Х3 и Х4, причем имеет место равенство Х2=Х3+Х4, т.е.  пострадавшими считаются только раненые и погибшие.

5.6.12. Оценка потерь трудовых ресурсов

Обозначим в соответствии с расположением строк в табл.2 Приложения № 3:

Х1 – потери трудоспособного населения, чел.;

Х2 – потери рабочих мест, чел.;

Х3 – фактические расходы, уже понесенные субъектом Российской Федерации на перераспределение трудовых ресурсов после землетрясения, тыс. руб.;.

Х4 – количество уже перераспределенных человек, чел.;

Н12 – средние расходы по созданию одного рабочего места в субъекте РФ, тыс. руб. (строка 5 табл.2 Приложения № 3).

При наличии этих данных от субъекта РФ стоимостная оценка потерь трудовых ресурсов определится по формуле:

Y9= (Х2 – Х1 – Х4)·Н12 + Х3.

При отсутствии данных о потерях трудовых ресурсов от субъекта РФ предлагается упрощенная оценка на основании результатов прогнозных расчетов потерь производственных зданий. Определим суммарную площадь производственных зданий, получивших свыше второй степени повреждений (ПС). Эти вычисления позволяет провести Методика оценки последствий ЧС. От субъекта РФ всегда можно получить данные о суммарной производственной площади и общем количестве людей, занятых на производстве. Таким образом, можно заранее до ЧС рассчитать производственную площадь, приходящуюся в регионе на одного занятого в производстве (ПУ). Отношение ПС/ПУ даст оценку количества людей, лишившихся рабочих мест. Умножив это количество на стоимость создания в субъекте одного рабочего места, получим стоимостную оценку (Y9) показателя потерь трудовых ресурсов в субъекте РФ в результате ЧС.

5.6.13. Оценка объемов затрат на проведение аварийно-спасательных,

аварийно-восстановительных и других неотложных работ

Обозначим в соответствии с расположением строк в табл.7 Приложения № 3:

Х1 - проезд экспедиций, привлекаемых МЧС России в зону ЧС, тыс. руб.;

Х2 - суточные расходы экспедиций, привлекаемых МЧС России в зону ЧС, тыс. руб.;

Х3 - квартирные расходы экспедиций, привлекаемых МЧС России в зону ЧС, тыс. руб.;

Х4 - оплата экспертных услуг, тыс. руб.;

Х5 - проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС, тыс. руб.;

Х6 - выполнение аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС, тыс. руб.;

Х7 - проведение других неотложных работ в зоне ЧС, тыс. руб.

При наличии фактических данных о затратах на проведение АСР, АВР и других неотложных работ оценка объемов затрат на их проведение (Y4) определяется как сумма:

Y4=Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7.

При отсутствии фактических данных о затратах от субъекта РФ стоимостная оценка затрат на АСР определяется суммарным объемом работ по расчищению завалов, объемами этих завалов Vз, которые определяются по упомянутой выше Методике оценки последствий ЧС. Определяется потребное число звеньев в составе семи спасателей, одновременно работающих в завале, по формуле:

ЗС=0.00536·(1+0.273·t) Vз/ТС,

где

ТС – общая продолжительность спасательных работ, принимаемая не более семи суток, при продолжительности смены в часах - t.

Зная затраты на каждое звено Ц, не трудно определить стоимость АСР в зоне ЧС как произведение АСР=Ц·ЗС.

Затраты на АВР и другие неотложные работы оцениваются как стоимость проведения соответствующих работ в зданиях с первой и второй степенью повреждений и вычисляется по формуле:

АВР =  ( W1 D1j· Sj  С + W2· D2j· Sj· Сj),

j

где используются обозначения подраздела 5.6.7.

В целом при отсутствии фактических данных о затратах показатель Y4 «Затраты на проведение АСР, АВР и других неотложных работ» оценивается как сумма:

Y4 =АВР+АСР.

5.6.14. Оценка объемов неполучения налоговых отчислений

в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации

Для расчета оценки объемов неполучения налоговых отчислений Y6 по каждой отрасли, функционирующей в субъекте РФ, определяется объем продукции, который не был произведен в результате ЧС в рассматриваемом году. Эти данные могут быть представлены только субъектом РФ. По каждой такой отрасли в субъекте РФ имеются данные о доле налоговых поступления с единицы продукции.

Пусть:

Х – количество не произведенной в результате ЧС продукции в отрасли, тыс. руб.;

Н13 - норматив налоговых отчислений с единицы стоимости продукции в субъекте РФ.

В результате ЧС государство не получит в бюджеты Х Н13.

Просуммировав не поступления по всем отраслям, действующим в субъекте РФ, получим искомое значение Y6.

При отсутствии фактических данных о не произведенной продукции из субъектов РФ потери налогов можно оценить, исходя из данных о повреждениях зданий. Для этого предлагается оценить долю поврежденных зданий от общего их числа в субъекте РФ (д). Эти данные можно получить из Методики оценки последствий ЧС. Умножив «д» на прогнозировавшийся объем выпуска продукции в субъекте РФ в рассматриваемом году, получим объем недовыпуска продукции в субъекте в результате землетрясения. В субъекте РФ всегда есть данные об отношении налоговых поступлений от общего выпуска продукции (о). Умножив «о» на объем не выпущенной продукции легко получить оценку показателя Y6.

Если ущерб оценивается только для субъекта Российской Федерации, то используемый коэффициент «о» означает долю налогов, оставляемых в субъекте Российской Федерации. Если ущерб оценивается относительно федерального бюджета, то коэффициент должен соответствовать доле, отправляемой в федеральный бюджет.

5.6.15. Оценка объемов ущерба в экологии

Показатель оценки объемов ущерба в экологии Y8 определяется суммой значений показателей табл. 15 Приложения № 3, приведенных к затратам года, когда произошла ЧС. Для вычисления этих показателей требуются специальные методики, которые могут быть разработаны только специализированными службами по охране природы, лесного хозяйства, водных ресурсов и т.п.

Данные представляются в виде табл. 15 Приложения № 3соответствующими экологическими службами субъекта Российской Федерации с привлечением соответствующих федеральных служб. При подготовке этих данных должны быть использованы специальные методики расчета оценки затрат на мероприятия по восстановлению экологии по представленным в табл. 15 Приложения № 3 позициям.

Если субъектом РФ данные по ущербу в экологии не представляются, такая оценка может быть получена с помощью средств авиационно-космического базирования по специальной методике.

5.6.16. Оценка объемов ущерба субъекту Российской Федерации от ЧС

Эта оценка является суммой частных оценок ущерба, представленных в предыдущих подразделах. Чтобы получить оценку каждого представленного на рис. 2 блока, если соответствующее значение Y еще не рассчитано, нужно произвести суммирование оценок блоков, подвешенных к рассматриваемому. Это действие нужно произвести только для блоков 7, 11, 12.

Так, оценка жизнеобеспечения при ЧС (Y7) есть сумма ранее вычисленных показателей: Y7=Y13+Y14+Y15+Y16+Y17+Y18; оценка ущерба в отраслях экономики: Y11=Y19+Y20+Y21+Y22. Показатель оценки ущерба в сельском хозяйстве Y12= Y23+Y24+Y25 был уже рассчитан ранее в подразделе 5.6.10.

Следующим уровнем оценки социально-экономического ущерба являются вычисления в блоках 2 и 3. Показатели этих блоков вычисляются как сумма результатов входящих блоков. Для блока 2 это сумма блоков показателей 4, 5, 6, 7, для блока 3 – 8, 9, 10, 11, 12.

Y2=Y4+Y5+Y6+Y7 - прямые потери бюджетов органов управления различных уровней, связанные с необходимыми затратами на ликвидацию последствий ЧС и сокращением налоговых поступлений.

Y3=Y8+Y9+Y10+Y11+Y12 - потенциальные потери бюджетов органов управления различных уровней, связанные с необходимостью расходов на восстановление функционирования основных хозяйственных систем страны.

На заключительном этапе определяется интегральная оценка социально-экономического ущерба от ЧС как сумма результатов блоков 2 и 3.

Таким образом, общая оценка социально-экономического ущерба субъекта РФ от ЧС определится как сумма: Y2+Y3.

5.7. Выходные данные

Выходные данные результатов расчета по рассматриваемой методике представляются в виде табл. 16 Приложения № 3.

5.8. Расчетный пример оценки социально-экономического ущерба от ЧС

Расчетный пример оценки социально-экономического ущерба от ЧС на примере землетрясения при отсутствии фактических данных с места события (этапы прогнозирования, локализации ЧС).

5.8.1. Исходные данные для примера

Рассматривается условный пример. Допустим, в некотором регионе имело место землетрясение интенсивностью порядка 7 баллов, при этом по Методике оценки последствий землетрясений получены следующие результаты:

- Количество человек, получивших смертельное поражение, ЧБ=50 чел., а общее количество пострадавших (санитарные плюс безвозвратные потери) П=50000 чел.

- Количество человек, оставшихся без крова, т.е. нуждающихся в расселении и эвакуации - 5000 чел.

- Количество зданий, получивших различные степени разрушения, исходя из которых производится стоимостная оценка потерь производственных зданий и жилого фонда.

Таблица 5.3

Результаты оценки повреждения зданий

|  | А | Б | В | С7 | С8 | С9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неповрежденные | 47.0 | 15.1 | 36.66 | 16.6 | 0 | 0 |
| 1 степень | 21.2 | 8.4 | 5.54 | 0.4 | 0 | 0 |
| 2 степень | 16.65 | 5.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 степень | 8.95 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 степень | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 степень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 95 | 30 | 43 | 17 | 0 | 0 |

Пусть при этом суммарная площадь зданий типа А равна 9500 кв.м,

типа Б – 6000 кв.м, типа В – 17200кв.м, типа С7 – 8500 кв.м.

- Объем завалов, площадь разрушенной части населенных пунктов, в пределах которой застройка получила тяжелые повреждения, частичные разрушения и обвалы (3, 4 и 5 степеней поражения), количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или частично разрушенных конструкций, характеристики завалов, количество очагов пожаров – показатели, исходя из которых определяется оценка затрат на проведение АСР, АВР и других неотложных работ: Vз=18900 куб.м.

- Протяженность заваленных улиц и проездов, по которой оценивается протяженность вышедших из эксплуатации автомобильных дорог: У=1000 км.

- Количество аварий на коммунально-энергетических сетях, по которому оцениваются потери в инфраструктуре, при этом предполагается, что 15% этих аварий относится к системе теплоснабжения, 20% - электроснабжения, водоснабжения и канализации, 25% - газоснабжения. S=100 аварий.

5.8.2. Необходимая нормативная информация

- Усредненная для субъекта Российской Федерации оценка стоимости переселения одного человека. Эта оценка может быть получена по наблюдениям за уже имевшими место ЧС в субъекте РФ либо путем разработки специальной методики ее вычисления: Н1=10 тыс. руб.

- Усредненный в расчете на одного пострадавшего норматив выплат в случае землетрясения в рассматриваемом субъекте РФ. Этот норматив может быть получен из обработки практики единовременных выплат в субъекте РФ или через разработку специальной методики, на основании которой в субъекте будет выпущен специальный документ по определению размера единовременных выплат в случае землетрясения в субъекте: Н2=0,5 тыс. руб.

- Усредненная оценка затрат на льготы в расчете на одного пострадавшего за год в случае землетрясения в рассматриваемом субъекте РФ: Н3=10 тыс. руб.

- Усредненная стоимость коммунальных услуг на одного человека в рассматриваемом субъекте РФ за год (тыс. руб.) есть оценка стоимости коммунальных услуг в субъекте за предшествующий землетрясению год, деленная на численность населения в субъекте РФ до землетрясения в расчете на одного человека: Н4=15 тыс. руб.

- Удельные затраты на питание одного человека в данном субъекте РФ в течение года: Н5=15 тыс. руб.

- Норматив, удельные затраты на медицинское обслуживание одного пострадавшего от землетрясения в течение года, тыс. руб.:

Н6 =1.3 тыс. руб.

- Строительная стоимость 1 кв. м по типам зданий. Среднее значение стоимости восстановления 1 кв. м зданий вне зависимости от их конструктивных решений: в расчете на 1 кв. м: для зданий типа А равна 1060 тыс. руб., типа Б – 4200 тыс. руб., типа В - 8250 тыс. руб., типа С7 – 17100 тыс. руб.

- Доля жилого сектора в общем объеме площадей на рассматриваемой территории: ДЖ=0.6.

- Отношение стоимости всего промышленного оборудования в субъекте РФ к стоимости производственных зданий: а1=0.5.

- Отношение стоимости хранящейся готовой продукции на складах предприятий к стоимости производственных зданий: а2=025.

- Отношение стоимости сырья к стоимости производственных зданий: а3=0.3.

- Удельная стоимость прокладки 1 км дорог в субъекте РФ: Н7=50 тыс. руб.

- Усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе теплоснабжения, тыс. руб.: Т=50 тыс. руб.

- Усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе электроснабжения, тыс. руб.: Э=100 тыс. руб.

- Усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе газоснабжения, тыс. руб.: Г=40 тыс. руб.

- Усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе водоснабжения, тыс. руб.: В=40 тыс. руб.

- Усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе канализации, тыс. руб.: К=40 тыс. руб.

- Средняя стоимость восстановления одного сельскохозяйственного объекта в субъекте РФ, тыс. руб.: Н8 =10 тыс. руб.

- Средняя стоимость одного га сельхозугодий в субъекте РФ, тыс. руб., данные земельного кадастра: Н9 =1.5 тыс. руб.

- Планируемая в среднем урожайность с посевных площадей субъекта РФ в рассматриваемом году, т.: Н10=0.15 т.

- Ожидаемая стоимость реализации на одну тонну урожая в субъекте РФ в рассматриваемом году, тыс. руб.: Н11=10 тыс. руб.

- Производственная площадь, приходящаяся в регионе на одного занятого в производстве: ПУ =10 кв.м.

- Средние расходы по созданию одного рабочего места в субъекте РФ, тыс. руб.: Н12= 10 тыс. руб.

- Затраты на привлечение одного звена из состава спасателей в течение 7 суток: Ц= 30 тыс. руб.

- Общий плановый объем выпуска продукции в зоне ЧС до ЧС -10 млн. руб.

- Норматив налоговых отчислений с единицы стоимости продукции  в каждой отрасли, функционирующей в субъекте РФ (отношение налоговых поступлений от общего выпуска продукции): о=0.3.

5.8.3. Расчет

По данным табл.5.3 среди неповрежденных оказалось 47 зданий типа А, 15.1 зданий типа Б, 36.66 зданий типа В, 16.6 зданий типа С7.

Повреждения 1 степени получили 21.2 зданий типа А, 8.4 зданий типа Б, 5.54 зданий типа В, 0.4 зданий типа В.

Повреждения 2 степени получили 16.65 зданий типа А, 5.7 зданий типа Б, 0.8 зданий типа В.

Повреждения 3 степени получили 8.95 зданий типа А, 0.8 зданий типа Б.

Повреждений 4 степени получили 1.2 зданий типа А.

Зданий, получивших повреждения 5 степени, нет.

Не целые значения означают, что речь идет о математическом ожидании количества зданий, не получивших или получивших различные степени повреждения.

В зоне ЧС не оказалось зданий типа С8 и С9, имеющих сейсмостойкость 8 и 9 баллов.

Всего в зону ЧС попало 95 зданий типа А, 30зданий типа Б, 43 здания типа В и 17 зданий типа С7.

Общее число зданий, оказавшихся в зоне землетрясения, - 185.

При этом суммарная площадь зданий типа А равна 9500 кв. м, зданий типа Б – 6000 кв. м, зданий типа В – 17200кв. м, зданий типа С7 – 8500 кв. м.

Стоимость восстановления зданий в расчете на 1 кв. м для зданий типа А равна 1060 тыс. руб., типа Б – 4200 тыс. руб., типа В - 8250 тыс. руб., типа С7 – 17100 тыс. руб.

Этих данных достаточно, чтобы оценить величину ущерба, нанесенного землетрясением всем зданиям в зоне ЧС. Для этого вычисляются коэффициенты:

Dij – доля зданий типа j, имеющих разрушения i степени,                                  Dij= Кij / Кj. Доля вычисляется относительно всех зданий данного типа. Так, доля зданий типа А, имеющих 1 степень повреждения, равна:

ДА1=21,2/95= 0,22,

2 степень - ДА2=16,65/95= 0,18,

3 степень - ДА3=8.95/95= 0,09,

4 степень - ДА4=1.2/95= 0,01,

5 степень - ДА5=0.

Аналогично получим коэффициенты для других типов зданий:

ДБ1=8.4/30= 0,28,

ДБ2=5.7/30= 0,19,

ДБ3=0,

ДБ4=0,

ДБ5=0,

ДВ1=5.54/43= 0,13,

ДВ2=0.8/43= 0,02,

ДВ3=0,

ДВ4=0,

ДВ5=0.

Для зданий типа С7 практически все коэффициенты равны 0, кроме 1 степени повреждений: С7,1=0.4/17= 0,02.

Среднее значение стоимости восстановления зданий вне зависимости от их конструктивных решений для повреждений выражается в долях от полной восстановительной стоимости и задается следующей таблицей:

| Степень 1 (W1) | Степень 2 (W2) | Степень3 (W3) | Степень 4 (W4) | Степень 5 (W5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.015 | 0.15 | 0.50 | 0.85 | 1.0 |

Стоимостная оценка повреждения зданий в зоне ЧС выражается формулой:

5

Ф =   Wi · Dij· Sj· Сj.

j    i=3

Суммирование ведется только по зданиям, получившим не менее третьей степени повреждения. Повреждения зданий первой и второй степеней учитываются при проведении аварийно-восстановительных и других неотложных работ. Таким образом, стоимостная оценка для зданий типа А определится как:

ФА=0.50·0,09·9500·1060 + 0,85·0,18·9500·1060 +

+ 1.0·0·9500·1060 =1993860 тыс. руб.;

для зданий типа Б:

ФБ = 0.5·0·6000·4200 + 0.85·0·6000·4200 + 1.0·0·6000·4200 = 0;

для зданий остальных типов стоимостная оценка повреждений тоже будет равна 0.

Таким образом, стоимостная оценка ущерба определяется зданиями типа А, т.е. Ф = ФА = 1993860 тыс. руб.

Стоимостная оценка аварийно-восстановительных работ определится ущербом от повреждений 1 и 2 степеней.

Для зданий типа А эта оценка определится, как:

0.015· 0,22·9500·1060+0.15· 0,18·9500·1060 = 305121;

для зданий типа Б:

0,015·0,28·6000·4200+0.15·0,19 ·6000·4200= 824040;

для зданий типа В:

0.015· 0.13·17200·8250+0.15·0.02· 17200·8250 = 702405;

для зданий типа С7:

0.015· 0,02·8500·17100= 45930,6.

Оценка аварийно-восстановительных и других неотложных работ определится, как:

АВР=305121+824040+702405+ 45930,6=1877497 тыс. руб.

Если доля жилого сектора составляет ДЖ=0.6, то потери производственных зданий составят:

1993860· (1-0,6)=797544 тыс. руб.

Соответственно, потери жилого фонда получат оценку:

1993860·0.6=1196316 тыс. руб.

Если отношение между стоимостью оборудования и зданиями в субъекте равно а1=0.5, между продукцией и зданиями - а2=025, а сырьем и зданиями - а3=0.3, то получим оценку потерь оборудования:

797544·0.5=398772 тыс. руб.;

оценку потерь продукции -797544·0.25=199386 тыс. руб.;

оценку потерь сырья - 797544·0.25=199386 тыс. руб.

Таким образом, в целом потери в промышленном производстве получат оценку:

Y19=797544+398772+199386+199386=1595088 тыс. руб.

По условиям расчета, оценка количества людей, нуждающихся в переселении, - 5000 человек.

Оценка стоимости переселения в расчете на одного человека - Н1=10тыс. руб.

Тогда стоимостная оценка расселения и эвакуации населения при землетрясении равна:

Y13=5000·10=50000 тыс. руб.

Оценку потерь населения в стоимостной форме Y5 получить в настоящее время трудно, поэтому в данном случае при отсутствии данных от субъекта РФ предлагается оценить это последствие числом погибших и раненых и не включать в стоимостную оценку.

Методика оценки последствий ЧС позволяет получить оценку пострадавшего населения непосредственно, при этом под пострадавшими понимаются люди, получившие ранения различной степени тяжести (санитарные потери), а также погибшие в результате ЧС (безвозвратные потери).

По условиям примера:

П=50000 чел. - численность пострадавшего населения (общие, безвозвратные, санитарные потери), чел., среди которого 50 чел. погибло;

Н2=0.5 тыс. руб. – усредненный в расчете на одного пострадавшего норматив выплат в случае ЧС в рассматриваемом субъекте РФ.

За оценку объема единовременных выплат в случае отсутствия фактических данных от субъекта РФ берется произведение:

Y14 = Н2 (П+Х1),

где

П=50000 –пострадавшие (санитарные плюс безвозвратные потери), из них 50 человек - безвозвратные потери;

Х1=5000 - количество расселяемых и эвакуируемых.

Оценка единовременных выплат в данном примере:

Y14 =0.5·(50000+5000)=27500 тыс. руб.

В случае отсутствия фактических данных от субъекта РФ за оценку показателя Y15 - объем социальных льгот и гарантий для обеспечения сохранения жизненного уровня пострадавшего населения - берется произведение:

Y15 = Н3 (П+Х1-ЧБ),

где в нашем случае

П = 50000 чел., ЧБ = 50 чел., Х1=5000 чел., Н3 – усредненная оценка затрат на льготы в расчете на одного пострадавшего за год в случае ЧС в рассматриваемом субъекте РФ. Н3=10 тыс. руб.

Таким образом, в рассматриваемом примере искомая оценка:

Y15 = 10·(50000+5000-50) = 499500 тыс. руб.

Оценку затрат Y16, потраченных на коммунальное обслуживание населения, пострадавшего в результате ЧС, в случае отсутствия этих данных от субъекта РФ  предлагается производить по формуле:

Y16 = Н4·Ч,

где

Ч – сумма численностей пострадавшего населения и расселенного (Х1), оцененных по Методике прогнозирования последствий ЧС, т.е. Ч=50000+5000=55000 чел.

Н4 – усредненная стоимость коммунальных услуг на одного человека в рассматриваемом субъекте РФ за год (тыс. руб.). Вычисляется в субъекте РФ как оценка стоимости коммунальных услуг в субъекте за предшествующий ЧС год, деленная на численность населения в субъекте. Н4=15 тыс. руб.

Таким образом,

Y16=15·55000=825000 тыс. руб.

В случае отсутствия фактических данных о затратах на питание пострадавшего населения предлагается оценивать этот показатель, как:

Y17=Н5·Ч,

где

Н5 – удельные затраты на питание одного человека в данном субъекте РФ в течение года, а Ч=55000 чел. Показатель Н5 должен представлять субъект РФ и может быть посчитан заблаговременно. Если считать, что 50 руб. на одного человека в день достаточно, то за год этот показатель будет иметь значение порядка 15000 руб.

Н5=15 тыс. руб.

Искомая оценка:

Y17=15· (55000-50)=224750 тыс. руб.

При отсутствии данных от субъекта РФ оценка объема затрат на оказание медицинской помощи пострадавшему населению определится как произведение:

Y18= Н6·(П-ЧБ).

В рассматриваемом примере П=50000 чел., ЧБ= 50 чел.

Н6 – норматив, удельные затраты на медицинское обслуживание одного пострадавшего от землетрясения в течение года, тыс. руб. В настоящее время эта цифра колеблется около 1.3 тыс. руб. в год, которая и принята в условиях примера:

Н6=1.3 тыс. руб. Тогда

Y18=1.3 (50000-50)=51435 тыс. руб.

Ущерб в транспортной системе Y20 в случае отсутствия фактических данных о потерях в транспортной системе оценивается лишь частично по показателю «Протяженность заваленных улиц и проездов, км.» по формуле:

Y20=Н7·У,

где

У - протяженность заваленных улиц и проездов, км., оцененная по Методике оценки последствий землетрясений; по условиям задачи У=1000 км;

Н7 - удельная стоимость прокладки 1 км дорог в субъекте РФ: Н7=50 тыс. руб.

Y20=50·1000=50000 тыс. руб.

При отсутствии данных от субъекта потери в ТЭК ущерб Y21 оценивается только частично по прогнозному показателю, рассчитанному по Методике оценки последствий землетрясений. В этом случае нужны усредненные данные об ущербе от одной аварии в системе теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. Получение этих данных требует разработки специальной методики для субъекта РФ. При наличии таких данных оценка объемов ущерба может быть получена по формуле:

Y21 =(0.15·Т+0.20·Э+0,25·Г) S,

где

S - количество аварий на коммунально-энергетических сетях, ед., рассчитанное по Методике оценки последствий землетрясений, согласно которой 15% этих аварий относится к системе теплоснабжения, 20% - электроснабжения, водоснабжения и канализации, 25% - газоснабжения.

По условиям примера;

S=100.

Т=50 тыс. руб., Э=100 тыс. руб., Г=40 тыс. руб.

Тогда

Y21=(0.15·50+0.20·100+0.25·40) ·100=3750 тыс. руб.

Оценка потерь в социальной инфраструктуре Y10 и объема ущерба в отраслях жизнеобеспечения Y22 при отсутствии данных от субъекта РФ возможна только частичная.

Y10= Ф·ДЖ,

т.е. оценка в социальной инфраструктуре проводится только по потерям жилой площади. Так как Ф=1993860 тыс. руб. было вычислено выше, а ДЖ=0.6, то

Y10=1993860·0.6=1196316 тыс. руб.

S=100 - количество аварий на коммунально-энергетических сетях. Согласно Методике оценки последствий ЧС 15% этих аварий относится к системе теплоснабжения, 20% - электроснабжение, водоснабжение и канализация, 25% - газоснабжение. Для оценки потерь инфраструктуры отраслей  нужны усредненные данные об ущербе от одной аварии на системе водоснабжения, канализации. Получение этих данных требует разработки специальной методики для субъекта РФ. При наличии таких данных предлагается частичная оценка объемов ущерба по формуле:

Y22 =0.20·S (В+К).

В условиях примера принято: В=40 тыс. руб., К=40 тыс. руб.

Тогда

Y22=0.2·100·(40+40)=1600 тыс. руб.

Оценка объемов ущерба в сельском хозяйстве при отсутствии фактических данных из субъекта РФ может быть определена с помощью авиационно-космических средств. В этом случае могут быть оценены значения показателей:

Х1 - количество пострадавших объектов в агропромышленном производстве, ед.;

Х5 - площадь сельскохозяйственных угодий, выведенная из пользования, га;

Х7 - площадь поврежденных посевов, га.

Исходя из значений этих показателей, могут быть оценены значения Х2=Н8·Х1, Х6=Н9·Х5,Х8= Н10·Х7, Х9=Н11·Х8,

где

Х2 - стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов в агропромышленном производстве, тыс. руб.;

Х6 - стоимостная оценка сельскохозяйственных угодий, выведенная из пользования, тыс.руб.;

Х8 - ожидаемые потери валового сбора, т;

Х9 - стоимостная оценка ожидаемых потерь валового сбора, тыс.руб.;

Н8 - средняя стоимость восстановления одного сельскохозяйственного объекта в субъекте РФ, показатель, для расчета которого нужна специальная методика;

Н9 - средняя стоимость одного га сельхозугодий в субъекте РФ, данные земельного кадастра;

Н10 - планируемая в среднем урожайность с посевных площадей, т.;

Н11- ожидаемая стоимость реализации на одну тонну урожая. Н10 и Н11 должны быть предусмотрены на этапе планирования бюджета в субъекте РФ.

В этом случае оценка потерь сельскохозяйственных объектов в стоимостной форме будет выражаться формулой:

Y23=Х2,

потери в растениеводстве сокращенной формулой:

Y24 = Х6 +Х9,

а потери в животноводстве без наличия фактических данных получат оценку  Y25=0.

Общая оценка ущерба в сельском хозяйстве выразится суммой:

Y12=Y23+ Y24+ Y25.

По условиям примера, оценка потерь объектов: АПК Х1=100; площадь сельскохозяйственных угодий, выведенных из пользования: Х5=1000га, а площадь поврежденных посевов: Х7=500 га.

Н8 =10 тыс. руб., Н9 =1.5 тыс. руб., Н10=0.15 т., Н11=10 тыс. руб.

Тогда

Х2=10·100=1000 тыс. руб.,

Х6=1.5·1000=1500 тыс. руб.,

Х8= 0.15·500=75 т.,

Х9=Н11·Х8= 10·75=750 тыс. руб.

В результате имеем оценку потерь объектов: АПК Y23=1000 тыс. руб.,

оценку потерь в растениеводстве: Y24 = 1500+750=2250 тыс. руб.

и отсутствующую оценку потерь в животноводстве: Y25=0.

Общая оценка потерь в сельском хозяйстве выразится:

Y12=Y23+ Y24+ Y25=1000+2250+0=3250 тыс. руб.

Оценка потерь трудовых ресурсов Y9 при отсутствии фактических данных от субъекта РФ предлагается по упрощенной схеме на основании результатов прогнозных расчетов потерь производственных зданий. Определим суммарную площадь производственных зданий, получивших свыше второй степени повреждений. В соответствии с определенными выше коэффициентами ДА3, ДА4, ДА5, ДБ3 и т.д. и данными о площадях зданий по типам получим:

9500 (ДА3+ДА4+ДА5)+6000·(ДБ3+ДБ4+ДБ5)+17200· (ДВ3+ДВ4+ДВ5)+8500· (ДС7,3+ДС7,4+ДС7,5)=9500·(0,09+0.01+0)=950 кв.м.

950 кв.м. - общая площадь зданий, выведенных из строя, 0.4 % этих площадей относится к производственным. Таким образом, в результате ЧС будет выведено из строя 0.4·950=380 кв. м производственных площадей, которые обеспечивали рабочими местами 380/ПУ чел., где ПУ - производственная площадь, приходящаяся в регионе на одного занятого в производстве. Если этот показатель в регионе составляет по условиям примера 10 кв. м, то в результате ЧС оказалось без работы 380/10=38 чел., которые должны быть трудоустроены.

По условиям примера, создание одного рабочего места в регионе обходится государству в 10 тыс. руб. Стоимостная оценка потерь трудовых ресурсов определится, как:

Y9 = 10·38=380 тыс. руб.

Оценка объемов затрат на проведение аварийно-спасательных работ при отсутствии фактических данных о затратах от субъекта РФ - стоимостная оценка затрат на АСР - определяется суммарным объемом работ по расчищению завалов.  Объемы этих завалов Vз определяются по Методике оценки последствий ЧС. На основе этого показателя определяется потребное число звеньев (ЗС) в составе семи спасателей, одновременно работающих в завале, по формуле:

ЗС=0.00536· (1+0.273· t) · Vз/ТС,

где

ТС – общая продолжительность спасательных работ, принимаемая не более семи суток, при продолжительности смены в часах t. Обычно принимается t=8, ТС=7.

По условиям примера, Vз=18900 куб.м.

Подставляя уже известные параметры в формулу, определяем число ЗС потребных звеньев спасателей из семи человек.

В результате: ЗС=46.

Зная затраты на каждое звено Ц, не трудно определить стоимость АСР в зоне землетрясения как произведение: АСР=Ц·ЗС.

По условиям примера, затраты Ц на привлечение одного звена в составе спасателей в течение семи суток для рассматриваемого субъекта равны 30 тыс. руб. В этом случае оценка затрат на проведение аварийно-спасательных работ:

АСР=30·46=13800 тыс. руб.

Затраты на АВР и другие неотложные работы, как было отмечено выше, предлагается оценивать как восстановительную стоимость зданий, получивших первую и вторую степени повреждений, по формуле:

АВР =     (W1 · D1j· Sj· Сj     +  W2 · D2j· Sj· Сj),

j

где индекс j соответствует всем рассматриваемым типам зданий. Этот показатель был уже вычислен в начале рассмотрения примера: АВР=1877497 тыс. руб.

В целом при отсутствии фактических данных о затратах показатель Y4 «Затраты на проведение АСР, АВР и других неотложных работ» оценивается как сумма:

Y4 =АВР+АСР,

т.е. в рассматриваемом примере:

Y4=1877497+13800=1891297 тыс. руб.

Оценить объемы неполучения налоговых отчислений в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, исходя только из данных, получаемых по Методике оценки последствий ЧС, невозможно. Нужны конкретные данные от субъекта РФ, хотя бы в части объемов продукции, которые производились за год, предшествующий рассматриваемому.

При отсутствии фактических данных о не произведенной продукции из субъектов РФ, потери налогов можно получить, исходя из данных о повреждениях зданий. Для этого предлагается оценить долю поврежденных зданий от общего их числа в субъекте РФ (д). В рассматриваемом примере неповрежденными, исходя из табл. 5.3, оказалось 115.36 зданий (47+15.1+36.66+16.6) из общего числа зданий 185 (95+30+43+17). Доля неповрежденных зданий таким образом составляет: д=0.62 (115.36/185). Следовательно, доля поврежденных зданий равна 0.38. Умножив «д» на прогнозировавшийся объем выпуска продукции в субъекте РФ в рассматриваемом году, получим объем недовыпуска продукции в субъекте в результате землетрясения. В субъекте РФ всегда есть данные об отношении налоговых поступлений от общего выпуска продукции (о). Умножив «о» на объем не выпущенной продукции, легко получить оценку показателя Y6. В примере планировался общий объем выпуска продукции в 10000000 тыс. руб. Следовательно, будет недополучено 3800000 тыс. руб. продукции, и государство недополучит·3800000 тыс. руб. налоговых отчислений. В примере о=0.3 (около этой цифры должны быть отчисления от производственной деятельности) государство недополучит по статьям дохода бюджетов 1140000 тыс. руб.

Таким образом, в примере:

Y6= 1140000 тыс. руб.

После всех расчетов получается результирующая таблица 5.4 для оценки социально-экономического ущерба от землетрясения.

Таблица 5.4.

Социально экономические последствия  ЧС, произошедших

в период с                  по                   в субъекте РФ

(название субъекта)____________________________

| Группа | Социально-экономическое последствие (показатель) | Обозначение показателя | Стоимостная оценка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на эвакуацию и расселение населения из зоны ЧС | Y13 | 50000 |
|  | Затраты на питание пострадавшего населения | Y17 | 224750 |
|  | Затраты на оказание медицинской помощи пострадавшему населению | Y18 | 51435 |
|  | Затраты на проведение АСР, АВР и других неотложных работ | Y4 | 1891297 |
|  | Оплата коммунальных услуг пострадавшему населению | Y16 | 825000 |
|  | Единовременная материальная помощь пострадавшему населению | Y14 | 27500 . |
|  | Предоставление социальных льгот и гарантий для обеспечения возможности сохранения жизненного уровня пострадавшего населения | Y15 | 499500 |
|  | Недополучение налоговых поступлений | Y6 | 1140000 |
|  | Суммарный показатель по группе 1 | Y2 | 4709482 |
| 2 | Потери населения | Y5 | - |
|  | Потери трудовых ресурсов | Y9 | 380 |
|  | Потери в инфраструктуре обеспечения населения | Y10. | 1196316 |
|  | Потери в промышленности | Y19. | 1595088 |
|  | Потери в транспортной системе | Y20 | 50000 |
|  | Потери в ТЭК | Y21 | 3750 |
|  | Прочие потери в отраслях инфраструктуры | Y22 | 1600 |
|  | Пострадавшие объекты в сельском хозяйстве | Y23 | 1000 |
|  | Потери в животноводстве | Y25 | - |
|  | Потери в растениеводстве | Y24 | 2250 |
|  | Экологические потери | - | - |
|  | Суммарный показатель по группе 2 | Y3 | 2850384 |
| 1+2 | Оценка общего ущерба от ЧС | Y1 | 7559866 |

Оценка ущерба  - 4709482 тыс. руб. – это неизбежные затраты, которые должны нести все бюджеты (федеральный, субъектов Российской Федерации, местных органов власти, организаций и предприятий) в результате ЧС.

Оценка ущерба - 2850384 тыс. руб.- предполагаемые затраты этих бюджетов, для их реализации нужно принимать отдельные решения, исходя из конкретной обстановки, 7559866 тыс. руб. - суммарная оценка социально-экономического ущерба обществу, оцененная в стоимостной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Формы представления информации по оценке экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

Таблица 1

Представление динамики показателей экономического ущерба за ряд лет

| Показатели | Ед. измер. | № (код) строки | 2002г. отчет | 2003г. отчет | 2004г. оценка | 2005г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 2

Представление показателей экономического ущерба в краткосрочном разрезе

| Показатели | Ед. изм. | № (код) строки | 2004г. на момент представления сведен. | 2004г. до конца года (оценка) | 2005г. прогноз по сце-нарию послед- них лет | 2005г. прогноз по сце-нарию 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# Форма  №  02-ЧС (территория)

# СВЕДЕНИЯ

об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории субъекта федерации (района, города, иного населенного пункта)

001. Вариант заполнения формы (А или Б):   ____________________________________

Вариант А заполняется для субъекта Российской Федерации и содержит сводные данные об экономическом ущербе от ЧС, полученные путем обобщения сведений форм варианта Б.

Форма, заполненная по варианту А, подписывается руководителем администрации субъекта Российской Федерации.

Вариант Б заполняется  для районов, городов и иных населенных пунктов субъекта федерации («первичного территориального звена»).

Форма, заполненная по варианту Б, подписывается руководителем администрации соответствующего территориального звена.

002.Наименование субъекта Российской Федерации:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

003. Наименование района, города, иного населенного пункта:

(для варианта А не заполняется)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

010. Дата представления сведений:____________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ

администрации территории

______________________________

## РАЗДЕЛ 1

Основные показатели территории, представляющей сведения

об экономическом ущербе от чрезвычайных ситуаций

Форма  № 02-ЧС (территория)

| Показатели | Ед. изм. | № (код) строки | на начало 200_ г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая численность населения | тыс. чел. | 110 |  |
| Площадь территории | тыс. кв. км | 120 |  |
| Количество городов и поселков городского типа | шт. | 130 |  |
| Количество предприятий (организаций) с численностью работающих свыше 500 чел. | шт. | 140 |  |

## РАЗДЕЛ 2

#### Сводные показатели ущерба от чрезвычайных ситуаций

Форма № 02-ЧС (территория)

| Показатели | Ед. изм. | № (код) строки | 2003г. на момент представления сведений | 2003г. до конца года (оценка) | 2004г. прогноз по сце-нарию послед- них лет | 2004г. прогноз по сценарию 2002 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Число ЧС (всего), в том числе: | ед. | 210 |  |  |  |  |
| техногенные ЧС (всего) | ед. | 211 |  |  |  |  |
| природные ЧС (всего) | ед. | 212 |  |  |  |  |
| биолого-социальные ЧС (всего) | ед. | 213 |  |  |  |  |
| прочие ЧС | ед. | 214 |  |  |  |  |
| ###### Число пострадавших в результате ЧС (всего), | чел. | 220 |  |  |  |  |
| в том числе число погибших | чел. | 221 |  |  |  |  |
| экономический ущерб (полный экономический ущерб), в том числе | млн. руб. | 230 |  |  |  |  |
| прямой экономический ущерб (всего) (см. раздел 3) | млн. руб. | 240 |  |  |  |  |
| ##### косвенный экономический ущерб (всего), в том числе: | млн. руб. | 250 |  |  |  |  |
| ущерб, связанный с остановкой производства и иной функциональной деятельности (см. раздел 4) | млн. руб. | 251 |  |  |  |  |
| ущерб «третьим лицам», прочие элементы косвенного ущерба (см. раздел 5) | млн. руб. | 252 |  |  |  |  |
| затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС (см. раздел 6) | млн. руб. | 253 |  |  |  |  |

## РАЗДЕЛ 3

## Показатели прямого экономического ущерба

Форма №  02-ЧС (территория)

| Показатели | Ед. Изм. | № (код) строки | 2003г. на момент представления сведений | 2003г. до конца года (оценка) | 2004г. прогноз по сце-нариям послед- них лет | 2004г. прогноз по сцена-рию 2002 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прямой экономический ущерб (всего) | млн. руб. | 300 |  |  |  |  |
| ##### Прямой экономический ущерб в производственной сфере на территории (всего), в том числе по отраслям: | млн. руб. | 310 |  |  |  |  |
| Промышленность (без электроэнергетики) | млн. руб. | 311 |  |  |  |  |
| Электроэнергетика | млн. руб. | 312 |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | млн. руб. | 313 |  |  |  |  |
| Транспорт | млн. руб. | 314 |  |  |  |  |
| Строительство | млн. руб. | 315 |  |  |  |  |
| Другие отрасли экономики | млн. руб. | 316 |  |  |  |  |
| Составляющие прямого экономического ущерба в производственной сфере: | х | х | х | х | х | х |
| ### Выбытие основных фондов (ОФ) вследствие ЧС, в том числе по отраслям: | млн. руб. | 320 |  |  |  |  |
| Промышленность (без электроэнергетики) | млн. руб. | 321 |  |  |  |  |
| Электроэнергетика | млн. руб. | 322 |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | млн. руб. | 323 |  |  |  |  |
| Транспорт | млн. руб. | 324 |  |  |  |  |
| Строительство | млн. руб. | 325 |  |  |  |  |
| Другие отрасли экономики | млн. руб. | 326 |  |  |  |  |
| Выбытие других элементов активов в производственной сфере вследствие ЧС (запасов, готовой продукции, других материальных ценностей) | млн. руб. | 330 |  |  |  |  |
| ##### Прямой экономический ущерб в социальной сфере на территории (всего) | млн. руб. | 340 |  |  |  |  |
| Составляющие прямого экономического ущерба в социальной сфере: | х | х | х | х | х | х |
| Прямой экономический ущерб объектам жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | кол. объ-ектов млн. руб. | 360 |  |  |  |  |
| ущерб жилому фонду | тыс. кв.м млн. руб. | 361 |  |  |  |  |
| ущерб фонду нежилых помещений | тыс. кв.м млн. руб. | 362 |  |  |  |  |
| ущерб объектам водоснабжения | км млн. руб. | 363 |  |  |  |  |
| ущерб объектам теплоснабжения | км млн. руб. | 364 |  |  |  |  |
| ущерб объектам газоснабжения | км млн. руб. | 365 |  |  |  |  |
| ущерб объектам электроснабжения | км млн. руб. | 366 |  |  |  |  |
| ущерб объектам канализации | км млн. руб. | 367 |  |  |  |  |
| ущерб прочим объектам жилищно-коммунальной сферы | млн. руб. | 368 |  |  |  |  |
| Прямой экономический ущерб объектам социальной инфраструктуры, в том числе: | кол. объ-ектов млн. руб. | 370 |  |  |  |  |
| ущерб объектам здравоохранения | кол. объ-ектов млн. руб. | 371 |  |  |  |  |
| ущерб объектам торговли и снабжения | кол. объ-ектов млн. руб. | 372 |  |  |  |  |
| ущерб объектам образования и культуры | кол. объ-ектов млн. руб. | 373 |  |  |  |  |
| ущерб прочим объектам социальной (социально- бытовой) инфраструктуры | кол. объ-ектов млн. руб. | 374 |  |  |  |  |
| ##### Прямой экономический ущерб другим объектам на территории (всего) | кол. объ-ектов млн. руб. | 380 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4

## Показатели экономического ущерба, связанного с остановкой производства и

#### иной функциональной деятельности на территории

Форма  №  02-ЧС (территория)

| Показатели | Ед. изм. | № (код) строки | 2002г. на момент предостав- ления сведений | 2002г. до конца года (оцен-ка) | 2003г. прогноз по сценарию последних лет | 2003г. прогноз по сценарию 2002 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) Ущерб, связанный с остановкой производства и иной функциональной деятельности (всего) | млн. руб. | 400 |  |  |  |  |
| Экономический ущерб, связанный с остановкой материального производства в отраслях: (410) промышленности (420) электроэнергетики (430) сельского хозяйства (440) транспорта (450) строительства (460) других отраслей экономики (всего) | млн. руб. | 401 |  |  |  |  |
| Промышленность (без электроэнергетики): | Х | 410 | х | х | х | х |
| ### 2) Сокращение объема промышленной продукции, работ и услуг промышленного характера вследствие ЧС (всего) в том числе: | млн. руб. | 410* |  |  |  |  |
| ### 3) сокращение выпуска важнейших видов промышленной продукции ### 4) в укрупненной номенклатуре: ### 5) а) сокращение выпуска в стоимостном измерении); ### б) сокращение выпуска в натуральном измерении 6) 5-6 наименований важнейших видов продукции: | х | х | х | х | х | х |
| ### 8) 7) | млн. руб. | 411а |  |  |  |  |
| ### 1)___________________________ | тыс.т | 411б |  |  |  |  |
| ### 10) 9) | млн.р | 412а |  |  |  |  |
| ### 2)___________________________ | тыс.т | 412б |  |  |  |  |
| ### 12) 11) | млн.р | 413а |  |  |  |  |
| ### 3)__________________________ | тыс.т | 413б |  |  |  |  |
| ### 14) 13) | млн.р | 414а |  |  |  |  |
| ### 4)__________________________ | тыс.т | 414б |  |  |  |  |
| ### 16) 15) | млн.р | 415а |  |  |  |  |
| ### 5)__________________________ | тыс.т | 415б |  |  |  |  |
| ### 18) 17) | млн.р | 416а |  |  |  |  |
| ### 6)__________________________ | тыс.т | 416б |  |  |  |  |
| Другие экономические потери (затраты) промышленных предприятий, связанные с остановкой производства (оценка) | млн. руб. | 417 |  |  |  |  |
| Сокращение прибыли (убытки) промышленных предприятий в связи с остановкой производства, непосредственно связанное с ЧС (оценка) | млн. руб. | 418 |  |  |  |  |
| Электроэнергетика: | Х | 420 | х | х | х | х |
| ### 19) Сокращение объема продукции ### 20) электроэнергетики вследствие ЧС (всего), в том числе: | млн. руб. | 420* |  |  |  |  |
| ### 21) сокращение выпуска важнейших видов продукции электроэнергетики ### 22) в укрупненной номенклатуре: ### 23) а) сокращение выпуска в стоимостном измерении б) сокращение выпуска в натуральном измерении | х | х | х | х | х | х |
| ### 24) | млн.р | 421а |  |  |  |  |
| ### 25) 1) электроэнергия | квт-ч | 421б |  |  |  |  |
| ### 26) | млн.р | 422а |  |  |  |  |
| ### 27) 2) теплоэнергия | Гкал | 422б |  |  |  |  |
| ### 28) | млн.р | 423а |  |  |  |  |
| ### 29) 3)__________________________ |  | 423б |  |  |  |  |
| ### 30) | млн.р | 424а |  |  |  |  |
| ### 31) 4)__________________________ |  | 424б |  |  |  |  |
| ### 32) | млн.р | 425а |  |  |  |  |
| ### 33) 5)__________________________ |  | 425б |  |  |  |  |
| ### 1 34) | млн.р | 426а |  |  |  |  |
| ### 35 6)__________________________ |  | 426б |  |  |  |  |
| Другие экономические потери, связанные с остановкой работы предприятий электроэнергетики (оценка) | млн. руб. | 427 |  |  |  |  |
| Сокращение прибыли (убытки) предприятий электроэнергетики в связи с остановкой производства, непосредственно связанное с ЧС (оценка) | млн. руб. | 428 |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство: | Х | 430 | х | х | х | х |
| 36) сокращение объема сельскохозяйственной продукции вследствие ЧС (всего), в том числе: | млн. руб. | 430* |  |  |  |  |
| ### 37) сокращение выпуска важнейших видов сельскохозяйственной продукции в укрупненной номенклатуре: ### 38) а) сокращение выпуска в стоимостном измерении б) сокращение выпуска в натуральном измерении: 39) 5-6 наименований важнейших видов продукции: | х | х | х | х | х | х |
| ### 40) | млн.р | 431а |  |  |  |  |
| ### 41) 1)__________________________ | тыс.т | 431б |  |  |  |  |
| ### 42) | млн.р | 432а |  |  |  |  |
| ### 43) 2)__________________________ | тыс.т | 432б |  |  |  |  |
| ### 44) | млн.р | 433а |  |  |  |  |
| ### 45) 3)__________________________ | тыс.т | 433б |  |  |  |  |
| ### 46) | млн.р | 434а |  |  |  |  |
| ### 47) 4)__________________________ | тыс.т | 434б |  |  |  |  |
| ### 48) | млн.р | 435а |  |  |  |  |
| ### 49) 5)__________________________ | тыс.т | 435б |  |  |  |  |
| ### 50) | млн.р | 436а |  |  |  |  |
| ### 51) 6)__________________________ | тыс.т | 436б |  |  |  |  |
| Другие экономические потери сельскохозяйственных предприятий, связанные с остановкой производства (оценка) | млн. руб. | 437 |  |  |  |  |
| Сокращение прибыли (убытки) сельскохозяйственных предприятий в связи с остановкой производства, непосредственно связанное с ЧС (оценка) | млн. руб. | 438 |  |  |  |  |
| Транспорт: | Х | 440 | х | х | х | х |
| Сокращение объема работ и услуг транспорта вследствие ЧС (всего), в том .числе: | млн. руб. | 411 |  |  |  |  |
| ### 52) сокращение объема работ и услуг транспорта по основным отраслям транспорта: ### 53) а) сокращение объема работ и услуг в стоимостном измерении б) сокращение объема работ и услуг в натуральном измерении | х | 440* | х | х | х | х |
| ### 54) | млн.р | 441а |  |  |  |  |
| ### 55) 1) железнодорожный | т –км | 441б |  |  |  |  |
| ### 56) | млн.р | 442а |  |  |  |  |
| ### 57) 2) автомобильный | т –км | 442б |  |  |  |  |
| ### 58) | млн.р | 443а |  |  |  |  |
| ### 59) 3) авиационный | т –км | 443б |  |  |  |  |
| ### 60) | млн.р | 444а |  |  |  |  |
| ### 61) 4) газопроводный | млн. куб.м | 444б |  |  |  |  |
| ### 62) | млн.р | 445а |  |  |  |  |
| ### 63) 5) нефтепроводный | тыс.т | 445б |  |  |  |  |
| ### 64) | млн.р | 446а |  |  |  |  |
| ### 65) 6)__________________________ |  | 446б |  |  |  |  |
| Другие экономические потери, связанные с остановкой работы транспорта (оценка) | млн. руб. | 447 |  |  |  |  |
| Сокращение прибыли (убытки) предприятий транспорта в связи с остановкой производства, непосредственно связанное с ЧС (оценка) | млн. руб. | 448 |  |  |  |  |
| Строительство: | Х | 450 | х | х | х |  |
| ### 66) Сокращение объема строительных работ вследствие ЧС (всего), в том числе: | млн. руб. | 450* |  |  |  |  |
| Дополнительный объем строительных работ вследствие ЧС (всего) | млн. руб. | 451 |  |  |  |  |
| Другие экономические потери, связанные с остановкой строительных работ (оценка) | млн. руб. | 452 |  |  |  |  |
| Сокращение прибыли (убытки) строительных предприятий транспорта в связи с остановкой работ и/или производством дополнительных работ, непосредственно связанных с ЧС (оценка) | млн. руб. | 453 |  |  |  |  |
| Другие отрасли экономики: | Х | 460 | х | х | х | х |
| ### 67) сокращение объема выпуска продукции, работ и услуг других отраслей экономики ### 68) вследствие ЧС (всего), в том числе по отдельным отраслям: (указать отрасли экономики) | млн. руб. | 460* |  |  |  |  |
| ### 69) 1) | млн. руб. | 461 |  |  |  |  |
| ### 70) 2) | млн. руб. | 462 |  |  |  |  |
| ### 71) 3) | млн. руб. | 463 |  |  |  |  |
| ### 72) 4) | млн. руб. | 464 |  |  |  |  |
| ### 73) 5) | млн. руб. | 465 |  |  |  |  |
| ### 74) 6) | млн. руб. | 466 |  |  |  |  |
| Другие экономические потери, связанные с остановкой производства в указанных отраслях (оценка) | млн. руб. | 467 |  |  |  |  |
| Сокращение прибыли (убытки) в указанных отраслях в связи с остановкой производства, непосредственно связанное с ЧС (оценка) | млн. руб. | 468 |  |  |  |  |
| Экономический ущерб, связанный с остановкой функционирования объектов социальной сферы, в том числе: | млн. руб. | 470 |  |  |  |  |
| Экономические потери, связанные с остановкой функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) | млн. руб. | 471 |  |  |  |  |
| Экономические потери, связанные с остановкой функционирования объектов социальной инфраструктуры, в том числе: | млн. руб. | 472 |  |  |  |  |
| Экономические потери, связанные с остановкой функционирования объектов здравоохранения | млн. руб. | 473 |  |  |  |  |

## РАЗДЕЛ 5

## Показатели экономического ущерба «третьим лицам»,

#### прочие элементы косвенного ущерба

Форма  №  02-ЧС (территория)

| Показатели | Ед. изм. | № (код) строки | 2002г. на момент представления сведений | 2002г. до конца года (оценка) | 2003г. прогноз по сценарию послед- них лет | 2003г. прогноз по сценарию 2002 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ущерб «третьим лицам», прочие элементы косвенного ущерба (всего), в том числе: | млн. руб. | 500 |  |  |  |  |
| Ущерб, связанный с невыполнением предприятиями своих договорных обязательств перед предприятиями-смежниками и потребителями продукции | млн. руб. | 511 |  |  |  |  |
| Другие документально подтверждаемые составляющие ущерба «третьим лицам» | млн. руб. | 521 |  |  |  |  |
| 75)Экологический ущерб по всем видам ущерба (оценка, всего), в том числе: | млн. руб. | 540 |  |  |  |  |
| Документально подтверждаемый экологический ущерб | млн. руб. | 541 |  |  |  |  |

## РАЗДЕЛ 6

Затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций

Форма  №  02-ЧС (территория)

| Показатели | Ед. изм. | № (код) строки | 2002г. на момент представления сведений . | 2002г. до конца года (оценка) | 2003г. прогноз по сценарию послед- них лет | 2003г. прогноз по сценарию 2002 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Затраты, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС (всего), в том числе: | млн. руб. | 600 |  |  |  |  |
| ###### Затраты на заблаговременное осуществление мероприятий по предупреждению ЧС (всего), в том числе: | млн. руб. | 610 |  |  |  |  |
| за счет средств предприятий (организаций) | млн. руб. | 611 |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета | млн. руб. | 612 |  |  |  |  |
| за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | млн. руб. | 613 |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов | млн. руб. | 614 |  |  |  |  |
| за счет средств из других источников | млн. руб. | 615 |  |  |  |  |
| ###### Затраты на осуществление во время ЧС мероприятий по ликвидации(локализации) ЧС (всего), в том числе: | млн. руб. | 620 |  |  |  |  |
| за счет средств предприятий (организаций) | млн. руб. | 621 |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета | млн. руб. | 622 |  |  |  |  |
| за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | млн. руб. | 623 |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов | млн. руб. | 624 |  |  |  |  |
| за счет средств из других источников | млн. руб. | 625 |  |  |  |  |
| ###### Затраты на ликвидацию последствий ЧС и ###### возмещение ущерба (всего), в том числе: | млн. руб. | 630 |  |  |  |  |
| за счет средств предприятий (организаций) | млн. руб. | 631 |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета | млн. руб. | 632 |  |  |  |  |
| за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | млн. руб. | 633 |  |  |  |  |
| за счет средств местных бюджетов | млн. руб. | 634 |  |  |  |  |
| за счет средств из других источников | млн. руб. | 635 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Формы для прогнозирования экономического ущерба

от чрезвычайных ситуаций в отраслях и сферах экономики,

субъектах Российской Федерации

Таблица 1

Форма для прогнозирования экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций в отраслях и сферах экономики, субъектах Российской Федерации

| Показатели | Единица | 2002 г. | 2003 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | отчет | отчет | прог-ноз | прогноз |
| 1. Стоимость основных фондов (на конец года) |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: |  |  |  |  |  |
| 2. Износ основных фондов |  |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: | % |  |  |  |  |
| 3. Коэффициент обновления основных фондов |  |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: |  |  |  |  |  |
| 4. Доля рабочих и служащих, находящихся в предпенсионном возрасте к общей численности занятых в отраслях |  |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: | % |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| 5. Доля рабочих и служащих, находящихся в пенсионном возрасте к общей численности занятых в отраслях |  |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: | % |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| 6. Доля специалистов с высшим образованием, занятых в отраслях хозяйства |  |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: | % |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| 7. Доля специалистов со средним специальным образованием, занятых в отраслях хозяйства |  |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: | % |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| 8. Число чрезвычайных ситуаций техногенного характера – всего |  |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: | ед. |  |  |  |  |
|  | ед. |  |  |  |  |
| 9. Число пострадавших в чрезвычайных ситуациях техногенного характера |  |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: | чел. |  |  |  |  |
|  | чел. |  |  |  |  |
| В том числе погибших |  |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям: | чел. |  |  |  |  |
| 10. Экономический ущерб от происшедших и возможных чрезвычайный ситуаций - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Стоимость ликвидированных основных фондов вследствие потерь от стихийных бедствий, катастроф; |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям |  |  |  |  |  |
| Стоимость утраченных различных видов материальных ресурсов (запасов сырья, готовой продукции и т.д.) вследствие ЧС; |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям |  |  |  |  |  |
| Сокращение производства в результате ЧС, т.е. разница между плановыми показателями объема выпуска продукции и фактическими; |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям |  |  |  |  |  |
| Затраты на проведение поисковых работ в зонах ЧС |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям |  |  |  |  |  |
| Затраты на проведение аварийно-спасательных работ в зонах ЧС |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям |  |  |  |  |  |
| Затраты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах пострадавших в результате ЧС |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе по отраслям |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств бюджета субъекта РФ |  |  |  |  |  |
| из средств федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |
| из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств организаций |  |  |  |  |  |
| Затраты на закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств бюджета субъекта РФ |  |  |  |  |  |
| из средств федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |
| из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств организаций |  |  |  |  |  |
| Затраты на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств бюджета субъекта РФ |  |  |  |  |  |
| из средств федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |
| из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств организаций |  |  |  |  |  |
| Возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном порядке сил и средств МЧС России, других федеральных органов исполнительной власти, а также организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств бюджета субъекта РФ |  |  |  |  |  |
| из средств федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |
| из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств организаций |  |  |  |  |  |
| Затраты на погашение государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате ЧС (на общую сумму – не более 25% средств резервного фонда) |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств бюджета субъекта РФ |  |  |  |  |  |
| из средств федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |
| из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств организаций |  |  |  |  |  |
| Затраты на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств бюджета субъекта РФ |  |  |  |  |  |
| из средств федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |
| из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств организаций |  |  |  |  |  |
| Расходы на социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате ЧС |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств бюджета субъекта РФ |  |  |  |  |  |
| из средств федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |
| из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств организаций |  |  |  |  |  |
| 11. Капитальные вложения, направляемые на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | млн. руб. |  |  |  |  |
| в сопоставимых ценах | в % к пред. году |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| по отраслям |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств бюджета субъекта РФ |  |  |  |  |  |
| из средств федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |
| из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| из средств организаций |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Формы представления информации в рамочной методике оценки социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций

Таблица 1

Показатели, характеризующие потери населения

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения в зоне ЧС | чел. |  |
| 2. | Численность пострадавшего от ЧС населения, всего, в том числе.: | чел. |  |
|  | дети до 6 лет | чел. |  |
|  | дети от 6 до 12 лет | чел. |  |
| 3. | Санитарные потери населения, всего, в том числе: | чел. |  |
|  | дети до 6 лет | чел. |  |
|  | дети от 6 до 12 лет | чел. |  |
| 4. | Смертельные потери населения, всего, в том числе: | чел. |  |
|  | дети до 6 лет | чел. |  |
|  | дети от 6 до 12 лет | чел. |  |
| 5. | Количество пострадавших семей | ед. |  |
| 6. | Материальные потери населения | тыс. руб. |  |

Таблица 2

Показатели, характеризующие потери трудовых ресурсов

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потери трудоспособного населения | чел. |  |
| 2. | Потери рабочих мест | ед. |  |
| 3. | Расходы на перераспределение трудовых ресурсов | тыс. руб. |  |
| 4. | Количество перераспределенных человек | чел. |  |
| 5. | Средние расходы на создание каждого нового рабочего места (восстановление прежних условий труда) в субъекте Российской Федерации | тыс. руб. |  |

###### Таблица 3

Показатели, характеризующие потери в  инфраструктуре социальной

сферы и жизнеобеспечения

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество поврежденных объектов жилого фонда | ед. |  |
| 2. | Общая площадь поврежденного жилого фонда | кв.м. |  |
| 3. | Стоимостная оценка восстановления поврежденного жилого фонда | тыс. руб. |  |
| 4. | Количество поврежденных объектов соцкультбыта | ед. |  |
| 5 | Стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов соцкультбыта | тыс. руб. |  |
| 6. | Количество поврежденных объектов коммунального хозяйства | ед. |  |
| 7. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |
| 8. | Количество поврежденных лечебных учреждений, всего, в том числе: | ед. |  |
|  | поликлиник | ед. |  |
|  | больниц | ед. |  |
| 9. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных лечебных учреждений, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |
|  | поликлиник | тыс. руб. |  |
|  | больниц | тыс. руб. |  |
| 10. | Стоимость поврежденных культурно-исторических ценностей | тыс. руб. |  |
| 11. | Количество поврежденных объектов связи | ед. |  |
| 12. | Потери линий связи | км |  |
| 13. | Стоимостная оценка восстановления линий связи | тыс. руб. |  |
| 14. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов связи | тыс. руб. |  |
| 15. | Количество поврежденных водопроводов | км |  |
| 16. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных водопроводов | тыс. руб. |  |
| 17. | Количество поврежденных канализационных сетей | км |  |
| 18. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных канализационных сетей | тыс. руб. |  |

###### Таблица 4

Перечень показателей, характеризующих расходы на эвакуацию

и расселение населения

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность расселяемых и эвакуируемых людей | чел. |  |  |
|  | Аренда зданий (сооружений) для проживания пострадавшего населения | кв. м |  |  |
|  | Приобретение хозяйственного инвентаря для оборудования временных пунктов проживания | тыс. руб. |  |  |
|  | Расходы на коммунальные услуги во временных пунктах проживания | тыс. руб. |  |  |
|  | Расходы на строительство населенных пунктов для проживания пострадавшего населения | тыс. руб. |  |  |
|  | Оплата транспортных услуг при эвакуации населения | тыс. руб. |  |  |
|  | Расходы по выплате льгот и компенсаций, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |
|  | льготы для обеспечения возможности сохранения жизненного уровня пострадавшего населения | тыс. руб. |  |  |
|  | расходы по выплате единовременного пособия пострадавшим | тыс. руб. |  |  |

Таблица 5

Перечень показателей, характеризующих расходы на организацию

питания  населения на период отселения с постоянного места жительства

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Стоимость мероприятия тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство (или аренда) временных пунктов питания | тыс. руб. |  |  |
| 2. | Количество посадочных мест | ед. |  |  |
| 3. | Расходы по коммунальным услугам пунктов питания | тыс. руб. |  |  |
| 4. | Хозяйственные расходы на содержание пунктов питания | тыс. руб. |  |  |
| 5. | Приобретение продуктов питания и приготовление пищи | тыс. руб. |  |  |
| 6. | Объем продовольствия | т |  |  |

Таблица 6

Перечень показателей, характеризующих оказание медицинской

помощи пострадавшему населению

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы по бесплатному оказанию медицинской помощи в стационарах и амбулаториях | тыс. руб. |  |
| 2. | Расходы на возмещение ущерба, причиненного здоровью граждан при ЧС | тыс. руб. |  |
| 3. | Расходы на компенсации и льготы за ущерб, причиненный здоровью участников ликвидации ЧС | тыс. руб. |  |

###### Таблица 7

Расходы на проведение АСР, АВ и других неотложных работ

| № пп | Наименование показателя | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проезд экспедиций, привлекаемых МЧС России в зону ЧС |  |
| 2. | Суточные расходы экспедиций, привлекаемых МЧС России в зону ЧС |  |
| 3. | Квартирные расходы экспедиций, привлекаемых МЧС России в зону ЧС |  |
| 4. | Оплата экспертных услуг |  |
| 5. | Проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС |  |
| 6. | Выполнение аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС |  |
| 7. | Проведение других неотложных работ в зоне ЧС |  |

Таблица 8

##### Показатели, характеризующие потери в производстве

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество поврежденных объектов | ед. |  |
| 2. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов | тыс. руб. |  |
| 3. | Стоимостная оценка восстановления поврежденного производственного оборудования | тыс. руб. |  |
| 4. | Стоимостная оценка поврежденной готовой продукции | тыс. руб. |  |
| 5. | Стоимостная оценка поврежденного сырья | тыс. руб. |  |

Таблица 9

##### Показатели, характеризующие потери в транспортной системе

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество поврежденных объектов | ед. |  |
| 2. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов | тыс. руб. |  |
| 3. | Протяженность поврежденных автодорог | км |  |
| 4. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных дорог | тыс. руб. |  |
| 5. | Количество поврежденных мостов | ед. |  |
| 6. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных мостов | тыс. руб. |  |
| 7. | Количество поврежденных дамб | ед. |  |
| 8. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных дамб | тыс. руб. |  |
| 9. | Потери железных дорог | км |  |
| 10. | Стоимостная оценка потерь железных дорог | тыс. руб. |  |
| 11. | Потери автотранспортной системы | тыс. руб. |  |

Таблица 10

##### Показатели, характеризующие потери в ТЭК

| № пп | ### Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество поврежденных электростанций | ед. |  |
| 2. | Суммарная мощность поврежденных электростанций | кВт |  |
| 3. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных электростанций | тыс. руб. |  |
| 4. | Протяженность поврежденных ЛЭП | км |  |
| 5. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных ЛЭП | тыс. руб. |  |
| 6. | # Количество поврежденных трансформаторных подстанций | ед. |  |
| 7. | Потери трансформаторных подстанций | кВт |  |
| 8. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных трансформаторных подстанций | тыс. руб. |  |
| 9. | Количество поврежденных объектов теплоснабжения | ед. |  |
| 10. | Потери объектов теплоснабжения | Гкал |  |
| 11. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов теплоснабжения | тыс. руб. |  |
| 12. | Потеря теплотрасс | км |  |
| 13. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных теплотрасс | тыс. руб. |  |
| 14. | Протяженность поврежденных нефтетрубопроводов | км |  |
| 15. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных нефтетрубопроводов | тыс. руб. |  |
| 16. | Протяженность поврежденных газопроводов | км |  |
| 17. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных газопроводов | тыс. руб. |  |

Таблица 11

Показатели, характеризующие потери в АПК

| № пп | ### Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество пострадавших объектов в агропромышленном производстве | ед. |  |
| 2. | Стоимостная оценка восстановления поврежденных объектов в агропромышленном производстве | тыс. руб. |  |
| 3. | Численность погибшего поголовья: |  |  |
|  | крупного рогатого скота: | тыс. гол. |  |
|  | свиней | тыс. гол. |  |
|  | лошадей | тыс. гол. |  |
|  | овец | тыс. гол. |  |
|  | птицы | тыс. гол. |  |
| 4. | Стоимостная оценка погибшего поголовья: |  |  |
|  | крупного рогатого скота | тыс. руб. |  |
|  | свиней | тыс. руб. |  |
|  | лошадей | тыс. руб. |  |
|  | овец | тыс. руб. |  |
|  | птицы | тыс. руб. |  |
| 5. | Площадь сельскохозяйственных угодий, выведенных из пользования | га |  |
| 6. | Стоимостная оценка сельскохозяйственных угодий, выведенных из пользования | тыс. руб. |  |
| 7. | Площадь поврежденных посевов | га |  |
| 8. | Ожидаемые потери валового сбора | т |  |
| 9. | Стоимостная оценка ожидаемых потерь валового сбора | тыс. руб. |  |
| 10. | Объем поврежденного семенного фонда: зерновых культур картофеля | т |  |
| 11. | # Стоимостная оценка поврежденного семенного фонда зерновых культур картофеля | тыс. руб. |  |

Таблица 12

##### Изменение основных социально-экономических показателей

| № пп | # Наименование показателя | # Единица измерения | ### Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до ЧС | после ЧС |
| 1. | # Территория субъекта РФ | кв. км |  |  |
| 2. | Площадь зоны ЧС | кв. км |  |  |
| 3. | Численность населения, всего | чел. |  |  |
| 4. | Численность пострадавшего населения, всего | чел. |  |  |
| 5. | Смертельные потери | чел. |  |  |
| 6. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. |  |  |
| 7. | Потери трудоспособного населения | чел. |  |  |
| 8. | Годовой валовой продукт | тыс. руб. |  |  |
| 9. | Продукция промышленности | тыс. руб. |  |  |
| 10. | Продукция сельского хозяйства | тыс. руб. |  |  |
| 11. | Количество общей площади жилых домов | кв. м |  |  |
| 12. | Стоимостная оценка недополученной продукции: | тыс. руб. |  |  |
|  | в промышленности | тыс. руб. |  |  |
|  | в сельском хозяйстве | тыс. руб. |  |  |
| 13. | Потери валового продукта | тыс. руб. |  |  |
| 14. | Площадь лесного хозяйства в зоне ЧС | га |  |  |

Таблица 15

##### Показатели, характеризующие экологический ущерб

| № пп | Наименование показателя | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка воздействия ЧС на объекты лесного хозяйства |  |
| 2. | Оценка воздействия ЧС на объекты водного хозяйства |  |
| 3. | Оценка загрязнения и (или) разрушения почвенного покрова |  |
| 4. | Оценка уничтожения и (или) повреждения растительного покрова и животного мира |  |
| 5. | Оценка загрязнения водных источников и водоемов |  |
| 6. | Оценка исчезновения водоемов или нежелательного появления их |  |
| 7. | Оценка загрязнения атмосферы |  |

Таблица 16

Социально экономические последствия ЧС,

произошедшей  в период с_____________ по_____________  в субъекте РФ

(название субъекта)____________________________

| Группа | Социально-экономическое последствие (показатель) | Стоимостная оценка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на эвакуацию и расселение пострадавшего населения |  |
|  | Затраты на питание пострадавшего населения |  |
|  | Затраты на оказание медицинской помощи пострадавшему населению |  |
|  | Затраты на проведение АСР, АВР и других неотложных работ |  |
|  | Оплата коммунальных услуг пострадавшему населению |  |
|  | Единовременная материальная помощь пострадавшему населению |  |
|  | Предоставление социальных льгот и гарантий для обеспечения возможности сохранения жизненного уровня пострадавшего населения |  |
|  | Не получение налоговых поступлений |  |
|  | Суммарный показатель по группе 1 |  |
| 2 | Потери населения |  |
|  | Потери трудовых ресурсов |  |
|  | Потери в инфраструктуре обеспечения населения |  |
|  | Потери в промышленности |  |
|  | Потери в транспортной системе |  |
|  | Потери в ТЭК |  |
|  | Прочие потери в отраслях инфраструктуры |  |
|  | Пострадавшие объекты в сельском хозяйстве |  |
|  | Потери в животноводстве |  |
|  | Потери в растениеводстве |  |
|  | Экологические потери |  |
|  | Суммарный показатель по группе 2 |  |
| 1+2 | Оценка общего ущерба от ЧС |  |

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

#### Общие нормативно правовые документы

- Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности».

- Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

- Федеральный Закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

- Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г.  № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

- Федеральный закон Российской Федерации » от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом».

- Федеральный Закон от 12 мая 2000 г.  № 68-ФЗ «Об административной ответственности  организаций за нарушение законодательства в области использования атомной энергии».

- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 09.01.96 № 2-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ. «О безопасности дорожного движения».

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 июля 1995 г. № 675 «О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 238 «Об утверждении перечня предприятий и организаций, в состав которых входят особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, осуществляющие разработку, производство, эксплуатацию, хранение, транспортировку, утилизацию ядерного оружия, компонентов ядерного оружия, радиационно-опасных материалов и изделий».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1996 г. № 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 1998 г. № 490 «О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1998 г. № 784 «О перечне акционерных обществ, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства, закрепленные в федеральной собственности, акции которых не подлежат досрочной продаже».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября  1999 г. № 1098 «О федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. № 810 "О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2004 г. № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса».

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.10.01-2001. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения.

- «Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», утвержденные Президентом Российской Федерации (протокол от 13 ноября 2003 г. № 4 совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного Совета Российской Федерации).

- «Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», утвержденные Президентом Российской Федерации (протокол от 13 ноября 2003 г. № 4 совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного Совета Российской Федерации).

- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 октября 2002 г. № 434-СФ «О мерах по предупреждению и ликвидации последствий катастрофических природных явлений».

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 5 августа 2000 г. № 118-Ф3.

- Форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (утв. постановлением Госкомстата России от 29 июня 2001 г. № 48).

- Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности  (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 июля 2001 г.№ 519).

- Об утверждении такс для исчисления размера взысканий и ущерб, причиненный лесному фонду и не входящими лесной фонд лесам нарушением лесного законодательства Российской федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2001 г. № 388).

- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 1 января 2003 г. № 1).

Методические документы по оценке ущерба от ЧС

- Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте. – М., ВНИИ ГОЧС, 1990.

- Совместный приказ МЧС России, Минэнерго России, МПР России, Минтранса России и Госгортехнадзора России от 18 мая 2002 г. № 243/150/270/68/89 "Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения.

- Приказ МЧС РФ и Госгортехнадзора РФ от 15 августа 2003 г. № 482/175а "Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения".

- Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах (РД 03-496-02).

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 27 октября 2000 г. № 62 "Об утверждении Изменения № 1 к Положению о порядке оформления декларации промышленной безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней".

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 7 сентября 1999 г. № 66 "Об утверждении Положения о порядке оформления декларации промышленной безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней".

- Постановление Госгортехнадзора России от 10 июля 2001 г. № 30 «Об утверждении Методических указаний по проведению анализа риска опасных производственных объектов» (РД 03-418-01).

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 26 апреля 2000 г. № 23 "Об утверждении Методических рекомендаций по составлению декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта".

- Определение экономических потерь от пожаров. Методические рекомендации. -  М., ВНИИПО МВД СССР, 1990.

- Методики прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных эпидемиями, эпизоотиями, эпифитотиями. – М., ВНИИ ГОЧС, 1993.

- Методика прогнозирования и оценки последствий землетрясений — М., ВНИИ ГОЧС, 1993.

- Методика прогнозирования и оценки медицинских последствий аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. – М., ВНИИ ГОЧС, 1993.

- Методика оценки и прогнозирования медицинских последствий чрезвычайных ситуаций экологического характера. – М., ВНИИ ГОЧС, 1994.

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 1). М., ВНИИ ГОЧС, 1994.

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 2).- М., ВНИИ ГОЧС, 1994.

- Методика оценки степени радиоактивного загрязнения территории. – М., ВНИИ ГОЧС, 1994.

- Методика прогнозной оценки загрязнения открытых водоисточников аварийно химически опасными веществами в чрезвычайных ситуациях. — М., ВНИИ ГОЧС, 1996.

- Методика прогнозирования последствий землетрясений. – М., ВНИИ ГОЧС, 2000.

- Методика оперативной оценки последствий лесных пожаров. – М., ВНИИ ГОЧС, 2001.

- Методика выявления лесных пожаров с использованием данных космической съемки.  –  М., ВНИИ ГОЧС, 2001.

- Методика экспресс оценки ущерба от лесных пожаров с использованием данных космической съемки. – М., ВНИИ ГОЧС, 2001.

- Методика выявления паводковой обстановки по данным космической съемки. – М.,  ВНИИ ГОЧС, 2001.

- Методика экспресс оценки ущерба, наносимого сельскохозяйственным культурам паводками, с использованием данных космической съемки. – М., ВНИИ ГОЧС, 2002.

- Методика комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. –  М., ВНИИ ГОЧС, 2003.

- Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2002 г. - М., 2003.

- Разработка нормативного правового и методического обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их практической реализации. - М., ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2002.

- Разработка и внедрение методов оценки рисков возникновения ЧС техногенного характера и нормативно- методической базы, направленной на их  снижение. – М., ИКЦ «Промтехбезопасность», 2001.

- Шахраманьян М.А., Нигметов Г.М., Ларионов В.И. и др. Совершенствование и развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории России. – М., ВНИИ ГОЧС, 1998.

- Борисов Ю. А., Филатов Ю. А. И другие. Справочные данные о ЧС техногенного, природного и экологического происхождения. – М., Штаб ГО СССР, 1990.

- Безопасность России. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – М., МГФ «Знание», 1999.

- Кофф Г.Л. и др. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. – М., ИПК РЭФИА, 1997.

- Костров А.В. Методика внутри- и межгруппового ранжирования объектов экономики и территорий,  ВИНИТИ. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. Вып. 9, 1995.

- Методические рекомендации по организации и проведению работ по прогнозированию социально-экономических последствий ЧС.- М., ВНИИ ГОЧС, 2001.

- Научно-методические подходы к разработке единых межведомственных методик оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций, - М., ВНИИ ГОЧС, 2004.

- Определение экономического ущерба от медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (людские потери): Методические рекомендации. Корчагин В.П., Нарожная В.Л.. М.,  ВЦМК «Защита», 1999.

- Шойгу С.К., Гончаров С.Ф., Лобанов Г.П. Землетрясения: закономерности и характер потерь населения – М., ВЦМК «Защита», 1998.

- Санитарно-гигиеническое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях: Руководство. -  М., ВЦМК «Защита», 1999.

- Владимиров В.Г., Гончаров С.Ф., Легеза В.И., Аветисов Г.М. Радиологические аспекты медицины катастроф. - М., ВЦМК «Защита», 1997.

Методические документы по оценке ущерба в отраслях и сферах экономики

      - Школьников С.Я. К вопросу о конструировании консервативных конечно-разностных схем для дифференциальных уравнений неустановившегося течения в непризматическом русле. Гидротехническое строительство. 1997. № 5.

- Милитеев А.Н., Школьников С.Я. Численные методы исследования планов течения в руслах со сложным рельефом дна.  Водные ресурсы. 1981. № 3.

- Лятхер В.М., Милитеев А.Н., Тогунова Н.П. Исследование плана течений в нижних бьефах гидротехнических сооружений численными методами.  Гидротехническое строительство. 1978.  № 6.

- Чоу В.Т. Гидравлика открытых потоков. Издательство литературы по строительству.  - М., 1969.

- Водный кодекс РФ, 1995 г.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Нормативы стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд. утверждены положением Правительства РФ от 27 ноября 1995 г.  № 1176.

- Методические указания по оценке ущербов в зоне затопления. Гидропроект, 1980 г.

- Минимальные и максимальные ставки платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам. утв. постановлением Правительства РФ от 22 июля 1998 г, № 818.

- Базовые нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты. Экологический вестник России. № 9, 1995 г

- Российский статистический ежегодник за 1998 г. Госкомстат России.

- Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе. «Мысль». - М.,  1988 г.

- «Организация экстремальной медицинской помощи населению при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях». Под ред. В.В. Мешкова. - М., 1992 г.

- Мешков В.В. Организация экстремальной медицинской помощи населению при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. - М., 1992.

- Приказ МПР РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. №525/67 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г. «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Распоряжение мэра Москвы от 27 июля 2000 г. «Об утверждении методики исчисления размера ущерба, вызываемого захламлением, загрязнением и деградацией земель на территории г. Москвы».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г. «О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

- Методические указания по оценке ущербов в зоне затопления. Гидропроект, 1980 г.

- Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в результате сброса в рыбохозяйственные водоемы сточных вод и других отходов. Утверждена Минрыбхозом СССР от 16 августа 1967 г. № 30-1-11.

- Временная методика оценки ущерба, возможного  вследствие аварии гидротехнических сооружений. М., 2000 г., утверждена Минэнерго России, согласована МЧС России 26 января 2000 г. № 33-224-9.

- Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод. Утверждена приказом Государственного Комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 11 февраля 1998 г. № 81.

- Разработка и внедрение нормативно-методической базы оценки интегральных показателей рисков возникновения ЧС и  методов проведения социологических исследований их восприятия для оценки социальных последствий ЧС. – М., НМУ МПЭБ, 2002.

- Разработка и внедрение нормативной методической базы и практических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС на железнодорожном транспорте, оценка и прогноз экономических ущербов от ЧС. - Ростов: РГУПС, 2002,

- Разработка и  внедрение методов оценки рисков возникновения ЧС на железнодорожном транспорте и нормативной методической базы, направленной на их снижение.– М., МГТУ им. Баумана, 2001.

- Разработка и внедрение методов оценки рисков возникновения ЧС па автомобильном транспорте и нормативно-методической базы, направленной на их снижение - М., ФГУП «НИИАТ», 2001,

- Разработка и внедрение методов оценки рисков возникновения ЧС на объектах ядерной энергетики и нормативно-методической базы, направленной на их снижение – М., НТЦ ЯРБ, 2001.

- Многофакторная оценка неблагоприятных экологических последствий при эксплуатации объектов ядерного комплекса в условиях штатного режима работы, при технологических нарушениях и ЧС радиационным фактором. «Методологические рекомендации по сбору, обработке, анализу и представлению данных мониторинга для оценки риска неблагоприятных экологических последствий в районе расположения радиационно - опасных объектов». – М., ГУП «НПО Радиевый институт им. Хлопина», 2001.

- Разработка и внедрение методов оценки рисков возникновения ЧС на объектах ТЭК и нормативно-методической базы, направленной на их снижение.– М., Институт «Энергосетьпроект», 2001.

- Разработка научно-методического аппарата оценки и прогноза экономических ущербов от ЧС природного и техногенного характера на типовых потенциально опасных  объектах Минобороны России. – М., ЦФТИ МО РФ, 2002.

- Разработка и внедрение методов оценки рисков возникновения ЧС на объектах Росавиакосмоса и нормативно-методической базы, направленной на их снижение». – М., ООО «Специальные дисплейные системы», 2001.

- Разработка карт рисков по особо опасным болезням человека и животных, а также по особо опасным болезням и вредителям растений. – М., ФГУП «РосНТЦагроЧС», 2001.

- Разработка и внедрение нормативно-методических документов для определения состояния здоровья населения, пострадавшего от ЧС и оценок рисков– М., НИИ ЭЧ и ГОС, 2001.

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

- Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах (утв. Минтопэнерго РФ от 1 ноября 1995 г.).

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосфер} при свободном горении нефти н нефтепродуктов (согласована Минприроды РФ 9 августа 1996 г.).

- Проект Единой межведомственной методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и террористического характера на опасных производственных объектах.

- Быков А.А., Мурзин Н.В. Проблемы анализа безопасности человека, общества и природы. СПб.: Наука, 1997.

- Руководство по организации санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий при крупномасштабных радиационных авариях. Аветисов Г.М., Гончаров С.Ф., Грачев М.И. и др. - М., ВЦМК «Защита», 2000.

- Ильин Л.А., Павловский О.А. Радиологические последствия чернобыльской аварии в СССР и меры, предпринятые  с целью их смягчения. Proc. Intern. Conf. On nuclear power performance and safety (Vienna, Austria, 28 Sept.-2 Octob. 1987). IAEA-CN-48/33. Vienna, 1988.

- Облучение в результате чернобыльской аварии. Приложение доклада НКДАР за 1988 г. Генеральной Ассамблее  ООН. Нью-Йорк: ООН, 1988

- Радиационная безопасность. Рекомендации МКРЗ 1990 г. Ч.2. Публикация 60 МКРЗ Ч.2. Пер. с англ. М. Энергоатомиздат, 1994.

- Легасов В.А., Демин В.Ф., Шевелев Я.В. Экономика безопасности ядерной энергетики. Препринт ИАЭ № 4072/3 М., 1984.

- Кархов А.Н. Методика оценки ущербов от крупной аварии на АЭС. Инф. бюл. Объед. науч. сов. РАН по пробл. экол. - 1994.- № 2.

- Международный чернобыльский проект. Оценка радиологических последствий и защитных мер. Доклад Международного консультативного комитета.- М.: ИздАт, 1991.

Методические документы  для  расчета экономического ущерба здоровью физических лиц

- Методические рекомендации по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта». (Разработаны в  соответствии   с поручениями  Правительства Российской  Федерации (протоколы  от  27  октября 1997 года  № БВ-П7-58ПР, от 10 декабря 1997 г. № БВ-п7-40063, от 4 февраля 1998 г.№ БВ-П7-16ПР) Минфином России, Госгортехнадзором России, МЧС России).

- Правила страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте (содержат Примерные страховые тарифы по страхованию ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов).

- Федеральный Закон от 2 января 2000 г. № 10-ФЗ «О страховых тарифах на  обязательное  социальное  страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2000 год» (вступил в силу 6 января 2000 года).

Методические материалы для расчета экономического ущерба имуществу физических и юридических лиц

- Основные положения (концепция ценообразования и сметного нормирования в строительстве в условиях развития рыночных отношений (письмо Госстроя России от 22 октября 1993 г. № БЕ-19-21/12).

- Методические  рекомендации  по  расчету  индексов  цен  на строительную продукцию для подрядных строительно-монтажных организаций (письмо Минстроя России от 13 ноября 1996 г. № ВБ-26/12-367).

- Индексы изменения стоимости основных фондов для проведения их переоценки  в  восстановительную стоимость на 1 января 1999 г., осуществляемую в соответствии с положением  по  бухгалтерскому учету,  учет основных средств, ПБУ 6/97 индексным методом (утв. Госкомстатом РФ 22.02.99 № МС-1-23/761).

- Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86).

- Методика определения ущерба при ЧС районного и выше масштаба. РАИП-Апрайс.

- ГОСТ Р «БЧС» Оценка ущерба.

- ГОСТ Р «БЧС» Определение средств на предупреждение и ликвидацию ЧС и их последствий.

Методические материалы расчета экономического ущерба окружающей

природной среде

- Об утверждении такс для исчисления  размера  взыскания  за ущерб, причиненный  уничтожением,  незаконным  выловом или добычей объектов водных биологических ресурсов (утверждено постановлением  Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 515).

- Инструктивно-методические  указания  по  взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды. Минприроды РФ. - М., 1993.

- Кодекс поведения при аварийном загрязнении трансграничных внутренних вод (ООН, Нью-Йорк, 1991).

- Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов (Минприроды РФ. М. 1992).

- Методика   подсчета   убытков, причиненных государству нарушением водного законодательства. ЦБНТИ Минводхоза СССР. -  М., 1983.

- Порядок определения размеров ущерба от загрязнения  земель химическими веществами. Минприроды России. - М., 1993.

- Инструкция по организации и осуществлению государственного контроля за  использованием  и  охраной земель органами Минприроды России (утверждена приказом Минприроды России от 25 мая 1994 г. № 60).

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в ЧС. ГКЧС РФ,  ВНИИ ГОЧС, 1993.

- Методики оценки обстановки на промышленных предприятиях при ЧС Московский Институт повышения квалификации государственных служащих. - М., 1993.

- Методика оперативной оценки потенциальной опасности объектов народного хозяйства Штаб ГО СССР, 1990

- Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях)на химически опасных объектах и транспорте. Гидромет  СССР, Л.,1991, РД 52.04.253-90.

- Методические  рекомендации  по  расчету параметров выброса газовой смеси и ее рассеивания при аварийных разрывах газопроводов. Минприроды России, ВНИИОГАЗ, академия  нефти  и  газа им. Губкина,1992.

- Методика расчета количеств вредных веществ выбрасываемых при свободном  горении  нефтепродуктов на  поверхности (Самара, ГипроВостокнефть, 1993).

- Инструкция о  порядке  привлечения  к  ответственности  за нарушение лесного законодательства (Госкомлес. -  М., 1987).

- Размеры неустоек за нарушения лесохозяйственных требований при отпуске  древесины  на  корню в лесах Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 05 февраля 1992 г. № 67).

- Методика подсчета ущерба,  нанесенного рыбному хозяйству в результате сброса в рыбохозяйственные водоемы сточных вод и других отходов (утверждена Минрыбхоз СССР от 16 августа 1967 г. № 30-1-11).

- Шкала  гражданских  исков,  предъявляемых к организациям и лицам в возмещение ущерба,   причиненного    государственному охотничьему фонду (утверждена Минсельхоз РФ от 22 августа 1993 г.).

- Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением подземных млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и подземных беспозвоночных животных  (утверждены приказом Минприроды России от 04.05.94 № 126, зарегистрированы в Минюсте России в июне 1994 г. № 592).

- Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением биологических ресурсов, утвержденными органами исполнительной  власти  субъектов  Российской   Федерации (утверждены приказом Минприроды России  от  4 мая 1994 г. № 126, зарегистрированы в Минюсте России в июне 1994 г.№ 592).

- Методические  указания  по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей природной среде в результате экологических правонарушений (утв. Госкомэкологии РФ 6.09.1999).

- О внесении изменений в постановление Совета Министров - правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. № 77 «Об утверждении положения о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства»  введено правительством Российской Федерации постановлением от 27 ноября 1995 г. № 1176).

- Вопросы прогнозирования оползневых и эрозионных процессов.  Труды ВСЕГИНГЕО, 1978. Вып.119.

- Алексеев Н.А. Методика определения экономической эффективности капитальных вложений в противопаводковые и противоселевые гидротехнические сооружения. Гидротехника и мелиорация, 1975. № 8.

- Алексеев Н.А. Ущерб от паводков и методика его определения. Труды «Союзводпроект», 1977. Вып.2 .

- Алексеев Н.А. Экономическое обоснование защиты объектов народного хозяйства от стихийного воздействия. Гидротехника и мелиорация, 1986. № 5.

- Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и  оценки  экономического ущерба, причиняемого  народному хозяйству загрязнением окружающей среды. - М., 1983.

- Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений и осушение земель и обводнение пастбищ. - М., 1972.

- Методика по оперативному установлению абсолютного прямого ущерба, наносимого наводнениями, 1974.

- Комлев А.А. Экономика противоэрозионной мелиорации, 1970.

- Гангардт Г.,Попова О.  Методы борьбы с наводнениями на территории СССР. Труды Гидропроекта. - М., 1976. Вып.53.

- Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в орошение и осушение земель и обводнение пастбищ.  - М., 1972.

- Методика по оперативному установлению абсолютного прямого ущерба, наносимого наводнениями. - Л., 1974.

- Филиппова Ю.Н.  Методика по оперативному установлению абсолютного прямого ущерба,  наносимого наводнениями  предприятиям,  организациям, учреждениям и личной собственности граждан. - Л., 1974.

- Черненко В.Г. Ущербы от наводнений на Дальнем Востоке. Труды ВНИИГ. -  Л., 1969. Вып. 69.

- Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. -  М., 1980.

- Оползни и сели. -  М., 1984. Т.1,2.

- Временный порядок оценки и возмещения вреда окружающей среде в результате аварии.  - М., Минприроды РФ,1994.-31с.

- Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству  загрязнением окружающей среды. - М., Экономика, 1986.

- Горский В.Г. Методологические основы оценки экологической опасности предприятий и ущерба, наносимого ими при аварийном загрязнении. Труды второй всероссийской конференции «Теория и практика экологического страхования». -  М., Изд-во ЦЭМИ,1996.С.26-29.

- Козельцев М.М. Методология экономической оценки экологического риска.  Горный журнал, 1991, №1.

- Лобанов Ф.И. Экологический риск в промышленности, 1990 г.

- Мягков С.М. Природные опасности и оценка риска. Меняющийся мир. - М., 1991

- Семененко Б.А. Принципиальные вопросы  оценки  экономического ущерба от загрязнения атмосферы. Проблемы контроля и  защиты  атмосферы от загрязнения.1990, Вып. 16.

- Семененко Б.А., Балацкий О.Ф. Оценка и исследование видовой структуры экономического  ущерба по величине приземных концентраций. Актуальные проблемы окружающей среды. Новороссийск,1988.

- Абаханов, Танаткан. Наперекор стихии. Землетрясения и последствия. Алма-Ата: Гылым,1991.

- Геологические стихии: землетрясения, цунами, извержение вулканов, лавины, оползни, наводнения. - М., Мир, 1978.

- Гинко С.С. Катастрофы на берегах рек: речные наводнения и борьба с ними. - Л., Гидрометеоиздат, 1977.

- Кульмач, Филиппенок. Воздействие цунами на морские гидротехнические сооружения. - М., Транспорт, 1984.

- Нежаховский Р.А. Наводнения на реках и озерах. - Л., Гидрометеоиздат, 1988.

- Никонов А.А. Землетрясения…: прошлое, современность, прогноз. – М., Знание, 1984.

- Поляков С.В. Последствия сильных землетрясений. - М., Стройиздат, 1978.

- Пестерева Н. Прогноз и оценка его экономического эффекта для морских отраслей народного хозяйства. Владивосток: изд-во Дальневосточного университета, 1991.

- Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. - М., Наука, 1984.

- Стихийные бедствия: изучение и методы борьбы. - М., Прогресс, 1978.

- Уолтхэм Т. Катастрофы. Неистовая Земля. Л.: Недра, Ленинградское отделение, 1982.

- Стоимость человеческой жизни.

- Харисов Г.Х.  Обоснование допустимого риска гибели людей при  несчастных случаях.  Атомная энергия.

- Чобану Цена человеческой жизни в анализе социально-экономических последствий эпидемических заболеваний. Здравоохранение. Международный журнал. 1974. № 1.

- Хильчевский В.И. К вопросу об определении ущерба от чернобыльской аварии.  Подходы к экономической оценке ущербов, связанных с радиационными авариями и загрязнениями. - М., 1994.

- Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей. Федеральный закон. Принят Госдумой 14 июля 1995 года.  Гражданская защита, 1995. № 9.

- Социальное положение и уровень жизни населения России. М. Госкомстат России, 1997.

- Харисов Г.Х. Обоснование затрат, выделяемых на предотвращение гибели людей, при несчастных случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях, 1993. № 8.

- Финансовые известия, 1998.

- Трифонов В. Ресурсное обеспечение развития и совершенствования Всероссийской службы медицины катастроф. Экономика здравоохранения, 1997. № 7.

- Федеральные базовые нормативы объемов и стоимости бесплатной медицинской помощи. - М., МЗ РФ, 1997.

- Кулагин В.Н. Экономическая эффективность охраны здоровья. Горький, 1984.

- Максименко Б.П. (Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН). Составляющая ущерба здоровью в полной стоимости электроэнергии АЭС. (Материалы рабочего совещания 25 апреля 1994 г. Москва. Объединенный научный совет РАН по проблемам экологии. Информационный бюллетень. Выпуск 2, 1994.

- Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях на химически опасных объектах и транспорте. Комитет гидрометеорологии при Кабинете Министров СССР, 1990.

- Методика прогнозирования радиационной обстановки в случае аварии или  разрушения  АЭС. ГУ министерства атомной энергетики и промышленности СССР, 1991.

- Методика оценки степени радиоактивного  загрязнения территории. - ВНИИ ГОЧС, 1994.

- Методические рекомендации по прогнозированию возникновения и последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. - ВНИИ ГОЧС,1998.

- Методика прогнозной оценки загрязнения открытых водоисточников АХОВ в ЧС.  - ВНИИ ГОЧС, 1996.

- Справочник по поражающим действиям биологического оружия противника. -  МО РФ НИИМ, 1997.

- Справочник по поражающему действию химического оружия вероятного противника. -  МО ГО ВИ,1992.

- Методика автоматизированного расчета величины экономического ущерба от ЧС техногенного характера, возникающих при выполнении поездной и маневровой работы на федеральном железнодорожном транспорте. - ВНИИЖТ, МГУПС, 2000.

- Методическое пособие по оценке и прогнозированию химической обстановки в чрезвычайных ситуациях (проект).  - ВНИИ ГОЧС, 1993.

- Методика прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях (разрушениях) на ХОО и транспорте РД 52.04.253-90. Главная геофизическая обсерватория и штаб ГО СССР, 1990.

- Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий при угрозе затопления населенных пунктов и территорий (научно-методическое пособие). МЧС России.  - ВНИИ ГОЧС, 1999.

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (в 2-х книгах) МЧС России.

- Методика оценки и прогнозирования медицинских последствий чрезвычайных ситуаций экологического характера.  - ВНИИ ГОЧС, 1994.

- Методики прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных эпидемиями, эпизоотиями, эпифитопиями.  - ВНИИ ГОЧС, 1993.

- Методика расчета выбросов радиоактивных продуктов в атмосферу окружающей среды при запроектных авариях на реакторных блоках с ЭВЭР с использованием интегрального кода STCP. НТЦ по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора России, 1990.

- Методика расчета выбросов радиоактивных продуктов в атмосферу окружающей среды при проектных и запроектных авариях на реакторных блоках с ВВЗ и РБМ при помощи. НТЦ по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора России,  1994.

- Методика расчета выбросов радиоактивных продуктов в атмосферу окружающей среды при запроектных авариях на реакторных блоках с ВВЭР при помощи кода ESCADRE. НТЦ по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора России, 1996.

- Методика расчета выбросов  радиоактивных продуктов в атмосферу окружающей среды при запроектных авариях на реакторных блоках с ВВЭР и РБМК при помощи кода MELCOR. НТЦ по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора России,  1996.

- Методика расчета выбросов радиоактивных продуктов в атмосферу окружающей среды при запроектных авариях на реакторных блоках с ВВЭР при помощи кода ASTEC. НТЦ по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора России, 1990.

- Методика расчета переноса и поведения соединений йода в технологических помещениях и системах локализации реакторного блока при авариях с выходом продуктов деления, а также выбросов в атмосферу окружающей среды, реализованная в коде RAC НТЦ по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора России, 1992.

- Единые нормативно-методические материалы по расчету материального ущерба отраслями сельского хозяйства от стихийных бедствий. - ГКЧС РФ, Минсельхоз РФ,1993.

- Методика расчета токсидоз и вероятностного прогнозирования поражения СДЯВ ГКЧС РФ, Минсельхоз РФ,1993.

- Приказ Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

- Методика расчета выбросов от источника горения при разливе нефти и нефтепродуктов. Приказ Государственного комитета по охране окружающей среды от 05 марта 1997 г. № 90.

- Об утверждении методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Приказы Госкомэкологии России от 08 апреля 1998 г. № 199, от 12 ноября 1997 г. № 497, от 05 марта 1997 г. № 90, от 14 апреля 1997 г. № 158. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (1993 г, с изм., внесенными Приказом Госкомэкологии № 77 от 15 февраля 2000 г.).

- Об утверждении Методики исчисления размера ущерба, вызываемого захламлением, загрязнением и деградацией земель на территории Москвы (утв. распоряжением мэра Москвы от 27 июля 1999 № 801-РМ).

- Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод (утв. Приказом Государственного  комитета по охране окружающей среды от 11 февраля 1998 г.  № 81).

- 95. Об   изменении   такс   для   исчисления   размера   взыскания   за   ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам (утв. Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2000 года № 724).

- Методика оценки вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения объектов животного мира и нарушения их среды обитания (утв. Госкомэкологии России от 28 апреля 2000 г.).

- Об утверждении методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (утв. Приказами Госкомэкологии России  8 апреля 1998 г. № 199, от 12 ноября 1997 г. № 497, от 5 марта 1997 г. № 90, от 14 апреля 1997 № 158).



Законы Российской Федерации: от 23 июня 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного и характера», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

	 Ущерб – наносимый хозяйству урон в результате негативных воздействий природного или антропогенного характера.



Индикатор – указатель хода процесса или состояния объектов наблюдения в виде качественных или количественных характеристик.

Индикативный анализ - сопоставительное рассмотрение характеристик процесса хозяйственной деятельности с целью прогнозирования тенденций ее изменения.